ООО «КСП Сервис»

Муниципальный контракт № 1 от 5 августа 2008 г.

Заказчик: администрация муниципального образования

Копорское сельское поселение

муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области

Инв. № ПЗ.04-03.13

Генеральный план муниципального образования

Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Материалы по обоснованию

Том 3

Санкт-Петербург - Копорье

2015 г.

# Оглавление

Состав материалов	10

Введение	12

1.	Краткая историческая справка	18

2.	Положение Копорского сельского поселения в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области	20

3.	Характеристика современного использования и состояния территории	23

3.1. Характеристика природных условий и оценка природных ресурсов	23

3.1.1. Климатические условия	23

3.1.2. Ландшафт и геоморфологические особенности территории	25

3.1.3. Геологические условия	25

3.1.4. Геологические процессы	27

3.1.5. Гидрогеологические условия	28

3.1.6. Гидрография и ресурсы поверхностных вод	29

3.1.7. Опасные геологические явления и процессы	31

3.1.8. Характеристика минерально-сырьевой базы	32

3.1.9. Почвенные ресурсы	33

3.1.10. Лесные ресурсы	34

3.1.11. Характеристика растительного и животного мира	37

3.1.12. Особо охраняемые природные территории	39

3.2. Характеристика демографической ситуации	40

3.3. Распределение земель по категориям и видам собственности	44

3.4. Современная планировочная структура территории	45

3.5. Характеристика экономики поселения	56

3.5.1. Промышленность	56

3.5.2. Сельское хозяйство	56

3.5.3. Туризм и рекреация	56

3.5.4. Малый бизнес	59

3.5.5. Лесопользование	59

3.5.6. Недропользование	60

3.5.7. Водопользование	61

3.5.8. Анализ бюджета Копорского сельского поселения за 2009-2012 гг.	62

3.6. Жилищный фонд	69

3.7. Социально-культурное и бытовое обслуживание населения	71

3.7.1. Образование	71

3.7.2. Здравоохранение	72

3.7.3. Культура	73

3.7.4. Физическая культура и спорт	74

3.7.5. Социальная защита населения	75

3.7.6. Молодёжная политика	75

3.7.7. Розничная торговля и общественное питание	76

3.7.8. Предприятия бытового обслуживания	77

3.7.9. Правопорядок и безопасность	77

3.7.10.	Ритуальное обслуживание населения	77

3.8. Транспортная инфраструктура	79

3.8.1. Автомобильные дороги общего пользования	79

3.8.2. Железнодорожный транспорт	80

3.8.3. Воздушный транспорт	80

3.8.4. Улично-дорожная сеть	80

3.8.5. Транспортное обслуживание населения	84

3.8.6. Автомобильный транспорт	85

3.9. Инженерная инфраструктура	86

3.9.1. Электроснабжение	86

3.9.2. Газоснабжение	88

3.9.3. Теплоснабжение	90

3.9.4. Водоснабжение	91

3.9.5. Водоотведение	92

3.9.6. Связь	93

3.10. Объекты культурного наследия	100

4. Зоны с особыми условиями использования	104

4.1. Зоны охраны объектов культурного наследия	104

4.2. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы	105

4.3. Придорожные полосы	109

4.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	111

4.5. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	113

4.6. Охранные зоны	114

4.7. Зоны затопления и подтопления	117

4.8. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации	118

5. Состояние окружающей среды	119

5.1. Источники и уровень загрязнения атмосферы	119

5.2. Источники и уровень загрязнения поверхностных вод	121

5.3. Источники загрязнения почв и подземных вод	123

5.4. Источники и уровни физического воздействия на окружающую среду	126

5.5. Санитарная очистка территории	129

5.6. Общая оценка экологической обстановки	132

6. Комплексная оценка территории	134

9.1.	Оценка инженерно-строительных условий	134

6.2. Оценка рекреационного потенциала территории	135

7. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения, сведения об объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района, размещение которых планируется в соответствии с утвержденными документами территориального планирования	137

7.1. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального и регионального значения в соответствии с федеральными и региональными целевыми программами, стратегиями (концепциями) социально-экономического развития Российской Федерации и Ленинградской области, стратегиями (программами) развития отдельных отраслей экономики	137

7.2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения и местного значения муниципального района в соответствии с документами территориального планирования Ленинградской области и Ломоносовского муниципального района	137

7.2.1. Решения Схемы территориального планирования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области применительно Копорскому сельскому поселению	137

7.2.2. Решения Схемы территориального планирования Ленинградской области применительно к Копорскому сельскому поселению	140

7.3. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения. Прогноз социально-экономического развития поселения	143

8. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории	144

8.1. Прогноз изменения численности населения	144

8.2. Планировочная организация территории. Варианты территориального планирования	147

8.3. Функциональное зонирование территории	149

8.4. Планируемые границы населенных пунктов	155

8.5. Развитие экономики Копорского сельского поселения	183

8.5.1.	Промышленность	184

8.5.2. Сельское хозяйство	185

8.5.3. Туризм и рекреация	188

9. Планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения	193

9.1. Жилищное строительство	193

9.2. Развитие социальной инфраструктуры	200

9.2.1. Образование	200

9.2.2. Здравоохранение	200

9.2.3. Культура	203

9.2.4. Физическая культура и спорт	205

9.2.5. Социальная защита населения	207

9.2.6. Молодёжная политика	208

9.2.7. Розничная торговля. Потребительский рынок	208

9.2.8. Ритуальное обслуживание населения	211

9.3. Развитие транспортной инфраструктуры	212

9.3.1. Автомобильные дороги общего пользования	212

9.3.2. Железнодорожный транспорт	214

9.3.3. Улично-дорожная сеть	214

9.3.4. Транспортное обслуживание населения	215

9.4. Развитие инженерной инфраструктуры	217

9.4.1. Развитие системы электроснабжения	217

9.4.2. Развитие системы газоснабжения	221

9.4.3. Развитие системы теплоснабжения	228

9.4.4. Развитие системы водоснабжения	229

9.4.5. Развитие системы водоотведения	232

9.5. Решения по охране окружающей среды	235

9.5.1. Охрана воздушного бассейна	235

9.5.2. Охрана поверхностных вод	235

9.5.3. Охрана подземных вод и почв	235

9.5.4. Размещение объектов по санитарной очистке территории	236

9.5.5. Планируемые особо охраняемые природные территории	241

9.5.6. Характеристика негативного воздействия планируемых объектов капитального строительства местного значения на окружающую среду	244

9.6. Охрана и сохранение объектов культурного наследия	246

10. Предложения по изменению границ земель различных категорий	249

10. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории	264

11. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	268

12. Основные технико-экономические показатели	269

Список сокращений

АЭС – атомная электростанция

ЛАЭС – Ленинградская атомная станция

БПК5 - показатель биохимического потребления кислорода, биохимическая потребность в кислороде за 5 суток (мг O2/дм3)

ВОС - водоочистные сооружения

ГОСТ – государственный стандарт

ГУЛО - государственное учреждение Ленинградской области

ГХЦГ – гексахлорциклогексан

ДЦП - долгосрочная целевая программа

ЖБО - жидкие бытовые отходы

ЗАО – закрытое акционерное общество

ЗСО - зоны санитарной охраны

ИП – индивидуальный предприниматель

КГО – крупногабаритные отходы

КО – машины коммунального оборудования

КОС – комплекс очистных сооружений

ЛОГКУ «Ленобллес» - Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Управление лесами Ленинградской области»

ЛРТПЦ - Ленинградский радиотелевизионный передающий центр

МСК - машина с системой мультилифт для сменных кузовов

ОАО – открытое акционерное общество

ОДК - ориентировочная допустимая концентрация

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ООПТ - особо охраняемые природные территории

ОПС – отделение почтовой связи

ПДВ - предельно допустимые выбросы

РТРС - российская телевизионная и радиовещательная сеть

СЗЗ - санитарно-защитная зона

ТБО - твёрдые бытовые отходы

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт

ФГУЗ - федеральное государственное учреждение здравоохранения

ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие

ХПК – показатель химического потребления кислорода, бихроматная окисляемость (мг О2/дм3)

ШРП – шкафный распределительный пункт

д. – деревня

г. – город

г.п. – городской посёлок

п. – посёлок

д. – деревня

пос. при железнодорожной станции – посёлок при железнодорожной станции

ул. – улица

р. – река

оз. – озеро

руч. – ручей

Официальное наименование поселения - его название, установленное в соответствии с законом Ленинградской области от 24.12.2004 года № 117-ОЗ «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе», муниципальное образование Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Административный центр – село Копорье.

Сокращенное наименование муниципального образования – Копорское сельское поселение (далее – поселение).

# Состав материалов

Генеральный план муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области состоит из Положения о территориальном планировании и соответствующих карт (схем), а также содержит материалы по обоснованию.

1. Положение о территориальном планировании:

Том 1. Положение о территориальном планировании муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. Инв. № ПЗ.04-01.13.

Приложение к тому 1.

2. Графические материалы:

- Схема функциональных зон поселения. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема планируемого размещения объектов местного значения поселения (социальная, транспортная и инженерная инфраструктура) 1: 25000. Инв. № ГП.04-01.13.

- Схема функциональных зон поселения. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема планируемого размещения объектов местного значения поселения (социальная, транспортная и инженерная инфраструктура). д. Ананьино, д. Воронкино, д. Заринское, д. Ивановское д. Ирогощи, д. Климотино, д. Ломаха, д. Маклаково, д. Мустово, д. Систо-Палкино. 1: 5000. Инв. № ГП.04-02.13.

- Схема функциональных зон поселения. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема планируемого размещения объектов местного значения поселения (социальная, транспортная и инженерная инфраструктура). д. Кербуково, пос. ст. Копорье, с. Копорье, д. Новосёлки, д. Подмошье, д. Подозванье, д. Широково. 1: 5000. Инв. № ГП.04-03.13.

- Схема границ населенных пунктов, входящих в состав поселения: д. Ананьино, д. Ивановское д. Ирогощи, д. Ломаха, д. Маклаково, д. Подмошье, д. Систо-Палкино, д. Широково, пос. ст. Копорье. 1: 5000. Инв. № ГП.04-05.13.

- Схема границ населенных пунктов, входящих в состав поселения: д. Воронкино, д. Заринское, д. Кербуково, д. Климотино, д. Мустово, д. Новосёлки, д. Подозванье, с. Копорье. 1: 5000. Инв. № ГП.04-06.13.

3. Материалы по обоснованию:

Текстовые материалы:

Том 2 часть 1. Исходно-разрешительная документация. Инв. № ПЗ.04-02-1.13.

Том 2 часть 2. Исходно-разрешительная документация. Инв. № ПЗ.04-02-2.13.

Том 2 часть 3. Исходно-разрешительная документация. Инв. № ПЗ.04-02-3.13.

Том 2 часть 4. Исходно-разрешительная документация. Инв. № ПЗ.04-02-4.13.

Том 2 часть 5. Исходно-разрешительная документация. Инв. № ПЗ.04-02-5.13.

Том 2 часть 6. Исходно-разрешительная документация. Инв. № ПЗ.04-02-6.13.

Том 2 часть 7. Исходно-разрешительная документация. Инв. № ПЗ.04-02-7.13.

Том 3. Материалы по обоснованию. Инв. № ПЗ.04-03.13.

Том 4. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Инв. № ПЗ.04-04.13.

Том 5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Инв. № ПЗ.04-05.13.

Графические материалы:

- Карта границ зон химического поражения. 1: 25000. Инв. № ГП.04-14.13.

- Карта мероприятий по ГО, мероприятий по предупреждению ЧС. 1: 25000. Инв. № ГП.04-15.13.

- Карта размещения пожарных депо. 1: 25000. Инв. № ГП.04-15.13.

- Схема границ поселения. Схема использования территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. 1: 25000. Инв. № ГП.04-10.13.

- Схема границ земель различных категорий. 1: 25000. Инв. № ГП.04-08.13.

- Схема использования территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории д. Ананьино, д. Воронкино, д. Заринское, д. Ивановское д. Ирогощи, д. Климотино, д. Ломаха, д. Маклаково, д. Мустово, д. Систо-Палкино. 1: 5000. Инв. № ГП.04-11.13.

- Схема использования территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории д. Кербуково, пос. ст. Копорье, с. Копорье, д. Новосёлки, д. Подмошье, д. Подозванье, д. Широково. 1: 5000. Инв. № ГП.04-12.13.

- Схема комплексной оценки природно-ресурсного потенциала поселения. 1: 50000. Инв. № ГП.04-09.13.

- Схема планируемых границ земель различных категорий. 1: 25000. Инв. № ГП.04-04.13.

- Схема расположения муниципального образования Копорское сельское поселение в структуре Ломоносовского муниципального района 1:100 000. Инв. № Г.П.04-06.

# Введение

Генеральный план муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее генеральный план) выполнен ООО «КСП Сервис» в соответствии с муниципальным контрактом № 1 от 5 августа 2008 г.

Цель генерального плана – создание условий для устойчивого развития муниципального образования, для повышения доходной части бюджета муниципального образования, обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности населения.

При этом под устойчивым понимается обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Устойчивое развитие предполагает развитие экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов, использование современных методов организации транспортных и инженерных систем.

Задачи генерального плана:

- оптимизация планировочной среды Копорского сельского поселения путем определения функционального назначения территорий исходя из совокупности экономических, социальных, экологических и иных факторов;

- зонирование территории с учетом сложившейся архитектурно-планировочной структуры;

- выявление основных возможных направлений развития территории;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения сельского поселения;

- реализация программ социально-экономического развития сельского поселения посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- стимулирование жилищного строительства;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

- обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- снижение риска возникновения и уменьшение последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения;

- создание условий для обеспечения доступа маломобильных групп населения, в том числе инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования всеми видами пассажирского транспорта, средствами связи и информации;

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения.

Современное использование территории поселения приведено по состоянию на 1 января 2012 года.

Генеральный план разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области (в действующей редакции), в том числе:

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

- законом Ленинградской области от 24 декабря 2004 года № 117-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе»;

- областной закон от 23 августа 2006 года № 105-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)»;

- постановление Правительства Ленинградской области от 14 июля 2008 года № 204 «Об утверждении порядка рассмотрения проектов документов территориального планирования в Администрации Ленинградской области»;

- постановление Правительства Ленинградской области от 24 февраля 2005 года № 37 «О концепции демографического развития Ленинградской области на период до 2025 года»;

- Лесохозяйственный регламент Ломоносовского лесничества филиала ЛОГКУ «Ленобллес» комитета по природным ресурсам Ленинградской области, утвержденный приказом комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области от 10 ноября 2008 года № 137;

- Лесной план Ленинградской области, утвержденный распоряжением Губернатора Ленинградской области от 3 марта 2010 года № 139-рг;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Распоряжение Правительства Ленинградской области от 2 ноября 2010 года № 618-р «О нормативах развития инфраструктуры государственной молодежной политики Ленинградской области»;

- Концепция социально-экономического и градостроительного развития Ленинградской области (одобрена постановлением Правительства Ленинградской области от 28 мая 1998 года № 20);

- Концепция социально-экономического развития Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 года (закон Ленинградской области от 22 сентября 2011 года № 72-оз);

- другие нормативно-правовые документы Российской Федерации и Ленинградской области.

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция – СП 42.13330.2011);

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.05.02-08 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. от 09.09.2010 г.);

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 года № 9 (с изменениями, внесенными постановлением Госгортехнадзора России от 23 октября 1994 года № 61);

- другие нормативно-регламентирующие документы.

Генеральный план выполнен с учётом целевых программ в области государственного экономического, экологического, социального и культурного развития Ленинградской области.

Генеральный план подготовлен с учетом ранее разработанной градостроительной документации:

- Схема территориального планирования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области;

- Концепция социально-экономического и градостроительного развития Ленинградской области, разработанная ГП РосНИПИ Урбанистики в 1995-1998 гг., одобренная постановлением Правительства Ленинградской области от 28 мая 1998 г. № 20;

- «Схема размещения жилищно-гражданского строительства в населенных пунктах Ленинградской области на период до 2010 года» (ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» 2001-2003 гг.).

Генеральный план выполнен на основе результатов инженерных изысканий, выполненных в соответствии с техническими требованиями действующих нормативных документов, на топографической основе (цифровая топографическая карта) М 1: 2000, предоставленных администрацией Копорского сельского поселения.

Генеральный план выполнен с использованием геоинформационных технологий, в электронной версии ГИС ARCGIS.

При разработке генерального плана были использованы исходные данные, предоставленные администрацией Копорского сельского поселения, комитетами Администрации Ленинградской области, уполномоченными органами государственного контроля, надзора и территориальными уполномоченными органами федеральных органов исполнительной власти.

Указания в генеральном плане на существующие и планируемые объекты капитального строительства федерального значения, регионального значения и местного значения муниципального района не являются мероприятиями территориального планирования Копорского сельского поселения, не утверждаются в составе генерального плана и приводятся для обеспечения его информационной целостности.

# Краткая историческая справка

Крепость в Копорье была заложена в 1237 году. Впервые упоминается в новгородских летописях в 1240 году, когда немецкие рыцари Ливонского Ордена построили в Копорском погосте деревянную крепость.

В 1241 году Александр Невский отбил крепость у немецких рыцарей и разрушил её.

В 1280 году великий князь Дмитрий Александрович поставил в Копорье каменный город, который через два года разрушили новгородцы в результате конфликта с князем. Вновь крепость была выстроена в 1297 году, а в конце XV — начале XVI века была перестроена.

После захвата шведами в 1581 году Копорье вернулось к России лишь по договору 1590 года.

Однако по Столбовскому миру 1617 года Копорье вновь досталось Швеции.

Копорье (лат. Coporio) упоминается на карте Ливонии атласа Блау 1654 года.

На карте Ингерманландии А. И. Бергенгейма, составленной по шведским материалам 1676 года, оно упоминается как крепость швед. Capurie.

В 1656—1657 годах русское войско безуспешно пыталось вернуть Копорье, которое было возвращено России только при Петре I, в 1703 году.

На шведской «Генеральной карте провинции Ингерманландии» 1704 года, обозначена крепость швед. Caporie.

Как Капурие, она упоминается на «Географическом чертеже Ижорской земли» Адриана Шонбека 1705 года.

В 1708 году Пётр I передал крепость князю Меншикову, а в 1727 году Копорье перешло в казну.

В XVIII веке Копорье — уездный город Санкт-Петербургской губернии.

В 1763 году Копорская крепость исключена из списка оборонительных сооружений.

В 1784 году была построена деревянная православная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы.

На этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 года, упомянуто как село «Kaporia», населённое ингерманландцами-савакотами.

На карте Санкт-Петербургской губернии 1860 года — как слобода Пригородная, состоящая из 45 крестьянских дворов и при ней Мыза Гревова (Зиновьева).

Пригородная (Копорье) — слобода владельческая при реке Копорке и ключах, число дворов — 43, число жителей: 125 мужского пола, 135 женского пола, церквей православных 2, волостное правление, сельское училище, развалины крепости Копорье, ярмарка.

Позднее, сборник Центрального статистического комитета описывал Копорье так: «Копорье — село бывшее владельческое, дворов — 45, жителей — 222; волостное правление (до уездного города 55 вёрст), 2 церкви православных, школа, лавка, постоялый двор, ярмарка 15 августа.»

В XIX — начале XX века, село (волостной центр) административно относилось ко 2 стану Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии.

По данным «Памятной книжки Санкт-Петербургской губернии» за 1905 год, мыза Гревово и мыза Елисаветино общей площадью 11 110 десятин принадлежали надворному советнику Дмитрию Васильевичу Зиновьеву.

По данным 1933 года село Копорье являлось административным центром Копорского сельсовета Ораниенбаумского района, в который входили 14 населённых пунктов: деревни Гостилово, Заболотье, Заозерье, Заринское, Ивановское, Кербуково, Лосуны, Новосёлки, Подмошье, Подозванье, Широково, Юрьево, выселок Заозерье и село Копорье, общей численностью населения 2027 человек.

По данным 1936 года в состав Копорского сельсовета входили 12 населённых пунктов, 613 хозяйств и 11 колхозов.

Во время Великой Отечественной войны советские войска оставили Копорскую крепость 1 сентября 1941 года, однако враг был остановлен в 7 км к северу у р. Воронка, где более чем на два года пролегла граница ораниенбаумского плацдарма. В январе 1944 года советские войска имитировали активность в районе Копорья, отвлекая сюда основные силы противника. Копорье было освобождено во второй половине января в ходе операции «Январский гром» под командованием И. Федюнинского.

По данным 1973 года в селе располагалась центральная усадьба совхоза «Копорье».

По данным 1990 года в селе Копорье проживали 1468 человек. Село являлось административным центром Копорского сельсовета Ломоносовского района, в который входили 16 населённых пунктов: деревни Ананьино, Воронкино, Заринское, Ивановское, Ирогощи, Кербуково, Климотино, Ломаха, Маклаково, Новосёлки, Подмошье, Подозванье, Широково; село Копорье; посёлки при станции Воронка, Копорье, общей численностью населения 2083 человека.

В 1997 году в селе проживали 1607 человек.

Законом Ленинградской области от 24 декабря 2004 года №117 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» было образовано Копорское сельское поселение, в состав которого вошла территория бывшей Копорской волости.

# Положение Копорского сельского поселения в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области

Копорское сельское поселение расположено в юго-западной части Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Копорское сельское поселение граничит:

- на севере — с Сосновоборским городским округом и Лебяженским городским поселением;

- на востоке — с Лопухинским сельским поселением;

- на юго-востоке — с Волосовским муниципальным районом;

- на юго-западе — с Кингисеппским муниципальным районом.

По состоянию на 1 января 2013 г. численность населения Копорского сельского поселения составляет 2411 чел.

В соответствии с законом Ленинградской области от 24 декабря 2004 г. № 117-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» (с изменениями от 27 июня 2013 г.), в состав Копорского сельского поселения входят 17 населённых пунктов, в том числе один посёлок при железнодорожной станции, село и 15 деревень:

- Ананьино, деревня;

- Воронкино, деревня;

- Заринское, деревня;

- Ивановское, деревня;

- Ирогощи, деревня;

- Кербуково, деревня;

- Климотино, деревня;

- Копорье, посёлок при железнодорожной станции;

- Копорье, село;

- Ломаха, деревня;

- Маклаково, деревня;

- Мустово, деревня;

- Новосёлки, деревня;

- Подмошье, деревня;

- Подозванье, деревня;

- Систо-Палкино, деревня;

- Широково, деревня.

Также в границах Копорского сельского поселения расположены территории, относящиеся к категории земель «земли населённых пунктов», не указанные в законе Ленинградской области от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе»:

- Урочище Готобужи, расположенное в северо-восточной части Копорского сельского поселения на границе с Лопухинским сельским поселением.

- Деревня Куммолово, расположенная в юго-западной части поселения, снята с учёта 15.12.1986 г. решением Ленинградского облсовета № 479 от 15.12.1986 г.

- Деревня Керново, расположенная в северной части поселения на границе с Сосновоборским городским округом, снята с учёта 12.11.1974 г. решением Ленинградского облсовета от 12.11.1974 г. На территории деревни проживет около 78 чел. сезонного населения.

- Урочище Юрьево, расположенное в центральной части поселения севернее д. Широково. На территории урочища проживают около 48 чел. сезонного населения.

- Урочище Пярнушки расположено в северной части поселения. На территории урочища проживет около 78 чел. сезонного населения.

Данные территории имеют статус земель населённых пунктов и не отнесены по данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области ни к одному существующему населённому пункту.

На графических материалах генерального плана данные территории обозначены как территории вновь образуемых населённых пунктов.

До присвоения наименования в соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» территория урочища Пярнушки и деревни Керново учитываются за д. Мустово, территория урочища Готобужи – за д. Широково, территория деревни Куммолово – за д. Ломаха (проектные наименования Пярнушки, д. Керново, Готобужи, д. Куммолово).

Территорию урочища Юрьево предлагается объединить с д. Широково.

В соответствии с законом Ленинградской области от 15 июня 2010 г. № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» (с изменениями и дополнениями от 27 июня 2013 г.) наименование вновь образованного населенного пункта или переименование населенного пункта производится федеральным законом или актом Правительства Российской Федерации, принимаемым в порядке, предусмотренном федеральным законодательством о наименованиях географических объектов. Населенный пункт является вновь образованным на основании правового акта о присвоении ему наименования в порядке, установленном Федеральным законом от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов». При рассмотрении Законодательным собранием Ленинградской области предложения о присвоении наименования населенный пункт является вновь образуемым; необходимым условием принятия решения об одобрении предложения о присвоении наименования вновь образуемому населенному пункту является наличие обособленной территории в границах населенных пунктов. До присвоения вновь образуемому населенному пункту наименования соответствующая территория учитывается за тем населенным пунктом, с которым она связана в административном или хозяйственном отношении.

При рассмотрении предложений о присвоении наименований вновь образованным населенным пунктам или о переименовании населенных пунктов Законодательным собранием Ленинградской области запрашивается и учитывается мнение Губернатора Ленинградской области и соответствующего муниципального района или городского округа.

Мнение Губернатора Ленинградской области оформляется в форме правового акта Губернатора, мнение муниципального района и городского округа оформляется правовым актом соответствующего представительного органа.

Административным центром Копорского сельского поселения является с. Копорье с численностью населения 2119 человек (по состоянию на 1 января 2013 г.), что составляет 87,9 % от общей численности населения муниципального образования. С. Копорье расположено в центральной части Копорского сельского поселения. Оставшиеся 12,1 % населения проживают в остальных 16 населённых пунктах.

По территории поселения проходят 7 автомобильных дорог общего пользования регионального значения: Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново, Копорье – Ручьи, Подъезд к д. Куммолово, Подъезд к с. Копорье, Подъезд к д. Подмошье, Санкт-Петербург – Ручьи, Петродворец – Кейкино.

По территории Копорского сельского поселения проходит с севера на юго-запад железнодорожная линия Санкт-Петербург – Ораниенбаум – Калище – Котлы.

# Характеристика современного использования и состояния территории

## 3.1. Характеристика природных условий и оценка природных ресурсов

### 3.1.1. Климатические условия

Климат на территории Копорского сельского поселения переходный от континентального к морскому, с умеренно тёплым летом и продолжительной с оттепелями зимой. Весна и осень имеют затяжной характер. Значительное влияние на погодные условия оказывает Финский залив.

В течение года преобладают ветры южного, юго-западного и западного направлений (рисунок 1). Летом также увеличивается повторяемость северо-восточных ветров, зимой – юго-восточных и восточных. Повторяемость штилей невелика в течение всего года, и в среднем за год составляет от 3 до 7 %. Средняя годовая скорость ветра составляет 5 м/с. Среднемесячные скорости ветра в течение года изменяются незначительно от 4,5 м/с в августе до 5,7 м/с в ноябре. Повторяемость штормовых ветров от 14 до 20 м/с составляет от 1,33 до 1,21 % по данным метеостанции Лебяжье (Лебяженское городское поселение).

Сила штормовых ветров достигает 13-19, реже 20-27 м/с. Продолжительность штормов не более суток, иногда осенью до 3-х суток. Наибольшее число дней с сильным ветром приходится на октябрь.

Рисунок 1. Роза ветров (Среднегодовая повторяемость направлений ветра в %) по данным многолетних наблюдений метеостанции Лебяжье (Лебяженское городское поселение)

По данным метеостанции Старое Гарколово (Вистинское сельское поселение Кингисеппского муниципального района) самый тёплый месяц – июль со среднемесячной температурой +16,7 °С, самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой -7,8 °С. Среднегодовая температура составляет +4,4 °С. Глубина сезонного промерзания почвы в среднем 0,5 м. Средняя высота снежного покрова – 41 см. Продолжительность безморозного периода составляет не менее 133 дней. Устойчивые морозы наступают в начале декабря и продолжаются около 90 дней. Сход снежного покрова происходит в среднем во второй декаде апреля.

Влияние такого большого водного объекта, как Финский залив, на температуру воздуха прилегающей территории проявляется в изменении её суточного хода, вследствие её спада в дневные часы и роста в ночные. Однако влияние данного фактора на режим побережья распространяется сравнительно на узкую полосу, шириной от 8 до 10 км, быстро ослабевающую по мере удаления от берега.

В среднем за год наблюдается около 125 дней со снежным покровом. Средняя дата появления снежного покрова – 8 ноября, формирования устойчивого снежного покрова – 14 декабря. Разрушается устойчивый снежный покров в среднем 5 апреля. Территория Копорского сельского поселения относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 80 %, наибольшая относительная влажность более 90 % отмечается в период с сентября по январь. Из-за большой изменчивости циркуляционных процессов и частой смены воздушных масс различного происхождения в отдельные дни относительная влажность может сильно отличаться от средних значений.

За год выпадает 570-670 мм осадков. Распределение осадков в течение года неравномерное, что обусловливается интенсивной циклонической деятельностью. В годовом ходе осадков минимум наблюдается в марте. Максимум осадков приходится на июль – август. Снег выпадает с октября по апрель. Максимальная высота снежного покрова достигает 50 см.

Годовое число пасмурных дней колеблется от 145 до 175 дней. Из неблагоприятных погодных условий выделяются грозы, туманы, шторма, обледенение, метели. Грозовая деятельность наиболее развита с мая по август, в среднем за год наблюдается 19 подобных дней. Число дней с туманом от 30 до 75 в год.

Агроклиматическая характеристика. Территория поселения характеризуется благоприятными агроклиматическими условиями: высокой теплообеспеченностью (сумма температур выше 10 °С составляет 1760 °С – 1800 °С), продолжительным вегетационным периодом – 119-125 дней.

Биоклиматическая оценка. Климатические условия благоприятны для летних видов отдыха. Продолжительность комфортного периода составляет 56-65 дней. Для зимних видов отдыха территория является относительно благоприятной и лимитируется продолжительностью залегания снежного покрова и числом дней с неблагоприятными погодными условиями.

В соответствии с климатическим районированием для строительства территория Копорского сельского поселения относится к строительно-климатической зоне IIВ (СП 131.13330.2012. «Строительная климатология». Актуализированная версия СНиП 23-01-99*). Расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции составляют соответственно -30,6 °C и 14-15 °C. Сезонная глубина промерзания почвы – 46-85 см. По снеговой нагрузке Копорское сельское поселение входит в III район для расчётов в строительстве в соответствии со СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85, приложение 5 «Районирование территории Российской Федерации по весу снегового покрова»), что характеризует более благоприятные условия, чем в среднем по области.

Выводы: Копорское сельское поселение расположено в зоне умеренного климата. Под воздействием морских атлантических и континентальных воздушных масс умеренных широт, частых вторжений арктического воздуха и активной циклонической деятельности формируется климат, основными особенностями которого являются высокая влажность воздуха в течение всего года, преобладание юго-западных ветров, умеренно тёплое лето и довольно продолжительная умеренно холодная зима с частыми оттепелями. Характерен неустойчивый режим погоды, затяжные переходные сезоны.

### 3.1.2. Ландшафт и геоморфологические особенности территории

Копорское сельское поселение расположено в пределах Северо-Запада Русской платформы – в южной части склона Балтийского кристаллического щита, который в данной местности залегает практически горизонтально.

Ландшафт территории поселения представляет собой холмистую равнину c абсолютными отметками от 90 до 130 м (Балтийская система высот). Чередование холмов и гряд беспорядочно ориентировано. Грунты преобладают супесчаные и глинистые. Преобладающая мощность рыхлых грунтов 1-5 м, под ними находятся скально-щебёночные и глинистые грунты. Грунтовые воды залегают на глубине 0,2-0,6 м.

Современный рельеф территории Копорского сельского поселения обусловлен структурным рельефом дочетвертичного времени и в общих чертах повторят его. Впоследствии этот рельеф был преобразован ледниковой экзарацией и аккумуляцией, а так же озерно-аллювиальными образованиями.

Дочетвертичный рельеф в пределах поселения представлен Балтийско-Ладожской котловиной. Поверхность котловины имеет спокойный характер с небольшими колебаниями абсолютных высот с пологим наклоном.

### 3.1.3. Геологические условия

Дочетвертичные отложения

На территории сельского поселения распространены образования протерозоя и нижнего кембрия. Всю площадь поселения покрывают четвертичные отложения небольшой мощности.

Котлинская свита (Pt3kt) залегает трансгрессивно на размытой поверхности кристаллического фундамента. Мощность отложений колеблется в широких пределах – от 35 до 79 м. Разрез почти нацело сложен тонкослоистыми алевритистыми серыми и зеленовато-серыми с бурыми пятнами глинами, с подчиненными прослоями алевритов и редко песчаников. Сланцеватость обусловлена тонкими (1-3 мм) глинистого и алевритистого материала с белыми слюдисто-алевритовыми присыпками на поверхности напластования, а также тонкими пленками сапропелевого вещества, видимо от остатков водорослей. В породах встречаются прослои, линзы и желваки светло-серого сидерита мощностью до 15-20 см.

Глины по составу гидрослюдистые с примесью каолинита  (15-30 %), алевритовый материал представлен угловатыми зернами кварца, редкими полевыми шпатами и значительным количеством мусковита.

Кембрийские отложения залегают трансгрессивно, но без резкого углового несогласия на слабо денудированной поверхности котлинских образований. Литологически они делятся на две резко отличающиеся толщи: нижнюю, преимущественно глинистую и верхнюю песчаниковую. Общая мощность кембрийских отложений колеблется от 110 до 135 м, глубина залегания изменяется от 100-120 м до 500 м.

Ломоносовская свита ((Сm1ln)) залегает с размывом на котлинском горизонте. Нижняя граница ее обычно литологически четкая, верхняя нередко проводится условно, по смене песчано-алевритовых пород  глинами лонтоваской свиты. Мощность отложений уменьшается от 20-25 м на юге до 12,5-18 м на северо-востоке.

В основании разреза залегают разнозернистые светло-серые или буровато-желтые кварцевые песчаники с примесью полевых шпатов, слюд и глауконитов. Выше наблюдается чередование серых и зеленовато-серых песчаников, алевритов и глин, мощность прослоев от 0,1 до 1 м. Отложения обнаруживают тонкую полого-косою слоистость, маркированную присыпками мусковита.

Лонтоваская свита (Сm1ln) – горизонт «синих глин», относится к Кембрийской системе нижнего кембрия. Обнажения лонтоваской свиты наблюдаются вдоль Ладожского озера. Нижняя и верхняя границы лонтоваской свиты выражены неотчетливо, так как литологический состав отложений, слагающих нижнюю и верхнюю части ее разреза, близок к литологическому составу подстилающих и перекрывающих пород. Мощность лонтоваской свиты хорошо выдержана на больших расстояниях. Её мощность колеблется от 100 до 120 м.

Лонтоваская свита представлена однообразной толщей глин, содержащих маломощные редкие прослои песчаников и алевролитов. Глины голубовато- или зеленовато-серые с фиолетовыми, красноватыми и коричневатыми полосами и пятнами, в различной степени алевритистые и песчанистые, массивные и неравномерно слоистые, пластичные. Слоистость обусловлена присутствием тончайших слюдисто-алевритовых пропластков и присыпок на плоскостях напластования. Цвет алеврита: светло-серый и зеленоватый. Характерным признаком глин является присутствие присыпок темно-бурого порошковидного пирита, образующих короткие лентовидные прерывистые полоски миллиметровой толщены. Пирит встречается и в отдельных кристаллах или в конкрециях. В сухом состоянии глины сланцеватые. Глины гидрослюдистые, реже монтмориллонитовые.

Четвертичная система

Четвертичные отложения развиты повсеместно в пределах всей территории Копорского сельского поселения и представлены верхнечетвертичными и современными осадками. Они покрывают территорию плащом неравномерной мощности от 0,3 до 98 м.

Верхнечетвертичные отложения

В состав верхнечетвертичных отложений входят образования валдайского надгоризонта. Отложения валдайского надгоризонта распространены на всей рассматриваемой территории и представлены комплексом ледниковых и озерно-ледниковых образований, общая мощность которых колеблется в пределах от нескольких до 81 м. Надгоризонт представлен образованиями верхневалдайского горизонта, который в свою очередь включает лужский подгоризонт, отложения которого широко распространены и выходят на дневную поверхность на обширной площади.

К лужскому подгоризонту отнесены ледниковые и водно-ледниковые образования последнего для рассматриваемой площади ледникового покрова.

Ледниковые отложения (gIIIlžvd3) слагают холмистый и волнистый рельеф, а также моренную равнину. Они залегают на размытой поверхности верхнедевонских отложений, на абсолютных отметках от 3 до 50 м и на отдельных участках перекрыты водно-ледниковыми и современными осадками.

По условиям образования среди них можно выделить основную и краевую морену. Основная морена имеет широкое развитие, она слагает волнистую и плоскую моренные равнины, а также понижения между холмами на участках холмистого рельефа. Мощность ее от 1,3 до 34 м.

Основная морена большей частью сложена валунными супесями, содержащими гравийно-галечно-валунный материал изверженных и осадочных пород. Менее распространены валунные суглинки и пески; еще реже встречаются валунные глины. Цвет основной морены серый, желтовато-серый, реже буровато-коричневый.

Краевая морена слагает моренные гряды и холмы и довольно широко распространена. Мощность ее изменяется от 3-4 до 13 м. Она представлена в основном валунной супесью. Характерной особенностью такой морены является наличие в ней большого количества линз и невыдержанных по мощности прослоев песчано-гравийно-галечного материала и мелкозернистых песков.

Озерно-ледниковые отложения (lgIIIlžvd3) наиболее распространены на территории Копорского сельского поселения, где заполняют волнистую озерно-ледниковую равнину. Мощность осадков не превышает 2-5 м и представлены они пылеватыми, слюдистыми уплотненными супесями и безвалунными суглинками, реже мелкозернистыми, полевошпатово-кварцевыми, хорошо сортированными, горизонтально слоистыми песками. Пески приурочены к камам и линзам в моренных холмах и грядах.

Современные отложения

Современные (голоценовые) отложения, образовавшиеся в течение последних 10 тыс. лет, представлены болотными и озерными образованиями.

Болотные отложения (pIV) имеют незначительное распространение на территории поселения и представлены торфом, мощность которого колеблется в пределах 1,5-3 м. Торфяники подстилаются основной мореной, озерно-аллювиальными, реже – озерно-ледниковыми и озерными отложениями.

Озерные отложения (lIV) занимают практически третью часть поселения на северо-западе. Представлены они светло-желтыми и желтовато-серыми илистыми песками, голубовато-серыми и темно-серыми тонкослоистыми супесями с растительными осадками, с линзами и прослоями торфа. Иногда пески содержат небольшое количество песчано-гравийного материала. Мощность отложений не превышает 5 м и составляет в среднем 1-2 м.

### 3.1.4. Геологические процессы

Большую часть территории Копорского сельского поселения занимает выход на поверхность Балтийского щита. Кристаллический фундамент представляет собой довольно плоскую покатую поверхность.

Начало формирования современной поверхности относится к миоцену, когда была выработана региональная поверхность выветривания на абсолютных отметках ниже 125 м.

На территории Копорского сельского поселения геологические процессы двух групп: эндогенные и экзогенные.

Эндогенные процессы выражены в региональных разрывах субмеридианального и субширотного характера протерозойских пород, а также небольшими локальными куполовидными поднятиями. В кембрийских отложениях характерны зеркала скольжения и плоскости раскола пород.

Экзогенные процессы на территории поселения связаны в основном с ледниковой деятельностью разных периодов оледенений. В четвертичное время рассматриваемый район подвергался неоднократному наступлению ледника. Формы рельефа, образованные деятельностью московского и ранних стадий валдайского оледенения, так же как и межледниковых и межстадиальных бассейнов, разрушались при наступлении последующих ледников. Окончательно следы более ранних оледенений уничтожены ледником карельского оледенения.

Территория Копорского сельского поселения приурочена к пологому плато, которое формировалось в течение длительного времени, подвергаясь размыву и денудации. Ледниковая деятельность выражена тем, что на фоне плоского рельефа выделяются редкие отторженцы. Отступление карельского ледника с территории плато сопровождалось неоднократными его подвижками – осцилляции, в результате которых сформировался выровненный пологий рельеф.

На территории земель Копорского сельского поселения основную роль в формировании современного рельефа играли факторы:

- ледниковой аккумуляции и экзарации – происходило формирование ледниковых отложений верхнекарельских осцилляторных слоев, камов и озовых гряд;

- плоскостного смыва - дальнейшая денудация плато, его выравнивание;

- незначительной поверхностной эрозии – современное формирование сети мелких временных водотоков.

### 3.1.5. Гидрогеологические условия

Наибольшее значение для водоснабжения населенных пунктов сельского типа имеют первые от поверхности пять водоносных горизонтов. Как правило, это горизонты, приуроченные к четвертичным отложениям.

Воды четвертичных отложений

Водоносный горизонт верхнечетвертичных озерно-ледниковых отложений (lgQIII) включает в себя озерно-ледниковые отложения, приуроченные к западной части территории поселения. Водовмещающие породы представлены преимущественно песками мелко-, реже среднезернистыми (до 10 м), супесями с редким гравием (около 3 м), а также глинами и суглинками (1,0-3,2 м), с линзами и прослоями песков.

Водообильность отложений неравномерная и в целом довольно низкая:  дебит колодцев в среднем составляет 0,2 л/с при глубине залегания воды до 11,6 м. Дебит родников 0,001-1 л/с. Дебит скважин колеблется в широких пределах: от 0,008 л/с при понижении на 15,8 м до 1,3 л/с при понижении на 4,1 м.

Воды горизонта пресные, преимущественно гидрокарбонатные хлоридно-гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0,1-0,9 г/л, преобладает 0,2-0,4 г/л.

Воды, спорадически распространенные в верхнечетвертичных ледниковых отложениях (gQIII). Ледниковые образования занимают в основном восточную часть территории поселения. Подземные воды приурочены к гнездам, линзам и прослоям (до 5 м) глинистого песка и песчано-гравийного материала, залегающим спорадически среди валунных глин и суглинков. Подземные воды залегают чаще на глубине 0,1-3 м. Водообильность отложений от слабоводоносных до практически безводных. Воды пресные, преимущественно гидрокарбонатные магниево-кальциевые и кальциево-магниевые с минерализацией 0,1-0,6 г/л. Подземные воды широко используются для водоснабжения населенных пунктов сельского типа.

Водоносный горизонт современных болотных отложений (pQIV). Торфяники занимают небольшую часть территории поселения, приурочены к пониженным участкам в рельефе. Водовмещающими породами является средне- и плохо-разложившийся торф. Воды залегают на глубине от 0,0 до 1,0 м, при мощности водоносного горизонта от 0,5 до 9,6 м. Дебит скважин, вскрывших горизонт на сопредельных территориях варьирует от 0,001 до 0,03 л/с, понижение составляет 2,2-2,0 м.

Водоносный горизонт современных озерных и озерно-аллювиальных отложений (l,laQIV) приурочен к пониженным частям, на территории поселения занимает минимальную часть на северо-востоке. Водовмещающие породы – пески тонко- и мелкозернистые, супеси, реже – суглинки с прослоями гравия.

Глубина залегания водоносного горизонта 0,0 до 3,5 м, мощность от 0,2 до 16,0 м. Дебит скважин в среднем составляет 0,07 л/с при понижении 0,5 м

### 3.1.6. Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Копорская губа Финского залива

Значительная часть Копорского сельского поселения располагается на берегу Копорской губы Финского залива. Берега залива преимущественно низменные, заболоченные. Прибрежная часть залива мелководная с песчаным или песчано-каменистым дном. Изобата 10 м проходит в 2,5-5 км от побережья.

В бухтах течение носит циркуляционный характер. Копорская губа характеризуется более солёными водами, чем другие прибрежные участки залива. Это обуславливает большие объёмы биомассы бентоса на глубинах менее 30-20 м. Средняя скорость течения - 0,1-0,2 м/с. На систему постоянных течений большое влияние оказывают ветры, вызывающие изменение их направления и скоростей течения. Волновой режим залива характеризуется преобладанием волнений в 3 балла с высотой волны менее 2 м (70-100 %), что создаёт благоприятные условия для судоходства и стоянки судов.

Приливно-отливные колебания уровня воды в Копорской губе не превышают 10 см. Амплитуда сгонно-нагонных колебаний уровня достигает 530 см.

Залив имеет благоприятный термический режим. Вода в июле-августе прогревается в открытой части до 16 °C – 18 °C у побережья до 23 °C. Средняя месячная температура воды составляет 19 °C – 20 °C, на юге до 22 °C. В отдельные дни вода прогревается до 25 °C-28 °C. Согласно докладу «Об экологической ситуации в Ленинградской области» за 2012 г. прозрачность воды в Копорской губе составила 2,7-2,8 м, цвет воды от желтовато-зелёного до зеленовато-жёлтого.

Продолжительность периода с температурой воды более 17 °C в среднем 50 дней. В сентябре начинается медленное охлаждение воды и к декабрю её температура достигает

2 °С-4 °С. Значительная часть залива зимой покрывается неподвижным льдом, в открытой глубоководной - дрейфующим. Общее число дней с ледовыми явлениями на северо-востоке – 140-180, юго-западе - менее 120.

Водные объекты суши

Местная гидрографическая сеть относится к бассейну Финского залива. На рассматриваемой территории расположены водоёмы различных типов – ручьи, реки, временные и постоянные водоёмы со слабым стоком прудового и болотного типа, озёра. Согласно проекту Нормативов допустимого воздействия по бассейну реки Луга и рек бассейна Финского залива (от северной границы бассейна реки Луга до южной границы реки Нева) территория поселения захватывает два расчётных водохозяйственных подучастка:

- р. Систа и водных объектов Копорской губы до устья р. Воронка;

- р. Коваши и рек бассейна Финского залива от р. Воронка включительно до границы Ленинградской области по смежеству с Санкт-Петербургом.

К наиболее крупным водным объектам Копорского сельского поселения в соответствии с письмом Невско-Ладожского бассейнового водного управления от 4 июля 2013 года № Р6-28-4945 относятся р. Систа (64 км), р. Воронка (37 км), р. Ламокша (18 км), р. Копорка (21 км), ручьи Аучек и Князев (длиной менее 10 км), а также оз. Заозерское (площадь 1,3 км2) и оз. Радышевское (площадь 0,09 км2).

Р. Систа, р. Ламушка, р. Воронка, р. Копорка – реки высшей рыбохозяйственной категории. Водные объекты поселения имеют важное рыбохозяйственное значение, являются местами нереста и нагула ценных промысловых видов рыб.

Ширина прибрежной защитной полосы, водоохранной зоны и береговой полосы для перечисленных рек, ручьёв и озёр в границах Копорского сельского поселения показана в соответствии с письмом Невско-Ладожского бассейнового водного управления от 4 июля 2013 года № Р6-28-4945 в таблице 3.1.6.1. Данные по другим водным объектам в границах Копорского сельского поселения в государственном водном реестре отсутствуют.

Таблица 3.1.6.1. Основные гидрографические характеристики наиболее крупных рек

| Название водотока | Куда впадает, с какого берега | Общая длина, км | Средний уклон, м/км | Площадь водосбора, км2 | Количество озёр на водосборе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. Воронка | Финский залив | 37 |  | 286 | 28 |
| Р. Копорка | Р. Воронка, лев. | 21 |  | 64,3 | 4 |
| Р. Ламокша | р. Систа, пр. | 18 |  |  |  |
| Р. Систа | Финский залив | 64 | 2,18 | 672 | 26 |
| Руч. Аучек | Р. Систа, пр. | 4 |  |  |  |
| Руч. Князев | Руч. Аучек лев. | 3 |  |  |  |

Таблица 3.1.6.2. Основные морфометрические характеристики

наиболее крупных озёр

| Название озера | Местоположение | Площадь водосбора, км2 | Площадь зеркала, км2 | Глубина, м |  | Высота над уровнем моря, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средняя | наибольшая |  |
| Оз. Заозерское | р. Систа, д. Заозерье (Нежновского сельского поселения, Кингисеппского муниципального района) | 6,2 | 1,3 | 0,64 | 1,0 | 139,9 |
| Оз. Радышевское | на восток от оз. Заозерского |  | 0,09 |  |  |  |

Реки берут начало на периферии Ижорской возвышенности (Ордовикского плато) и впадают в Финский залив. Реки принадлежат к типу равнинных, имеют смешанное питание с преобладанием снегового и несколько повышенную долю подземного питания.

Для рек района характерно наличие весеннего и осеннего максимумов, летнего и зимнего минимумов. В период весеннего половодья обычно проходит 50-65 % объёма годового стока, на зарегулированной водохранилищем р. Систа – менее 50 %. Высота весеннего подъёма около 1,5-2,0 м (без учёта влияния Финского залива). На устьевых участках рек, впадающих в Финский залив, случаются нагоны воды, достигающие 3-4 м. Минимальный сток и уровни отмечаются зимой в феврале - реже марте. Реки и ручьи, как правило, не промерзают и не пересыхают.

Р. Воронка берет начало из болот и небольших карстовых озёр, в полукилометре от устья сливается с р. Копорка. Долина реки корытообразная, склоны крутые. Вода прозрачная, только войдя на Предглинтовую равнину и слившись с р. Копорка вода в р. Воронка становится мутной от взвешенных частиц песка и торфа.

Р. Систа вытекает из оз. Коростовицкое (в районе д. Коростовицы и д. Карстолово (Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района)) и впадает в Копорскую губу Финского залива в районе д. Систо-Палкино. В низовье она течёт среди высоких берегов, покрытых сосновым лесом. Пойма двухсторонняя, преобладающая ширина 50 м. Значительное влияние на величину годового стока реки оказывает карст, он сглаживает годовой ход стока, снижает удельный вес стока весеннего половодья. Гидрологический пост № 72559 в 14 км от устья действует в д. Среднее Райково (Нежновское сельское поселение Кингисеппского муниципального района) с июля 1944 г., но гидрохимические показатели загрязнённости поверхностных вод здесь не измеряются.

Имеются отдельные мелиоративные каналы.

Выводы: Реки принадлежат к восточно-европейскому типу, характерно смешанное питание с преобладанием снегового. Поверхностные водотоки в границах поселения могут использоваться в качестве источников питьевого и, отчасти, хозяйственно-бытового водоснабжения населения, а также имеют важное рыбохозяйственное значение. В связи с этим необходим контроль над забором вод на нужны производств и объектов энергетики. Берега рек, озёр и Финского залива возможно благоустраивать как для рекреационных целей, так и для развития рыбохозяйственной отрасли.

### 3.1.7. Опасные геологические явления и процессы

События геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду, считаются опасными геологическими явлениями (согласно ГОСТ Р 22.0.03-95).

Ленинградская область относится в целом к сейсмически спокойным зонам, хотя слабые сейсмические толчки могут наблюдаться.

Особенности климатических условий, рельефа и геологического строения территории Копорского сельского поселения обусловили отсутствие таких опасных геологических явлений и процессов как землетрясения, вулканические извержения, лавины, обвалы, сели.

К территориям опасных геологических процессов и явлений относятся территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера: зоны проявления опасных геологических процессов, в том числе эрозионные процессы, делювиальный смыв, овражная, водная и ветровая эрозия, оползни, затопление пойменных территорий паводковыми водами 1 % обеспеченности, переувлажнения грунтов.

На территории Копорского сельского поселения имеют место следующие опасные геологические явления и процессы:

- Заболачивание. Территория поселения характеризуется высокой степенью заболачивания (до 20 %). Развитию процессов заболачивания способствуют плоский рельеф, наличие в верхней части разреза грунтов с пониженной фильтрационной способностью, избыточное увлажнение территории.

- Оврагообразование. Эти процессы имеют ограниченное распространение и наблюдаются по склонам долин рек. Оврагообразование практически не наблюдается, т.к. слоны рек практически пологие и реки имеют широкое дно.

- Вероятность подтопления площадок в понижениях рельефа, при условии близкого залегания уровня грунтовых вод, наличия глинистых четвертичных отложений типа валунных суглинков.

- Затопление расчетными паводками 1 % обеспеченности. В зону затопления паводками редкой повторяемости попадают пониженные участки рельефа в прибрежной части территории села. Освоение их потребует проведения мероприятий по защите от затопления.

Согласно СНиП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в зонах с наибольшей степенью риска проявлений опасных природных процессов следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы.

На территории поселений с высоким уровнем стояния грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территориях усадебной застройки, стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

### 3.1.8. Характеристика минерально-сырьевой базы

По данным Комитета по природным ресурсам Ленинградской области и геологическим фондам Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского на территории Копорского сельского поселения расположены месторождения торфа, строительных песков и песчано-гравийных смесей, минеральных красок, известняков и кирпичных глин.

На территории Копорского сельского поселения находятся 4 месторождений торфа – 2 средних – Заозерское и Радышевское – и 2 мелких – Теглицкое и Лужицко-Гостилицкое.

Торф – уникальное природное образование, представленное многокомпонентными органическими соединениями. Он может использоваться в сельском хозяйстве (для производства разнообразных удобрений, питательных смесей, кормовых добавок), в теплоэнергетике, для химической переработки в производстве сорбентов, активированных углей, торфяного кокса, торфяного воска, теплоизоляционных материалов и др.

Так же на территории Копорского сельского поселения выявлены 3 перспективных участка с запасами известняков: Заринское, Заболотье и Теглицкий. Наибольшими ресурсами характеризуется Теглицкая перспективная площадь, полезная толща которой представлена доломитизированными известняками и, реже, доломитами. Часть её ресурсов, в количестве 9,1 млн. м3, пригодна на облицовочный камень, остальные 400 млн. м3 – на строительный щебень и известь. Для перевода ресурсов в промышленные категории и для определения области использования камня необходимо провести геологоразведочные работы. В непосредственной близости от Теглицкой площади находится вторая перспективная площадь Заболотье с запасами известняков в 50 млн. м3.

Известняк широко применяется в качестве строительного материала, мелкозернистые разновидности используют для создания мела, а его обжиг дает негашеную известь, применяемую в строительстве.

На территории Копорского сельского поселения находится месторождение минеральных красок – Копорское. Природные пигменты имеют важные достоинства - их легко добывать и перерабатывать, а получаемые из них краски устойчивы к погодным воздействиям. Суммарные запасы сырья, пригодного для получения пигментов (умбры, сиены, глауконита), оцениваются по кат. А+В+С1 в 82,5 тыс. т. В настоящее время месторождение не разрабатывается.

Залежи кирпичных глин связаны с разновозрастными образованиями – протерозойскими, кембрийскими и четвертичными. На территории поселения находится среднее месторождение Копорское, оно наиболее перспективно для освоения.

На Копорском месторождении Петербургская строительная компания «УИМП-холдинг» проектирует строительство кирпичного завода мощностью 140 млн. штук условного кирпича в год. Предполагаемый ассортимент продукции включает лицевой, строительный, пустотелый кирпич, а также поризованный камень.

Пески являются самым востребованным нерудным материалом. Это сыпучий строительный материал, который необходим практически при всех строительно-ремонтных работах, используется для производства бетона, в частности для строительства дорог, для изготовления асфальтобетонных смесей, широко применяется в фильтрах и системах водоочистки, так же песок применяется в инженерных сооружениях в качестве дренажа и септика.

Песчано-гравийный материал представляет собой смесь с содержанием гравия и песка, характеризуется наибольшей крупностью зерен гравия, составляющие песчано-гравийных материалов используют на предприятиях строительной индустрии. После фракционирования, дробления песчано-гравийные материалы применяют в строительном производстве, в качестве крупного заполнителя в бетонах и асфальтобетонах, для различных отсыпок, нивелировок, дамб, где не предъявляют строгих требований к качеству материала. Песок-отсев после дробления используют в строительных растворах, вместе с крупным заполнителем в тяжелых бетонах. Обогащенную песчано-гравийную смесь или гравий применяют в качестве балластных дорожных отсыпок, балластировки железнодорожных путей, фильтрационных экранов.

На территории Копорского сельского поселения находится Копорская перспективная площадь.

### 3.1.9. Почвенные ресурсы

В соответствии с почвенно-географическим районированием Российской Федерации Почвенного института им. В.В. Докучаева территория Копорского сельского поселения относится к Балтийско-Ладожскому почвенному округу.

Почвенный покров закономерно связан с описанными ранее рельефом и геоморфологией, в соответствии с которыми поселение относится к Центральной таежно-лесной области, южно-таёжной подзоне подзолистых почв, прибалтийской провинции дерново-подзолистых почв.

Из-за развития озерно-ледниковых песков, супесей, суглинков и глин, почвы здесь среднеподзолистые, растительность представлена в основном березами и сухими сосняками на песчаных возвышенных участках.

Так же сильно распространены поверхностно-подзолистые и торфянисто-подзолисто-глееватые почвы. При освоении требуют сброса поверхностных вод, глубокого рыхления, известкования и регулярного внесения органических и минеральных удобрений.

Выводы:

На основании данных о рельефе, геологии, литологическом составе и гидрогеологических условиях, на территории Копорского сельского поселения выделяются три инженерно-геологические группы благоприятности для градостроительного освоения.

Территория благоприятная для строительства – к ней относится довольно большая часть земель Копорского сельского поселения. Это равнинная поверхность с залеганием уровня грунтовых вод на глубине более 4 м, находится на средне-северной и средне-южной частях сельского поселения.

Территория условно благоприятная для строительства – к данной категории относится примерно ¼ часть земель сельского поселения. Большая часть условно благоприятной для строительства территории расположена в центральной части поселения и небольшой участок – в южной. Здесь неблагоприятными факторами для застройки являются близкое к поверхности залегание грунтовых вод, наличие просадочных грунтов, а так же слабовсхолмленная поверхность.

Территории неблагоприятные для строительства – занимает ¼ часть территории Копорского сельского поселения, распространены повсеместно на территории поселения. В данную группу входит территория побережья вдоль Финского залива, участки месторождений полезных ископаемых и участки с близким залеганием грунтовых вод.

Для дальнейших проектов землепользования требуется дополнительное проведение инженерно-геологических изысканий.

Территория Копорского сельского поселения довольна, благоприятна для освоения в связи с отсутствием опасных геологических явлений.

### 3.1.10. Лесные ресурсы

На территории Копорского сельского поселения расположены леса Ломоносовского лесничества филиала Ленинградского областного государственного казённого учреждения «Управление лесами Ленинградской области»: Копорское участковое лесничество, кварталы №№ 212-222 Сосновоборского участкового лесничества и кварталы №№ 301-315 Ломоносовского участкового лесничества.

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 9 марта 2011 г. № 61 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» территория лесничества относится к средне-таёжному району европейской части Российской Федерации таёжной лесорастительной зоны. При этом флора ландшафтов в границах поселения скорее соответствует южно-таёжному району с активным развитием смешанных лесов по склонам ручьёв. А из-за участия широколиственных пород ряд специалистов относят южную часть поселения (Ижорскую возвышенность) к подтаёжной зоне.

Основой лесов являются хвойные древостои (преимущественно, сосняки), но встречаются и широколиственные леса, преимущественно, ясенники. Кроме этих редких лесов высокие эстетические и санитарно-гигиенические свойства имеют и лишайниковые сосновые боры, произрастающие вдоль побережья Финского залива.

Поселение имеет ограниченный потенциал лесосырьевых ресурсов, что обусловлено отнесением значительных площадей лесного фонда к категории защитных лесов. Общая площадь эксплуатационных лесов Ломоносовского лесничества в границах поселения по состоянию на 01.01.2010 составляет 14081 га. Защитные леса представлены защитными полосами лесов, водоохранными зонами, нерестоохранными полосами. Значительная часть лесного фонда расположена в зоне наблюдения Ленинградской АЭС.

К защитным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Лесохозяйственным регламентом Ломоносовского лесничества, в соответствии со статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации, разрешаются следующие виды использования лесов:

1) заготовка древесины;

2) заготовка живицы;

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

5) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

6) ведение сельского хозяйства;

7) осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности;

8) осуществление рекреационной деятельности;

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых;

12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

13) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;

15) осуществление религиозной деятельности;

16) иные виды, определённые в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса Российской Федерации.

Таблица 3.1.10.1. Распределение лесов по видам целевого назначения и категориям защитных лесов на территории Копорского сельского поселения

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Номера лесных кварталов или их частей |
| --- | --- | --- |
| 1. Защитные леса, в том числе: |  |  |
| Леса, расположенные в водоохранных зонах | Сосновоборское | 212ч-214ч, 219ч,220ч,222ч |
|  | Копорское | 35ч-39ч,46ч-49ч, 57ч-60ч,64ч-73ч,75ч-80ч,82ч-88ч, 92ч-94ч, 98ч,99ч,104ч, 110ч, 115ч, 119ч,121ч,124ч,129ч, 130ч, 133ч, 136ч, 139ч-141ч, 144ч-147ч, 149ч, 150ч, 154ч, 156ч-158ч, 162ч, 164ч, 165ч, 167ч, 169ч,170ч-175ч, 179ч-182ч,185ч |
| 2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего, в том числе: |  |  |
| Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования | Копорское | 1ч,6ч-9ч,11ч,12ч,15ч,21ч, 26ч, 32ч, 37ч, 39ч,40ч, 51ч, 52ч, 61ч, 63ч, 64ч, 80ч-82ч, 91ч, 97ч,102ч-105ч, 112ч,113ч,114, 115ч,121ч-126ч,130ч-135ч, 140ч-143ч, 145ч, 146ч, 148ч-150ч,152ч, 153ч, 155ч-160ч |
|  | Ломоносовское | 312ч,315ч |
| 3. Ценные леса, в том числе: |  |  |
| 3.1. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Копорское | 1ч-15ч,21ч,22ч, 23-25,26ч,27ч,28-31,32ч,33,34,44,45,52ч, 55ч, 56ч, 61ч, 81ч, 91ч, 97ч, 100ч, 103ч, 113ч, 123ч, 125ч, 153ч, 155ч |
| 3.2. Нерестоохранные полосы лесов | Сосновоборское | 212ч, 213ч, 220ч-222ч |
|  | Копорское | 1ч-6ч,8ч,10ч, 12ч-15ч, 21ч, 22ч, 26ч, 27ч, 32ч,37ч,38ч,40ч,49ч,50ч, 54ч,55,56,61ч,62ч,66ч-69ч, 80ч, 81ч, 91ч,97ч, 102ч, 103ч, 113ч, 123ч-125ч, 136ч,137ч,143ч, 144ч, 149ч-151ч,155ч, 157ч, 158ч, 162ч-165ч, 167ч-171ч, 175ч,181ч |
|  | Ломоносовское | 303,304ч,305ч, |
| 4. Эксплуатационные леса | Сосновоборское | 212ч-214ч, 215-218, 219ч-222ч |
|  | Копорское | 15ч,35ч-40ч, 46ч-52ч,53,54ч,57ч-73ч, 74,75ч-88ч, 89, 90, 91ч-94ч,95,96,98ч-100ч,101,102ч-105ч, 106-109,110ч,111,112ч,115ч,116-118, 119ч,120,121ч, 122ч,124ч-126ч,127,128, 129ч-137ч,138, 139ч-160ч, 161,162ч-165ч,166, 167ч-175ч,176-178,179ч-182ч, 183, 184,185ч, 186-188 |
|  | Ломоносовское | 301,302,304ч,305ч, 306-311,312ч, 313,314,315ч |

Виды разрешённого использования лесов, независимо от их целевого назначения, могут быть ограничены принятыми или принимаемыми нормативно правовыми актами, разработанными или разрабатываемыми положениями об особо охраняемых природных территориях, другими документами устанавливающими режим пользования на землях лесного фонда.

Основные показатели по лесному фонду следующие:

- средний класс бонитета III;

- средняя полнота – 0,6-0,7;

- средний возраст – 52 года.

В предотвращении эрозионных процессов леса имеют решающее значение как основной водорегулирующий фактор, обеспечивающий перевод поверхностного стока в грунтовый.

### 3.1.11. Характеристика растительного и животного мира

Растительность

Для побережья Финского залива характерны еловые и сосновые леса, местами встречаются небольшие участки елово-широколиственных лесов и черно-ольшаников; вторичные леса образованы в основном берёзой, реже осиной. Луга образуются, в основном, на вырубках и играют незначительную роль.

Повышенные плоские участки плато освоены и заняты пашнями. В составе леса преобладают сосна, ель берёза. Местность более сухая, крупные болотные массивы здесь отсутствуют.

В прирусловых участках речек, ручьев, стекающих по склону, распространены снытиевые ясеневые леса — северный предел основного ареала. Ясенники располагаются среди крапивных серо-ольшанников с участием неморальных видов, составляющих основную массу леса вдоль склона глинта. В древостое помимо ясеня активно участвуют другие широколиственные виды (липа, дуб, вяз, клён), распространена черёмуха. Высота взрослых деревьев ясеня 18-25 м, а возраст – до 80-100 лет. В кустарниковом ярусе преобладает орешник, жимолость.

Такие леса отличаются разнообразием подлеска и травяного покрова. В травяно-кустарничниковом ярусе произрастают многие раноцветущие виды растений: волчеягодник обыкновенный, печёночница благородная, медуница лекарственная, присутствует сныть, купена многоцветковая, ландыш, встречается жимолость балтийская и такие охраняемые виды, как колокольчик широколистный и пролесник многолетний. Обильно семенное возобновление. На прилегающих к уступу суходольных лугах обычны горечавка крестообразная и башмачок настоящий. Редкий для Ленинградской области венерин башмачок, включён в ряд действующих Красных книг.

Также в растительном покрове встречаются:

- 2 вида растений, занесённых в Красную книгу Российской Федерации - наряда малая и рябина Теодора;

- 12 видов относятся к категории растений, находящихся под угрозой вымирания;

- 40 видов растений занесены в региональный список охраняемых растений Ленинградской области;

- 96 видов подлежат охране согласно Красной книге стран Балтийского региона.

В соответствии с частью 1 ст. 60 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», растения, относящиеся к видам, занесённым в красные книги Российской Федерации и (или) субъекта Российской Федерации, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений и ухудшающая среду их обитания.

Отдельно необходимо отметить, что непосредственно копоркой часто называют кипрей (иван-чай), распространённый в данной местности.

Спектр лекарственных растений весьма широк, представлен не менее 100 видами и в целом типичен для Ленинградской области.

Животный мир

Рассматриваемая территория характеризуется разнообразием представителей животного мира. Благодаря сохранившимся лесным массивам, паркам и лесопаркам в целом в Ломоносовском муниципальном районе сохранилось около 50 видов из 8 отрядов млекопитающих, из амфибий здесь обитает 2 вида хвостатых и 3 бесхвостых, из рептилий 2 вида ящериц и 1 вид змей, 122 вида птиц из них 97 гнездящихся. Особенно большое разнообразие птиц отмечается весной и осенью во время миграционных перелётов водных и околоводных видов (гуси, лебеди, утки, кулики и другие - всего около 120 видов), которые останавливаются на кормёжку и отдых вдоль всего побережья Финского залива. Побережье залива входит в число ключевых орнитологических территорий.

Из перечня животных, отнесённых к охотничьим ресурсам территории Российской Федерации, в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области представлены:

- млекопитающие: кабан, косуля, лось, медведь бурый, волк, лисица, енотовидная собака, рысь барсук, куница, ласка, горностай, хорь, выдра, зайцы, бобры, крот, летяга, белка, ондатра, водяная полёвка;

- птицы: гуси, казарки, утки, глухарь, тетерев, рябчик, куропатки, перепел, пастушок, обыкновенный погоныш, камышница, лысуха, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, турухтан, травник, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекас, дупель, гаршнеп, вальдшнеп, голуби, горлицы.

Наличие или отсутствие объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу природы Ленинградской области, может быть определено только при проведении натурного обследования.

Около 65 видов рыб и круглоротых обитают в водных объектах. Ихтиофауна представлена двумя фаунистическими комплексами - морским и пресноводным, что обусловлено низкой солёностью залива и распреснённостью отдельных участков, наличием многочисленных холодноватых рек и ручьев. К морским видам относятся шпрот, сиговые (корюшка, ряпушка), морская форель (кумжа, таймень), осетровые, бычки и речная камбала, в прибрежных зарослях высшей водной растительности обитают судак, щука, окунь и др. частиковые виды. Негативное влияние на гидробионтов оказывает тепловое загрязнение Копорской губы сбросными водами Ленинградской АЭС. Это ведёт к смене ихтиофауны (замена ценных сиговых видов на сорные малоценные теплолюбивые). В реках и ручьях обитают минога и угорь, ручьевая форель, мелкий частик. Озера поселения относятся к плотвичным и окунево-плотвичным.

На территории Копорского сельского поселения осуществляют пользование объектами животного мира, отнесёнными к объектам охоты на территории Ленинградской области, Межрегиональная общественная организация «Ленинградское общество охотников и рыболовов» (МОО ЛООиР) и закрытое акционерное общество «Интерсолар».

Постановлением Правительства Ленинградской области от 28 марта 2012 года № 92 утверждена долгосрочная целевая программа «Животный мир Ленинградской области» на 2012–2014 годы, основной целью которой является воспроизводство и устойчивое использование охотничьих ресурсов Ленинградской области.

Для определения численности объектов животного мира в границах поселения необходимо проведение натурных исследований.

На территории Копорского сельского поселения расположены редкие виды растений и животных – башмачок настоящий, волчеягодник обыкновенный, колокольчик широколистный, горечавка крестообразная, сизоворонка, садовая соня, заяц-русак, косуля.

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 г. № 997 (ред. от 13.03.2008 г.) «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» при осуществлении градостроительной деятельности (территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства) должны применяться меры по сохранению объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, и среды их обитания. При размещении, проектировании и строительстве аэродромов, железнодорожных, шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи и связи, а также каналов, плотин и иных гидротехнических сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции объектов животного мира и мест их постоянной концентрации, в том числе в период размножения и зимовки.

### 3.1.12. Особо охраняемые природные территории

В настоящее время на территории Копорского сельского поселения отсутствуют особо охраняемые природные территории.

С учётом развития на территории Копорского сельского поселения не только хвойных лесов (преимущественно, сосняков-брусничников), но и участков редких для Ленинградской области широколиственных лесов (ясенников) с краснокнижными видами остро встаёт вопрос о необходимости создания особо охраняемых природных территорий с целью сохранения биоразнообразия Копорского сельского поселения.

## 3.2. Характеристика демографической ситуации

По данным местной администрации Копорского сельского поселения (письмо № 432 от 05.12.2013приведено в томе 2) численность постоянного населения Копорского сельского поселения по состоянию на 1 января 2013 г. составляет 2411 человек, из них:

- д. Ананьино – 2 чел.;

- д. Воронкино 5 чел.;

- д. Заринское - 7 чел.;

- д. Ивановское- 20 чел.;

- д. Ирогощи- 3 чел.;

- д. Кербуково - 4 чел.;

- д. Климотино - 3 чел.;

- д. Ломаха – 48 чел.;

- д. Маклаково – 3 чел.;

- д. Мустово – 14 чел.;

- д. Новосёлки – 1 чел.;

- д. Подмошье - 24 чел.;

- д. Подозванье - 43 чел.;

- д. Систо-Палкино - 37 чел.;

- д. Широково - 24 чел.;

- пос. ст. Копорье - 54 чел.;

- с. Копорье - 2119 чел.

Наблюдается рост численности населения: за последние 5 лет с 2009 года произошло увеличение на 357 человек (17,4 %) (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика численности постоянного населения Копорского сельского поселения, чел.

Для поселения характерен отрицательный естественный прирост населения (таблица 3.2.1). Прирост населения происходит за счёт миграционных процессов.

Таблица 3.2.1. Показатели демографического развития Копорского сельского поселения

| Показатель | Ед. измерения | 2012 год | 2013 год | Прирост/ убыль, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года | чел. | 2 407 | 2411 | 0,2 |
| Коэффициент рождаемости | чел./1000 жителей | 5,4 | 6,0 | 11,1 |
| Коэффициент смертности | чел./1000 жителей | 9,1 | 8,9 | -2,2 |
| Количество родившихся | чел. | 13 | 14 | 7,7 |
| Количество умерших | чел. | 22 | 21 | -4,5 |
| Естественный прирост | чел. | -9 | -7 | -22,2 |
| Коэффициент миграционного притока | чел./1000 жителей | 5,4 | 5,4 | 0,0 |
| Количество прибывших на территорию поселения | чел. | 13 | 13 | 0,0 |

В 2013 году в Копорском сельском поселении родилось 14 детей, что на 1 ребёнка больше, чем в 2012 году. Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) составил 6,0. Данный показатель почти в 1,5 раза ниже соответствующего показателя по Ленинградской области (8,7 родившихся на 1000 человек). За год умер 21 человек, что на 1 человека меньше уровня 2012 года. Коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения) составил 21 что на 70 % выше уровня Ленинградской области (15 умерших на 1000 человек).

Демографическая структура Копорского сельского поселения характеризуется высокой долей населения старше трудоспособного возраста (37,2 % от общей численности постоянного населения в 2013 г.). На конец 2012 года численность населения старше трудоспособного возраста составила 898 человек (таблица 3.2.2 и рисунок 3). Высокий коэффициент смертности объясняется большим количеством лиц старше трудоспособного возраста, проживающих на территории Копорского сельского поселения.

Таблица 3.2.2. Демографическая структура Копорского сельского поселения

| Показатели | 2012 год |  | 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Население, в том числе | 2407 | 100 | 2411 | 100 |
| моложе трудоспособного возраста | 200 | 8,3 | 203 | 8,4 |
| трудоспособного возраста | 1307 | 54,3 | 1 310 | 54,4 |
| старше трудоспособного возраста | 900 | 37,4 | 898 | 37,2 |

Рисунок 3. Демографическая структура Копорского сельского поселения в 2012-2013 гг.

Доля населения младше трудоспособного возраста составляет 8,4 % от общей численности постоянного населения.

По данным администрации Копорского сельского поселения численность населения в весенне-летний период составляет около 2,5 тыс. человек. В таблице 3.2.3 представлена численность сезонного населения по населённым пунктам Копорского сельского поселения.

Таблица 3.2.3. Численность сезонного населения Копорского сельского поселения

| Населённый пункт | Постоянно зарегистрированное население на 2013 год | Сезонное население | Общая численность населения весенне-летний период |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Ананьино | 2 | 46 | 48 |
| д. Воронкино | 5 | 157 | 162 |
| д. Заринское | 7 | 56 | 63 |
| д. Ивановское | 20 | 211 | 231 |
| д. Ирогощи | 3 | 165 | 168 |
| д. Кербуково | 4 | 35 | 39 |
| д. Климотино | 3 | 219 | 222 |
| д. Ломаха | 48 | 187 | 235 |
| д. Ломаха (бывшая д. Куммолово) | 0 | 0 | 0 |
| д. Маклаково | 3 | 120 | 123 |
| д. Мустово | 14 | 343 | 357 |
| д. Мустово (бывшая д. Керново) | 0 | 78 | 78 |
| д. Мустово (ур. Пярнушки) | 0 | 78 | 78 |
| д. Новосёлки | 1 | 2 | 3 |
| д. Подмошье | 24 | 226 | 250 |
| д. Подозванье | 43 | 104 | 147 |
| д. Систо-Палкино | 37 | 251 | 288 |
| д. Широково (ур. Готобужи) | 0 | 0 | 0 |
| д. Широково | 24 | 99 | 123 |
| д. Широково (ур. Юрьево) | 0 | 48 | 48 |
| пос. ст. Копорье | 54 | 87 | 141 |
| с. Копорье | 2119 | 0 | 2119 |
| Итого | 2411 | 2512 | 4923 |

Основными проблемами демографического развития Копорского сельского поселения являются:

- низкие показатели рождаемости;

- высокие показатели смертности;

- тенденция старения населения.

## 3.3. Распределение земель по категориям и видам собственности

Распределение земель Копорского сельского поселения по категориям представлено в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1. Распределение земель по категориям

| Категории земель |  | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов |  | 1012,99 | 0,40 |
| Земли лесного фонда | согласно регистрации права собственности Российской Федерации на лесной участок Ломоносовского лесничества | 23723,56 | 58,07 |
|  | ## по данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, Ломоносовский район | 21484,49 | 52,59 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | ## по данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, Ломоносовский район | 7545,68 | 18,47 |
|  | согласно регистрации права собственности Российской Федерации на лесной участок Ломоносовского лесничества | 5306,61 | 12,99 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | 337,06 | 0,82 |
| Земли водного фонда |  | 9926,65 | 24,30 |
| Земли запаса |  | 543,71 | 1,33 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов |  | 5,47 | 0,01 |
| Итого земель в границах поселения |  | 40856,05 | 100,00 |

## 3.4. Современная планировочная структура территории

Копорское сельское поселение входит в состав Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и расположено в западной его части. С севера территория поселение частично включает акваторию Финского залива и граничит с территорией Сосновоборского городского округа и Лебяженского городского поселения, с востока с территорией Лопухинского сельского поселения, с юго–востока с Волосовским муниципальным районом, с юга и запада с Кингисеппским муниципальным районом. Площадь территории поселения составляет 40856,05 га. Большая часть территории покрыта лесом. В северной части территории протекают реки Систа и Воронка, в центральной части у восточной границы поселения имеется озеро Заозерское. По территории поселения в направлении с севера на юго-запад проходит железная дорога Санкт–Петербург – Котлы с железнодорожной станцией в центре поселения и пос. ст. Копорье при ней. Автодорожная сеть представлена дорогами регионального значения, а так же дорогами местного значения, связывающими административный центр с. Копорье с населенными пунктами, входящими в состав поселения. Основная часть населенных пунктов сосредоточена в центральной и южной частях поселения и на севере в прибрежной части Финского залива. Шесть жилых образований из общего числа, расположены на благоприятных участках территории отличных от окружающего ландшафта, пока не имеют статуса населенных пунктов - это урочища Пярнушки, Юрьево, Готобужи, д. Куммолово и д. Керново.

В с. Копорье сохранился исторический памятник средневековой фортификационной архитектуры – крепость Копорье, сооруженная в 13 веке, расположена она в восточной части села на скале, окруженной оврагом, по дну которого протекает р. Копорка. Крепость являлась форпостом на пути к Великому Новгороду. Этот памятник является объектом международного туризма, привлекающим к себе большое количество туристов – любителей исторического и познавательного направлений туризма.

Численность постоянного проживающего населения на территории Копорского сельского поселения составляет 2411 человек.

Ниже приводятся сведения о населенных пунктах, входящих в состав поселения.

Село Копорье – административный центр поселения, расположен в центральной части поселения занимает площадь – 203,54 га, население составляет – 2119 чел. Через центр села в широтном направлении проходит дорога регионального значения Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново, которая в границах села приобретает статус главной улицы в структуре улично-дорожной сети. Наличие р. Копорка в центральной части села обогащает пространственное восприятие сложившейся планировочной структуры и способствует созданию рекреационных участков среди застройки села. Застройка села представлена среднеэтажными многоквартирными домами, малоэтажными многоквартирными домами и  индивидуальными одноэтажными жилыми домами с приусадебными участками.

В центральной части села сосредоточены объекты администрации, социально-культурного и бытового обслуживания, в восточной части села расположены площадки сельхозпредприятий и крепость Копорье. Улично–дорожная сеть обеспечивает удобные связи жилых кварталов с центром села и объектами необходимыми для жизнедеятельности населения.

Часть жилой застройки расположена за границами населённого пункта (1,04 га).

С местом нахождения органов местного самоуправления муниципального района (город Ломоносов) административный центр поселения связан автодорогой регионального значения Петродворец – Кейкино.

В таблице 3.4.1 представлена современная планировочная структура с. Копорье.

Таблица 3.4.1. Планировочная структура с. Копорье

| Наименование территорий | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория застройки индивидуальными жилыми домами | 56,67 | 27,8 |
| Территория застройки малоэтажными жилыми домами | 8,26 | 4,1 |
| Территория застройки среднеэтажными жилыми домами | 0,35 | 0,2 |
| Территории объектов социальной инфраструктуры | 3,02 | 1,5 |
| Территории коммунально-складских объектов | 2,18 | 1,1 |
| Территории инженерных объектов | 2,36 | 1,2 |
| Общественно-деловые территории | 4,87 | 2,4 |
| Территории сельскохозяйственных предприятий | 7,17 | 3,5 |
| Территории огородов | 19,33 | 9,5 |
| Территории специального назначения | 0,81 | 0,4 |
| Улично-дорожная сеть | 20,01 | 9,8 |
| Неиспользуемые территории | 78,51 | 38,6 |
| Итого в границах населенного пункта | 203,54 | 100,0 |
| Территория застройки индивидуальными жилыми домами | 1,04 | 100,0 |
| Итого территория за границами населенного пункта | 1,04 | 100,0 |

Деревня Ананьино – расположена в южной части поселения, связь административным центром осуществляется по дороге регионального значения Петродворец – Кейкино. Площадь, занимаемая деревней, составляет 14,09 га. Численность постоянного проживания населения - 2 человека. Дорожная сеть обеспечивает удобные связи с необходимыми объектами жизнедеятельности и выход на внешние транспортные коммуникации. Два участка сохраняемого естественного ландшафта образуют зеленую зону, пригодную для рекреационного использования.

В таблице 3.4.2 представлена современная планировочная структура д. Ананьино.

Таблица 3.4.2. Планировочная структура д. Ананьино

| Наименование территорий | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория застройки индивидуальными жилыми домами | 9,48 | 67,3 |
| Улично-дорожная сеть | 1,57 | 11,2 |
| Неиспользуемые территории | 3,04 | 21,5 |
| Итого в границах населенного пункта | 14,09 | 100,0 |

Деревня Воронкино расположена в южной части территории поселения  и связанна с административным центром автомобильной дорогой регионального значения Петродворец – Кейкино. Площадь территории – 43,26 га (таблица 3.4.3). Численность постоянно проживающего населения составляет 5 человек. Застройка деревни представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Структура улично-дорожной сети обеспечивает удобные связи необходимые для жизнеобеспечения населения. В северо-западной части деревни расположено кладбище, часть жилой застройки попадает в санитарно-защитную зону от кладбища.

Часть жилой застройки расположена за границами населённого пункта (0,51 га).

Таблица 3.4.3. Планировочная структура д. Воронкино

| Наименование территорий | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территории застройки индивидуальными жилыми домами | 30,38 | 70,2 |
| Территория специального назначения | 0,15 | 0,3 |
| Улично-дорожная сеть | 3,31 | 7,7 |
| Неиспользуемые территории | 9,42 | 21,8 |
| Итого в границах населенного пункта | 43,26 | 100,0 |
| Территории застройки индивидуальными жилыми домами за границами населённого пункта | 0,51 | 100,0 |
| Итого за границами населенного пункта | 0,51 | 100,0 |

Деревня Заринское – расположена в 1,5 км южнее с. Копорье и примыкает своей границей к автомобильной дороге регионального значения Петродворец – Кейкино. Площадь ее составляет 16,96 га. Численность постоянно проживающего населения - 7 человек. Застройка деревни представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Структура улиц и проездов обеспечивает потребности населения. От дороги общего пользования территория отделена зеленой зоной, несущей защитную функцию. В центре деревни сохранены участки естественного природного ландшафта, используемые для рекреации (таблица 3.4.4).

Таблица 3.4.4. Планировочная структура д. Заринское

| Наименование территорий | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория застройки индивидуальными жилыми домами | 11,18 | 66,0 |
| Улично-дорожная сеть | 2,02 | 11,9 |
| Неиспользуемые территории | 3,75 | 22,1 |
| Итого в границах населенного пункта | 16,96 | 100,0 |

Деревня Ивановское расположена в непосредственной близости от западной границы административного центра поселения с. Копорье и связана с ним небольшим отрезком автомобильной дороги местного значения. Площадь, занимаемая деревней, составляет 49,81 га. Численность постоянно проживающего населения - 20 человек. Застройка деревни представлена индивидуальными домами с приусадебными участками. Улично-дорожная сеть определила планировочную структуру деревни, обеспечивающую удобные связи внутри застройки. Вдоль северной границы деревни сохранены участки естественного природного ландшафта, дающие возможность их рекреационного использования (таблица 3.4.5).

Часть жилой застройки расположена за границами населённого пункта (0,27 га).

Таблица 3.4.5. Планировочная структура д. Ивановское

| Наименование территорий | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория застройки индивидуальными жилыми домами | 28,53 | 57,3 |
| Территории специального назначения | 1,04 | 2,1 |
| Улично-дорожная сеть | 3,84 | 7,7 |
| Неиспользуемые территории | 16,40 | 32,9 |
| Итого в границах населенного пункта | 49,81 | 100,0 |
| Территории застройки индивидуальными жилыми домами за границами населённого пункта | 0,27 | 100,0 |
| Итого за границами населенного пункта | 0,27 | 100,0 |

Деревня Ирогощи расположена в центральной части поселения в 4 км юго-восточнее с. Копорье и связана с ним автомобильной дорогой местного значения до д. Новосёлки и далее по автомобильной дороге регионального значения Петродворец - Кейкино. Площадь, занимаемая деревней, составляет 38,56 га. Численность постоянного проживающего населения - 3 человека. Застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Улично-дорожная сеть представлена главной улицей с отходящими от нее проездами частично тупиковыми, сохраняемый естественный природный ландшафт, вписываясь в планировку деревни, образует зеленый каркас для общественного пользования.

Планировочная структура деревни представлена в таблице 3.4.6.

Таблица 3.4.6. Планировочная структура д. Ирогощи

| Наименование территорий | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория застройки индивидуальными жилыми домами | 19,81 | 51,4 |
| Территории специального назначения | 0,44 | 1,1 |
| Улично-дорожная сеть | 4,15 | 10,8 |
| Неиспользуемые территории | 14,17 | 36,8 |
| Итого в границах населенного пункта | 38,56 | 100,0 |

Деревня Кербуково – расположена в 150 м южнее д. Новосёлки, связь с административным центром осуществляется по автомобильной дороге через д. Новосёлки и далее по автомобильной дороге Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново, которая в границах деревни принимает статус главной улицы деревни. Застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Площадь территории – 6,73 га (таблица 3.4.7). Население – 4 чел.

Таблица 3.4.7. Планировочная структура д. Кербуково

| Наименование территорий | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория застройки индивидуальными жилыми домами | 4,48 | 66,5 |
| Улично-дорожная сеть | 0,89 | 13,2 |
| Неиспользуемые территории | 1,37 | 20,3 |
| Итого в границах населенного пункта | 6,73 | 100,0 |

Деревня Климотино расположена к юго-западу от административного центра поселения. Связь с центром осуществляется по автодороге местного значения до дороги регионального значения Петродворец – Кейкино, общее расстояние 4,5 км. Площадь, занимая деревней, составляет 52,55 га. Численность постоянного проживающего населения - 3 человека. Планировочная структура подчинена природным условиям и имеет сложную конфигурацию, вытянутую с севера на юг. Застройка представлена индивидуальными домами с приусадебными участками. Улично-дорожная сеть обеспечивает потребности населения. Зеленые участки естественного ландшафта используются рекреационных целях.

Планировочная структура деревни представлена в таблице 3.4.8.

Таблица 3.4.8. Планировочная структура д. Климотино

| Наименование территорий | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория застройки индивидуальными жилыми домами | 28,55 | 54,3 |
| Территории специального назначения | 0,82 | 1,6 |
| Улично-дорожная сеть | 5,03 | 9,6 |
| Неиспользуемые территории | 18,15 | 34,5 |
| Итого в границах населенного пункта | 52,55 | 100,0 |

Деревня Ломаха расположена в 3,5 км южнее административного центра поселения и связана с ним автомобильной дорогой регионального значения Петродворец - Кейкино. Площадь территории составляет 127,79 га. Территория деревни разделена на 2 части, одна из которых – бывшая д. Куммолово (таблицы 3.4.8-3.4.9). Численность постоянно проживающего населения составляет 48 человек. Участок дороги регионального значения, проходящий в границах населенного пункта, приобретает значение главной улицы в структуре улично-дорожный сети, от которой по второстепенным улицам и проездам осуществляются связи, необходимые для обеспечения потребностей населения. Застройка деревни представлена индивидуальными домами с приусадебными участками. Наличие объектов историко-культурного наследия и благоприятные природные условия являются притягательными факторами для рекреационного использования приезжающих на отдых в летний период.

Часть жилой застройки расположена за границами населённого пункта (7,14 га).

Таблица 3.4.8. Планировочная структура д. Ломаха

| Наименование территорий | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория застройки индивидуальными жилыми домами | 31,72 | 55,4 |
| Территория застройки малоэтажными жилыми домами | 0,29 | 0,5 |
| Территории огородов | 3,22 | 5,6 |
| Улично-дорожная сеть | 8,14 | 14,2 |
| Неиспользуемые территории | 13,84 | 24,2 |
| Итого в границах населенного пункта | 57,21 | 100,0 |
| Территории застройки индивидуальными жилыми домами за границами населённого пункта | 7,14 | 100,0 |
| Итого за границами населенного пункта | 7,14 | 100,0 |

Таблица 3.4.9. Планировочная структура д. Ломаха (территория вновь образуемого населённого пункта с предлагаемым наименованием д. Куммолово)

| Наименование территорий | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Улично-дорожная сеть | 0,38 | 0,5 |
| Неиспользуемые территории | 70,20 | 99,5 |
| Итого в границах населенного пункта | 70,58 | 100,0 |

Деревня Маклаково – расположена в южной части поселения и связанна с административным центром поселения автомобильной дорогой местного значения Маклаково – Ломаха и далее по автомобильной дороге регионального значения Петродворец – Кейкино. Площадь, занимаемая деревней, составляет 39,02 га. Численность постоянного проживающего населения - 3 человека. Застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Улично–дорожная сеть определяет планировочную структуру деревни и обеспечивает подъезд к домам. В центральной части деревни имеется водоем и земельные насаждения общего пользования. В полукилометре к югу расположена территория кладбища, относящаяся к деревне.

В таблице 3.4.10 представлена современная планировочная структура деревни.

Таблица 3.4.10. Планировочная структура д. Маклаково

| Наименование территорий | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория застройки индивидуальными жилыми домами | 26,18 | 67,1 |
| Территории специального назначения | 1,93 | 4,9 |
| Улично-дорожная сеть | 5,89 | 15,1 |
| Неиспользуемые территории | 5,03 | 12,9 |
| Итого в границах населенного пункта | 39,02 | 100,0 |

Деревня Мустово расположена на правом берегу р. Систа в пятистах метрах к югу от места впадения ее в Финский залив и занимает площадь 160,69 га. Деревня состоит из трёх жилых образований, 2 из которых – бывшая д. Керново и урочище Пярнушки (таблицы 3.4.11-3.4.13). Планировочная структура деревни учитывает природные особенности территории, рельеф, множество ручьев, что несколько усложняет планировочную структуру. Застройка представлена индивидуальными домами с приусадебными участками. Улично-дорожная сеть обеспечивает потребности населения. В границах деревни сохранены участки природного ландшафта, позволяющие использовать их в рекреационных целях. Численность постоянно проживающего населения - 14 человек.

Бывшая деревня Керново расположена в 10 км севернее с. Копорье и связанна с ним автомобильной дорогой регионального значения Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново, территория деревни состоит из трех земельных участков, два из которых разделяет вышеуказанная дорога, а с третьим – северным и разделяет дорога Санкт-Петербург – Ручьи. Застройка – индивидуальные жилые дома с приусадебными участками. Улично-дорожная сеть удовлетворяет потребности населения. Участки сохраняемого природного ландшафта и р. Воронка привлекают в летний сезон приток населения в этот «уголок».

Урочище Пярнушки расположено в северной части поселения в 100 метрах от берега Финского залива по обе стороны автомобильной дороги регионального значения Санкт-Петербург – Ручьи. Постоянно живущее население отсутствует, в летние месяцы сезонное население составляет 78 человек. Застройка - индивидуальные жилые дома с приусадебными участками. На берегу залива имеются пляжи и прилегающие участки природного ландшафта, привлекающие сюда население для летнего отдыха. Связь с центром поселения осуществляется по автомобильным  дорогам регионального значения Санкт-Петербург - Ручьи и Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново. Расстояние до с. Копорье составляет 13 км.

Таблица 3.4.11. Планировочная структура д. Мустово

| Наименование территорий | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория застройки индивидуальными жилыми домами | 56,72 | 49,3 |
| Территории инженерных объектов | 0,01 | 0,0 |
| Улично-дорожная сеть | 5,01 | 4,4 |
| Неиспользуемые территории | 53,31 | 46,3 |
| Итого в границах населенного пункта | 115,05 | 100,0 |

Таблица 3.4.12. Планировочная структура д. Мустово (территория вновь образуемого населённого пункта с предлагаемым наименованием д. Керново)

| Наименование территорий | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория застройки индивидуальными жилыми домами | 8,93 | 55,6 |
| Улично-дорожная сеть | 1,36 | 8,5 |
| Неиспользуемые территории | 5,76 | 35,9 |
| Итого в границах населенного пункта | 16,05 | 100,0 |

Таблица 3.4.13. Планировочная структура д. Мустово (территория вновь образуемого населённого пункта с предлагаемым наименованием Пярнушки)

| Наименование территорий | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория застройки индивидуальными жилыми домами | 8,48 | 37,5 |
| Территория садоводческого некоммерческого товарищества | 3,00 | 13,3 |
| Улично-дорожная сеть | 3,86 | 17,1 |
| Неиспользуемые территории | 7,28 | 32,2 |
| Итого в границах населенного пункта | 22,62 | 100,0 |

Деревня Новосёлки – расположена во 2,0 км юго-восточнее с. Копорье, занимает площадь 2,55 га. Население – 1 чел. Примыкает к автомобильной дороге Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново и Новосёлки – Ирогощи. Имеет участки сохраняемого природного ландшафта, застройка представлена индивидуальными жилыми домами (таблица 3.4.14).

Таблица 3.4.14. Планировочная структура д. Новосёлки

| Наименование территорий | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория застройки индивидуальными жилыми домами | 1,28 | 50,0 |
| Улично-дорожная сеть | 0,10 | 3,9 |
| Неиспользуемые территории | 1,17 | 46,1 |
| Итого в границах населенного пункта | 2,55 | 100,0 |

Деревня Подмошье расположена в 4 км юго-западнее с. Копорье и связана с ним автомобильной дорогой регионального значения. Деревня занимает территорию площадью 71,98 га. Численность постоянного проживающего населения - 24 человека. Застройки деревни - индивидуальные жилые дома с приусадебными участками. Компактная конфигурация плана, ручей и зелёная зона вдоль западной границы деревни способствовали рациональному построению планировочной структуры. Улично-дорожная сеть обеспечивает экономичные связи между жилыми кварталами и выход на дорогу общего пользования. Зеленая зона несет, как защитные функции, так и не исключает возможности для рекреационного использования.

Часть жилой застройки расположена за границами населённого пункта (0,97 га).

Планировочная структура деревни представлена в таблице 3.4.15.

Таблица 3.4.15. Планировочная структура д. Подмошье

| Наименование территорий | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория застройки индивидуальными жилыми домами | 38,99 | 54,2 |
| Территория застройки малоэтажными жилыми домами | 0,42 | 0,6 |
| Территория специального назначения | 0,62 | 0,9 |
| Улично-дорожная сеть | 7,04 | 9,8 |
| Неиспользуемые территории | 24,91 | 34,6 |
| Итого в границах населенного пункта | 71,98 | 100,0 |
| Территории застройки индивидуальными жилыми домами за границами населённого пункта | 0,97 | 100,0 |
| Итого за границами населенного пункта | 0,97 | 100,0 |

Деревня Подозванье примыкает к восточной границе с. Копорье. Деревня занимает территорию площадью 43,05 га. Численность постоянного проживающего населения - 43 человека. Застройки деревни - индивидуальные жилые дома с приусадебными участками.

Планировочная структура деревни представлена в таблице 3.4.16.

Таблица 3.4.16. Планировочная структура д. Подозванье

| Наименование территорий | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория застройки индивидуальными жилыми домами | 22,35 | 51,9 |
| Территории инженерных объектов | 0,77 | 1,8 |
| Территории объектов транспорта | 0,35 | 0,8 |
| Территории сельскохозяйственный предприятий | 9,91 | 23,0 |
| Территории огородов | 0,31 | 0,7 |
| Улично-дорожная сеть | 5,66 | 13,1 |
| Неиспользуемые территории | 3,70 | 8,6 |
| Итого в границах населенного пункта | 43,05 | 100,0 |

Деревня Систо–Палкино расположена на берегу Финского залива и на левом берегу р. Систа при впадении её в Финский залив. Южная граница деревни примыкает к автомобильной дороге регионального значения Санкт-Петербург – Ручьи. От административного центра поселения деревня удалена на 16,0 км. Площадь территории составляет 48,18 га. Численность постоянного проживающего населения 37 человек. Застройка – индивидуальные жилые дома с приусадебными участками. Улично-дорожная сеть обусловлена природными факторами, характерными для береговой зоны. Связь с центром поселения осуществляется по автодорогам регионального значения Санкт-Петербург – Ручьи до д. Мустово (бывшая д. Керново) и далее по дороге Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново. Деревня является привлекательным объектом для отдыха сезонного населения.

Планировочная структура деревни представлена в таблице 3.4.17.

Таблица 3.4.17. Планировочная структура д. Систо-Палкино

| Наименование территорий | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория застройки индивидуальными жилыми домами | 25,88 | 53,7 |
| Общественно-деловые территории | 0,96 | 2,0 |
| Территории объектов туризма и отдыха | 1,32 | 2,7 |
| Улично-дорожная сеть | 5,08 | 10,5 |
| Неиспользуемые территории | 14,94 | 31,0 |
| Итого в границах населенного пункта | 48,18 | 100,0 |

Деревня Широково расположена к северу от с. Копорье и небольшим участком своей территории примыкает непосредственно к его северной границе. Площадь, занимаемая деревней, составляет 63,87 га (таблицы 3.4.18-3.4.20). Численность постоянного проживающего населения составляет 24 человека. Застройка деревни - преимущественно одноэтажные жилые дома с приусадебными участками. Конфигурация территории образует компактный план. Улично-дорожная сеть обеспечивает удобные подъезды к домам и объектам, социально-культурного и бытового обслуживания населения. В границах деревни сохранены участки естественного ландшафта.

Часть территории д. Широково (урочище Юрьево) - расположено в центральной части поселения в 2,5 км севернее с. Копорье и связано с ним поселковой дорогой местного значения. Жилая застройка – индивидуальные дома с приусадебными участками. Улично-дорожная сеть обеспечивает удобные подъезды к участкам и выезды на внешнее направление. В центральной части урочища сохранен участок естественного природного ландшафта, используемого для рекреационных целей.

Часть жилой застройки расположена за границами населённого пункта (1,0 га).

Таблица 3.4.18. Планировочная структура д. Широково

| Наименование территорий | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория застройки индивидуальными жилыми домами | 35,84 | 68,8 |
| Территория застройки малоэтажными жилыми домами | 0,06 | 0,1 |
| Общественно-деловые территории | 1,18 | 2,3 |
| Улично-дорожная сеть | 7,08 | 13,6 |
| Неиспользуемые территории | 7,94 | 15,2 |
| Итого в границах населенного пункта | 52,10 | 100,0 |
| Территории застройки индивидуальными жилыми домами за границами населённого пункта | 0,72 | 100,0 |
| Итого за границами населенного пункта | 0,72 | 100,0 |

Таблица 3.4.19. Планировочная структура д. Широково (территория вновь образуемого населённого пункта с предлагаемым наименованием Готобужи)

| Наименование территорий | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территории застройки индивидуальными жилыми домами | 1,87 | 42,9 |
| Улично-дорожная сеть | 0,03 | 0,8 |
| Неиспользуемые территории | 2,46 | 56,4 |
| Итого в границах населенного пункта | 4,37 | 100,0 |

Таблица 3.4.20. Планировочная структура д. Широково (урочище Юрьево)

| Наименование территорий | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территории застройки индивидуальными жилыми домами | 5,14 | 69,5 |
| Улично-дорожная сеть | 1,10 | 14,9 |
| Неиспользуемые территории | 1,16 | 15,7 |
| Итого в границах населенного пункта | 7,40 | 100,0 |
| Территории застройки индивидуальными жилыми домами за границами населённого пункта | 0,28 | 100,0 |
| Итого за границами населенного пункта | 0,28 | 100,0 |

Поселок при железнодорожной станции Копорье расположен по обе стороны железной дороги и состоит из 9 разрозненных земельных участков, разделенных железной дорогой и автомобильными дорогами регионального значения Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново и Санкт-Петербург – Ручьи. Общая площадь посёлка составляет 37,33 га. Численность постоянного населения составляет 54 человека. Между собой отдельные участки поселка связаны поселковой дорогой в полосе отвода железной дороги. Застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Сеть проездов обеспечивает подъезды к индивидуальным участкам и въезды на дороги общего пользования. Плотность застройки низкая, в границах «кварталов» имеются участки сохраняемого природного ландшафта, несущие защитную функцию, а так же используемые в рекреационных целях.

В таблице 3.4.21 представлена современная планировочная структура посёлка.

Таблица 3.4.21. Планировочная структура пос. ст. Копорье

| Наименование территорий | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория застройки индивидуальными жилыми домами | 17,02 | 45,6 |
| Улично-дорожная сеть | 1,92 | 5,1 |
| Неиспользуемые территории | 18,39 | 49,3 |
| Итого в границах населенного пункта | 37,33 | 100,0 |

## 3.5. Характеристика экономики поселения

### 3.5.1. Промышленность

На территории Копорского сельского поселения отсутствуют промышленные предприятия.

### 3.5.2. Сельское хозяйство

Основным градообразующим предприятием, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, является ЗАО «Копорье». Специализация - животноводство и растениеводство. Среднесписочная численность работников –90 чел. Среднемесячная заработная плата работников составляет- 13835,8 руб.

Также на территории Копорского сельского поселения  имеются животноводческая ферма в д. Широково ООО «Псофида», которая специализируется на свиноводстве. Численность занятых - около 100 чел. Среднемесячная заработная плата работников составляет – 18 500 руб.

Приоритетным направлением в развитии агропромышленного комплекса является животноводство.

В соответствии с проектом «Внесение изменений в схему территориального планирования Ленинградской области» территория Копорского сельского поселения относится к Волосовско–Гатчинской зоне агропромышленного районирования, которая охватывает значительную часть Волосовского муниципального  района, восточную часть Кингисепского муниципального района, южную часть Ломоносовского муниципального района, север и центр Гатчинского района. Зона преимущественного распространения дерново-карбонатных почв, наиболее плодородных и ценных в сельскохозяйственном отношении.

К зонам агропромышленного районирования отнесены все массивы существующих сельскохозяйственных угодий площадью больше 100 га, а также крупные  массивы земель (не менее 300 га), на которых доля сельскохозяйственных угодий составляет более 50 % от их площади, а прилегающие к ним массивы пригодны в перспективе для земледельческого освоения (земли мелиоративного фонда).

Зоны агропромышленного районирования определялись путем группировки сельскохозяйственных угодий, обладающих схожими качественными характеристиками и четко локализуемых на местности. Более детальное определение границ данных зон (с учетом данных государственного кадастра недвижимости, землеустроительных документов и картографических материалов масштаба 1:10000 и крупнее) необходимо произвести в составе генеральных планов муниципальных образований.

### 3.5.3. Туризм и рекреация

На территории Копорского сельского поселения широко представлены различные виды объектов туристического интереса: объекты культурного наследия, памятники природы, ландшафты, озера, побережье Финского залива, которые привлекают туристов не только из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и других регионов.

Объекты культурного и исторического наследия. Основным местом притяжения туристов на территории Копорского сельского поселения является Копорская крепость. Крепость в Копорье была заложена в 1237 году. Впервые упоминается в новгородских летописях в 1240 году, когда немецкие рыцари Ливонского Ордена построили в Копорском погосте деревянную крепость. В 1280 году великий князь Дмитрий Александрович поставил в Копорье каменный город, который через два года разрушили новгородцы в результате конфликта с князем. Вновь крепость была выстроена в 1297 году, а в конце XV — начале XVI века была перестроена. В последующем крепость несколько раз переходила во владения Швеции.

Рисунок 4. Копорская крепость

В настоящее время на территории крепости сохранились:

- оборонительные стены;

- воротный комплекс;

- мост, последняя часть которого раньше была подъемной;

- Преображенская церковь;

- часовня, фамильная усыпальница Зиновьевых.

Крепость получила статус музея в 2001 года и в мае 2002 года открылась для посетителей. Инфраструктура вокруг крепости не развита, музей не электрифицирован.

Памятники природы. Основная туристическо-рекреационная ось располагается на Балтийско-Ладожском уступе (глинт), где размещена большая часть объектов историко-культурного наследия и памятников природы, соединённых участками автодорог регионального значения, на которых расположены населённые пункты: посёлок Ропша, деревня Оржицы, деревня Гостилицы, деревня Лопухинка, деревня Глобицы, село Копорье.

Копорский глинт – территория, предложенная для организации комплексного памятника природы. Глинт представляет собой уступ Ордовикского плато, резко обрывающегося в направлении прибрежной низменности. Его склон прорезан многочисленными глубокими оврагами, по дну которых стекают ручьи. У подножья крепости Копорье, в каньонообразной долине протекает река Копорка. В склонах каньона можно видеть обнажения горных пород нижнего ордовика, мощность которых составляет 2 и более метра. По склонам ручьев произрастают фрагменты широколиственных лесов. Особый интерес представляют редкие для области ясеневые рощи, возраст отдельных ясеней достигает 80-100 лет. Здесь встречаются и другие широколиственные породы деревьев – липа, дуб, вяз, клен. Весной склоны покрываются ковром из цветущих печеночницы благородной, медуницы, а в летнее время обильно цветет колокольчик широколистный. Особенно интересно обнаружить здесь редкий для Ленинградской области вид орхидеи – венерин башмачок, включенный во все Красные книги.

На территории Копорского глинта расположен еще один объект, который можно признать особо охраняемой природной территорией – Петровицкий валун. Большие, средние и малые гранитные валуны на этой территории – не редкость. Однако все они оказываются малы, серьёзно уступая Петровицкому валуну в размерах.

Признанный самым крупным валуном ледникового происхождения на северо-западе России, этот камень достигает 33 метров в обхвате и 5,5 метров в высоту в своей наивысшей точке. По самым скромным и самым приблизительным подсчетам этот валун может весить не менее 500 тонн.

Сельский туризм. Копорское сельское поселение имеет туристический интерес с точки зрения развития сельского туризма. Сельских туризм подразумевает отдых туристов в сельской местности, проживание в деревенских условиях, участие в сельскохозяйственных работах. Подходит для того, чтобы провести отпуск со всей семьей, предлагает знакомство с крестьянским бытом, питание натуральными продуктами и может сочетаться с разнообразными видами пассивного и активного отдыха – экскурсий по местным достопримечательностям, пешеходные и велосипедные прогулки.

Водные ресурсы. На территории поселения расположено живописное озеро Заозерское. В настоящее время рекреационный потенциал этого водного объекта практически не используется, хотя озеро подходит для летнего и зимнего отдыха, рыбалки. На территории близ озера возможно организовать базу отдыха круглогодичного пребывания для привлечения дополнительного потока туристов. Также практически не используется в рекреационных целях побережье Финского залива. Для организации территории летнего пляжного отдыха в Копорском сельском поселении можно рассматривать территории деревень, расположенных на берегу Финского залива.

Таким образом, Копорское сельское поселение обладает, бесспорно, высоким потенциалом в области развития различных видов культурного и природно-ориентированного туризма. Наличие памятника истории и культуры, богатого природного потенциала территории, наличие природных ресурсов и объектов даёт возможность для экономического роста Копорского сельского поселения за счёт развития туризма и рекреации, привлечения туристов на территорию поселения.

Основными проблемами в области развития туризма и рекреации на территории Копорского сельского  поселения являются:

- неразвитость или полное отсутствие объектов туристской инфраструктуры, включая места проживания (гостиницы, апартаменты), питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания), обслуживания (справочно-информационное, торговля сувенирами, бытовые услуги и др.), транспортное обеспечение (транспортные средства, автостоянки, и др.),

- использование лишь части туристического потенциала территории поселения и объектов туристического интереса,

- отсутствие концепции развития поселения как единого туристического комплекса, включающего различные объекты туристического интереса,

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог общего пользования.

### 3.5.4. Малый бизнес

По состоянию на 1 января 2013 г. на территории Копорского сельского поселения функционируют 4 предприятия малого бизнеса (таблица 3.5.4.1). Общее количество занятых в малом бизнесе составляет 26 чел.

Таблица 3.5.4.1. Перечень малых предприятий Копорского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Сфера деятельности | Численность занятых, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Тарасов | розничная торговля | 6 |
| 2 | ИП Мхиторян Ж.А. | розничная торговля | 4 |
| 3 | ИП Арзамасов К.Н. | розничная торговля | 4 |
| 4 | ИП Чахоян А.С. | розничная торговля | 5 |
| 5 | ИП Егорова | розничная торговля | 2 |
| 6 | ИП Анисимов | розничная торговля | 2 |
| 7 | ИП Писенко Ф.П. | розничная торговля | 3 |

Основной сферой деятельности малых предприятий является розничная торговля.

### 3.5.5. Лесопользование

Согласно письму комитета по природным ресурсам от 27 августа 2013 года № kpr-01-7317/13-0-1 ряд лесных участков Копорского сельского поселения переданы в аренду для заготовки древесины или ведения сельского хозяйства (таблица 3.5.5.1.).

Таблица 3.5.5.1. Лесные участки Копорского сельского поселения, переданные в аренду

| Арендатор | № договора аренды | Использование | Местоположение участка, кварталы №№ |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Интерлес» | 2-2008-12-143-З от 16.12.08. | Заготовка древесины | 40, 52-56, 64-69, 82-85. 98, 105-109, 116-120, 126-129, 136-138, 142-144, 148-161, 164-166, 168-174, 176-188 Копорского участкового лесничества, 212-222 Сосновоборского участкового лесничества |
| ЗАО «Интерлес» | 2-2008-12-144-З от 16.12.08. | Заготовка древесины | 1-15, 21-39, 44-51, 57-63, 70-81, 86-97, 99-104, 110-115, 121-125, 130-135, 140, 141, 145-147, 162-163, 167, 175 Копорского участкового лесничества |
| ОАО «Выборгская целлюлоза» | 109/З-2010-09 от 17.09.10. | Заготовка древесины | 139 Копорского участкового лесничества, 301-315 Ломоносовского участкового лесничества |
| Индивидуальный предприниматель Булдаков М.Г. | 172/Р-2010-12 от 23.12.10. | Ведение сельского хозяйства | 37 Копорского участкового лесничества (Выдел 9) |
| ООО «Ломоносовский леспромхоз» | 171/С-2010-12 от 23.12.10. | Ведение сельского хозяйства | 49 Копорского участкового лесничества (Выдел 4) |
| ООО «Торгово-Промышленная Компания «М и Г» | 172/Р-2010-12 от 23.12.10. | Ведение сельского хозяйства | 38 (Выдел 1 ч.), 6, 44 (ч.), 45 (ч.) Копорского участкового лесничества |

Возможное использование лесов для осуществления рекреационной деятельности не должно препятствовать праву граждан пребывать в лесах.

### 3.5.6. Недропользование

На территории Копорского сельского поселения расположены следующие участки недр, содержащие общераспространенные полезные ископаемые, учитываемые территориальными балансами запасов:

- месторождение торфа «Радышевское» - площадь 696 га, запасы утверждены протоколом ТКЗ ПГО Севзапгеология № 2049 в 1985г., запасы составляют 2829 тыс. тонн по категории А и 17 тыс. тонн по категории - «забалансовые»;

- месторождение песка «Головкинское-1» - разведано в 2008г., площадь 14,45 га, запасы утверждены Агентством природопользования - протокол ТКЗ №41-09/ЛО в 2009г., запасы песка на 01.01.2013г. составляют 382 тыс. м3 по категории С2, предоставлена лицензия ЛОД 47080 ТЭ на пользование недрами ЗАО «ПетроБалт Девелопмент»;

- участок недр «Копорское-1» месторождения «Копорское»  - площадь 141,4 га, приказом ЛОГКУ «Региональное агентство природопользования и охраны окружающей среды» от 11.09.2012г. №81 утверждены балансовые запасы кирпично-черепичных глин участка недр «Копорское-1» месторождения «Копорское» в количестве: А+В+ С1 – 7643 тыс. м3 и С2 – 8789 тыс. м3; запасы по группе «государственный резерв»: А+В – 2599 тыс. м3 и С2 – 216 тыс. м3. Выдана лицензия на пользование недрами ЗАО «УИМП-КЕРАМИКА» ЛОД 47041 ТЭ;

- месторождение песка «Речное» - площадь 86,4 га, разрабатывается с 1990 г., запасы утверждены протоколом ТКЗ №1546 в 1999г. и Приказом Агентства природопользования №19/08-э в 2008 г., запасы песка на 01.01.2013 г. составляют 405 тыс. м3 по категории С1, предоставлена лицензия ЛОД 47118 ТЭ на пользование недрами ОАО «Управление промышленных предприятий»;

- месторождение торфа «Заозерское» - площадь 347,9 га, на часть месторождения предоставлена лицензия ЛОД 02503 ТЭ на пользование недрами ООО «Террафлор», запасы утверждены протоколом ТКЗ СЗТГУ №99 в 1964г. и Приказом Агентства природопользования №85/1 в 2005 г., по состоянию на 01.01.2013 г. запасы торфа составляют 1337 тыс. тонн по категории С1.

### 3.5.7. Водопользование

Для централизованного водоснабжения населения и хозяйственного комплекса Копорского сельского поселения используются пресные подземные воды. Водоснабжение осуществляется из подземных источников – артезианских скважин ООО «Ломоносовский районный топливно-энергетический комплекс»: в с. Копорье (4 скважины, 1964 г.) и д. Ломаха (1 скважина, 1972 г.). На территории остальных населённых пунктов нет централизованных источников водоснабжения, а водоснабжение населения осуществляется от индивидуальных скважин и шахтных колодцев.

Также Ленинградской АЭС осуществляется поверхностный забор питьевой воды для нужд населения и организаций г. Сосновый Бор из р. Систа. Вода после использования в основном сбрасывается в Финский залив. На водозаборе имеются фильтровально-очистные станции и поля фильтрации. При этом объёмы допустимого водозабора (до 60 тысяч м3/сут.) составляют менее 8 % от среднего годового объёма стока реки на замыкающем створе участка (в устьевой области).

Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Ломоносовского муниципального района, для личных и бытовых нужд, утверждены постановлением главы администрации Ломоносовского муниципального района от 27.02.2009 № 652 (представлено в Томе 2. «Исходно-разрешительная документация»).

Порядок предоставления гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории муниципального образования не утверждён.

### 3.5.8. Анализ бюджета Копорского сельского поселения за 2009-2012 гг.

Формирование, утверждение, исполнение бюджета и контроль за его исполнением является ключевым вопросом местного значения муниципальных образований.

Основные показатели бюджета Копорского сельского поселения за последние 3 года приведены в таблице 3.5.8.1.

Таблица 3.5.8.1. Основные показатели консолидированного бюджета Копорского сельского поселения в динамике, тыс. руб.

| Основные показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы бюджета | 6886,6 | 8388,5 | 10 765,43 |
| Налоговые доходы, в том числе | 4101,100 | 2518,700 | 4562,051 |
| Налог на доходы физических лиц | 1167,000 | 1142,000 | 1288,785 |
| Налог на имущество физических лиц | 48,300 | 10,200 | 138,547 |
| Транспортный налог | 237,100 | 241,900 | 655,698 |
| Земельный налог | 2611,200 | 1091,800 | 2443,047 |
| Государственная пошлина | 22,300 | 21,300 | 35,910 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0,000 | 0,500 | 0,064 |
| Задолженность за перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным обязательствам | 15,200 | 11,000 | 0,000 |
| Неналоговые доходы | 2430,100 | 3832,800 | 1830,821 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 1917,000 | 1031,400 | 1004,631 |
| Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений | 247,700 | 225,400 | 193,632 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 1,300 | 24,700 | 44,417 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 0,000 | 2500,000 | 500,000 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 264,100 | 43,300 | 84,141 |
| Административные платежи и сборы | 13,000 | 8,000 | 4,000 |
| Безвозмездные поступления | 355,400 | 2037,000 | 4372,557 |
| Расходы бюджета | 6807,7 | 8544 | 8295,904 |
| Дефицит/Профицит бюджета | 78,9 | -155,5 | 2 469,53 |
| Дефицит/Профицит бюджета в % к собственным доходам бюджета | 1,21% | -2,45% | 38,63% |

Динамика доходной и расходной составляющих бюджетного процесса Копорского сельского поселения за период 2010–2012 гг. позволяет сделать вывод о достаточной сбалансированности бюджета муниципального образования. В течение данного периода отмечался несущественный дефицит бюджета в размере 155,5 тыс. руб. в 2011 г. в 2010 г. и 2012 г. наблюдался профицит, связанный со снижением расходов на функционирование органов местного самоуправления (рисунок 5).

Рисунок 5. Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета Копорского сельского поселения.

Доходы бюджета

В период с 2010 по 2012 гг. доходная часть бюджета возросла в 1,56 раза. В структуре доходной части бюджета выделяются налоговые, неналоговые доходы и безвозмездные поступления от бюджетов других уровней.

Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов является высокой и колеблется от 5,2 % в 2010 году до 40,6 % в 2012 г. (рисунок 6).

Рисунок 6. Динамика доходной части местного бюджета Копорского сельского поселения

В структуре налоговых доходов за 2012 г. основную долю занимает земельный налог (53,6 % от общей суммы налоговых доходов), который составил 2441,5 тыс. руб., что в 2,2 раза больше показателя 2011 г. (рисунок 7).

Рисунок 7. Структура налоговых доходов Копорского сельского поселения в 2012 г.

Вторым по значимости является налог на доходы физических лиц (в структуре налоговых доходов 28,3 %) – поступление составило 1288,78 тыс. руб., это на 12 % выше показателя за 2011 г.

Транспортный налог (в структуре налоговых доходов 14,4 %) поступления составили 655,69 тыс. руб., что выше показателя 2011 года в 2,7 раза. Необходимо отметить, что в 2012 г. поступление транспортного налога было максимальным за период 2010-2012 гг.

Налог на имущество физических лиц в структуре налоговых доходов занимает 3 %, фактическое поступление в 2012 г. составило 138,5 тыс. руб., что выше показателя аналогичного периода 2011 года в 13,6 раз.

Государственная пошлина в структуре налоговых доходов занимает 0,8 %.

В 2012 г. неналоговые поступления в бюджет составили 1830,8 тыс. руб. (17 % в общей сумме доходов бюджета), что в 2 раза меньше аналогичного показателя 2011 г.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки в 2012 г. составил 1004,6 тыс. руб. (54,9 % от общей суммы неналоговых доходов) (рисунок 8).

Рисунок 8. Структура неналоговых доходов местного бюджета Копорского сельского поселения в 2012 г.

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, занимают 27,3 % в структуре неналоговых доходов консолидированного бюджета Копорского сельского поселения в 2012 г.

Расходы бюджета

Расходы консолидированного бюджета Копорского сельского поселения в 2012 г. составили 8295,9 тыс. руб., что на 248,1 тыс. руб. меньше общей суммы расходов бюджета за 2011 г. В 2010 и 2011 гг. расходы бюджета составили 6,807,7 тыс. руб. и 8544,0 тыс. руб. соответственно.

Распределение расходов бюджета Копорского сельского поселения по статьям представлено на рисунке 9.

Рисунок 9. Структура расходов местного бюджета Копорского сельского поселения в 2012 г.

49,8 % из общей суммы расходов приходится на общегосударственные вопросы.

На жилищно-коммунальное хозяйство приходится 13,7 % всех расходов консолидированного бюджета.

Расходы на социальную сферу (культура, физическая культура, пенсии) составляют 35,4 % в общей структуре расходов.

За период 2010–2012 гг. структура расходной части бюджета не претерпела значительных изменений (рисунок 10). Порядка 47-52 % расходов за 2010-20121 гг. приходится на общегосударственные вопросы.

Значимой статьей расходов также является жилищно-коммунальное хозяйство, порядка 14-18 % за 2010 – 2012 гг. от общего объема расходов.

Расходы на развитие социальной сферы составляют 30-33 % от общей суммы расходов.

Рисунок 10. Динамика расходов бюджета Копорского сельского поселения

Исходя из проведенного анализа составляющих бюджетного процесса Копорского сельского поселения, можно выделить следующие слабые и сильные стороны развития финансовой сферы:

Сильные стороны:

- тенденция роста земельного налога в налоговых поступлениях поселения;

- существенная доля расходов на развитие социальной сферы, что будет оказывать влияние на рост уровня жизни населения и повышение инвестиционной привлекательности поселения.

Слабые стороны:

- основная часть доходов бюджета формируется за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, что характеризует бюджет поселения как дотационный;

- незначительная доля неналоговых поступлений в общей доходной части бюджета, в том числе за счёт недостаточного использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;

## 3.6. Жилищный фонд

Жилищный фонд Копорского сельского поселения представлен муниципальным и частным жилищным фондом. Общая площадь жилищного фонда по состоянию на 1 января 2013 г. составляет 147,7 тыс. м2. Средняя обеспеченность населения жилищным фондом - 30 м2/чел.

В структуре застройки выделяются (таблица 3.6.1):

- индивидуальная жилая застройка – 111,9 тыс. м2 (75,8 % от общей площади жилищного фонда);

- малоэтажная многоквартирная застройка – 32,2 тыс. м2 (21,8 %);

- среднеэтажная многоквартирная застройка - 3,6 тыс. м2 (2,5 %).

Таблица 3.6.1. Распределение жилищного фонда Копорского сельского поселения по населённым пунктам, м2

| Населённый пункт | Индивидуальная застройка | Малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | Среднеэтажная многоквартирная застройка (5 этажей) | Итого по населённому пункту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Ананьино | 2048,0 | 0,0 | 0,0 | 2048,0 |
| д. Воронкино | 5850,0 | 0,0 | 0,0 | 5850,0 |
| д. Заринское | 2604,0 | 0,0 | 0,0 | 2604,0 |
| д. Ивановское | 8990,0 | 0,0 | 0,0 | 8990,0 |
| д. Ирогощи | 5656,0 | 0,0 | 0,0 | 5656,0 |
| д. Кербуково | 1586,0 | 0,0 | 0,0 | 1586,0 |
| д. Климотино | 9102,0 | 0,0 | 0,0 | 9102,0 |
| д. Ломаха | 8988,0 | 1060,4 | 0,0 | 10048,4 |
| д. Маклаково | 4346,0 | 0,0 | 0,0 | 4346,0 |
| д. Мустово | 15639,0 | 0,0 | 0,0 | 15639,0 |
| д. Новосёлки | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
| д. Подмошье | 9246,0 | 1100,0 | 0,0 | 10346,0 |
| д. Подозванье | 5586,0 | 0,0 | 0,0 | 5586,0 |
| д. Систо-Палкино | 8928,0 | 0,0 | 0,0 | 8928,0 |
| д. Широково | 6627,0 | 0,0 | 0,0 | 6627,0 |
| пос. ст. Копорье | 5822,0 | 0,0 | 0,0 | 5822,0 |
| с. Копорье | 10790,0 | 29997,2 | 3620,0 | 44407,2 |
| Итого | 111928,0 | 32157,6 | 3620,0 | 147705,6 |

Соотношение количества зарегистрированного населения в населённых пунктах Копорского сельского поселения и площади жилищного фонда в указанных населённых пунктах позволяет сделать вывод о том, что жилищный фонд используется сезонным населением, приезжающим на территорию Копорского сельского поселения в целях отдыха.

Централизованным холодным водоснабжением и канализацией обеспечено 32,78 тыс. м2 жилищного фонда (22,1 % от общей площади жилищного фонда) – многоквартирные средне- и малоэтажные дома. 31,73 тыс. м2 жилищного фонда (21,5 % от общей площади жилищного фонда) обеспечено централизованным отоплением.

Индивидуальный  жилищный фонд неблагоустроен.

По данным паспорта Копорского сельского поселения за 2011 г. уровень износа инженерной инфраструктуры составляет:

- холодного водоснабжения – 98 %;

- теплоснабжения – 80 %;

- водоотведения – 80 %;

- электроснабжения – 58 %.

По данным Петростата в период с 2006 по 2012 годы на территории Копорского сельского поселения было введено в эксплуатацию 3,7 тыс. м2 жилья (рисунок 11). Таким образом, среднегодовой объём ввода жилья составляет 623 м2.

Рисунок11. Динамика ввода жилищного фонда на территории Копорского сельского поселения

В настоящее время на учёте по улучшению жилищных условий стоят 20 семей (66 человек). Минимальная норма жилищной обеспеченности в муниципальном жилищном фонде составляет 18 м2 на чел., таким образом, для расселения 66 человек в муниципальном фонде необходимо 1188 м2 жилья.

## 3.7. Социально-культурное и бытовое обслуживание населения

### 3.7.1. Образование

В Копорском сельском поселении расположены три образовательных учреждения: детское дошкольное учреждение, средняя общеобразовательная школа и музыкальная школа (с. Копорье).

Количество мест в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 16» составляет 280, количество воспитанников – 84. Наполняемость – 30 % (таблица 3.7.1).

Количество мест в Копорской сельской общеобразовательной школе – 660, количество учащихся – 136. Наполняемость составляет 21 %. Школу посещают дети из других населённых пунктов Копорского сельского поселения (подвозятся школьным автобусом).

Количество мест в Копорской музыкальной школе составляет 30, количество учащихся – 21. Наполняемость – 70 %.

Основываясь на нормах расчёта учреждений и предприятий обслуживания, заложенных в Региональных нормативах градостроительного проектирования Ленинградской области, утверждённых постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 г. № 83, (с изменениями и дополнениями от 11 февраля 2013 г.) фактическая обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях на территории сельских поселений должна составлять 33-40 мест на 1000 жителей. Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях должна составлять 61 место на 1000 жителей. Нормативное количество мест во внешкольных учреждениях должно составлять 10 % от общего числа школьников. В таблице 3.7.1 представлен анализ обеспеченности населения Копорского сельского поселения местами в образовательных учреждениях

Таблица 3.7.1. Обеспеченность населения Копорского сельского поселения образовательными учреждениями

| № п/п | Наименование | Количество мест | Нормативная вместимость, мест | Отклонение от норматива, % | Фактическое количество учащихся, чел. | Наполняемость, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | 280 | 96 | 290 | 84 | 30 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | 660 | 147 | 449 | 136 | 21 |
| 3 | Учреждения дополнительного образования | 30 | 8 | 357 | 21 | 70 |

Наполняемость образовательных учреждений Копорского сельского поселения достаточно низкая из-за специфики демографической структуры населения. Однако при дальнейшем росте численности населения фактическая наполняемость образовательных учреждений будет постепенно увеличиваться.

### 3.7.2. Здравоохранение

Объекты здравоохранения на территории Копорского сельского поселения представлены амбулаторией на 19 посещений в смену и ФАП на 9 посещений в смену (таблица 3.7.2.1).

Станций скорой помощи на территории Копорского сельского поселения нет. Население обслуживается Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ленинградской области «Ломоносовская межрайонная больница им. И.Н. Юдченко», расположенным в г. Ломоносов.

Таблица 3.7.2.1. Характеристика лечебно-профилактических учреждений Копорского сельского поселения

| Наименование учреждения | Адрес | Единица измерения | Количество | Численность обслуживающего персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Копорская амбулатория | с. Копорье, дом 7, подъезд 1 | посещений в смену | 19 | 4 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | д. Ломаха | посещений в смену | 9 | 2 |
| Ломоносовская районная аптека «Фармацея» | с. Копорье, дом 7, подъезд 1 | количество объектов | 1 | 1 |

В таблице 3.7.2 представлены нормативные показатели обеспеченности населения Копорского сельского поселения объектами здравоохранения.

Таблица 3.7.2. Обеспеченность населения Копорского сельского поселения учреждениями здравоохранения

| Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума) | Фактическая обеспеченность | Нормативная обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | 1 посещение в смену | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 18,15 | 19 | 44 |
| Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект | По заданию на проектирование | 1 объект | 1 объект |
| Аптечный пункт | объект на жилую группу | 1 | 1 | 1 |

Мощность амбулатории составляет 19 посещений в смену. Согласно «Социальным нормативам и нормам», одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 № 942-р), мощность амбулаторно-поликлинических учреждений оценивается, исходя из 18,15 посещений в смену на 1000 населения. Нормативный показатель мощности амбулаторно-поликлинических учреждений Копорского селького поселения составляет 44 посещения в смену.

Обеспеченность населения фельдшерско-акушерскими пунктами и аптечными пунктами соответствует Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области.

### 3.7.3. Культура

В настоящее время на территории Копорского сельского поселения расположены Дом культуры (с. Копорье), библиотека (с. Копорье) и музей «Копорская крепость».

Таблица 3.7.3.1. Обеспеченность населения учреждениями культуры

| Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума) | Фактическая обеспеченность | Нормативная обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом культуры | м2 общей площади на 1000 жителей | 50 | 5100 | 121 |
| Библиотека | тыс. единиц хранения | 7,5 | 8 | 18 |

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, нормативное количество книг в библиотечном фонде сельских поселений с численностью населения от 1000 до 3000 человек составляет 6-7,5 тыс. единиц хранения, таким образом, нормативное количество книг составляет 18 тыс. экземпляров. Фактическая обеспеченность населения библиотечным фондом составляет 8 тыс. экземпляров (44,4 % от норматива). Обеспеченность населения учреждениями культуры определяется, исходя из норматива 50 м2 на 1000 человек, таким образом, нормативная площадь учреждений культуры составляет 121 м2. Площадь Дома культуры, расположенного в с. Копорье, составляет 5100 м2. Таким образом, фактическая обеспеченность значительно превышает нормативные показатели.

### 3.7.4. Физическая культура и спорт

По данным, представленным местной администрацией Копорского сельского поселения, в с. Копорье расположен один спортивный зал площадью 136 м2 (в здании школы) и стадион площадью 3,42 га (при школе).

Согласно методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р (с изменениями и дополнениями от 23 ноября 2009 г.), при определении нормативной потребности в объектах физической культуры и спорта используются усредненные нормы и нормативы (таблица 3.7.4.1).

Таблица 3.7.4.1. Фактическая и нормативная обеспеченность населения спортивными сооружениями

| Наименование | Норматив на 1000 жителей, м2 | Фактическая обеспеченность |  |  | Средний стандартный размер объекта, м2 | Нормативное количество, м2 | Потребность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м2 | % | Единиц |  |  | Единиц | % |
| Спортивные залы | 350 | 136 | 38,9 | 1 | 400 | 844 | 2 | 177,0 |
| Плавательные бассейны | 75 | 0 | 0,0 | 0 | 200 | 181 | 1 | 90,4 |
| Плоскостные сооружения | 1950 | 3420 | 72,7 | 1 | 540 | 4701 | 2 | 237,3 |

Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями составляет 72,7 % от норматива. Обеспеченность спортивными залами – 38,9 %. Плавательных бассейнов на территории поселения нет. Исходя из средних размеров спортивных объектов, для достижения нормативных показателей на территории Копорского сельского поселения необходимо размещение 2 спортивных залов, бассейна и плоскостных спортивных сооружений.

### 3.7.5. Социальная защита населения

По данным комитета по социальной защите населения Ленинградской области в с. Копорье расположено стационарное отделение для граждан пожилого возраста муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» на 15 мест.

Количество социальных работников, осуществляющих обслуживание на дому, составляет 9 человек.

При разработке генерального плана в соответствии с п. 3 ст. 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-105-2002, РДС 35-201-99) необходимо учитывать создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и информации.

### 3.7.6. Молодёжная политика

Работа с молодёжью в Копорском сельском поселении проводится на базе Дома культуры и школы. Специализированные организации по работе с молодёжью на территории поселения отсутствуют.

На территории с. Копорье расположен футбольный клуб «Копорец», число посещающих секцию – 150 чел. и секция борьбы дзюдо, где занимаются 30 чел.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, на каждую 1000 жителей городских и сельских поселений должно приходиться 25 м2 общей площади учреждений органов по делам молодежи 2 рабочих места (педагог, тренер, социальный работник).

Для обеспечения молодёжи учреждениями по месту жительства необходимо размещение подростковых клубов на территории Копорского сельского поселения площадью не менее 60 м2.

### 3.7.7. Розничная торговля и общественное питание

На территории Копорского сельского поселения по состоянию на 1 января 2013 г. имеется 592 м2 – продовольственных магазинов и 142 м2 – непродовольственных магазинов.

В таблице 3.7.7.1 приведены нормативные показатели обеспеченности населения объектами торговли в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

Таблица 3.7.7.1. Обеспеченность населения Копорского сельского поселения объектами торговли

| Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума) | Фактическая обеспеченность | Нормативное количество | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продовольственные магазины | м2 торговой площади на 1000 жителей | 123,7 | 592,0 | 298,2 | 198,5 |
| Непродовольственные магазины товаров первой необходимости | м2 торговой площади на 1000 жителей | 281,6 | 142,0 | 678,9 | 20,9 |

Фактическая обеспеченность населения Копорского сельского поселения непродовольственными магазинами ниже нормативной почти в 5 раз. Необходимо увеличение площади торговых объектов для достижения минимального норматива обеспеченности.

Общедоступные предприятия общественного питания отсутствуют на территории Копорского сельского поселения.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, нормативное количество мест на предприятиях общественного питания составляет 40 мест на 1000 жителей. Таким образом, нормативное количество мест на предприятиях общественного питания для Копорского сельского поселения составляет 96 мест.

### 3.7.8. Предприятия бытового обслуживания

На территории Копорского сельского поселения отсутствуют предприятия бытового обслуживания населения.

В таблице 3.7.8.1 представлен расчёт нормативной обеспеченности населения Копорского сельского поселения предприятиями бытового обслуживания. Нормативные значения рассчитаны в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

Таблица 3.7.8.1. Нормативная обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания

| Объекты социальной инфраструктуры | Единица измерения | Норматив на 1000 человек | Нормативное количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания населения | рабочее место | 7 | 17 |
| Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг/смену | 20 | 48 |
| Банно-оздоровительный комплекс | 1 помывочное место | 7 | 17 |

Необходимо размещение предприятий бытового обслуживания на территории поселения, например, по ремонту обуви, одежды, по оказанию парикмахерских услуг.

### 3.7.9. Правопорядок и безопасность

В Копорском сельском поселении отсутствуют общественные пункты охраны порядка.

В помещении местной администрации ведётся прием граждан участковым уполномоченным инспектором, отрабатываются заявления граждан, проводятся рейды в неблагополучные семьи.

### Ритуальное обслуживание населения

По данным местной администрации Копорского сельского поселения на территории поселения расположено 9 кладбищ, общей площадью 26,02 га, из них 2 площадью 16,94 га являются закрытыми.

Таблица 3.7.10.1. Перечень кладбищ Копорского сельского поселения

| №№ п/п | Местоположение | Площадь, га | Тип | Класс опасности | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Воронкино | 0,15 | закрытое | 5 | 50 |
|  | д. Климотино | 0,80 | открытое | 5 | 50 |
|  | д. Подмошье | 0,61 | открытое | 5 | 50 |
|  | д. Ивановское | 1,03 | открытое | 5 | 50 |
|  | д. Ирогощи | 0,44 | открытое | 5 | 50 |
|  | д. Систо-Палкино | 16,79 | закрытое | 5 | 50 |
|  | д. Маклаково | 1,93 | открытое | 5 | 50 |
|  | с. Копорье | 3,04 и 1,23 | открытое | 5 | 50 |

Из-за близости Сосновоборского городского округа к территории Копорского сельского поселения, а также отсутствия территориальных ресурсов в границах Сосновоборского городского округа, захоронения производятся на территории Копорского сельского поселения. Таким образом, существует потребность в организации нового кладбища на территории Копорского сельского поселения.

## 3.8. Транспортная инфраструктура

### 3.8.1. Автомобильные дороги общего пользования

По данным комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области (том 2 Исходно-разрешительная документация, письмо от 10 сентября 2013 г. № ДК-05-5789/13-0-1), по территории Копорского сельского поселения проходят следующие автомобильные дороги общего пользования регионального значения:

- Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново – III технической категории. Ширина полосы отвода составляет не менее 11 м от оси автомобильной дороги слева и справа. Придорожная полоса составляет 50 м от полосы отвода автомобильной дороги.

- Копорье – Ручьи – IV технической категории. Ширина полосы отвода составляет не менее 9,5 м от оси автомобильной дороги слева и справа. Придорожная полоса составляет 50 м от полосы отвода автомобильной дороги.

- Подъезд к д. Куммолово - IV технической категории. Ширина полосы отвода составляет не менее 9,5 м от оси автомобильной дороги слева и справа. Придорожная полоса составляет 50 м от полосы отвода автомобильной дороги.

- Подъезд к с. Копорье - IV технической категории. Ширина полосы отвода составляет не менее 9,5 м от оси автомобильной дороги слева и справа. Придорожная полоса составляет 50 м от полосы отвода автомобильной дороги.

- Подъезд к д. Подмошье - IV технической категории. Ширина полосы отвода составляет не менее 9,5 м от оси автомобильной дороги слева и справа. Придорожная полоса составляет 50 м от полосы отвода автомобильной дороги.

- Санкт-Петербург – Ручьи - III технической категории. Ширина полосы отвода составляет не менее 9,5 м от оси автомобильной дороги слева и справа. Придорожная полоса составляет 50 м от полосы отвода автомобильной дороги.

- Петродворец – Кейкино – II и III технической категории. Ширина полосы отвода составляет не менее 14 м и 11 от оси автомобильной дороги слева и справа. Придорожная полоса составляет 75 м и 50 м от полосы отвода автомобильной дороги.

### 3.8.2. Железнодорожный транспорт

По территории Копорского сельского поселения проходит с севера на юго-запад железнодорожная линия Санкт-Петербург – Ораниенбаум – Калище - Котлы, представленная двумя однопутными участками:

- участок «Санкт-Петербург – Калище» электрифицирован;

- участок «Калище – Котлы» с тепловозной тягой.

По вышеперечисленным участкам осуществляется, главным образом, пригородное движение пассажирских поездов.

В настоящее время ООО «Севзаптранспроект» проработан вариант переноса трассы Калище – Копорье за пределы режимной расчетной зоны новой площадки Ленинградской АЭС.

### 3.8.3. Воздушный транспорт

На территории Копорского сельского поселения  западнее территории вновь образуемого населённого пункта (предлагаемое наименование д. Куммолово) расположена посадочная площадка «Куммолово».

По данным, предоставленным Северо-Западным межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта (СЗ МТУ ВТ ФАВТ), «Куммолово» не является аэродромом и не подлежит государственной регистрации, а также не внесёт в Государственный реестр аэродромов. Посадочная площадка находится в частной собственности.

В соответствии со статьёй 60 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации от 11.03.2010 г. № 138 и статьёй 47 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ, все строящиеся объекты в пределах границ районов аэродромов (вертодромов, посадочных площадок) подлежат согласованию со старшим авиационным начальником аэродромов, вертодромов, посадочных площадок, а также их собственниками. Район посадочной площадки «Куммолово» имеет соответствующие боковые и вертикальные границы, что предполагает обязательное согласование строящихся объектов со старшим авиационным начальником.

Генеральным планом не планируется размещение объектов капитального строительства в пределах границ посадочной площадки «Куммолово».

### 3.8.4. Улично-дорожная сеть

С. Копорье

Схема улично-дорожной сети с. Копорье лишена четкой геометрической характеристики и представляет собой функционально связанные, но изолированные друг от друга жилые зоны, соединенные автомобильными дорогами. Такое устройство улично-дорожной сети можно отнести к комбинированному типу.

С запада на восток проходят 2 основные улицы – ул. Благодатная и отходящая от нее в центре села ул. Старосельская. Улицы делят поселок на 2 части: северную и южную.

В северной части, где преимущественно расположена индивидуальная жилая застройка, связь с основным общественно-деловым центром села осуществляется через ул. Старосельская (в западной части) и ул. Благодатная (в восточной части). Эти улицы можно отнести к главным улицам. Жилые территории связаны с главными улицами посредствам основных улиц в жилой застройке: ул. Зеленая, ул. Яблоневая, ул. Питерская, ул. Хуторская, ул. Урожайная, ул. Новая, ул. Ясная, ул. Сиреневая, ул. Полевая в жилой застройке.

В южной части, где сконцентрирована основная многоэтажная жилая застройка, объекты образования и общественно-делового назначения, улично-дорожная сеть более структурирована (кроме территории, занятой огородами). К главным улицам в этой части можно отнести ул. Благодатная и безымянные улицы, проходящие перпендикулярно и параллельно к ул. Благодатная. Эти три улицы формируют основной уличный каркас южной части населенного пункта, ограничивая квартал общественно-деловой и многоквартирной застройки в центре села.

Общая протяжённость улично-дорожной сети с. Копорье составляет 3,08 км.

Д. Ананьино

Улично-дорожная сеть д. Ананьино представляет собой прямоугольную схему, характеризующуюся наличием параллельно расположенных улиц и отсутствием ярко выраженного центра. Общая протяжённость улично-дорожной сети д. Ананьино составляет 1,08 км.

Д. Воронкино

Улично-дорожная сеть д. Воронкино представляет собой линейную схему, при которой улицы пересекаются под углом 90º. От основных улиц, вытянутых в меридиональном направлении (ул. Садовая, ул. Лесная, ул. Луговая и др.), отходят проезды (ул. Дачная и др.), обеспечивающие связь территорий застройки индивидуальными жилыми домами с основными улицами. Общая протяжённость улично-дорожной сети д. Воронкино составляет 2,66 км.

Д. Заринское

Основные улицы в деревне Заринское также представляет собой линейную схему, вытянутую с севера на юг. Автомобильные проезды соединяют территории застройки индивидуальными жилыми домами друг с другом и автомобильной дорогой регионального значения Петродворец – Кейкино.

Д. Ивановское

Каркас улично-дорожной сети д.  Ивановская представляет собой автомобильную дорогу местного значения, выполняющую функцию основной улицы в границах населенного пункта, вытянутую с запада на восток. От нее отходят проезды, обеспечивающие связь территорий застройки индивидуальными жилыми домами с основными улицами. Общая протяжённость улично-дорожной сети д. Ивановское составляет 1,48 км.

Д. Ирогощи

Схема улично-дорожной сети д. Ирогощи лишена четкой геометрической характеристики и структуры и представляет собой проезды, соединяющие территории застройки индивидуальными жилыми домами друг с другом и автомобильными дорогами местного значения поселения. Общая протяжённость улично-дорожной сети д. Игорощи  составляет 1,54 км.

Д. Кербуково

Каркас улично-дорожной сети д.  Кербуково представляет собой автомобильную дорогу местного значения, выполняющую функцию основной улицы в границах населенного пункта, вытянутую с севера на юг. Общая протяжённость улично-дорожной сети д. Кербуково составляет 1,48 км.

Д. Климотино

Схема улично-дорожной сети д. Климотино лишена четкой геометрической характеристики и структуры и представляет собой проезды, соединяющие территории застройки индивидуальными жилыми домами друг с другом и автомобильными дорогами местного значения поселения. Общая протяжённость улично-дорожной сети д. Климотино  составляет 2,44 км.

Д. Ломаха

Каркас улично-дорожной сети д. Ломаха представляют собой 2 основные улицы: ул. Центральная (вытянутая с севера на юг) и ул. Лесная (вытянутая с запада на восток), пересекающиеся в южной части деревни. От них отходят проезды, обеспечивающие связь жилых домов с основными улицами. Общая протяжённость улично-дорожной сети д. Ломаха составляет 1,06 км.

Д. Маклаково

Основная улица в деревне Маклаково (автомобильная дорога местного значения, выполняющая функцию основной улицы в границах населенного пункта) вытянута с северо-запада на юго-восток и делит деревню на 2 равные части. Остальные улицы расходятся от начала основной улицы у северной границы деревни, вытянуты вдоль западной и северной границ домами с основной улицей и автомобильной дорогой местного значения. Общая протяжённость улично-дорожной сети д. Маклаково составляет 0,56 км.

Д. Мустово

Деревня расположена вдоль южной границы автомобильной дороги регионального значения Санкт-Петербург – Ручьи. Схема улично-дорожной сети д. Мустово лишена четкой геометрической характеристики и структуры и представляет собой проезды, соединяющие территории застройки индивидуальными жилыми домами друг с другом и автомобильными дорогами регионального и местного значения. Общая протяжённость улично-дорожной сети д. Мустово составляет 2,56 км.

Д. Новосёлки

Каркас улично-дорожной сети д.  Новосёлки представляет собой автомобильную дорогу местного значения, выполняющую функцию основной улицы в границах населенного пункта, вытянутую с севера на юг. Протяженность улицы составляет 0,1 км.

Д. Подмошье

Основная улица деревни Подмошье вытянута с северо-востока на юго-запад, от нее отходят проезды, соединяющие территории застройки индивидуальными жилыми домами друг с другом и автомобильными дорогами местного значения. Две части деревни  соединены между собой автомобильной дорогой местного значения. Общая протяжённость улично-дорожной сети д. Подмошье составляет 1,16 км.

Д. Подозванье

Основная улица в д. Подозванье фактически является продолжением ул. Благодатная (с. Копорье) и вытянута с запада на восток. От нее отходят проезды, соединяющие территории застройки индивидуальными жилыми домами и основную улицу. Общая протяжённость улично-дорожной сети д. Подозванье составляет 0,74 км.

Д. Систо-Палкино

Основные дороги в д. Систо-Палкино вытянуты вдоль р. Систа. Проезды в жилой застройке соединяют территории индивидуальных жилых домов с основными улицами и автомобильной дорогой регионального значения Санкт-Петербург – Ручьи. Общая протяжённость улично-дорожной сети д. Систо-Палкино  составляет 2,46 км.

Д. Широково

Основная улица в д. Широково вытянута с юго-запада на северо-восток и изогнута под углом 90о в северной части деревни. От нее отходят проезды, соединяющие территории застройки индивидуальными жилыми домами и основную улицу. Общая протяжённость улично-дорожной сети д. Широково составляет 1,66 км.

Пос. ст. Копорье

Деревня разделена на несколько частей железнодорожной веткой (вытянутой с северо-востока на юго-запад) и автомобильными дорогами Копорье – Ручьи и Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново. Таким образом, роль основных улиц выполняют перечисленные автомобильные дороги регионального значения. Проезды в жилой застройке соединяют территории застройки индивидуальными жилыми домами с автомобильными дорогами. Общая протяжённость улично-дорожной сети пос. ст. Копорье  составляет 1,68 км.

Основные характеристики состояния улично-дорожной сети населенных пунктов Копорского сельского поселения (в соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного назначения, расположенных на территории Копорского сельского поселения, утвержденным постановлением местной администрации от 18 мая 2012 года № 23) представлены в таблице 3.8.4.1.

Таблица 3.8.4.1. Улично-дорожная сеть населённых пунктов Копорского сельского поселения

| № п/п | Населённый пункт | Протяженность улично-дорожной сети, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Ананьино | 1,08 | гравийно-песчаная |
| 2 | д. Воронкино | 2,66 | гравийно-песчаная |
| 3 | д. Ивановское | 1,48 | гравийно-песчаная |
| 4 | д. Ирогощи | 1,54 | гравийно-песчаная |
| 5 | д. Кербуково | 0,42 | гравийно-песчаная |
| 6 | д. Климотино | 2,44 | гравийно-песчаная |
| 7 | д. Ломаха | 1,06 | гравийно-песчаная |
| 8 | д. Маклаково | 0,56 | гравийно-песчаная |
| 9 | д. Мустово | 2,56 | гравийно-песчаная |
| 10 | д. Новосёлки | 0,1 | гравийно-песчаная |
| 11 | д. Подмошье | 1,16 | гравийно-песчаная |
| 12 | д. Подозванье | 0,74 | гравийно-песчаная |
| 13 | д. Систо-Палкино | 2,46 | гравийно-песчаная |
| 14 | д. Широково | 5,26 | гравийно-песчаная |
| 15 | пос. ст. Копорье | 1,68 | гравийно-песчаная |
| 16 | с. Копорье | 3,08 | гравийно-песчаная |
|  | Итого | 28,28 |  |

Общая протяжённость улично-дорожной сети в населённых пунктах Копорского сельского поселения составляет 28,28 км. Состояние улиц и дорог большинства населенных пунктов неудовлетворительное: проезжие части дорог не имеют капитального покрытия, нет тротуаров и освещения.

### 3.8.5. Транспортное обслуживание населения

Услуги по перевозке населения предоставляют два перевозчика: ООО «РОС–АВТО» - маршрут № 677А и ИП Мхитарян Ж.А. - маршрут № 421, № 681.

Таблица 3.8.5.1. Перечень междугородних автобусных маршрутов

| № маршрута | Конечные остановки | Число рейсов в день |
| --- | --- | --- |
| 677 А | г. Сосновый Бор - с. Копорье – п. Котельский | 10 |
| №421 | с. Копорье – г. Сосновый Бор | 5 |
| № 681 | с. Копорье – г. Ломоносов | 1 |

### 3.8.6. Автомобильный транспорт

Объекты дорожного хозяйства

В настоящее время на территории Копорского сельского поселения расположена автозаправочная станция, не введённая в эксплуатацию, в д. Подозванье.

Станции технического обслуживания автотранспорта отсутствуют.

Места хранения транспорта

Хранение личного автотранспорта населением осуществляется на территориях личных подсобных хозяйств граждан, придомовых территориях, частично на территориях внутренних дворов среднеэтажной многоквартирной застройки. Часть населения хранит автомобили в индивидуальных гаражах, расположенных в восточной части с. Копорье (около 2,18 га).

Также на территории с. Копорье находятся зоны хранения автомобильного транспорта, принадлежащего ЗАО «Копорье» (в автохозяйстве зарегистрировано 12 единиц транспортных средств).

## 3.9. Инженерная инфраструктура

### 3.9.1. Электроснабжение

Электроснабжение поселений Ломоносовского муниципального района Ленинградской области осуществляется от энергосистемы Ленинградской области на напряжении высокого и среднего-второго классов напряжения.

Центрами питания сети 110 кВ Ломоносовского муниципального района являются:

- Ленинградская АЭС;

- ПС 330/110 кВ № 9 «Западная» (на территории г. Санкт-Петербург);

- ПС 330/110 кВ № 42 «Гатчинская»;

- ПС 330/110 кВ № 7 «Кингисеппская».

Источниками питания распределительной сети 10(6) кВ на территории Копорского сельского поселения являются:

- ПС 110/10 кВ № 353 «Водозабор-2» - обеспечивает электроснабжение д. Мустово и д. Систо-Палкино;

- ПС 110/10 кВ № 203 «Копорье» (трансформаторы мощностью 6,3х2 МВ∙А, год постройки – 1977) – обеспечивает электроснабжение всех остальных населенных пунктов поселения.

ПС 110/10 кВ № 203 «Копорье» обслуживается филиалом ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети». Центром питания данной ПС является Ленинградская АЭС.

Согласно данным ОАО «Ленэнерго» на 2013 год:

    - Загрузка трансформаторов ПС 110/10 кВ № 203 «Копорье» составляет (МВ∙А): Т-1:0,0 и Т-2:1,37

    - Оценка резерва мощности ПС 110/10 кВ № 203 «Копорье» составляет (МВ∙А):

| Текущий резерв мощности | Резерв мощности с учетом заключенных договоров на технологическое присоединение | Резерв мощности с учетом заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок и реализации инвестиционных программ на 2012-2017 годы |
| --- | --- | --- |
| 5,25 | 4,84 | 4,72 |

Тяговых подстанций ОАО «РЖД» на территории поселения нет.

По территории Копорского сельского поселения проходят следующие воздушные линии электропередач напряжением 110-750 кВ:

напряжением 750 кВ (федерального значения):

- ЛАЭС - ПС № 3 «Ленинградская» - по территории поселения 1,2 км;

напряжением 110 кВ (регионального значения):

- 2 ВЛ ЛАЭС - ГЭС XIII Нарвская - по территории поселения по 0,5 км;

- ЛАЭС - ПС № 353 «Водозабор-2» - по территории поселения 6,9 км;

- ПС № 353 «Водозабор-2» - ПС № 242 «Копанское озеро» по территории поселения 3,4 км;

- ЛАЭС - ПС № 242 «Копанское озеро» - по территории поселения 10,0 км;

- ПС № 169 «НИТИ» - ПС № 203 «Копорье» - по территории поселения 13,8 км;

- ПС № 203 «Копорье» - ПС № 306 «Велькота» по территории поселения 11,6 км.

Общая протяженность сетей воздушных линий 110 кВ на территории Копорского сельского поселения составляет 43,3 км, воздушных линий 750 кВ – 1,2 км.

В соответствии с «Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики на период до 2020 года с перспективой до 2030», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2008г. № 215-р, планируется новое строительство:

- ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС-2 - ПС № 3 «Ленинградская» протяженностью 128 км (по территории поселения около 0,7 км). Данная ВЛ 750 кВ пройдет вдоль существующей ВЛ 750 кВ;

- ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - ПС № 42 «Гатчинская» протяженностью 95 км с целью выдачи мощности блоков N 1 и 2 Ленинградской АЭС-2 (по территории поселения около 0,2 км). Данная ВЛ 330 кВ пройдет вдоль существующей ВЛ 750 кВ и ВЛ 110 кВ;

- ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - проектируемая ПС 330 кВ Усть-Луга по территории поселения около 11 км. Данная ВЛ 330 кВ пройдет севернее существующей ВЛ 110 кВ ЛАЭС - ПС № 242 «Копанское озеро».

Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011-2015 годы (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2011 г. № 466) на территории Копорского сельского поселения мероприятий регионального значения не запланировано.

Все населенные пункты Копорского сельского поселения электрифицированы.

В таблице 3.9.1.1 приведён перечень ТП 10 кВ по населённым пунктам.

Таблица 3.9.1.1. Перечень ТП 6-10 кВ

| № п/п | Населённый пункт | Количество ТП 10 кВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Ананьино | 1 |
| 2 | д. Воронкино | 1 |
| 3 | д. Заринское | 1 |
| 4 | д. Ивановское | 1 |
| 5 | д. Ирогощи | 1 |
| 6 | д. Кербуково | 1 |
| 7 | д. Климотино | 1 |
| 8 | д. Ломаха | 2 |
| 9 | д. Маклаково | 1 |
| 10 | д. Мустово | 4 |
| 11 | д. Новосёлки | 0 |
| 12 | д. Подмошье | 1 |
| 13 | д. Подозванье | 5 |
| 14 | д. Систо-Палкино | 1 |
| 15 | д. Широково | 3 |
| 16 | пос. ст. Копорье | 2 |
| 17 | с. Копорье | 6 |

Электроснабжающие компании потребителей Копорского сельского поселения - ОАО «Петербургская сбытовая компания» и ОАО «РКС-энерго».

В связи с отсутствием исходных данных, существующее потребление электроэнергии населением с учетом сезонного было определено в соответствии с РД 34.20.185-94 «Изменения и дополнения к Инструкции по проектированию городских электрических сетей» и составило 7957 тыс. кВт∙ч.

По данным администрации Копорского сельского поселения организациями, финансируемыми из местного бюджета, в 2012 году потреблено электроэнергии 170 тыс. кВт∙ч.

### 3.9.2. Газоснабжение

Газоснабжение потребителей Копорского сельского поселения  происходит от существующей ГРС Копорье, подключенной газопроводом-отводом к магистральному газопроводу Кохтла-Ярве - Ленинград I (через газопровод-отвод большего диаметра ГРС Сосновый Бор - Кохтла-Ярве - Ленинград I). Газопровод-отвод к ГРС Сосновый Бор частично проходит по территории Копорского сельского поселения.

Магистральных газопроводов на территории Копорского сельского поселения нет.

Технические характеристики ГРС Копорье и газопроводов-отводов приведены в таблицах 3.9.2.1-3.9.2.2.

Таблица 3.9.2.1. Технические характеристики газораспределительной станции

| Наименование ГРС | Год ввода в эксплуатацию | На чьем балансе ГРС | Рпроект, МПа |  | Ррабочее, МПа |  | Q проект, тыс. м³/ч | Q факт. макс., тыс. м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на входе | на выходе | на входе | на выходе |  |  |
| Копорье | 2002 | Газпром | 5,5 | 0,6 | 1,9 | 0,56 | 5 | 0,38 |

Таблица 3.9.2.2. Технические характеристики газопроводов-отводов

| Наименование газопровода- отвода | Км подключения | Протяженность, км | Dн, мм | Тст, мм | Рпр, МПа | Производительность, млн. м3/год |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | проект. | факт. |  |
| Магистральный газопровод Кохтла-Ярве-Ленинград I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосновый Бор | 133 | 36,668 | 325 | 8 | 5,5 | 181,3 | 17,588 | 1973 |
| Копорье | 14,6 | 6,5 | 159 | 6 | 5,5 | 43,8 | 2,198 | 2003 |

Газификация поселения осуществляется в соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области» до 2015 года.

В настоящее время от ГРС Копорье построены межпоселковые газопроводы к с. Копорье, д. Подозванье, а также вдоль автомобильной дороги Петродворец - Кейкино к ГРП д. Глобицы (Лопухинское сельское поселение).

Газоснабжение конечных потребителей осуществляется только в с. Копорье - сетевой природный газ подается в котельную и населению части многоквартирной жилой застройки для нужд пищеприготовления.

Централизованное газоснабжение сжиженным углеводородным газом на территории поселения отсутствует.

Жители Копорского сельского поселения, необеспеченные централизованным газоснабжением (природным газом), используют для нужд пищеприготовления сжиженный углеводородный баллонный газ.

Сведения о количестве газифицированных жилых домов по населенным пунктам представлены в таблице 3.9.2.3.

Таблица 3.9.2.3. Перечень благоустроенных многоквартирных жилых домов

| № п/п | Адрес объекта | Благоустройство, % от общего количества квартир |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водоснабжение | канализование | Сетевой природный газ | тепло-снабжение | горячее водо-снабжение |
| с. Копорье |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Копорье дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | с. Копорье дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | с. Копорье дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | с. Копорье дом № 4 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| 5 | с. Копорье дом № 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | с. Копорье дом № 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | с. Копорье дом № 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | с. Копорье дом № 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | с. Копорье дом № 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | с. Копорье дом № 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | с. Копорье дом № 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | с. Копорье дом № 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | с. Копорье дом № 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | с. Копорье дом № 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | с. Копорье дом № 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | с. Копорье дом № 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | с. Копорье дом № 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | с. Копорье дом № 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | с. Копорье дом № 19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| д. Ломаха |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Ломаха дом № 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | д. Ломаха дом № 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Подмошье |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Подмошье № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | д. Подмошье № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Всего газифицировано сетевым природным газом 616 квартир. Уровень газификации жилого фонда сетевым природным газом составляет 67 %.

Согласно паспорту муниципального образования Копорское сельское поселение потребление сетевого природного газа за 2012 год составило 1750 тыс. м3, из этого котельной 1294 тыс. м3, населением 456 тыс. м3.

### 3.9.3. Теплоснабжение

Централизованным отоплением и горячим водоснабжением обеспечена часть многоквартирной жилой застройки и социально значимые объекты (школа, детский сад, здание администрации и пр.) с. Копорье. Теплоснабжение жителей индивидуальной жилой застройки и остальных населенных пунктов осуществляется за счет индивидуального печного отопления, в некоторых случаях электроснабжения и индивидуальных котлов на жидком и твердом топливе. Централизованное горячее водоснабжение в постройках с печным отоплением отсутствует. Основным топливом здесь являются дрова, реже – уголь.

Сведения о количестве обеспеченных централизованным отоплением и горячим водоснабжением многоквартирных жилых домов по населенным пунктам представлены в таблице 3.9.2.3 раздела 3.9.2. Газоснабжение.

Источником тепловой энергии на территории с. Копорье является муниципальная котельная, работающая на сетевом природном газе. Указанная газовая котельная была введена в эксплуатацию после 2005 и имеет невысокий уровень износа.

Установленная мощность муниципальной котельной составляет 6,8 Гкал/ч.

За 2012 г. муниципальной котельной было выработано 10,35 тыс. Гкал тепловой энергии. Полезный отпуск тепловой энергии всем потребителям в натуральном выражении составил 8,11 тыс. Гкал, в том числе в муниципальный жилой фонд 6,9 тыс. Гкал, организациям, финансируемым из местного бюджета, 1,5 тыс. Гкал. Полезный отпуск тепловой энергии всем потребителям в стоимостном выражении составил 6,317 млн. руб.

Общая протяженность тепловых сетей с. Копорье в двухтрубном исчислении составляет 2,36 м.

Организация, эксплуатирующая сети теплоснабжения в Копорском сельском поселении, – ООО «ЛРТЭК».

Процент обеспеченности централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением составляет:

- с. Копорье: теплоснабжение –93 %, горячее водоснабжение – 93 %;

- в целом по поселению: теплоснабжение - 82%, горячее водоснабжение – 82 %.

Основные проблемы теплоснабжения:

- износ оборудования, не позволяющий эффективно использовать топливно-энергетические ресурсы при производстве и распределении тепловой энергии, тепловые сети нуждаются в реконструкции.

### 3.9.4. Водоснабжение

Для водоснабжения населения и хозяйственного комплекса Копорского сельского поселения используются пресные подземные воды. Забор воды на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из подземных источников - артезианских скважин.

Централизованным водоснабжением частично обеспечены следующие населенные пункты: с. Копорье, д.  Подозванье, д. Широково и д. Ломаха. В с. Копорье и д. Ломаха централизованным водоснабжение обеспечена многоквартирная жилая застройка, в д. Подозванье и д. Широково проложены сети водоснабжения, и вода подается через сеть водораспределительных колонок.

Сведения о количестве обеспеченных централизованным водоснабжением многоквартирных жилых домов по населенным пунктам представлены в таблице 3.9.2.3 раздела 3.9.2. Газоснабжение тома 3.

Организация, эксплуатирующая сети водоснабжения в Копорском сельском поселении, – ООО «ЛРТЭК».

Характеристика объектов водоснабжения на территории Копорского сельского поселения по данным ООО «ЛРТЭК» на 2013 год представлена в таблице 3.9.4.1.

Таблица 3.9.4.1. Характеристика объектов водоснабжения на территории Копорского сельского поселения

| № п/п | № артезианской скважины | Обеспечиваемые населенные пункты | Год сооружения | Протяженность сетей водопровода, км | Водонакопительные емкости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ед. | м3 |
| 1 | № 2934/3 | с. Копорье д. Подозванье д. Широково | 1964 г. | 12,0 | 2 | 150 каждый |
| 2 | № 2934/1 |  | 1964 г. |  |  |  |
| 3 | № 2934/2 |  | 1964 г. |  |  |  |
| 4 | Без номера |  | 1964 г. |  |  |  |
| 5 | Без номера | д. Ломаха | 1972 г. | 0,8 |  |  |

Артезианские скважины с порядковыми номерами 1-4 объединены в единую сеть. Вода с этих артезианских скважин поступает на водопроводную станцию (ВНС) в накопительные емкости (2∙150 м3), где хлорируется и насосами второго подъема подается в разводящую сеть. Год ввода в эксплуатацию водопроводных сооружений – 1971 г.

Согласно паспорту муниципального образования Копорское сельское поселение общая мощность водозаборных сооружений составляет 2,2 тыс. м3/сут.

В целом состояние объектов водоснабжения в Копорском сельском поселении имеет значительный износ. Артезианские скважины, из которых подается вода в распределительную сеть, пробурены в 60-70 гг. ХХ века, при сроке службы в 20-25 лет. Т.е. по сроку эксплуатации все артезианские скважины выработали свой ресурс, что значительно влияет на качество добываемых подземных вод.

В остальных населенных пунктах водоснабжение населения осуществляется из личных или коллективных колодцев.

В связи с отсутствием исходных данных, существующее водопотребление населением с учетом сезонного было определено в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области и составило 201,1  тыс. м3 в год.

Среднесуточное водопотребление из системы централизованного водоснабжения на хозяйственно-питьевые нужды в среднем на 1 человека в целом по поселению составляет 228,5 л/сут.

### 3.9.5. Водоотведение

Централизованным водоотведением обеспечена часть многоквартирной жилой застройки и социально значимые объекты (школа, детский сад, здание администрации и пр.) с. Копорье.

Сведения о количестве обеспеченных централизованным водоотведением многоквартирных жилых домов по населенным пунктам представлены в таблице 3.9.2.3 раздела 3.9.2. Газоснабжение тома 3.

Хозяйственно-бытовые стоки с территории многоквартирной жилой застройки поступают по самотечным коллекторам на канализационную насосную станция (КНС), расположенную в центральной части с. Копорье (к западу от территории многоквартирной жилой застройки). Далее стоки по напорной канализации поступают на канализационные очистные сооружения, расположенные 250 м от западной границы с. Копорье.

Организация, эксплуатирующая сети водоотведения в Копорском сельском поселении – ООО «ЛРТЭК».

Согласно данным ООО «ЛРТЭК», существующая КНС находится в неудовлетворительном состоянии, прогнили металлические конструкции, пропускает гидроизоляция стен в машинном отделении, разрушается перегородочная стена между приемным и машинным отделением.

Мощность канализационных очистных сооружений составляет 700 м3/сутки. На КОС производится биологическая очистка на биофильтрах.

Техническое состояние существующих КОС неудовлетворительное. Отдельные элементы сооружений в аварийном состоянии. Имеются протечки, бетонные конструкции имеют локальные разрушения. Производственное здание в аварийном состоянии. Год ввода в эксплуатацию 1971 г.

Условно очищенные стоки сбрасываются в р. Копорка. На сброс имеется решение 47-01-03-00.007.Р-РСБХ-С-2013 02016/00 от 29 ноября 2013 года ООО «Ломоносовский районный топливно-энергетический комплекс» (ООО «ЛРТЭК») для сброса воды в р. Копорка. Решение действительно до 1 августа 2018 года.

Общая протяженность канализационных сетей с. Копорье составляет 4850 м.

Согласно данным ООО «ЛРТЭК» фактический пропуск сточных вод через очистные сооружения (по расчету) составляет 250-260 м3/сутки.

Ливневая канализация организована в квартале многоквартирной жилой застройки в с. Копорье, ливневые стоки поступают на очистные сооружения с. Копорье.

### 3.9.6. Связь

Населению Копорского сельского поселения предоставляются следующие виды услуг в сфере телекоммуникации и связи:

- почтовая связь;

- телефонная связь общего пользования;

- услуги доступа в сеть Интернет;

- проводное и эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание;

- услуги мобильной телефонной связи.

Население Копорского сельского поселения обслуживает отделение почтовой связи, расположенное в с. Копорье дом 12. Отделение работает в составе Управления федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиала «ФГУП «Почта России».

Таблица 3.9.6.1.

| Наименование почтамта / ОПС | Почтовый индекс | Почтовый адрес | Наименование поселения Ленинградской области | Класс ОПС/категория почтамта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Копорье 188525 | 188525 | с. Копорье дом 12 | Копорское сельское поселение | 4 |

Предоставляемые услуги в отделении почтовой связи:

- Услуги почтовой связи:

  - Письменная корреспонденция;

  - Бандероли и посылки;

  - Отправление 1 класса;

  - EMS Почта России;

  - Вызов Курьера;

- Финансовые услуги:

  - КиберДеньги;

  - Погашение кредитов на почте;

  - Приём коммунальных платежей;

  - Прием платежей за услуги связи, Интернет и телевидение;

  - Приём платежей на терминалах самообслуживания;

  - Страховые услуги;

  - Связь-Банк;

  - Выплата пенсий и пособий;

  - и другие;

- Услуги для населения:

  - Подписка;

  - Книга Почтой;

  - Миграционные уведомления;

  - и другие.

Оператором телевизионного вещания в Ленинградской области является Филиал ФГУП «Российской телевизионной и радиовещательной сети» - Санкт-Петербургский Радиоцентр. Территорию Копорского сельского поселения обеспечивает телевизионным и радиовещанием Ленинградский радиотелевизионный передающий центр (ЛРТПЦ) Санкт-Петербурга, введенный в эксплуатацию в 1962 году, и передающий цех радиовещания № 3 Санкт-Петербурга. Высота телевизионной башни ЛРТПЦ после замены в июне 2011 года антенны на новую широкополосную антенну цифрового телевещания увеличилась и составила 326 метров.

Основной целью и задачей Филиала «Российской радиотелевизионной и радиовещательной сети» - Санкт-Петербургский Радиоцентр является обеспечение населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области качественным телевизионным и радиовещанием.

Телевизионное вещание имеется во всех населенных пунктах Копорского сельского поселения. На территории Копорского сельского поселения принимаются 18 телевизионных каналов и 44 программы радиовещания.

Схема усредненных зон покрытия телерадиовещанием на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области представлена на рисунке 12.

Рисунок 12. Схема усредненных зон покрытия телерадиовещанием на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Цифрами обозначены:

1. Ленинградский радиотелевизионный передающий центр (ЛРТПЦ, г. Санкт-Петербург)
2. Радиоцентр № 1 (г. Санкт-Петербург п. Ольгино)
3. Передающий цех радиовещания № 3 (г. Санкт-Петербург)
4. Радиоцентр № 11 (г.п. Красный Бор Тосненского муниципального района)
5. Выборгский цех телевидения и радиовещания Радиоцентра № 11
6. Кингисеппский цех телевидения и радиовещания Радиоцентра № 11
7. Лужский цех телевидения и радиовещания Радиоцентра № 11
8. Подпорожский цех телевидения и радиовещания Радиоцентра № 11
9. Тихвинский цех телевидения и радиовещания радиоцентра № 11
10. Ретранслятор Радиоцентра № 11 на объекте СЗФ ОАО «Ростелеком» (г. Волхов)
11. Ретранслятор Радиоцентра № 11 на объекте СЗФ ОАО «Ростелеком» (г. Сясьстрой)
12. Ретранслятор Радиоцентра № 11 на объекте СЗФ ОАО «Ростелеком» (д. Потанино)
13. Ретранслятор Радиоцентра № 11 на объекте СЗФ ОАО «Ростелеком» (п.ст. Чудцы)

Из представленного рисунка видно, что Копорского сельского поселения попадает в усредненную зону покрытия 6 объектов:

  - Ленинградский радиотелевизионный передающий центр (ЛРТПЦ, г. Санкт-Петербург).

  - Радиоцентр № 1 (г. Санкт-Петербург п. Ольгино).

  - Передающий цех радиовещания № 3 (г. Санкт-Петербург).

  - Радиоцентр № 11 (г.п. Красный Бор Тосненского муниципального района).

  - Выборгский цех телевидения и радиовещания Радиоцентра № 11.

  - Кингисеппский цех телевидения и радиовещания Радиоцентра № 11.

В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» ФГУП РТРС в области телевещания определяются проекты на перевод наземного эфирного телевещания с аналогового на цифровой формат.

Реализация этой задачи начинается с создания цифровой сети трансляции первого пакета общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и осуществляется на основе действующих объектов государственной сети телерадиовещания. В состав первого пакета каналов входят 8 телеканалов, перечень которых закреплён Указом Президента Российской Федерации от 24.06.2009 № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах»: Первый канал, «Россия-1», НТВ, 5 канал, «Россия-2», «Россия-Культура», информационный канал «Россия-24», детско-юношеский канал «Карусель», а также один региональный телеканал, который будет определен специальным конкурсом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. До 2015 года телезрители получат возможность смотреть в цифровом формате не менее 20 телевизионных каналов.

Сотовая связь имеется во всех населённых пунктах муниципального образования. Также уверенный прием имеется вне границ населенных пунктов на территории Копорского сельского поселения.

Сотовыми операторами, предоставляющими данные услуги на территории Копорского сельского поселения, являются:

- ОАО «Мобильные ТелеСистемы»;

- ОАО «ВымпелКом»;

- ОАО «МегаФон»;

- ОАО «Теле-2»;

- ОАО «Московская сотовая связь» (компания «Скайлинк»).

Охват сотовой связью территории Копорского сельского поселения различными сотовыми операторами представлен на рисунках 13-17.

Рисунок 13. Зона покрытия ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в Копорском сельском поселении

Рисунок 14. Зона покрытия ОАО «МегаФон» в Копорском сельском поселении

Рисунок 15. Зона покрытия ОАО «ВымпелКом» в Копорском сельском поселении

Рисунок 16. Зона покрытия ОАО «Теле-2» в Копорском сельском поселении

Рисунок 17. Зона покрытия ОАО «Московская сотовая связь» (компания «Скайлинк») в Копорском сельском поселении

Услуги доступа к сети Интернет на территории в Копорского сельского поселения предоставляются всеми действующими на территории сотовыми операторами мобильной связи, а также интернет-провайдерами, предоставляющими коммутируемый доступ к сети интернет (dial-up).

## 3.10. Объекты культурного наследия

В соответствии с данными, предоставленными департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области, на территории Копорского сельского поселения расположены объекты культурного наследия федерального (таблица 3.10.1) и регионального значения (таблица 3.10.2), а также выявленные объекты культурного наследия (таблица 3.10.3).

Таблица 3.10.1. Объекты культурного наследия федерального значения, расположенные на территории Копорского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Местонахождение объекта культурного наследия | Акт органа государственной власти о его постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крепость, середина XV в. с церковью XVI-XVII вв. | с. Копорье | Постановление СМ РСФСР № 1327 от 30.08.1960 |
| 2 | Культурный слой и в нем остатки каменных оборонительных сооружений крепости Копорье | с. Копорье | Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 г. |
| 3 | Курганная группа, 80 насыпей | в 400 м к югу от д. Маклаково | Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 г. |
| 4 | Железоделательный центр | вблизи д. Стародворье на р. Колоше, у дороги от с. Копорье к д. Лопухинка | Решение Леноблисполкома № 271 от 10.07.1978 г. |

Таблица 3.10.2. Объекты культурного наследия регионального значения, расположенные на территории Копорского сельского поселения

| № п/п | Наименование объектов культурного наследия | Местонахождение объекта культурного наследия | Акт органа государственной власти о его постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятный знак-стела на месте сожженной фашистами деревни Нижние Лужки | железнодорожная станция Воронка, на линии Ломоносов - Котлы - Гдов, в 9 км севернее с. Копорье, к юго-востоку от станции, в 2 км юго-восточнее железнодорожной станции Воронка | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. |
| 2 | Памятный знак-стела на месте сожженной фашистами деревни Средние Лужки | железнодорожная станция Воронка, на линии Ломоносов - Котлы - Гдов, в 9 км севернее с. Копорье, к юго-востоку от станции, в 3,5 км юго-восточнее железнодорожной станции Воронка | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. |
| 3 | Памятный знак-стела на месте сожженной фашистами деревни Готобужи | железнодорожная станция Воронка, на линии Ломоносов - Котлы - Гдов, в 9 км севернее с. Копорье, к юго-востоку от станции, в 7 км юго-восточнее железнодорожной станции Воронка | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. |
| 4 | Памятный знак-стела на месте сожженной фашистами деревни Фабричная Слобода | железнодорожная станция Воронка, на линии Ломоносов - Котлы - Гдов, в 9 км севернее с. Копорье, к юго-востоку от станции, в 8 км юго-восточнее железнодорожной станции Воронка | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. |
| 5 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 и в 1941-44 гг. | с. Копорье, в западной зоне района, в 18 км южнее г. Сосновый Бор, близ сельского Дома культуры | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. |
| 6 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. | д. Ломаха, в 5 км южнее с. Копорье, близ магазина сельпо | Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. |

Таблица 3.10.3. Выявленные объекты культурного наследия, расположенные на территории Копорского сельского поселения

| № п/п | Наименование объектов культурного наследия | Местонахождение объекта культурного наследия | Акт органа государственной власти о его постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадьба Зиновьевых «Гревова» | с. Копорье | Акт постановки на учет № 11-10 от 28.06.1992 |
| 1.1. | парк с прудами 45 га |  |  |
| 1.2. | оранжерея |  |  |
| 1.3. | мельница |  |  |
| 1.4. | хоз. постройки (две) (скотный двор) |  |  |
| 1.5. | хоз. постройки (две) (конный двор) |  |  |
| 1.6. | дом управляющего |  |  |
| 1.7. | фундамент усадебного дома |  |  |
| 1.8. | павильон «Эрмитаж» |  |  |
| 2 | Усадебный комплекс Герсдорфов-Ваймарнов «мыза Куммолова» Арх. № 1118 | территория вновь образуемого населённого пункта (предлагаемое наименование д. Куммолово) | Акт постановки на учет № 11-10 от 28.06.1992 |
| 2.1. | усадебный дом |  |  |
| 2.2. | гостиный комплекс/кавалерский корпус |  |  |
| 2.3. | хоз. корпус (бывшие конюшни) |  |  |
| 2.4. | парк, пруд 18,6 га |  |  |
| 3 | Железоделательный центр Ласуны | 4 км восточнее с. Копорье, у дороги в д. Гостилицы | выявленный |
| 4 | Клад монетный римского времени | 1,5 км восточнее д. Подозванье, справа от дороги в д. Глобищы (район с. Копорье) | выявленный Акт № 77Д от 30.12.08 п. 21 |
| 5 | Клад монетно-вещевой римского времени | 0,35 км севернее д. Подозванье, у правого берега р. Копорка (район с. Копорье) | выявленный Акт № 77Д от 30.12.08 п. 22 |

Объекты культурного наследия, расположенные на территории Копорского сельского поселения, отображены на схеме «Карта границ поселения. Карта использования территории. Карта границ зон с особыми условиями использования территории. 1: 25000. Инв. № ГП.04-09.13». В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде, необходимо:

  - Установление зон охраны объекта культурного наследия на сопряженной с ним территории в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статьи 12 закона Ленинградской области от 23 августа 2006 г. № 105-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Ленинградской области».

  - Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и закона Ленинградской области от 23 августа 2006 г. № 105-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Ленинградской области».

  - Документация по планировке территорий не должна предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния объектов культурного наследия. Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

  - Согласование любых видов деятельности (строительных, земляных, дорожных и других работ) на территории, прилегающей к объектам культурного наследия, с госорганом по охране памятников согласно Федеральному закону от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

# 4. Зоны с особыми условиями использования

## 4.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории Копорского сельского поселения расположены объекты культурного наследия федерального и регионального значения, а также выявленные объекты культурного наследия (раздел 3.10. Объекты культурного наследия).

Охранная зона объектов культурного наследия — территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии, обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия согласно «Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315).

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия проводится по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков или по решению суда, может проводиться также по инициативе юридических лиц, общественных и религиозных объединений, уставная деятельность которых направлена на сохранение объектов культурного наследия. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия может включаться в соответствующие федеральные и региональные целевые программы сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

В настоящее время зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Копорского сельского поселения, не разработаны. Разрабатывается проект границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Крепость середины XV в. С церковью, XVI-XVII в.»

После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия генеральный план подлежит корректировке с внесением изменений и дополнений.

## 4.2. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровья человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения (пункт 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция).

Таблица 4.2.1 Сведения о производственных и коммунально-складских объектах капитального строительства с указанием размеров санитарно-защитных зон

| Объект | Адрес | Вид деятельности | Класс опасности | Размер ориентировочной СЗЗ (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты Ленинградской АЭС | Сосновоборский городской округ | объекты ядерной энергетики | I | 3000 |
| ООО «Псофида» | д. Широково | сельское хозяйство (свиноферма от 4 до 12 тыс. голов), открытые навозохранилища | I | 1000 |
| ЗАО «Копорье» | с. Копорье | сельское хозяйство (ферма крупного рогатого скота менее 1200 голов), открытые навозохранилища | I | 1000 |
| Газораспределительная станция «Копорье» | с. Копорье | газораспределительная станция | III | 300 |
| Автозаправочная станция для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом | д. Подозванье | автозаправочная станция | IV | 100 |
| Ломоносовское дорожное ремонтно-строительное управление (Копорский участок) | с. Копорье | дорожное ремонтно-строительное управление | IV | 100 |
| Крестьянско-фермерское хозяйство «Божья радость» | д. Ломаха | сельское хозяйство (разведение домашнего скота и птицы) | V | 50 |
| Действующие кладбища | с. Копорье, д. Воронкино, д. Климотино, д. Подмошье, д. Ивановское, д. Ирогощи, д. Систо-Палкино, д. Маклаково | сельские места захоронения | V | 50 |

Величина санитарно-защитных зон действующих канализационных очистных сооружений представлена в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2. Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений

| Местоположение КОС | Тип КОС | Проектная мощность, тыс. м3/сут | Размер СЗЗ, м | Фактическое соблюдение СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Копорье | сооружения для механической и биологической очистки | 0,700 | 200 | Выдержана, до ближайшей жилой застройки более 200 м |

Для канализационной насосной станции устанавливается СЗЗ 20 м (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объектов в штатном режиме.

В СЗЗ не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В СЗЗ не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество производимой продукции.

СЗЗ или какая-либо её часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. СЗЗ должна быть максимально озеленена.

Ориентировочные санитарно-защитные зоны предприятий ЗАО «Копорье», ООО «Псофида» (в соответствии с классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. составляют 1000 м) не соблюдены: в СЗЗ попадает практически вся территория с. Копорье, д. Подозванье и д. Широково, на которой расположены жилые дома, магазины, спортивные объекты, административные здания, водозаборы и прочие объекты. Требуется разработка проекта сокращения СЗЗ предприятий с проведением натурных исследований и согласованием с территориальными органами Роспотребнадзора.

В границах СЗЗ сельскохозяйственного предприятия по разведению домашнего скота и птицы «Божья радость» (д. Ломаха) IV класса опасности располагаются жилые дома и огороды. Генеральным планом предусматривается мероприятие по сокращению размеров СЗЗ данного объекта. Мероприятия по сокращению СЗЗ выполняются собственником объекта, являющегося источником негативного воздействия на окружающую среду и условия проживания людей в жилой застройке. Использование территорий в пределах СЗЗ ограничивается в соответствии с её режимом до выполнения указанных выше мероприятий.

В границах СЗЗ автозаправочной станции в д. Подозванье расположено 3 многоквартирных дома с. Копорье (№ 13, 14, 15), в которых проживает 236 человек. Генеральным планом предусматривается мероприятие по сокращению размеров СЗЗ данного объекта.

Для остальных предприятий, расположенных на территории поселения, размеры санитарно-защитной зоны соблюдены.

На территории Копорского сельского поселения находится девять кладбищ. Ориентировочный размер СЗЗ сельских мест захоронения составляет 50 м. Размер СЗЗ кладбищ в с. Копорье, д. Воронкино, д. Ирогощи, д. Подмошье и д. Систо-Палкино не соблюден, в границах СЗЗ кладбищ расположены жилые дома и огороды. Генеральным планом предусматривается мероприятие по сокращению размеров СЗЗ.

Санитарные разрывы

По территории Копорского сельского поселения проходят многочисленные транспортные пути с развитой инфраструктурой (автомобильные дороги общего пользования, трубопроводы, железная дорога, линии электропередачи – ЛЭП), от которых необходимо установить санитарные разрывы.

Санитарные разрывы имеют режим санитарно-защитной зоны, но не требует разработки проекта организации. Санитарные разрывы устанавливаются для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, вдоль стандартных маршрутов полёта в зоне стандартных маршрутов полёта, в зоне взлёта и посадки воздушных судов, для магистральных трубопроводов, компрессорных установок с целью обеспечения разрыва до жилья от пожаро-взрывоопасных объектов и источников неблагоприятного физического, химического и биологического воздействия. Размер санитарных разрывов приведен ниже на основании рекомендаций СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (утверждён постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. за № 74).

Разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует применять по таблице 4.2.3.

Таблица 4.2.3. Разрыв от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения

| Объекты, до которых исчисляется разрыв | Расстояние, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Территории школ, детских учреждений, площадок для отдыха, игр и спорта, детских | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчетам | по расчетам | по расчетам |

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки:

1. Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчётов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия.

2. При размещении наземных гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок должны быть соблюдены нормативные требования обеспеченности придомовой территории с необходимыми элементами благоустройства по площади и наименованиям.

Любая хозяйственная деятельность в границах зон санитарных разрывов, не связанная с обеспечением безопасных условий эксплуатации линейных коммуникаций, запрещена.

Санитарные разрывы от объектов трубопроводного транспорта

В соответствии с пунктом 2.7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарный разрыв от магистрального трубопровода диаметром менее 300 мм составляет от населённых пунктов 75 м. В границы санитарного разрыва от линейной части трубопровода существующая застройка населённых пунктов не попадает. Санитарный разрыв от ГРС составляет 300 м.

Санитарные разрывы от объектов электросетевого хозяйства

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы – территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряжённость электрического поля превышает 1 кВ/м.

По территории поселения проходят трассы ВЛ 330 и 750 кВ, санитарный разрыв составляет 20 и 40 м соответственно по обе стороны от ВЛ.

Санитарные разрывы от автомагистралей, линий железнодорожного транспорта

Зоны акустического дискомфорта от железной дороги – территории, на которых ожидаемый уровень звука превышает допустимый по санитарным нормам.

В Копорском сельском поселении зоны акустического дискомфорта создаются железнодорожным транспортом. Величина санитарного разрыва для железнодорожных путей устанавливается в размере не менее 100 м.

При движении железнодорожных составов образуется акустическое (шумовое) загрязнение примагистральных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения 55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток.

В этой зоне не рекомендуется размещать жилую застройку, а при размещении общественно-деловой застройки необходимо обеспечивать звукоизоляцию.

При осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарного разрыва может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для установления санитарного разрыва необходимо проведение расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. В случае если на границах жилой зоны не будут соблюдать нормативные значения, следует предусмотреть шумозащитные и другие воздухоохранные мероприятия.

Зона действия вибрации железнодорожных и автотранспортных магистралей

Зона действия вибрации железнодорожных и автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30 - 50 м от кромки дорожного полотна.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Территорию Копорского сельского поселения пересекают автомобильные дороги общего пользования федерального, регионального и местного значения.

Уровень неблагоприятного воздействия автомобильных дорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счёт выбросов от движущихся автотранспортных средств, дальностью распространения этих концентраций и фактором шума.

Величина санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки необходимо принимать не менее:

для дорог III категорий:

- до жилой застройки – 100 м;

- до садоводческих, огороднических, дачных объединений – 50 м;

для дорог IV категории:

- до жилой застройки – 50 м;

- до садоводческих огороднических, дачных объединений – 25 м.

Зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30–50 м от кромки дорожного полотна.

Для автомагистралей согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений

## 4.3. Придорожные полосы

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги.

Характеристики автомобильных дорог общего пользования регионального значения приведены в соответствии с письмом комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 10.09.2013 №ДК-05-5789/13-0-1 в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1. Характеристики основных автомобильных дорог Копорского сельского поселения

| Наименование автомобильных дорог | Техническая категория | Ширина полосы отвода, м | Санитарный разрыв до застройки, м | Придорожная полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Петродворец – Кейкино» | III | 11 | 100 | 50 |
| «Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново» | III | 11 | 100 | 50 |
| «Санкт-Петербург – Ручьи» | IV, III | 9,5 | 50 - 100 | 50 |
| «Копорье - Ручьи» | IV | 9,5 | 50 | 50 |
| Подъезды к д. Куммолово, с. Копорье, д. Подмошье | IV | 9,5 | 50 | 50 |

## 4.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озёр, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Береговая полоса – полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования предназначается для общего пользования.

В соответствии со ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации:

- п. 6: Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяжённость которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяжённость которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 метров.

- п. 8: Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина водоохранной зоны Финского залива как части Балтийского моря определяется в размере 500 метров от линии максимального отлива.

Согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока до устья для рек или ручьев протяжённостью:

1) до 10 км – в размере пятидесяти метров;

2) от 10 до 50 км – в размере ста метров;

3) 50 км и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяжённостью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для реки, ручья протяжённостью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трёх градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы, водоохранной зоны и береговой полосы для рек и озёр Копорского сельского поселения установлена в соответствии с письмом Невско-Ладожского бассейнового водного управления от 4 июля 2013 года № Р6-28-4945 (таблица 4.4.1).

Таблица 4.4.1 Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос для водных объектов Копорского сельского поселения

| Наименование водного объекта | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. Воронка | 100 | 50 | 20 |
| Р. Копорка | 100 | 50 | 20 |
| Р. Ламокша | 100 | 50 | 20 |
| Р. Систа | 200 | 50 | 20 |
| Ручей Аучек | 50 | 50 | 5 |
| Ручей Князев | 50 | 50 | 5 |
| Оз. Заозерское | 50 | 50 | 20 |
| Оз. Радышевское | не устанавливается |  | 20 |
| ручьи и другие водотоки без названия протяжённостью менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| озёра без названия с акваторией менее 0,5 км2 | не устанавливается |  | 20 |

На территориях населённых пунктов при отсутствии ливневой канализации и набережной ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии (для рек и ручьёв береговая линия определяется по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не покрыты льдом).

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями водоохранных зон запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей.

В границах водоохранных зон запрещается:

  - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

  - размещение мест захоронения, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

  - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

  - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

  - размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

  - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

  - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

  - разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утверждённого технического проекта в соответствии со статьёй 191 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

  - Распашка земель;

  - Размещение отвалов размываемых грунтов;

Выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей и купочных ванн.

## 4.5. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Водоснабжение осуществляется из подземных источников – артезианских скважин в с. Копорье (4 скважины, 1964 г.) и д. Ломаха (1 скважина, 1972 г.). На территории остальных населённых пунктов нет централизованных источников водоснабжения, а водоснабжение населения осуществляется от индивидуальных скважин и шахтных колодцев.

Источники водоснабжения не имеют согласованных в установленном порядке проектов зон санитарной охраны (ЗСО). Требуется бурение новых скважин с разработкой проекта зон санитарной охраны новых источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищённых подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищённых подземных вод. В первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором и третьем поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования ТБО и разработки недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- размещение мест захоронения, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

На берегу р. Систа также расположен поверхностный водозабор для нужд населения и организаций г. Сосновый Бор. Генеральным планом муниципального образования Сосновоборский городской округ предусматривается создание трёх поясов ЗСО. Границы ЗСО следующие:

1 пояс:

- вверх по течению реки от места водозабора – 200 м;

- вниз по течению – 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу – 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении противоположном от водозабора – вся акватория реки и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени;

2 пояс:

- вверх по течению от водозабора на расстоянии 20 - 22 км, что обеспечивает микробное очищение водоёма в течение 5 суток при скорости движения воды 0,05 м/с;

- ниже по течению не менее 250 м от водозабора;

- боковые границы – на расстоянии 500 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

3 пояс:

- границы вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса;

боковые границы проходят по линии водоразделов в пределах 3-5 км.

## 4.6. Охранные зоны

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклонённом их положении на следующем расстоянии, м:

- 2 – для ЛЭП напряжением до 1 кВ;

- 10 – для ЛЭП напряжением от 1 до 20 кВ;

- 20 – для ЛЭП напряжением 110 кВ;

- 30 – для ЛЭП напряжением 330 кВ.

По территории поселения проходят воздушные линии электропередач напряжением от 0,4 до 330 кВ.

Охранные зоны и полосы отвода объектов железнодорожного транспорта

В целях обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов согласно Федеральному закону от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» устанавливаются охранные зоны в соответствии с «Правилами установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 года. № 611). Нормы расчёта охранных зон и полос отвода приведены в Приказе Минтранса России от 6 августа 2008 года № 126 «Об утверждении норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчёта охранных зон железных дорог».

Охранные зоны геодезических пунктов

Охранные зоны геодезических пунктов устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 1996 года № 1170 «Об утверждении Положения об охранных зонах и охране геодезических пунктов на территории Российской Федерации».

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением устанавливаются в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 года № 972 (ред. от 1 февраля 2005 года) «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением».

Охранные зоны линий и сооружений связи

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зелёных насаждениях:

при высоте насаждений менее 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приёмки работ.

На территории поселения осуществляется мобильная телефонная связь с использованием антенн на мачтах башенного типа. В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых антеннами базовых станций или ПРТО (передающий радиотехнический объект) в целом, в соответствии с СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 устанавливаются зоны ограничения застройки (ЗОЗ) с учётом мощности, высоты размещения и количества передатчиков, перспективного развития объекта связи и населённого пункта.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению от 30 июля 2008 года № 47.01.02.000.Т.001247.07.08 зона ограничения застройки для башни Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон» должна быть организована в азимутах излучения: 90 и 200° - на расстоянии 37 м и высоте 60 м; 265° - на расстоянии 20 м и высоте 60 м; 355° - на расстоянии 37 м и высоте 61 м; 66,7° - на расстоянии 49 м и на высоте 61,5 м; 232,4° - на расстоянии 49 м и на высоте 45,5 м от уровня земли в пределах ширины диаграмм направленности антенн.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению от 26 октября 2007 года № 47.01.02.000.Т.000214.02.08 зона ограничения застройки для башни ОАО «ВымпелКом» должна быть организована на расстояниях: 25 м на высоте 71 - 74 м в азимуте излучения 0 °, 120° и 240°; 42 м на высоте 66-71 м в азимуте излучения 60°, 180° и 325° от уровня земли в пределах ширины диаграмм направленности антенн.

Охранные зоны газопроводов

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

- б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны;

- в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведённой на расстоянии 10 м от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- г) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключённого между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

- е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 м, по 3 м с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

## 4.7. Зоны затопления и подтопления

В соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» под затоплением понимается образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня водотока, водоёма или подземных вод. Под подтоплением понимается повышение уровня подземных вод и увлажнение грунтов зоны аэрации, приводящие к нарушению хозяйственной деятельности на данной территории, изменению физических и физико-химических свойств подземных вод, преобразованию почвогрунтов, видового состава, структуры и продуктивности растительного покрова, трансформации мест обитания животных.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

  - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

  - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

  - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Защиту застраиваемых территорий от подтопления и затопления территории следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

В зонах с наибольшей степенью риска проявлений опасных природных процессов следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы.

На территории населённых пунктов с высоким уровнем стояния грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путём устройства закрытых дренажей. На территориях усадебной застройки, стадионов, парков и других озеленённых территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

По данным института «Гидропроект» уровень затопления паводковыми водами 1 % (максимальной) обеспеченности, с учётом строительства комплекса защитных сооружений территории Санкт-Петербурга от наводнений, для Финского залива в районе Копорской губы составляет 2,91 м.

Наличие водохранилища способствует защите территории от затопления при половодье на р. Систа. Весной пойма ежегодно затопляется слоем воды не более 1 м. На р. Воронка проводились только краткосрочные наблюдения (от 1 до 4 лет) в трёх пунктах. Расчёт возможных зон затопления не был выполнен, но река практически не замерзает зимой, лёд образуется только в нижнем течении.

На местах недавних вырубок может происходить подтопление, вследствие подъёма грунтовых вод, на таких землях необходимо проводить агромелиоративные мероприятия.

## 4.8. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации

Зона наблюдения Ленинградской АЭС

Важным ограничивающим развитие поселения фактором является зона наблюдения Ленинградской АЭС. От существующих энергоблоков она составляет 30 км и полностью захватывает площадь поселения, от проектируемых энергоблоков второй очереди она будет составлять 15 км, также перекрывая большую часть поселения.

Зона охраны от негативного воздействия на Ленинградской АЭС

Зона охраны от негативного воздействия на Ленинградской АЭС рассчитана в соответствии с требованиями Управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в составе «Проекта первой очереди строительства Ленинградской АЭС-2», утверждённого Государственной экологической экспертизой и государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», и также затрагивает территорию поселения. В пределах этой зоны не должны проходить железные и автомобильные дороги общего пользования, являющиеся потенциальными источниками опасного воздействия, так как по дорогам могут транспортироваться легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества.

Зоны акустического дискомфорта от железной дороги

Зоны акустического дискомфорта от железной дороги – территории, на которых ожидаемый уровень звука превышает допустимый по санитарным нормам.

При движении железнодорожных составов образуется акустическое (шумовое) загрязнение примагистральных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения 55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток.

В этой зоне не рекомендуется размещать жилую застройку, а при размещении общественно-деловой застройки необходимо обеспечивать звукоизоляцию.

Иные зоны с особыми условиями использования территории, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, на территории Копорского сельского поселения отсутствуют.

# 5. Состояние окружающей среды

Обеспечение рационального природопользования и экологической безопасности, сохранение биоразнообразия уникальных ландшафтов являются важными факторами для улучшения качества жизни населения Копорского сельского поселения.

## 5.1. Источники и уровень загрязнения атмосферы

Загрязнение атмосферного воздуха формируется под влиянием природно-климатических условий рассеивания примесей в атмосфере, объёма и химического состава выбросов загрязняющих веществ, а так же фонового состояния загрязнения атмосферного воздуха.

Несмотря на отсутствие крупных предприятий в пределах поселения, воздушная среда Копорского сельского поселения находится под аэротехногенным воздействием источников загрязнения, расположенных на территории Сланцевского и Кингисеппского муниципальных районов и г. Сосновый Бор (суммарно около 500 источников выбросов в атмосферу, в том числе Ленинградской АЭС). Объём выбросов от стационарных источников Сосновоборского городского округа составляет около 300 т/год.

В выбросах г. Сосновый Бор имеются вещества 1 - 2 класса опасности: хлористый водород, уайт-спирит, сольвент-нафта, азотная кислота. Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Соответствие выбросов Ленинградской АЭС нормативам предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу контролируется на постах автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) Ленинградской области.

Существенный вклад в загрязнение воздушной среды вносят транспорт и объекты транспортной инфраструктуры, а также несанкционированные свалки, объекты сельского хозяйства. Особенно, требуется контроль над соблюдением режима санитарных разрывов и придорожных полос. Данные по объёмам выбросов от передвижных источников (автомобильный, железнодорожный, авиационный транспорт) в муниципальном районе отсутствуют.

В соответствии с временными рекомендациями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Временные рекомендации «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы» на период 2009 - 2013 гг.) для населённых пунктов Копорского сельского поселения принимаются следующие показатели фонового загрязнения атмосферы, мг/м3: взвешенные вещества – 0,14; диоксид азота – 0,056; диоксид серы – 0,011; оксид углерода – 1,8; сероводород – 0,004. Все показателя фонового загрязнения атмосферы не превышают соответствующих предельно-допустимых концентраций для населённых мест.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению от 21 июля 2012 года № 47.11.01.000.Т.000012.06.12 на проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для базы отдыха ОАО «Нива-СВ» было определено 3 организованных источника выбросов. От источников выбросов станции в атмосферу поступают 9 загрязняющих веществ с суммарным выбросом объёмом 0,880155 т/год: азота диоксид, азот (II) оксид, углерод (сажа), серы диоксид (ангидрид сернистый), дигидросульфид, углерода оксид, бенз(а)пирен, углеводороды предельные С12-С19, взвешенные вещества.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению от 26 января 2012 года № 47.11.01.000.Т.000002.01.12 на проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для площадки газораспределительной станции «Копорье» было определено 6 источников выбросов, 1 из которых является неорганизованным. От источников выбросов станции в атмосферу поступают 14 загрязняющих веществ с суммарным выбросом объёмом 1,0618320446 т/год: азота диоксид, азот (II) оксид, углерода оксид, метан, диметилбензол, метилбензол, бенз(а)пирен, бутан-1-ол, этанол, 2-этоксиэтанол, бутилацетат, пропан-2-он, смесь природных меркаптанов и уайт-спирит.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению от 21 декабря 2011 года № 47.11.01.000.Т.000066.12.11 на проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для площадки ДРУ-2 ГП «Ломоносовское ДРСУ» было определено 10 источников выбросов, из них 9 - неорганизованных. От источников выбросов станции в атмосферу поступают 13 загрязняющих веществ с суммарным выбросом объёмом 7,055075 т/год: азота диоксид, азот (II) оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерода оксид, керосин, бензин, диЖелеза триоксид, марганец и его соединения, пыль неорганическая и зола углей с содержанием 70 – 20 % двуокиси кремния, бенз(а)пирен.

С выбросами от автотранспорта в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), углерод оксид, сера диоксид, бенз(а)пирен, взвешенные вещества, углеводороды, бензин, керосин.

## 5.2. Источники и уровень загрязнения поверхностных вод

Основным источником воздействия на крупнейшие водные объекты является Ленинградская АЭС. Финский залив и р. Систа являются основными источниками забора воды для технологических нужд работы Ленинградской АЭС, равно как и последующего сброса стоков, подверженных тепловому загрязнению.

Значительное влияние на акваторию Копорской губы Финского залива оказывает сброс тёплых (до 32 - 34 °) вод Ленинградской АЭС (более 4,5 миллионов м3/год или 200 м3/с), а также других объектов атомной промышленности Сосновоборского городского округа (в частности, сброс тёплых вод осуществляет Федеральное государственное  унитарное предприятие «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова»). Длина тепловых шлейфов от сбросных каналов может достигать десятки километров. Согласно предварительным материалам по оценке воздействия на окружающую среду (2013 год) содержание цезия - 137 в водах р. Систа за период с 2003 по 2012 год составило 33-40 Бк/м3, а среднемноголетняя объёмная активность в морской воде Копорской губы оценивается в 36 Бк/м3.

За 25 лет наблюдений региональной экологической лаборатории Радиевого института им. В.Г. Хлопина экосистема Копорской губы деградировала: сократилось видовое разнообразие популяций рыб, получили преимущественное развитие токсичные сине-зеленые микроводоросли. Те же негативные явления фиксируются и Северо-Западным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, осуществляющим гидробиологический мониторинг в прибрежной зоне Финского залива.

Согласно «Отчёту по экологической безопасности Ленинградской АЭС» за 2012 г. в 2012 году объёмы забора вод уменьшились, установленные лимиты не превышались, но объём сброса загрязняющих веществ увеличился. В частности, по сравнению с 2010 и 2011 гг. увеличился фактический сброс в Финский залив взвешенных веществ, сульфатов и сухого остатка. Особенного внимания заслуживает фактический сброс в р. Систа, который за 2012 г. не только вырос по всем показателям, кроме химического потребления кислорода, но и по общему объёму превзошёл суммарный сброс за 2010 и 2011 гг. Сброс дебалансированных вод с содержанием радионуклидов в 2012 г. зафиксирован не был. Соответствие сбросов Ленинградской АЭС нормативам предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты осуществляется в непрерывном режиме штатной системой радиационного контроля.

Также требует регулярного внимания засорение пляжей штормовыми выбросами залива, а также стихийными свалками бытовых отходов отдыхающих в рекреационный период.

Качество поверхностных вод других водотоков формируется преимущественно под влиянием природных факторов и хозяйственной деятельности человека, от соблюдения режима использования водоохранных зон и прибрежно-защитных полос.

Основными источниками локального загрязнения поверхностных вод являются недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, а также поверхностные сточные воды, поступающие в водные объекты без очистки с территории объектов сельского хозяйства, территорий населённых пунктов и автодорог.

Микробиологические и паразитологические исследования проб воды в границах поселения не проводились.

В с. Копорье имеется централизованная канализация с канализационной насосной станцией (КНС) и комплексом очистных сооружений (КОС) ООО «Ломоносовский районный топливно-энергетический комплекс». КОС с биологической очисткой на биофильтрах устарел и находится в аварийном состоянии. Проектная мощность КОС – до 700 м3/сутки, но согласно письму ООО «Ломоносовский районный топливно-энергетический комплекс» от 24.09.2013 № 2323 в настоящее время мощность не превышает 260 м3/сутки. Стоки сбрасываются в р. Копорка на основании решения от 29 ноября 2013 года № 47-01-03-00.007.Р-РСБХ-С-2013 02016/00, решение действительно до 01.08.2018.

## 5.3. Источники загрязнения почв и подземных вод

Подземные воды

Для водоснабжения населения и хозяйственного комплекса Копорского сельского поселения используются пресные подземные воды. Забор воды на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из подземных источников – артезианских скважин ООО «Ломоносовский районный топливно-энергетический комплекс» расположенных в с. Копорье (4 скважины, 1964 г.) и д. Ломаха (1 скважина, 1972 г.).

Вопросы охраны подземных вод включают защиту их от истощения и загрязнения.

Актуальной является проблема загрязнения подземных вод. В настоящее время обеспечение населения питьевой водой из централизованных систем водоснабжения является одной из ключевых проблем, связанных с вопросами здоровья и благополучного проживания людей на территории Ленинградской области. В современных условиях из-за интенсивного химического и микробиологического загрязнения источников питьевого водоснабжения, низкого уровня внедрения прогрессивных технологий водоподготовки питьевой воды и нарастающего ухудшения состояния водоразводящей сети обеспечение населения доброкачественной питьевой водой стало актуальной гигиенической, научно-технической и социальной проблемой.

От исходного качества воды, во многом зависит надежность системы водоснабжения в целом.

Источниками загрязнения подземных вод на данной территории являются селитебные объекты, сельхозпредприятия, пахотные угодья, на которые вносятся минеральные и органические удобрения.

По условиям естественной защищённости подземных вод от проникновения загрязнения с поверхности на территории Копорского сельского поселения выделяются следующие категории защищённости водоносных горизонтов:

- Защищённый – напорный водоносный ломоносовский горизонт расположенный в пределах Предглинтовой низменности вне промышленных зон и селитебной застройки и перекрытый выдержанными по простиранию слабопроницаемыми кембрийскими (синими) глинами.

- Условно защищённый (основная часть Предглинтовой низменности), где ломоносовский горизонт также перекрыт выдержанными слабопроницаемыми глинистыми отложениями, но пьезометрические уровни заключённых в нём вод устанавливаются ниже уровня грунтовых вод.

- Незащищённые – преимущественно безнапорный ордовикский водоносный горизонт с небольшой мощностью зоны аэрации при отсутствии.

На большей части рассматриваемой территории подземные воды характеризуются как незащищённые и условно защищённые от проникновения загрязнений с поверхности и нуждаются в постоянном контроле.

Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется её соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям. Так в соответствии со СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» в питьевой воде не должны обнаруживаться общие и тремотолерантные колиформные бактерии.

Сведения о несоответствии проб воды указанных скважин СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» отсутствуют.

Почвы

Основными источниками химического загрязнения почв на территории являются объекты сельского хозяйства, воздействие автомобильного транспорта, несанкционированные свалки, выгребные ямы в неблагоустроенном жилищном фонде. Потенциальными источниками являются объекты строительства (требующие размещение извлекаемого при строительстве грунта), добычи недр и захоронения радиоактивных отходов и иных отходов, связанных с работой действующих и строящихся объектов Ленинградская атомная электростанция (ЛАЭС).

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье.

Надзор за соблюдением требований санитарного законодательства к почвам, содержанию территорий городских и сельских поселений, проведением мероприятий по предотвращению её загрязнения осуществлялся на основании действующих нормативных правовых актов: Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (с дополнениями и изменениями); СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (в ред. изменения № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.04.2007 № 20); ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»; ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве».

На территории Ленинградской области лабораторный контроль над состоянием почв на площадках планируемой застройки и объектах текущего санитарного надзора осуществляется Федеральным государственным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области».

Химическое загрязнение почв формируется за счет эмиссий от промышленных объектов, выбросов автотранспорта и размещения отходов производства и потребления. Отмечается хорошая корреляционная зависимость факторов демографической и экономической освоенности территории с ее загрязненностью.

По данным наземных исследований, проводимых Северо-Западным региональным геологическим центром, участки с допустимым уровнем загрязнения почв тяжёлыми металлами (с суммарным показателем загрязнения (Zc) до 8-16) выявлены в районе д. Систо-Палкино, д. Мустово, территории вновь образуемого населённого пункта (предлагаемое наименование д. Керново).

Земли, подверженные техногенному загрязнению, имеют локальное размещение (ореолы вокруг населённых пунктов, вдоль дорог). Ореолы формируются за многолетний период в результате систематического осаждения загрязняющих веществ из атмосферы, складирования на поверхности почв промышленных и бытовых отходов и т.д. Ореолы загрязненности выделены по данным аэрокосмических съемок по снежному покрову.

К специфическим источникам загрязнения относятся кладбища, которые как техногенные системы влияют на состояние почв, подземных и поверхностных вод. По данным геоэкологических исследований на территории кладбищ в почвах и грунтовых водах происходит накопление таких загрязняющих веществ, как азот аммонийный, нитриты, нитраты, другие низкомолекулярные загрязняющие вещества, бактерии, образующиеся в процессе разложения биомассы.

В почвах кладбищ содержатся продукты разложения в концентрациях значительно выше фоновых. Так около захоронений 5-15 летней давности обнаружено превышение содержания аммония в 5-7 раз, нитратов в 14-180 раз, окисляемости в 3-4 раза, бактерий аэробных – 4000-6000 раз, анаэробных в 2000-14000 раз. С дренажно-ливневыми водами загрязняющие вещества выносятся в водные источники.

Значительный объем загрязнений поступает в почву и грунтовые воды с неблагоустроенных территорий объектов агропромышленного комплекса (биогенные вещества, патогенная микрофлора и т.д.).

Механические нарушения почвенного покрова связаны с промышленным и гражданским строительством, прокладкой инженерно-транспортных коммуникаций, разработкой месторождений полезных ископаемых. Основные мероприятия по охране почв связаны с охраной их не только от загрязнения, но и разрушения.

Радиационное загрязнение почв формируется за счёт природной и техногенной составляющих.

Наиболее значимым природным фактором загрязнения почв является радон. Ареалы повышенной интенсивности гамма-излучения приурочены к горизонту диктионемовых сланцев, содержащих уран и залегающих в основании глинта, протягивающегося полосой шириной от сотен метров до 5-8 км по территории всего Ломоносовского муниципального района. Почти вся зона развития диктионемовых сланцев ордовика является областью природного радиоэкологического неблагополучия разной степени риска.

ООО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» разработаны и утверждены в Ленинградском областном государственном казённом учреждении «Управление лесами Ленинградской области» проекты рекультивации с использованием грунтов (отходов), отнесённых к пятому (V) классу опасности (с последующим лесовосстановлением) земель лесных участков Копорского (в квартале 132, участок площадью 1,96 га) и Сосновоборского (в кварталах 222 и 221, площадью 2,93 га и 13,2 га соответственно) участковых лесничеств Ломоносовского лесничества. Складирование иных отходов на данных участках недопустимо, так как возможно загрязнение почвенного покрова. Согласно пункту 7.2 статьи 11 Федерального закона от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» объектом государственной экологической экспертизы является проектная документация объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I-V класса опасности.

## 5.4. Источники и уровни физического воздействия на окружающую среду

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, физические поля различного происхождения.

Основными источниками шумового и вибрационного загрязнения в границах проектируемой территории являются автодороги.

Регламент зоны санитарного разрыва от транспортных сооружений предусматривает запрещение размещения в пределах её границ объектов жилой застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.

Согласно «Рекомендациям по учёту требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М.: Федеральный дорожный департамент, 1995 год) зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

Информация по уровням шумового, вибрационного, электромагнитного излучений на территории Копорского сельского поселения отсутствует.

Радиационная обстановка на территории поселения

Вблизи поселения сосредоточен ряд источников ядерной и радиационной опасности.

Согласно предварительным материалам по оценке воздействия на окружающую среду в настоящее время количество не кондиционированных (радиоактивных) отходов, находящихся на хранении в территориальном филиале ФГУП «РосРАО» (Сосновоборский городской округ), составляет более 60000 м3, а наполненность хранилищ приближается к 100 %, то есть их возможности исчерпаны. Выход радионуклидов за пределы инженерных барьеров и загрязнение ими грунтовых вод в ряде случаев начинались вскоре после начала эксплуатации хранилищ и приобрели опасные масштабы уже в 1980-е годы. Загрязнение подземных вод явилось прямым следствием утечек из хранилищ. Наиболее быстрый рост концентраций радионуклидов в подземных водах и связанное с этим загрязнение грунтов были зафиксированы в 1989 году в трёх скважинах.

Непосредственно на самой Ленинградской АЭС действует автоматизированная система контроля радиационной обстановки Ленинградской АЭС. Она предназначена для автоматического мониторинга радиационной обстановки в 30-километровой зоне вокруг станции. В зоне наблюдения Ленинградской АЭС осуществлялся контроль мощности экспозиционной дозы гамма-излучения; радиоактивности атмосферных выпадений; содержания радионуклидов в питьевой воде, воде из открытых водоёмов, сбросных и подводящих каналов и скважин промплощадки; содержания радионуклидов в почве, в рыбе, выращенной в садках рыбного хозяйства станции и выловленной в Копорской губе Финского залива, в продуктах питания местного производства.

Согласно докладу «Об экологической ситуации в Ленинградской области» за 2012 г. мощность дозы внешнего гамма-излучения на территории зоны наблюдения находится на уровне значений естественного фона. Дозовая нагрузка на население от техногенных радионуклидов в природной среде составляет менее 1 % от основного предела дозы (1 мЗв/год). Дозовая нагрузка на население от выбросов/сбросов ЛАЭС меньше минимального уровня приемлемого риска (10 мкЗв/год).

Сброс сточных вод, содержащих радионуклиды, в прибрежные воды Копорской губы в течение 2012 года осуществлял Научно-исследовательский технологический институт им. А. П. Александрова. Основным радионуклидом, поступающим в прибрежные воды Копорской губы Финского залива, является тритий. Сбрасываемая активность трития существенно (на 5-6 порядков) превышает активность других радионуклидов.

Сейсмичность также является дополнительным фактором, требующим проведение регулярного экологического мониторинга объектов захоронения радиоактивных отходов.

Южная часть поселения относится к зоне «Чернобыльского следа» с повышенным содержанием цезия - 137 в почвах.

Кроме того, значительная часть Копорского сельского поселения относится к территориям с повышенной радоноопасностью.

Радон – газ, образующийся в результате распада Ra-226 – одного из радиоактивных элементов уранового ряда. Выделяясь в атмосферу из почвы и воды, радон рассеивается, но если над радоновыделяющей зоной располагается какое-либо строение, оно становится ловушкой для радона. Проникновение радона в почвенный воздух происходит не повсеместно, а связано или с зонами трещиноватости пород, или с участками развития обогащённых ураном почвенных и подпочвенных отложений. В организм человека радон попадает во время дыхания и может привести к облучению лёгочной ткани. Радон – тяжёлый газ, поэтому наиболее опасны подвальные помещения и нижние этажи зданий, расположенных над проницаемыми зонами.

Ломоносовский муниципальный район является одним из наиболее радоноопасных районов области. На его территории расположены такие радоноопасные территории, как полоса распространения диктионемовых сланцев в западной части Предглинтовой низменности, характеризующиеся весьма высокой степенью радоноопасности.

В результате проведённых радиоэкологических исследований было установлено, что в пределах полосы развития диктионемовых сланцев нижнего ордовика, залегающих в основании Балтийско-Ладожского уступа (глинта), содержание радона  в почвенном воздухе (15 Бк/дм3) в три раза выше его регионального областного фона. На отдельных участках его содержание увеличивается до 135 Бк/дм3 и выше, что свидетельствует о природном радиоэкологическом неблагополучии.

Потенциальная радоноопасность Предглинтовой низменности связана с обогащением четвертичных отложений ураном вследствие разрушения и переотложения диктионемовых сланцев.

В 2003 году ФГУП «Севзапгеология» была выполнена работа по оценке радоноопасности Предглинтовой низменности и Ордовикского глинта (объект «Петровский») (Ответственный исполнитель Б.Г.Дверницкий). В результате была установлена чрезвычайно высокая радоноопасность территории ордовикского глинта, где дозовые нагрузки от радона значительно превышают дозовые нагрузки от всех остальных источников ионизирующего излучения (ИИИ), в том числе и от чернобыльского следа.

На рассматриваемой территории были выделены площади, различающиеся по степени радоноопасности: Котловско-Павловская зона с высоким уровнем радоноопасности, Павлово-Куммоловская плоащдь с кризисным уровнем радоноопасности и частично Флоревицы-Петровская площадь с катастрофическим уровнем радоноопасности.

Повышенное содержание радона снижает природную комфортность, а также увеличивает стоимость строительства. Но следует отметить, что даже в пределах радоноопасных площадей значительная (большая) часть территорий не опасна для освоения (проживания).

Строительству на данных территориях должны предшествовать исследования по оценке уровня радонопасности.

## 5.5. Санитарная очистка территории

В поселении сложилась напряжённая ситуация с бытовыми отходами, учёт и контроль за обращением которых затруднён. Кроме того, в течение тёплого периода года (с апреля по октябрь) население поселения значительно возрастает за счёт сезонного населения.

Отходы производства и потребления вывозятся на коммерческую свалку в г. Сосновый Бор, действующую с 1968 г., в настоящее время запланирована её рекультивация и закрытие. Основным методом утилизации твёрдых бытовых отходов на перспективу остаётся захоронение отходов на одном из близлежащих лицензированных полигонов. Департаментом Роспотребнадзора по Северо-Западному федеральному округу не выдавалась лицензия на размещение отходов на данной свалке, свалка не была включена в Государственный реестр объектов размещения отходов. Размещение на данной свалке отходов является нарушением пункта 7 статьи 12 Федерального закона «Об объектах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.

Стихийные свалки отходов, как правило, располагаются в местах массового отдыха населения, на автобусных остановках и около железнодорожных платформ, в зелёных зонах и в кюветах автомобильных дорог. Показатель суммарного загрязнения почвы на территории большинства свалок варьирует от опасного до чрезвычайно опасного уровня загрязнения.

Для благоустройства территории администрация поселения на протяжении 2012 года занималась ликвидацией несанкционированных свалок на территории поселения, в том числе по устранению нарушений по представлениям Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

По данным местной администрации Копорского сельского поселения по состоянию на 01.04.2014 на территории поселения отсутствуют несанкционированные свалки.

Для Копорского сельского поселения до сих пор не разработана Генеральная схема санитарной очистки территории, хотя необходимость разработки такого документа определена «Санитарными правилами содержания территорий населённых мест» (СанПиН 42-128-4690-88).

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Твёрдые бытовые отходы. Система сбора и вывоза бытовых отходов от населения – контейнерная и бесконтейнерная. Жилые дома населённых пунктов обслуживают управляющие компании. Вывоз и утилизацию твёрдых бытовых отходов (ТБО) осуществляет ООО «Сервис-Плюс». Договор на вывоз ТБО от жителей многоквартирных домов данная организация заключает с управляющей компанией, и жители многоквартирных домов оплачивают этот вид услуг.

Сбор ТБО населения проживающего в муниципальном благоустроенном жилищном фонде с. Копорье, д. Широково и д. Ломаха осуществляется в мусоросборники (контейнеры) объёмом 0,75 м3. На территории населённых пунктов для размещения контейнеров должны быть выделены специальные площадки, которые должны соответствовать СанПиН 42-128-4690-88 п.2.1.3, быть обеспечены удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и ограждённой.

Таблица 5.5.1. Сведения о накоплении твёрдых бытовых отходов

| № п/п | Населённый пункт | Объём контейнера, м3 | Количество контейнеров, штук |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Копорье | 0,75 | 13 |
| 2. | д. Ломаха | 0,75 | 2 |
| 3. | д. Широково | 0,75 | 2 |
| 4. | Остальные населённые пункты | По договорам частных лиц и организаций или без использования контейнеров |  |

Количество контейнеров достаточно для сбора ТБО населения проживающего в муниципальном благоустроенном жилищном фонде. Для вывоза твёрдых бытовых отходов применяется спецтехника. Санитарную обработку баков осуществляет рабочий по благоустройству при администрации.

В остальных населённых пунктах отходы вывозятся эпизодически по разовым заявкам.

Используется только один способ обезвреживания ТБО – путём захоронения на полигонах и несанкционированных свалках. Имеется мусоросортировочный пункт.

Сезонный состав и объём отходов характеризуется увеличением пищевых компонентов за «дачный сезон» с максимумом осенью и минимумом в начале весны.

Удаление КГО из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю, п. 2.2.9. СанПиН 42-128-4690-88. Требуется организация вывоза ТБО и КГО из сектора частной застройки.

Отходы государственных учреждений, иных организаций и объединений. Организации, в процессе деятельности которых образуются отходы, обязаны осуществлять сбор отходов с предварительным разделением на составляющие компоненты. Организации обязаны заключать договоры со специализированными предприятиями по вывозу ТБО.

Сведения об объектах сбора, хранения и утилизации промышленных отходов отсутствуют.

Медицинские отходы на территории поселения образуются в фельдшерско-акушерских пунктах и в амбулатории, а также в медицинских кабинетах детских дошкольных учреждений, школах. Согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» все отходы здравоохранения разделяются по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности на пять классов опасности:

  - класс А - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к ТБО;

  - класс Б - эпидемиологически опасные отходы;

  - класс В - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы;

  - класс Г - токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности;

  - класс Д - радиоактивные отходы.

Данные о количестве и способах обезвреживания и утилизации медицинских отходов, образующихся на территории поселения, отсутствуют.

Жидкие бытовые отходы. В с. Копорье жидкие бытовые отходы от благоустроенного жилищного фонда поступают в централизованную канализацию с канализационной насосной станцией и комплексом очистных сооружений. Жидкие бытовые отходы от неблагоустроенного жилищного фонда и частного сектора и от организаций и предприятий вывозятся по мере накопления, по разовым заявкам.

Биологические и химические отходы. В государственном бюджетном учреждении Ленинградской области «Станция по борьбе с болезнями животных Ломоносовского района» (письмо от 8 ноября 2013 г. № 584-11/13) отсутствуют данные об объектах захоронения биологических отходов на территории Копорского сельского поселения. Утилизация биологических отходов должна производится с учётом соблюдения «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». В муниципальном районе имеется предприятие «Биовитон», которое занимается утилизацией биологических отходов.

Уборка территории. Централизованная система уборки территории в поселении отсутствует. В летний период проводится работа по обкашиванию газонов и озеленению территории с. Копорье. Зимняя уборка территории заключается в расчистке дорог от снега по договорам со специализированными организациями. Постановлением местной администрации № 22 от 04.05.2012 запрещается сжигание мусора, старой травы и листьев.

Основные проблемы и недостатки системы санитарной очистки:

- Система сбора и вывоза отходов потребления не отвечает санитарно-гигиеническим и техническим требованиям по ряду пунктов:

- периодичность вывоза ТБО не соответствует требованиям п. 2.2.1 СанПиН 42-128-4690-88 (срок хранения ТБО в тёплое время года при температуре свыше + 5 °C не более одних суток);

- сбор и вывоз КГО от населения не организован в полном объёме;

- места для сбора ТБО и КГО не соответствуют требованиями СанПиН 42-128-4690-88.

- В системе уличной уборки:

- отсутствует специализированный автотранспорт для уборки территорий;

- недостаточное число сотрудников коммунальных служб участвует в уборке территории.

Также требуется решение вопроса о мусороудалении твёрдых и жидких бытовых отходов из частного сектора. В поселении необходим более полный охват объектов санитарной очистки организованной системой обращения с отходами.

## 5.6. Общая оценка экологической обстановки

Экологическая безопасность территории и населения Копорского сельского поселения зависит как от локальных источников загрязнения окружающей среды, так и от влияния объектов ядерной энергетики в пределах близлежащего Сосновоборского городского округа. В связи с этим особенно важной проблемой является обращение отходов производства и потребления объектов Ленинградской АЭС, в том числе соблюдение экологических стандартов при водопользовании, транспортировке и захоронении радиоактивных отходов.

В соответствии со схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального района территория Копорского сельского поселения относится к зоне умеренной антропогенной нагрузки. Основной ограничивающий негативный фактор – радиационная обстановка (близость объектов ядерной энергетики, небольшие участки «Чернобыльского следа», наличие выходов радона). Также усугубляется проблема обеспечения качественной питьевой водой населения района и проблема водоотведения, так как водные объекты (водоприёмники сточных вод) загрязнены. Данные проблемы требуют проведения регулярного мониторинга геоэкологической обстановки.

Ряд проблем являются комплексными и связаны с общими проблемами природопользования, а именно:

- снижение биоразнообразия;

- загрязнение воздушной среды, преимущественно выбросами от транспорта;

- аккумулированное загрязнение почвы вследствие накопления от долговременного размещения загрязняющих веществ;

- недостаточное качество питьевой воды.

Общий уровень суммарного загрязнения в поселении можно оценить как допустимый.

Размещение бытовых отходов на территориях, не отведённых для этих целей, то есть на несанкционированных свалках, представляет серьёзную эпидемиологическую опасность и может повлечь возникновение инфекционных заболеваний, размножение паразитных животных, которые являются разносчиками этих болезней, загрязнение почвы, подземных и грунтовых вод и атмосферного воздуха. Загрязнение и захламление земель на территориях сельских поселений обусловлено отсутствием системы сбора и вывоза ТБО. Необходимо периодически очищать территорию вблизи населённых пунктов от несанкционированных свалок. Наиболее рациональным способом защиты природной среды от отходов производства и быта является освоение специальных технологий по селективному сбору и переработке отходов.

С развитием транспортной инфраструктуры, ростом густоты дорожной сети и уровня автомобилизации все более ощутим фактор беспокойства для животных, что ухудшает условия их воспроизводства. Линейные сооружения значительной протяжённости на путях миграции животных оказывают отрицательное воздействие и ведут к их массовой гибели и травматизму. Вырубка старовозрастных лесов, уменьшение лесных территорий, застройка бывших сельхозугодий, уничтожение нерестилищ и мест кормёжки птиц на пролёте из-за добычи песка в акватории залива, отвод прибрежных территорий под различные виды застройки (жилищную, дачную и др.), ведут к сокращению ареалов распространения представителей животного мира к исчезновению отдельных видов. Уже сейчас фиксируется снижение в десятки раз уловов ценных промысловых видов рыб (корюшка, салака, сиговые, судак, лещ и др.).

Формирование экологической культуры населения, повышение уровня экологического воспитания и образования являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде в перспективе. Поэтому рекомендуется оказывать социально-экономическую поддержку экологическим проектам общеобразовательных учреждений, а также обеспечить соответствующее размещение информационных стендов в местах потенциального накопления отходов.

# 6. Комплексная оценка территории

## Оценка инженерно-строительных условий

В результате анализа фондовых данных фондовых материалов СевЗапнедра, Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского и СПбОГиК на территории Копорского сельского поселения выделено три инженерно-геологические группы благоприятности для градостроительного освоения.

Территория вполне благоприятная для строительства – к ней относится довольно большая часть земель Копорского сельского поселения. Это равнинная поверхность с залеганием уровня грунтовых вод на глубине более 4 м, находится на средне-северной и средне-южной частях сельского поселения. Грунты представлены мелкозернистым песком, суглинками и валунными глинами. При строительстве на данной территории следует учитывать пучение грунтов, вследствие сезонного промерзания грунтов на 43 см при оттаивании происходит осадка грунта. При заложении фундаментов должен выполняться расчет устойчивости фундаментов на действие касательных сил морозного пучения, так же следуют выполнить расчет деформации оснований.

Территория условно благоприятная для строительства – к данной категории относится примерно ¼ часть земель сельского поселения. Большая часть условно благоприятной для строительства территории расположена в центральной части поселения и небольшой участок – в южной. Здесь неблагоприятными факторами для застройки являются близкое к поверхности залегание грунтовых вод, наличие просадочных грунтов, а так же слабовсхолмленная поверхность.

Во время строительства необходима четкая вертикальная планировка, а также организация отвода поверхностных вод, а также требуется предусмотреть защиту бетонных и железобетонных конструкций от коррозии согласно ГОСТ 31384-2008.

Территории неблагоприятные для строительства – занимает ¼ часть территории Копорского сельского поселения, распространены повсеместно на территории поселения. В данную группу входит территория побережья вдоль Финского залива, участки месторождений полезных ископаемых и участки с близким залеганием грунтовых вод.

Во время строительства необходима вертикальная и горизонтальная детальная планировка, проведение испытаний образцов грунта, проектирование закрепления грунта, отвод поверхностных вод и заглубление фундамента в соответствии со СНиП 2.02.01-83; большое количество месторождений полезных ископаемых, а так же близкое залегание грунтовых вод и всхолмленная поверхность.

В целом территория Копорского сельского поселения благоприятна для промышленного и гражданского строительства в связи с небольшими перепадами высот в рельефе, довольно глубоким залеганием грунтовых вод и отсутствием опасных геологических процессов.

Строительству должны предшествовать инженерно-геологические изыскания, а также изыскания на карст в зоне возможного развития карста и радиоэкологические исследования для своевременного выявления радоноопасных участков.

## 6.2. Оценка рекреационного потенциала территории

Рекреационный потенциал – совокупность природных и социокультурных предпосылок для организации рекреационной деятельности на определённой территории.

Основными составляющими рекреационного потенциала территории являются:

- климатические рекреационные ресурсы;

- геоморфологические рекреационные ресурсы;

- гидрологические ресурсы;

- лесные рекреационные ресурсы;

- историко-культурные ресурсы;

- транспортная доступность, развитие транспортной инфраструктуры.

В таблице 6.2.1 приведён анализ рекреационного потенциала территории Копорского сельского поселения.

Таблица 6.2.1. Анализ рекреационного потенциала

| № п/п | Ресурсы | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Климатические рекреационные ресурсы | Климатические условия благоприятны для летних видов отдыха. Продолжительность комфортного периода составляет 56 - 65 дней. Для зимних видов отдыха территория является относительно благоприятной и лимитируется продолжительностью залегания снежного покрова (устойчивый снежный покров сохраняется около 90 дней). Среди основных особенностей климата следует выделить высокую влажность воздуха в течение всего года, преобладание юго-западных ветров. Таким образом, продолжительность комфортного периода для летнего и зимнего отдыха составляет в среднем за год около 150 дней, что является оптимальным для организации как круглогодичного, так и для кратковременного отдыха. |
| 2 | Геоморфологические рекреационные ресурсы | Геоморфологические рекреационные ресурсы представляют собой сочетание элементов, форм и типов рельефа, имеющих различный генезис, возраст и эволюцию, обладающих научной, медико-биологической и психолого-эстетической ценностью и используемых для удовлетворения потребностей людей в рекреации. Северная часть территории Копорского сельского поселения относится к Приморскому Южнобережному (Предглинтовому) ландшафтному району. Для поселения характерно сочетание низких равнин, ограниченно благоприятных вследствие частичной заболоченности, с приподнятыми и более сухими участками Ижорской возвышенности. Образующее возвышенность Ордовикского плато продолжается южнее, непосредственно на границе двух ландшафтных районов представленной Балтийско-Ладожским уступом (так называемым глинтом) сохранились широколиственные леса (ясенники). |
| 3 | Гидрологические ресурсы | Значительная часть Копорского сельского поселения располагается на берегу Копорской губы Финского залива. Берега залива преимущественно низменные, продолжительность периода с температурой воды более 17 °C в среднем 50 дней. |
| 4 | Лесные рекреационные ресурсы | Леса в Копорском сельском поселении в соответствии с Лесохозяйственным регламентом Ломоносовского лесничества могут быть использованы в рекреационных целях |
| 5 | Историко-культурные ресурсы | Основным местом притяжения туристов на территории Копорского сельского поселения является Копорская крепость. |
| 6 | Транспортная доступность, развитие транспортной инфраструктуры | Транспортная доступность обеспечивается автомобильными дорогами общего пользования регионального значения: Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново, Копорье – Ручьи, Подъезд к д. Куммолово, Подъезд к с. Копорье, Подъезд к д. Подмошье, Санкт-Петербург – Ручьи, Петродворец – Кейкино. Также по территории Копорского сельского поселения проходит с севера на юго-запад железнодорожная линия Санкт-Петербург – Ораниенбаум – Калище – Котлы. |

Оценка рекреационных ресурсов Копорского сельского поселения показала, что территория поселения пригодна для развития познавательного туризма. Наличие историко-культурных ресурсов на территории с. Копорье будет способствовать включению поселения в Серебряное туристическое кольцо Северо-Западного региона России и другие туристические маршруты.

# 7. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения, сведения об объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района, размещение которых планируется в соответствии с утвержденными документами территориального планирования

## 7.1. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального и регионального значения в соответствии с федеральными и региональными целевыми программами, стратегиями (концепциями) социально-экономического развития Российской Федерации и Ленинградской области, стратегиями (программами) развития отдельных отраслей экономики

В соответствии с «Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики на период до 2020 года с перспективой до 2030», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2008г. № 215-р, планируется новое строительство:

- ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС-2 - ПС № 3 «Ленинградская» протяженностью 128 км (по территории поселения около 1,3 км). Данная ВЛ 750 кВ пройдет вдоль существующей ВЛ 750 кВ;

- ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - ПС № 42 «Гатчинская» протяженностью 95 км с целью выдачи мощности блоков № 1 и 2 Ленинградской АЭС-2 (по территории поселения около 0,2 км). Данная ВЛ 330 кВ пройдет вдоль существующей ВЛ 750 кВ и ВЛ 110 кВ;

- ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - проектируемая ПС 330 кВ Усть-Луга по территории поселения около 11 км. Данная ВЛ 330 кВ пройдет севернее существующей ВЛ 110 кВ Ленинградской АЭС - ПС № 242 «Копанское озеро».

## 7.2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения и местного значения муниципального района в соответствии с документами территориального планирования Ленинградской области и Ломоносовского муниципального района

### 7.2.1. Решения Схемы территориального планирования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области применительно Копорскому сельскому поселению

Схема территориального планирования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области утверждена решением совета депутатов от 25 сентября 2013 года № 24, согласована Правительством Ленинградской области (протокол согласования от 6 мая 2013 года № 4).

Этапы территориального планирования схемы территориального планирования Ломоносовского муниципального района:

I этап (1 очередь строительства) – до 2020 года;

II этап (расчётный срок строительства) – до 2030 года.

Развитие экономики

В рамках развития экономики муниципального района для территории Копорского сельского поселения предусмотрены мероприятия по развитию агропромышленного комплекса и сельского хозяйства, промышленности, а также мероприятия по развитию туризма и рекреации.

Сельское хозяйство

на 1 очередь (до 2020 года):

- реконструкция фермы крупного рогатого скота на 760 голов дойного стада в ЗАО «Копорье» (с. Копорье);

- реконструкция свинарников на ООО «Псофида» (д. Широково) до 25,0 тыс. голов свиней.

Промышленность

Предусмотрено размещение площадок для промышленного освоения на территории Копорского сельского поселения общей площадью 100,5 га, из них 3 участка расположены у пос. ст. Копорье площадью 78 га. Ещё одной зоной промышленного освоения является территория у д. Новосёлки площадью 18 га.

Рекреация и туризм

Природный потенциал предлагается использовать для целей рекреации В Копорском сельском поселении схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального района планируется развитие экологического туризма, культурно-познавательного туризма и зимних видов отдыха.

Несмотря на то, что в Ломоносовском муниципальном районе побережье Финского залива достаточно протяженное, использовать его в целях рекреации возможно только нескольких районах, в том числе в д. Систо-Палкино Копорского сельского поселения. Здесь предлагается организовать зону пляжного отдыха и спортивно-оздоровительного туризма.

Развитие культурно-познавательного туризма предусматривается на базе фортификационных сооружений Копорья за счёт следующих мероприятий:

- развитие инфраструктуры туризма в с. Копорье, в том числе:

- организация стоянки для автомобилей;

- строительство гостиницы на 100 мест;

- организация посёлка «Город Мастеров» – мастерские, пекарни, кузница, сувенирные лавки и т.п.;

- разработка проекта по реставрации и восстановлению Копорской крепости.

Таким образом, на территории поселения запланировано размещение следующих объетков туризма и рекреации местного значения муниципального района:

на 1 очередь (до 2020 года):

- создание зон отдыха в с. Копорье;

- организация зоны отдыха «Озеро Заозерское»;

- организация особо охраняемой природной территории «Петровицкий валун» местного значения на территории памятника природы регионального значения «Копорский глинт»,

- оборудование зоны краткосрочного загородного отдыха в с. Копорье.

на расчетный срок (до 2030 года):

- строительство гостиницы на 100 мест в с. Копорье;

- организация сельского туризма в д. Климотино;

- строительство горнолыжного спуска на территории Копорского сельского поселения (от урочища Юрьево до деревни Широково).

Схемой территориального планирования предлагается развитие сети памятников природы регионального значения, в том числе памятника «Копорский глинт».

Развитие транспортной инфраструктуры

Железнодорожный транспорт

на 1 очередь (до 2020 года):

- вынос железнодорожной ветки Калище – Копорье за пределы территории Сосновоборского городского округа.

Автомобильный транспорт

В сфере развития автомобильного транспорта местного значения муниципального района на территории Копорского сельского поселения запланировано проведение следующих мероприятий:

на 1 очередь (до 2020 года):

- строительство автомобильной дороги местного значения Подмошье – проектируемая промзона – 2,5 км;

на расчетный срок (до 2030 года):

- строительство автомобильной дороги местного значения Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново – проектируемая зона отдыха «Озеро Заозерское» – 2,5 км;

- строительство автомобильной дороги местного значения Копорье – Ручьи – Ивановское –1,2 км.

Развитие системы электроснабжения

В соответствии с «Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2008 года № 215-р предлагается:

на 1 очередь (до 2020 года):

- строительство ВЛ 330 кВ от ОРУ 330 кВ Ленинградской АЭС до ПС 330/110 кВ «Усть-Лужская» (протяженность ВЛ по территории поселения составит 10 км).

В соответствии с утверждённой схемой территориального планирования Ленинградской области планируется:

на расчетный срок (до 2030 года):

- реконструкция ПС 110/10 кВ № 203 «Копорье» с установкой трансформаторов 2х 16 МВ·А

Развитие системы газоснабжения

В соответствии с утверждённой схемой территориального планирования Ленинградской области планируется строительство газопроводов высокого давления для газоснабжения потребителей от ГРС Копорье:

на расчетный срок (до 2030 года):

- межпоселковый газопровод ГРС Копорье – Широково – Копорье – ЗАО «УИМП–Керамика»;

- межпоселковый газопровод ГРС Копорье – Ивановское – Подмошье – Климотино;

- межпоселковый газопровод ГРС Копорье – Подозванье – Новосёлки – Кербуково;

- межпоселковый газопровод ГРС Копорье – Заринская – Ирогощи – Ломаха – Куммолово – Маклаково – Ананьино – Воронкино;

- межпоселковый газопровод Глобицы – Воронино.

Ритуальные услуги

Схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального района предусматривается размещение двух кладбищ, предназначенных для межпоселкового обслуживания территории, в том числе в Копорском сельском поселении – площадью 6 га.

Обеспечение пожарной безопасности

Схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального района предусматривается размещение следующие мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности:

на расчетный срок (до 2030 года):

- подготовка площадки для размещения пожарного депо вблизи с. Копорье.

### 7.2.2. Решения Схемы территориального планирования Ленинградской области применительно к Копорскому сельскому поселению

В соответствии со Схемой территориального планирования Ленинградской области, утверждённой постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 460, на территории Копорского сельского поселения планируется проведение мероприятий регионального значения.

Мероприятия в сфере электроснабжения:

на первую очередь (до 2020 г.):

- реконструкция ВЛ 110 кВ «Копорская-1» (ПС № 203 «Копорье» - ПС № 306 «Велькота»);

- реконструкция ВЛ 110 кВ «Копорская-2» ПС № 169 «Сосновый бор-2» - ПС № 242 «База отдыха» (с отпайкой на ПС № 353 «Водозабор-2»);

- реконструкция ВЛ 110 кВ ПС № 203 «Копорье» – ПС № 169 «Сосновый Бор» (замена провода);

- реконструкция ПС 110/10 кВ № 203 «Копорье» (установка 2 трансформаторов по 16 МВ∙А);

- реконструкция ВЛ 110 кВ «Копорская-5» (ЛАЭС - ПС № 353 «Водозабор-2»), основные характеристики: протяженность линий: 12,2 км.

В области развития транспортной инфраструктуры:

На первую очередь (до 2020 г.):

- реконструкция автомобильной дороги «Копорье – Ручьи» на участке 0 – 37,5 км.

Основные характеристики:

  - повышение пропускной способности и категорийности автомобильной дороги;

  - протяженность – 37,5 км;

  - категория –III.

Установление зон с особыми условиями использования территории в соответствии с разработанным проектом санитарно-защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м).

На расчётный срок (до 2035 г.):

- реконструкция автомобильной дороги Петродворец - Кейкино на участке 26 км - Кейкино.

Основные характеристики:

  - протяженность – 70,9 км (по территории Копорского сельского поселения 16 км);

  - категория – II;

Установление зон с особыми условиями использования территории: в соответствии с разработанным проектом СЗЗ (ориентировочный санитарный разрыв: 100 м).

- Строительство автомобильной дороги Объезд города Сосновый Бор от автомобильной дороги «Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново» (Волосово – Гомонтово – Копорье – Сосновый Бор) до автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Ручьи»

Основные характеристики:

  - протяженность – 19,5 км;

  - категория – II.

Установление зон с особыми условиями использования территории: в соответствии с разработанным проектом санитарно-защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 м).

Проектом Предложений по внесению изменений в Схему территориального планирования Ленинградской области выделена первая очередь строительства обхода г. Сосновый Бор:

- Обход города Сосновый Бор от автомобильной дороги «Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново» (Волосово – Гомонтово – Копорье – Сосновый Бор) до автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Ручьи» (строительство)

Основные характеристики:

  - Протяженность – 2,6 км;

  - Категория – II.

Установление зон с особыми условиями использования территории:

В соответствии с разработанным проектом санитарно-защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 м).

Проектом Предложений по внесению изменений в Схему территориального планирования Ленинградской области также предусмотрены мероприятия регионального значения:

На первую очередь:

- Мостовое сооружение через р. Систа (реконструкция) на автомобильной дороге Петродворец - Кейкино (км 71+173)

Основные характеристики:

- длина - 28,4 погонный метр, Г-10

Назначение: обеспечение непрерывной безопасной работы транспортных артерий, обеспечение безопасности движения.

- Мостовое сооружение через р. Воронка (реконструкция) на автомобильной дороге Санкт-Петербург - Ручьи (км 102+886)

Основные характеристики:

- длина - 50 погонный метр, Г-10

Назначение: обеспечение непрерывной безопасной работы транспортных артерий, обеспечение безопасности движения.

- Мостовое сооружение через р. Систа (реконструкция) на автомобильной дороге Санкт-Петербург - Ручьи (км 108+520)

Основные характеристики:

- длина - 55 погонный метр, Г-10

Назначение: обеспечение непрерывной безопасной работы транспортных артерий, обеспечение безопасности движения.

На расчётный срок:

- Автомобильная дорога  Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп - Краколье на участке 236,4-240 км (реконструкция) (Автодорожный маршрут «Петродворец - Кейкино» со строительством моста и мостового перехода)

  - протяженность – 3,6 км;

  - категория – II;

  - придорожная полоса - 75 м.

В сфере газоснабжения:

на расчетный срок (до 2035 г.):

- реконструкция ГРС Копорье (Q max = 7 тыс. м3 в час), рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных жилых и общественных зданий: 100 м;

- строительство межпоселкового газопровода ЗАО «УИМП-Керамика» - д. Семейское - д. Нежново - д. Павлово (Кингисеппский муниципальный район), проходящего по территории поселения 6,1 км.

В области развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса: определена проектная специализация территории Копорского сельского поселения – фермерство, производство эко-продукции. Для усилений данной специализации на территории поселения планируется размещение центра административной поддержки для крестьянских (фермерских) хозяйств.

В соответствии с проектом «Внесение изменений в схему территориального планирования Ленинградской области» на территории Копорского сельского поселения расположена зона преимущественно сельскохозяйственного использования.

В области охраны окружающей среды:

На расчетный срок (до 2035 г.):

Организация памятника природы «Копорский глинт» на территории Копорского и Лопухинского сельских поселений (Ломоносовский муниципальный район), Бегуницкого сельского поселения (Волосовский муниципальный район).

Цель создания ООПТ: сохранение участков ясеневых лесов и прилегающих лугов, редких видов флоры и фауны.

До организации ООПТ целесообразно избегать преобразования ландшафта и смены типа землепользования и других видов деятельности, делающих невозможным создание ООПТ в соответствии с заявленными целями; рекомендуется резервирование земель.

Рекомендуемый режим охраны: предусмотреть запрет рубок, выпас скота, сенокошение, устройство свалок, разработка полезных ископаемых.

Мероприятия по созданию благоприятных условий для развития туризма в Ленинградской области:

Организация Усть-Лужской туристско-рекреационной зоны, охватывающей территорию Усть-Лужского, Вистинского, Нежновского сельских поселений Кингисеппского муниципального района, Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района, Сосновоборского городского округа.

## 7.3. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения. Прогноз социально-экономического развития поселения

В настоящее время на территории Копорского сельского поселения не реализуются муниципальные и региональные целевые программы.

## 8. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории

## 8.1. Прогноз изменения численности населения

Прогноз численности населения Копорского сельского поселения является важным аспектом обоснования вариантов решения задач территориального планирования. Определение перспективной численности населения необходимо для расчета нормативных характеристик сети объектов социальной инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок и для определения перечня предлагаемых мероприятий по достижению нормативных параметров обеспечения населения основными видами обслуживания.

Основными задачами социально-экономической политики, проводимой на территории поселения, является обеспечение комфортной среды жизнедеятельности населения на территории поселения, проведение мероприятий, направленных на сдерживание депопуляционных процессов, стимулированию рождаемости и снижению смертности.

Генеральным планом рассматривается два сценария социально-экономического развития: умеренно-оптимистичный и оптимистичный.

Умеренно-оптимистичный сценарий

Умеренно-оптимистичный сценарий развития предполагает улучшение демографической ситуации за счёт увеличения показателей рождаемости и снижения смертности.

По данному сценарию численность населения в 2020 году составит 2450 человек, а в 2035 году – 2670 человека (таблица 8.1.1).

Таблица 8.1.1. Прогнозные показатели демографического развития Копорского сельского поселения по умеренно-оптимистичному сценарию

| Показатель | Единица измерения | 2013 год | 2020 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения всего | чел. | 2411 | 2460 | 2670 |
| Коэффициент рождаемости | чел./1000 жителей | 6 | 6,5 | 11 |
| Коэффициент смертности | чел./1000 жителей | 8,9 | 8,7 | 8,6 |
| Коэффициент миграционного притока | чел./1000 жителей | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Половозрастная структура населения |  |  |  |  |
| младше трудоспособного возраста | чел. | 203 | 236 | 361 |
| трудоспособного возраста | чел. | 1310 | 1342 | 1445 |
| старше трудоспособного возраста | чел. | 898 | 882 | 864 |

К 2020 г. произойдёт увеличение коэффициента рождаемости до 6,5 чел. на тысячу жителей, далее будет происходить постепенное увеличение рождаемости. Произойдёт снижение смертности до 8,7 к 2020 г., затем произойдёт снижение до 8,6 к 2035 г. Однако наличие большой доли населения старше трудоспособного возраста будет оказывать влияние на показатели смертности.

Миграционные процессы будут оставаться на современном уровне.

Оптимистичный сценарий

Оптимистичный сценарий предполагает сохранение положительных тенденций, а также проведение политики, направленной на повышения качества жизнедеятельности на территории поселения. Появление новых рабочих мест приведет к повышению привлекательности поселения для работы и проживания, и росту миграционного притока в поселение и сокращению оттока молодежи.

В качестве основного сценария развития выбран оптимистичный сценарий.

В таблице 8.1.2 приведены демографические показатели по основному сценарию развития.

Таблица 8.1.2. Прогнозные показатели демографического развития Копорского сельского поселения по оптимистичному сценарию

| Показатель | Единица измерения | 2013 год | 2020 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 2411 | 3530 | 5000 |
| Коэффициент рождаемости | чел./1000 жителей | 6 | 8 | 11 |
| Коэффициент смертности | чел./1000 жителей | 8,9 | 8,9 | 8,6 |
| Коэффициент миграционного притока | чел./1000 жителей | 5,4 | 60 | 5 |
| Половозрастная структура населения |  |  |  |  |
| младше трудоспособного возраста | чел. | 203 | 275 | 610 |
| трудоспособного возраста | чел. | 1310 | 2359 | 3381 |
| старше трудоспособного возраста | чел. | 898 | 896 | 1009 |

Увеличение численности населения будет происходить за счёт увеличения миграционного прироста населения в большей мере, чем за счёт естественного прироста населения. Коэффициент смертности к 2035 г. сократится до 8,6 чел. на тысячу жителей, рождаемость увеличится до 11 чел. на тыс. жителей.

Таким образом, численность населения в 2020 г. составит 3530 чел., в 2035 г. – 5000 чел.

В таблице 8.1.3 представлен прогноз численности населения по населённым пунктам Копорского сельского поселения по оптимистичному сценарию.

Таблица 8.1.3. Прогнозная численность населения Копорского сельского поселения

| Населённый пункт | 2013 год | 2020 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Ананьино | 2 | 42 | 42 |
| д. Воронкино | 5 | 5 | 5 |
| д. Заринское | 7 | 50 | 50 |
| д. Ивановское | 20 | 37 | 37 |
| д. Ирогощи | 3 | 123 | 123 |
| д. Кербуково | 4 | 20 | 20 |
| д. Климотино | 3 | 71 | 74 |
| д. Ломаха | 48 | 72 | 108 |
| д. Маклаково | 3 | 46 | 46 |
| д. Мустово | 14 | 100 | 103 |
| д. Новосёлки | 1 | 15 | 15 |
| д. Подмошье | 24 | 44 | 44 |
| д. Подозванье | 43 | 43 | 43 |
| д. Систо-Палкино | 37 | 77 | 77 |
| д. Широково | 24 | 528 | 1836 |
| пос. ст. Копорье | 54 | 54 | 54 |
| с. Копорье | 2119 | 2203 | 2323 |
| Итого | 2411 | 3530 | 5000 |

## 8.2. Планировочная организация территории. Варианты территориального планирования

Основной задачей планировочной организации территории является создание эффективной схемы функционирования поселения и благоприятных условий для проживания, труда и отдыха населения.

Копорское сельское поселение расположено в западной части Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. Административный центр поселения находится в с. Копорье. Площадь территории поселения составляет 40856,05 га (результат обмера чертежа в границах, установленных областным с законом от 24 декабря 2004 г. № 117-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» (с изменениями от 27 июня 2013 г.)), граничит с Сосновоборским городским округом, Лебяженским городским поселением, Лопухинским сельским поселение, Волосовским и Кингисеппским муниципальными районами.

В силу природных особенностей территория поселения освоена неравномерно. Планировочную структуру формируют автомобильные дороги Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново, Копорье – Ручьи, Санкт-Петербург – Ручьи, Петродворец – Кейкино и железнодорожная линия Санкт-Петербург – Ораниенбаум – Калище – Котлы, которые являются главными планировочными осями структуры.

Сложившаяся к настоящему времени планировочная структура вполне удовлетворяет потребности населения, обеспечивая нормальные условия жизни и удобные связи с внешними районными и областными транспортными коммуникациями одновременно являясь каркасом системы расселения, состоящей из семнадцати населенных пунктов, входящих в границы поселения.

Схемой территориального планирования Ленинградской области, утверждённой постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 г. № 460, намечено реконструкция автомобильной дороги Петродворец - Кейкино с выносом ее трассы за пределы населенных пунктов до параметров II технической категории, трасса которой проходит по территории Копорского сельского поселения. Также запланировано строительство автодорожного обхода Сосновоборского городского округа на автомобильной дороге А-121 «Санкт-Петербург - Ручьи». Также планируемое развитие железнодорожного транспорта связано с размещением на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской АЭС-2 и необходимостью выноса железнодорожной ветки за пределы территории Сосновоборского городского округа. Новый участок железной дороги пройдёт в северной части территории Копорского сельского поселения.

Эти направления транспортных коммуникаций не создадут необходимости каких-либо изменений в сложившейся планировочной структуре поселения.

Проектные предложения по организации территории направлены, в основном, на усовершенствование планировочных структур территорий населенных пунктов, развитие неиспользуемых земель внутри их границ и территорий примыкающих к ним. Развитие зон жилой застройки связано с размещением объектов социально-бытового назначения, развитием улично-дорожных сетей, зон рекреации и размещением производственных зон. При рассмотрении условий для возможности освоения новых земель под застройку было проведено сравнение вариантов. Решающими аргументами при выборе населенных пунктов, наиболее благоприятных для развития, послужили выводы комплексной оценки территории. Такими населенными пунктами выбраны следующие населённые пункты: д. Ананьино, д. Заринское, д. Ирогощи, д. Климотино, д. Ломаха, д. Маклаково, д. Мустово, д. Систо-Палкино, д. Широково, с. Копорье. В остальных населенных пунктах не располагающих условиями для территориального развития генеральным планом предлагается проведение мероприятий по совершенствованию сложившихся планировочных структур в части организации социально-бытового обслуживания, инженерного обеспечения, благоустройства, улучшения состояния улично-дорожной сети и транспортного обеспечения.

Ниже приводятся проектные предложения по перспективному развитию и планировочной организации территорий основных населенных пунктов поселения.

С. Копорье является административным центром Копорского сельского поселения.

Проектная организация территории, прежде всего, нуждается в упорядочении границ населенного пункта. Необходимо включить в состав деревни те участки, которые практически функционируют в ее структуре, но до настоящего времени не включены в её границы, а также примыкающую территорию на востоке, предназначенную для размещения стадиона.

Базой для построения новой планировочной структуры служит сложившаяся в настоящему моменту структура, обеспечивающая комфортные условия для жизни населения. Новые осваиваемые участки обеспечиваются всеми необходимыми службами с оптимальной транспортной доступностью. Автомобильная дорога, проходящая по территории села, сохраняет региональное значение, получая дополнительный статус главной улицы в улично-дорожной сети, тем самым внося некоторые коррективы в её регламент. На территории села возникают новые рекреационные зоны для размещения спортивных и рекреационных объектов, участок общественно-деловой зоны для размещения больницы, выделяются площадки для индивидуального жилищного строительства.

Д. Ломаха расположена в 3,5 км южнее административного центра поселения и связана с ним автомобильной дорогой регионального значения Петродворец – Кейкино.

Застройка деревни представлена индивидуальными жилыми домами и приусадебными участками. Основные преобразования в организации проектной планировочной структуры состоят в изменении границ деревни ввиду включения в её состав территории, занятой жилой застройкой, упорядочении улично-дорожной сети, заключающемся в ликвидации тупиковых подъездов, и реконструкции участков дорог с нарушенными покрытиями.

Д. Широково расположена к северу от с. Копорье и небольшим участком своей территории примыкает непосредственно к его северной границе. Застройка деревни - преимущественно одноэтажные жилые дома с приусадебными участками. Конфигурация территории образует компактный план. Улично–дорожная сеть обеспечивает удобные подъезды к домам и объектам, соцкультбыт обслуживания. В границах деревни сохранены участки естественного ландшафта.

Свободных территорий для размещения нового строительства в пределах границ деревни нет.

Запланированное схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального района размещение значительного количества промышленных площадок в границах Копорского сельского поселения, развитие сельскохозяйственного производства на территории поселения, а также размещение объектов туристической инфраструктуры потребует освоения территорий за границами населённых пунктов под жилищное строительство для обеспечения жильём новых трудовых ресурсов. Генеральным планом предлагается включение 262,72 га в границы д. Широково для размещения индивидуальных жилых домов, организации промышленных площадок и территорий рекреационного назначения.

## 8.3. Функциональное зонирование территории

Основной задачей функционального зонирования является организация полноценной жилой среды, отвечающей современным требованиям эффективного использования территории и комфортного проживания на ней путём объединения отдельных планировочных образований по преимущественному виду их специализации в функциональные зоны.

Разработка функционального зонирования учитывает природную, экономгеографическую и планировочную специфику территории, сложившиеся особенности использования территории и основывается на градостроительной концепции развития.

В соответствии с предложенной в генеральном плане планировочной структурой на территории муниципального образования устанавливаются следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- зона всех видов общественно-деловой застройки;

- производственная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона объектов инженерной инфраструктуры;

- зона объектов транспортной инфраструктуры;

- рекреационные зоны;

- зоны специального назначения.

Назначения функциональных зон:

Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям. Здесь предусмотрено размещение жилой застройки малоэтажными односемейными (индивидуальными) жилыми домами, среднеэтажными многоквартирными жилыми домами и многоэтажными многоквартирными жилыми домами. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, объектов здравоохранения, культовых зданий, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, стоянок автомобильного транспорта, и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую (жилую) среду.

В состав жилых зон включены следующие подзоны:

- индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками;

- малоэтажной многоквартирной жилой застройки;

- среднеэтажной многоквартирной жилой застройки;

- размещения объектов дошкольного и общего образования.

Размер земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для индивидуального жилищного строительства, устанавливается решением совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 5 марта 2007 г. № 5 «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства».

Зона всех видов общественно-деловой застройки предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. Общественно-деловая зона дополняется объектами повседневного обслуживания в жилой застройке.

Производственные зоны предназначены для размещения объектов производственного, транспортно-логистического, складского и коммунального назначения, с включением объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

В составе производственных зон выделяются подзоны:

- зона промышленных объектов (размер СЗЗ до 100 м);

- зона коммунально-складских объектов (зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли).

Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для, размещения объектов сельскохозяйственного назначения, личных подсобных хозяйств, огородов, с включением объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

В составе зон сельскохозяйственного использования выделяются подзоны:

- зона сельскохозяйственных предприятий;

- зона садоводческих некоммерческих товариществ;

- зона огородов.

Размер земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения личного подсобного хозяйства, устанавливается решением совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 5 марта 2007 г. № 5 «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства».

Зона объектов инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений, коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо-, и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций.

Зоны объектов транспортной инфраструктуры предназначена для размещения: объектов и сооружений транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений автомобильного транспорта, а также установления санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, зон земель специального охранного назначения, зон ограничения застройки. В зонах транспортной инфраструктуры допускается размещение объектов связанных с обеспечением деятельности транспортной инфраструктуры и объектов придорожного сервиса, и инженерных объектов. Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех функциональных зон.

В составе зон объектов транспортной инфраструктуры выделяются следующие подзоны:

- зона улично-дорожной сети;

- зона автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта;

- зона объектов железнодорожного транспорта.

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, садов, парков и скверов. В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов связанных с обслуживанием данной зоны.

В составе рекреационных зон выделяются подзоны:

- зона зелёных насаждений общего пользования;

- зона сохраняемого природного ландшафта (это невостребованная в течение расчетного срока природная территория в границах населенного пункта, требующая определенного ухода и внимания, в целях сохранения экологического равновесия в целом по населенному пункту; территория остается открытой для посещения населением и предназначена для рекреационного использования);

- зона спортивных объектов;

- зона размещения гостевых домов и баз отдыха.

Зоны специального назначения: в состав зон специального назначения Ленинградской области могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения (хранения и захоронения) отходов производства и потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других функциональных зонах.

В составе зон специального назначения выделяются следующие подзоны:

- зона объектов ритуального назначения;

- зона зелёных насаждений специального назначения;

- зона военных объектов.

Проектом предлагаются следующие параметры функциональных зон (таблица 8.3.1).

Таблица 8.3.1. Параметры функциональных зон Копорского сельского поселения

| Обозначение зоны | Параметры |
| --- | --- |
| Жилые зоны |  |
| Ж1 | Зона индивидуальной жилой застройки Этажность – до 3 этажей включительно Плотность застройки – 500 м2 на 1 га (12 чел./га) Предельные площади выделяемого участка – 0,25 га |
| Ж2 | Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки Этажность – 1-2 этажа включительно Фактическая плотность застройки – 3800 м2 на 1 га (160 чел./га) |
| Ж3 | Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки Этажность 5 этажей Фактическая плотность застройки 10000 м2 на 1 га (500-550 чел./га) |
| Ж4 | Зона размещения объектов дошкольного и общего образования Этажность до 3 этажей включительно |
| Зона всех видов общественно-деловой застройки |  |
| Д | Зона всех видов общественно-деловой застройки Коэффициент плотности застройки - 0,5-0,8 |
| Производственные зоны |  |
| П | Зона промышленных объектов (размер СЗЗ до 100 м) |
| ПК | Зона коммунально-складских объектов с санитарно-защитной зоной не более 100 м |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |
| С1 | Зона сельскохозяйственных предприятий |
| С2 | Зона садоводческих некоммерческих товариществ |
| С3 | Зона огородов |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры |  |
| И | Зона объектов инженерной инфраструктуры |
| Зоны объектов транспортной инфраструктуры |  |
| У | Зона улично-дорожной сети Параметры уличной сети в пределах сельских населенных пунктов принимаются в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 г. № 83 «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области» |
| Т1 | Зона автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта |
| Т2 | Зона объектов железнодорожного транспорта |
| Рекреационные зоны |  |
| Р1 | Зона зелёных насаждений общего пользования Параметры общего баланса зоны: - зеленые насаждения - 93-96 %; - дорожная сеть - 2-5 %; - обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки – 2 %. Ожидаемая рекреационная нагрузка – 100 чел./га |
| Р2 | Зона сохраняемого природного ландшафта Ожидаемая рекреационная нагрузка – 12-15 чел./га |
| Р3 | Зона спортивных объектов Этажность – от 1 до 3 этажей (включительно) Коэффициент застройки – не более 0,7 |
| Р4 | Зона размещения гостевых домов и баз отдыха Площадь застройки определяется из расчета 140-160 м2 на 1 место базы отдыха (другого объекта капитального строительства) |
| Зоны специального назначения |  |
| СН1 | Зона объектов ритуального назначения |
| СН2 | Зона зелёных насаждений специального назначения |
| СН3 | Зона военных объектов |

Функциональное зонирование Копорского сельского поселения показано на схемах:

- Схема функциональных зон поселения. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема планируемого размещения объектов местного значения поселения (социальная, транспортная и инженерная инфраструктура) 1: 25000. Инв. № ГП.04-01.13.

- Схема функциональных зон поселения. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема планируемого размещения объектов местного значения поселения (социальная, транспортная и инженерная инфраструктура). д. Ананьино, д. Воронкино, д. Заринское, д. Ивановское д. Ирогощи, д. Климотино, д. Ломаха, д. Маклаково, д. Мустово, д. Систо-Палкино. 1: 5000. Инв. № ГП.04-02.13.

- Схема функциональных зон поселения. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема планируемого размещения объектов местного значения поселения (социальная, транспортная и инженерная инфраструктура). д. Кербуково, пос. ст. Копорье, с. Копорье, д. Новосёлки, д. Подмошье, д. Подозванье, д. Широково. 1: 5000. Инв. № ГП.04-03.13.

## 8.4. Планируемые границы населенных пунктов

Исходя из прогноза развития экономики Копорского сельского поселения, с учетом решений по размещению производительных сил принятых в схеме территориального планирования Ломоносовского муниципального района и генеральном плане Сосновоборского городского округа, на территории Копорского сельского поселения на расчетный срок Проекта возникает необходимость в размещении вновь прибывающего персонала и членов их семей в количестве 2589 человек.

В ходе анализа планировочной структуры населенных пунктов Копорского сельского поселения в современных границах выявлена нехватка территорий для нового жилищного строительства, размещения объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в д. Широково и с. Копорье общей площадью 264,43 га.

Установлено наличие существующей жилой застройки на землях сельскохозяйственного назначения в д. Воронкино (0,51 га), д. Ивановское (0,03 га), д. Ломаха (7,14 га), д. Подмошье (0,97 га), д. Широково (1,0 га), с. Копорье (1,04 га) общей площадью 10,69 га (таблица 8.4.1).

Указанные выше факторы обуславливают необходимость увеличения площади земель населенных пунктов Копорского сельского поселения.

Таблица 8.4.1. Изменение площади земель населенных пунктов Копорского сельского поселения

| Населённый пункт | Существующая площадь земель в границах населённого пункта (га.) | Площадь земель, включаемых в границы населённых пунктов |  |  | Планируемая площадь земель в границах населённого пункта (га.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | занятые существующей застройкой (га.) | свободные территории (га.) | Итого (га.) |  |
| д. Ананьино | 14,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,09 |
| д. Воронкино | 43,26 | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 43,77 |
| д. Заринское | 16,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,96 |
| д. Ивановское | 49,81 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 50,08 |
| д. Ирогощи | 38,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,56 |
| д. Кербуково | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,73 |
| д. Климотино | 52,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,55 |
| д. Ломаха | 127,79 | 7,14 | 0,00 | 7,14 | 134,93 |
| д. Маклаково | 39,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,02 |
| д. Мустово | 153,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,72 |
| д. Новосёлки | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 |
| д. Подмошье | 71,98 | 0,97 | 0,00 | 0,97 | 72,95 |
| д. Подозванье | 43,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,05 |
| д. Систо-Палкино | 48,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,18 |
| д. Широково | 63,87 | 1,00 | 261,72 | 262,72 | 326,59 |
| пос. ст. Копорье | 37,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,33 |
| с. Копорье | 203,54 | 1,04 | 2,71 | 3,75 | 207,29 |
| Итого | 101299 | 10,69 | 264,43 | 275,12 | 1288,35 |

Увеличение площади земель населённых пунктов на 275,36 га – с 1012,99 га в настоящее время до 1288,35 га на первую очередь планируется за счёт земельных участков сельскохозяйственного назначения (275,17 га), земель промышленности (0,16 га) и земель запаса (0,03 га) (таблица 8.4.2). Включение в границы населённых пунктов земель лесного фонда не предусмотрено.

Площадь д. Воронкино увеличится с существующих 43,26 га до 43,77 га за счёт включения в границу участков, занятых существующей индивидуальной жилой застройкой площадью 0,51 га. В таблице 8.4.3 представлен перечень участков, включаемых в границы д. Воронкино с указанием планируемого использования.

Увеличение площади д. Ивановское с 49,81 га до 50,08 га на первую очередь произойдёт на счёт включения в границу населённого пункта застроенной индивидуальными жилыми домами территории общей площадью 0,27 га. В таблице 8.4.4 представлен перечень участков, включаемых в черту д. Ивановское с указанием планируемого использования.

Увеличение площади д. Ломаха со 127,79 га до 134,93 га на первую очередь произойдёт на счёт включения в границу населённого пункта застроенной индивидуальными жилыми домами территории общей площадью 7,14 га. В таблице 8.4.5 представлен перечень участков, включаемых в черту д. Ломаха с указанием планируемого использования.

Площадь д. Подмошье также увеличится с 71,98 га до 72,95 га на 0,97 га за счёт включения в черту населённого пункта индивидуальных жилых домов (таблица 8.4.6).

Площадь д. Широково увеличится с 63,87 га до 326,59 га на первую очередь за счёт включения в черту населённого пункта 1,0 га застроенных индивидуальными жилыми домами участков, а также за счёт включения 261,72 га сельскохозяйственных земель для размещения новой жилой застройки, спортивных и социальных и промышленных объектов (таблица 8.4.7).

Увеличение площади территории с. Копорье с 203,54 га до 207,29 га происходит за счёт включения земельных участков, занятых существующей жилищной застройкой (1,04 га), а также участков, предназначенных для развития индивидуального жилищного строительства и размещения спортивных объектов (2,71 га) в границу населённого пункта общей площадью 3,75 га (таблица 8.4.5).

Изменение границ д. Ананьино, д. Заринское, д. Ирогощи, д. Кербуково, д. Климотино, д. Маклаково, д. Мустово, д. Новосёлки, д. Подозванье, д. Систо-Палкино и пос. ст. Копорье не предполагается.

Планируемые границы населённых пунктов Копорского сельского поселения представлены на Схеме границ населенных пунктов, входящих в состав поселения: д. Ананьино, д. Ивановское д. Ирогощи, д. Ломаха, д. Маклаково, д. Подмошье, д. Систо-Палкино, д. Широково, пос. ст. Копорье. 1: 5000. Инв. № ГП.04-05.13. и Схеме границ населенных пунктов, входящих в состав поселения: д. Воронкино, д. Заринское, д. Кербуково, д. Климотино, д. Мустово, д. Новосёлки, д. Подозванье, с. Копорье. 1: 5000. Инв. № ГП.04-06.13. Координаты характерных точек планируемых границ населенных пунктов представлены в приложении 1 к тому 1.

Таблица 8.4.2. Увеличение площади населённых пунктов Копорского сельского поселения за счёт земель других категорий

| Населённый пункт | Существующая площадь земель в границах населённого пункта (га.) | Площадь земель, включаемых в границы населённых пунктов |  |  |  | Планируемая площадь земель в границах населённого пункта (га.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | земли сельскохозяйственного назначения (га.) | земли промышленности (га.) | земли запаса (га.) | Итого (га.) |  |
| д. Ананьино | 14,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,09 |
| д. Воронкино | 43,26 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 43,77 |
| д. Заринское | 16,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,96 |
| д. Ивановское | 49,81 | 0,24 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 50,08 |
| д. Ирогощи | 38,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,56 |
| д. Кербуково | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,73 |
| д. Климотино | 52,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,55 |
| д. Ломаха | 127,79 | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 7,14 | 134,93 |
| д. Маклаково | 39,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,02 |
| д. Мустово | 153,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,72 |
| д. Новосёлки | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 |
| д. Подмошье | 71,98 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 72,95 |
| д. Подозванье | 43,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,05 |
| д. Систо-Палкино | 48,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,18 |
| д. Широково | 63,87 | 262,72 | 0,00 | 0,00 | 262,72 | 326,59 |
| пос. ст. Копорье | 37,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,33 |
| с. Копорье | 203,54 | 3,59 | 0,16 | 0,00 | 3,75 | 207,29 |
| Итого | 1013,23 | 274,93 | 0,16 | 0,03 | 275,12 | 1288,35 |

Таблица 8.4.2. Перечень земельных участков планируемых к включению в границы д. Воронкино

| № п/п | Площадь, м2 | Площадь, га | Кадастровый номер | Вид собственности | Собственник | Существующее положение |  | Планируемое использование | Удельный показатель кадастровой стоимости, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Категория | Вид разрешённого использования |  |  |
| 1 | 1 500 | 0,15 | 47:14:0702004:51 | собственность | Павел Алексеевич Игнатов | сельскохозяйственного назначения | для индивидуального жилищного строительства | Ж1 | 7,96 |
| 2 | 1 500 | 0,15 | 47:14:0702004:50 | собственность | Ольга Николаевна Игнатова | сельскохозяйственного назначения | для индивидуального жилищного строительства | Ж1 | 7,96 |
| 3 | 1 500 | 0,15 | 47:14:0702004:13 | собственность | Тамара Ивановна Петрова | сельскохозяйственного назначения | для индивидуального жилищного строительства | Ж1 | 7,96 |
| 4 | 605 | 0,06 | без номера | государственная | в долгосрочной аренде бывшего совхоза «Копорье» | сельскохозяйственного назначения | под дорогами, существующая жилая застройка | Ж1, УДС | 7,96 |
| Итого | 5 105 | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8.4.3. Перечень земельных участков планируемых к включению в границы д. Ивановское

| № п/п | Площадь, м2 | Площадь, га | Кадастровый номер | Вид собственности | Собственник | Существующее положение |  | Планируемое использование | Удельный показатель кадастровой стоимости, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Категория | Вид разрешённого использования |  |  |
| 1 | 1 497 | 0,15 | 47:14:0702003:1 | собственность | Мария Михайловна Кудрявцева | сельскохозяйственного назначения | для индивидуального жилищного строительства | Ж1 | 7,96 |
| 2 | 938 | 0,09 | без номера | государственная | в долгосрочной аренде бывшего совхоза «Копорье» | сельскохозяйственного назначения | под дорогами | С3, УДС | 7,96 |
| 3 | 317 | 0,03 | без номера | государственная | в долгосрочной аренде бывшего совхоза «Копорье» | земли запаса | под дорогами | С3, УДС |  |
| Итого | 2 752 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8.4.4. Перечень земельных участков планируемых к включению в границы д. Ломаха

| № п/п | Площадь, м2 | Площадь, га | Кадастровый номер | Вид собственности | Собственник | Существующее положение |  | Планируемое использование | Удельный показатель кадастровой стоимости, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Категория | Вид разрешённого использования |  |  |
| 1 | 3 000 | 0,30 | 47:14:0709009:6 | собственность | Альберт Валентинович Потехин | сельскохозяйственного назначения | для ведения личного подсобного хозяйства | Ж1 | 7,96 |
| 2 | 68 407 | 6,84 | без номера | государственная | в долгосрочной аренде бывшего совхоза «Копорье» | сельскохозяйственного назначения | под дорогами, существующая жилая застройка | Ж1, УДС | 7,96 |
| Итого | 71 407 | 7,14 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8.4.5. Перечень земельных участков планируемых к включению в границы д. Подмошье

| № п/п | Площадь, м2 | Площадь, га | Кадастровый номер | Вид собственности | Собственник | Существующее положение |  | Планируемое использование | Удельный показатель кадастровой стоимости, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Категория | Вид разрешённого использования |  |  |
| 1 | 9 675 | 0,97 | без номера | государственная | в долгосрочной аренде бывшего совхоза «Копорье» | сельскохозяйственного назначения | под дорогами, существующая жилая застройка | Ж1, Р2, УДС | 7,96 |
| Итого | 9 675 | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8.4.6. Перечень земельных участков планируемых к включению в границы д. Широково

| № п/п | Площадь, м2 | Площадь, га | Кадастровый номер | Вид собственности | Собственник | Существующее положение |  | Планируемое использование | Удельный показатель кадастровой стоимости, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Категория | Вид разрешённого использования |  |  |
| 1 | 22 142 | 2,21 | 47:14:0702001:223 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | СН2 | 8,04 |
| 2 | 22 312 | 2,23 | 47:14:0702001:222 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | СН2 | 8,04 |
| 3 | 22 073 | 2,21 | 47:14:0702001:137 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, УДС | 8,04 |
| 4 | 22 030 | 2,20 | 47:14:0702001:138 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, УДС | 8,04 |
| 5 | 21 860 | 2,19 | 47:14:0702001:139 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, УДС | 8,04 |
| 6 | 22 060 | 2,21 | 47:14:0702001:140 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, УДС | 8,04 |
| 7 | 21 815 | 2,18 | 47:14:0702001:141 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, УДС | 8,04 |
| 8 | 21 985 | 2,20 | 47:14:0702001:142 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Ж4, Д, УДС | 8,04 |
| 9 | 22 056 | 2,21 | 47:14:0702001:143 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, УДС | 8,04 |
| 10 | 21 864 | 2,19 | 47:14:0702001:151 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, УДС | 8,04 |
| 11 | 21 947 | 2,19 | 47:14:0702001:152 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, УДС | 8,04 |
| 12 | 22 222 | 2,22 | 47:14:0702001:153 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | СН2 | 8,04 |
| 13 | 21 706 | 2,17 | 47:14:0702001:155 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, УДС | 8,04 |
| 14 | 21 957 | 2,20 | 47:14:0702001:156 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | СН2, УДС | 8,04 |
| 15 | 22 151 | 2,22 | 47:14:0702001:157 | индивидуальная собственность | Михаил Валентинович Иванов | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | И, Р2, УДС | 8,04 |
| 16 | 21 899 | 2,19 | 47:14:0702001:158 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, И, Р2, СН2, УДС | 8,04 |
| 17 | 21 807 | 2,18 | 47:14:0702001:159 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, СН2, УДС | 8,04 |
| 18 | 21 974 | 2,20 | 47:14:0702001:160 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, УДС | 8,04 |
| 19 | 22 242 | 2,22 | 47:14:0702001:161 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Р3, СН2, УДС | 8,04 |
| 20 | 21 971 | 2,20 | 47:14:0702001:168 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Р2, СН2, УДС | 8,04 |
| 21 | 22 042 | 2,20 | 47:14:0702001:178 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1 | 8,04 |
| 22 | 21 861 | 2,19 | 47:14:0702001:179 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, УДС | 8,04 |
| 23 | 21 869 | 2,19 | 47:14:0702001:180 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, СН2, УДС | 8,04 |
| 24 | 22 018 | 2,20 | 47:14:0702001:181 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, УДС | 8,04 |
| 25 | 21 866 | 2,19 | 47:14:0702001:182 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, СН2, УДС | 8,04 |
| 26 | 21 797 | 2,18 | 47:14:0702001:183 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, СН2, УДС | 8,04 |
| 27 | 22 000 | 2,20 | 47:14:0702001:184 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, УДС | 8,04 |
| 28 | 22 207 | 2,22 | 47:14:0702001:202 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | СН2 | 8,04 |
| 29 | 21 929 | 2,19 | 47:14:0702001:204 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, УДС | 8,04 |
| 30 | 3 555 | 0,36 | 47:14:0702001:205 (ч) | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, И, Р3, СН2, УДС | 8,04 |
| 31 | 1 500 | 0,15 | 47:14:0702001:206 (ч) | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Р2, СН2, УДС | 8,04 |
| 32 | 1 019 | 0,10 | 47:14:0702001:207 (ч) | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | СН2 | 8,04 |
| 33 | 21 629 | 2,16 | 47:14:0702001:208 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, УДС | 8,04 |
| 34 | 19 887 | 1,99 | 47:14:0702001:209 | собственность | Вячеслав Евгеньевич Сезенин | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | П | 8,04 |
| 35 | 19 886 | 1,99 | 47:14:0702001:210 | собственность | Вячеслав Евгеньевич Сезенин | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | П | 8,04 |
| 36 | 22 015 | 2,20 | 47:14:0702001:211 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, УДС | 8,04 |
| 37 | 21 757 | 2,18 | 47:14:0702001:212 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Р3, УДС | 8,04 |
| 38 | 21 851 | 2,19 | 47:14:0702001:213 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, УДС | 8,04 |
| 39 | 19 899 | 1,99 | 47:14:0702001:214 | собственность | Вячеслав Евгеньевич Сезенин | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | П | 8,04 |
| 40 | 21 556 | 2,16 | 47:14:0702001:215 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, УДС | 8,04 |
| 41 | 21 894 | 2,19 | 47:14:0702001:216 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Р3, П, СН2, УДС | 8,04 |
| 42 | 21 961 | 2,20 | 47:14:0702001:217 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, УДС | 8,04 |
| 43 | 7 129 | 0,71 | 47:14:0702001:218 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, Ж4, УДС | 8,04 |
| 44 | 6 313 | 0,63 | 47:14:0702001:219 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, УДС | 8,04 |
| 45 | 8 737 | 0,87 | 47:14:0702001:220 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, УДС | 8,04 |
| 46 | 22 265 | 2,23 | 47:14:0702001:221 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Р3, СН2 | 8,04 |
| 47 | 22 485 | 2,25 | 47:14:0702001:224 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Р3, СН2 | 8,04 |
| 48 | 22 172 | 2,22 | 47:14:0702001:225 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Р3, УДС | 8,04 |
| 49 | 21 923 | 2,19 | 47:14:0702001:226 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Р3, УДС | 8,04 |
| 50 | 21 833 | 2,18 | 47:14:0702001:227 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, УДС | 8,04 |
| 51 | 22 339 | 2,23 | 47:14:0702001:228 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Р3, П, СН2 | 8,04 |
| 52 | 27 249 | 2,72 | 47:14:0702001:229 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | П, УДС | 8,04 |
| 53 | 22 215 | 2,22 | 47:14:0702001:230 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Р3 | 8,04 |
| 54 | 27 284 | 2,73 | 47:14:0702001:231 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | П | 8,04 |
| 55 | 22 286 | 2,23 | 47:14:0702001:232 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Р3, УДС | 8,04 |
| 56 | 22 334 | 2,23 | 47:14:0702001:233 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, СН2, УДС | 8,04 |
| 57 | 22 178 | 2,22 | 47:14:0702001:234 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | СН2 | 8,04 |
| 58 | 22 254 | 2,23 | 47:14:0702001:235 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Р3, УДС | 8,04 |
| 59 | 22 007 | 2,20 | 47:14:0702001:236 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, УДС | 8,04 |
| 60 | 27 089 | 2,71 | 47:14:0702001:237 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Р3, УДС | 8,04 |
| 61 | 21 835 | 2,18 | 47:14:0702001:238 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Р3, УДС | 8,04 |
| 62 | 27 241 | 2,72 | 47:14:0702001:239 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | П | 8,04 |
| 63 | 27 313 | 2,73 | 47:14:0702001:241 | индивидуальная собственность | Татьяна Васильевна Шарапова | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | П | 8,04 |
| 64 | 27 088 | 2,71 | 47:14:0702001:242 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Р3 | 8,04 |
| 65 | 21 961 | 2,20 | 47:14:0702001:243 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, УДС | 8,04 |
| 66 | 22 116 | 2,21 | 47:14:0702001:245 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, УДС | 8,04 |
| 67 | 21 999 | 2,20 | 47:14:0702001:246 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, УДС | 8,04 |
| 68 | 22 315 | 2,23 | 47:14:0702001:247 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, УДС | 8,04 |
| 69 | 21 953 | 2,20 | 47:14:0702001:248 | собственность | Сергей Павлович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | СН2 | 8,04 |
| 70 | 21 926 | 2,19 | 47:14:0702001:249 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, УДС | 8,04 |
| 71 | 22 294 | 2,23 | 47:14:0702001:250 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, П, СН2, УДС | 8,04 |
| 72 | 22 460 | 2,25 | 47:14:0702001:251 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | СН2 | 8,04 |
| 73 | 27 307 | 2,73 | 47:14:0702001:253 | собственность | Александр Сергеевич Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | П | 8,04 |
| 74 | 21 733 | 2,17 | 47:14:0702001:254 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Р3, УДС | 8,04 |
| 75 | 22 153 | 2,22 | 47:14:0702001:255 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, П, СН2, УДС | 8,04 |
| 76 | 22 341 | 2,23 | 47:14:0702001:257 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Р3, СН2 | 8,04 |
| 77 | 22 313 | 2,23 | 47:14:0702001:258 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, УДС | 8,04 |
| 78 | 22 422 | 2,24 | 47:14:0702001:259 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | СН2 | 8,04 |
| 79 | 21 986 | 2,20 | 47:14:0702001:260 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, УДС | 8,04 |
| 80 | 22 135 | 2,21 | 47:14:0702001:261 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, УДС | 8,04 |
| 81 | 22 161 | 2,22 | 47:14:0702001:262 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Р3, УДС | 8,04 |
| 82 | 27 089 | 2,71 | 47:14:0702001:263 | индивидуальная собственность | Людмила Аскольдовна Лыкова | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Р3, УДС | 8,04 |
| 83 | 27 088 | 2,71 | 47:14:0702001:264 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Р3, УДС | 8,04 |
| 84 | 21 287 | 2,13 | 47:14:0702001:265 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, УДС | 8,04 |
| 85 | 6 165 | 0,62 | 47:14:0702001:266 (ч) | общая долевая собственность | Вячеслав Николаевич Шемчук, Тамара Кузьминична Элбакян, Марина Васильевна Щепелина, Татьяна Васильевна Шарапова, Валентина Александровна Шумилова | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | П, УДС | 8,04 |
| 86 | 3 605 | 0,36 | 47:14:0702001:267 | общая долевая собственность | Прасковья Федоровна Тимофеева, Анатолий Иванович Беляков, Иван Иосифович Кушина, Таисия Павловна Данильченко, Наталья Протасовна Дементьева, Наталья Протасовна Дементьева, Нина Петровна Прокофьева, Анна Сергеевна Новичкова, Людмила Васильевна Крепкая, Александра Васильевна Белякова | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | П | 8,04 |
| 87 | 5 924 | 0,59 | 47:14:0702001:268 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, СН2, УДС | 8,04 |
| 88 | 9 113 | 0,91 | 47:14:0702001:269 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3,УДС | 8,04 |
| 89 | 7 659 | 0,77 | 47:14:0702001:270 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, УДС | 8,04 |
| 90 | 22 811 | 2,28 | 47:14:0702001:310 | собственность | Егорова | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Р2, СН2, УДС | 8,04 |
| 91 | 22 811 | 2,28 | 47:14:0702001:311 | собственность | Егорова | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Р2, СН2, УДС | 8,04 |
| 92 | 22 811 | 2,28 | 47:14:0702001:312 | собственность | Ристолайнен | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | СН2 | 8,04 |
| 93 | 22 811 | 2,28 | 47:14:0702001:313 | собственность | Бездорожев | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | СН2 | 8,04 |
| 94 | 18 771 | 1,88 | 47:14:0702001:314 (ч) | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, СН2, УДС | 8,04 |
| 95 | 22 811 | 2,28 | 47:14:0702001:316 | собственность | Ратникова | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Р2, СН2, УДС | 8,04 |
| 96 | 22 812 | 2,28 | 47:14:0702001:317 | собственность | Ратникова | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Р2, СН2 | 8,04 |
| 97 | 1 500 | 0,15 | 47:14:0702001:52 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | для индивидуального жилищного строительства | Ж1 | 8,04 |
| 98 | 21 819 | 2,18 | 47:14:0702001:57 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, УДС | 8,04 |
| 99 | 21 981 | 2,20 | 47:14:0702001:58 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, УДС | 8,04 |
| 100 | 22 231 | 2,22 | 47:14:0702001:59 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, УДС | 8,04 |
| 101 | 19 935 | 1,99 | 47:14:0702001:60 | собственность | Вячеслав Евгеньевич Сезенин | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | П, УДС | 8,04 |
| 102 | 21 891 | 2,19 | 47:14:0702001:61 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Р3, П, СН2, УДС | 8,04 |
| 103 | 21 638 | 2,16 | 47:14:0702001:62 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Р3, П, СН2, УДС | 8,04 |
| 104 | 21 825 | 2,18 | 47:14:0702001:63 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, УДС | 8,04 |
| 105 | 21 847 | 2,18 | 47:14:0702001:64 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Р3, П, СН2, УДС | 8,04 |
| 106 | 19 923 | 1,99 | 47:14:0702001:65 | собственность | Вячеслав Евгеньевич Сезенин | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | П, УДС | 8,04 |
| 107 | 19 932 | 1,99 | 47:14:0702001:66 | собственность | Вячеслав Евгеньевич Сезенин | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | П, УДС | 8,04 |
| 108 | 22 106 | 2,21 | 47:14:0702001:67 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, УДС | 8,04 |
| 109 | 21 835 | 2,18 | 47:14:0702001:68 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, УДС | 8,04 |
| 110 | 21 999 | 2,20 | 47:14:0702001:69 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Ж4, УДС | 8,04 |
| 111 | 21 791 | 2,18 | 47:14:0702001:70 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, УДС | 8,04 |
| 112 | 22 266 | 2,23 | 47:14:0702001:71 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, УДС | 8,04 |
| 113 | 20 647 | 2,06 | 47:14:0702001:72 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, УДС | 8,04 |
| 114 | 22 127 | 2,21 | 47:14:0702001:73 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, УДС | 8,04 |
| 115 | 21 692 | 2,17 | 47:14:0702001:74 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Д, УДС | 8,04 |
| 116 | 21 740 | 2,17 | 47:14:0702001:75 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, УДС | 8,04 |
| 117 | 21 669 | 2,17 | 47:14:0702001:76 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, УДС | 8,04 |
| 118 | 21 736 | 2,17 | 47:14:0702001:77 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, УДС | 8,04 |
| 119 | 22 296 | 2,23 | 47:14:0702001:78 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, Р3, УДС | 8,04 |
| 120 | 19 890 | 1,99 | 47:14:0702001:79 | собственность | Вячеслав Евгеньевич Сезенин | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | П | 8,04 |
| 121 | 19 851 | 1,99 | 47:14:0702001:80 | собственность | Вячеслав Евгеньевич Сезенин | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | П, УДС | 8,04 |
| 122 | 19 934 | 1,99 | 47:14:0702001:81 | собственность | Вадим Евгеньевич Сезенин | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | П, УДС | 8,04 |
| 123 | 21 724 | 2,17 | 47:14:0702001:82 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, УДС | 8,04 |
| 124 | 21 971 | 2,20 | 47:14:0702001:83 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, УДС | 8,04 |
| 125 | 21 751 | 2,18 | 47:14:0702001:84 | собственность | Сергей Петрович Корольков | сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | Ж1, И, Р3, УДС | 8,04 |
| 126 | 50 867 | 5,09 | без номера | государственная | в долгосрочной аренде бывшего совхоза «Копорье» | сельскохозяйственного назначения | под дорогами, существующая жилая застройка | Ж1, УДС | 7,96 |
| Итого | 2 627 197 | 262,72 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8.4.7. Перечень земельных участков планируемых к включению в границы с. Копорье

| № п/п | Площадь, м2 | Площадь, га | Кадастровый номер | Вид собственности | Собственник | Существующее положение |  | Планируемое использование | Удельный показатель кадастровой стоимости, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Категория | Вид разрешённого использования |  |  |
| 1 | 707 | 0,07 | 47:14:0702001:323 | собственность | Евгений Пантелеевич Шевченко | сельскохозяйственного назначения | Для индивидуального жилищного строительства | Ж1 | 7,96 |
| 2 | 35196 | 3,52 | без номера | государственная | в долгосрочной аренде бывшего совхоза «Копорье» | сельскохозяйственного назначения | под дорогами, существующая жилая застройка | Ж1, Р3, УДС | 7,96 |
| 3 | 1595 | 0,16 | без номера | государственная |  | земли промышленности | под дорогами | Р3, УДС |  |
| Итого | 37498 | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |

## 8.5. Развитие экономики Копорского сельского поселения

Исходя из целей территориального планирования, определенных в Градостроительном кодексе Российской Федерации, генеральный план разрабатывается для обеспечения благоприятных условий проживания населения и устойчивого развития территорий.

В настоящее время развитие экономики поселения крайне затруднительно по причине низкой рентабельности сельскохозяйственного производства и не развитости инженерной инфраструктуры. На территории поселения практически отсутствуют рабочие места. Совокупность данных факторов привела к тому, что маятниковая миграция на работу за пределы поселения постоянно растёт.

Бюджет муниципального образования более чем на 40 % зависит от безвозмездных поступлений. Основной статьёй доходов местного бюджета является земельный налог.

В целях диверсификации экономики поселения, а также повышения собственных доходов бюджета муниципального образования, необходимо создавать условия для развития промышленности, более эффективного использования земель в границах поселения за счет изменения их функционального назначения и увеличения кадастровой стоимости.

Предпосылками развития Копорского сельского поселения служит предстоящее строительство Ленинградской АЭС 2 и ряда других производств, что потребует значительного притока строителей на территорию Сосновоборского городского округа (максимальная численность строительно-монтажного персонала составит 12,4 тыс. чел.). После завершения строительства Ленинградской АЭС 2 часть строителей может останется работать в городе. Для данной категории населения потребуется жильё, также значительно увеличится нагрузка на объекты социальной инфраструктуры. Территориальные ресурсы Сосновоборского городского округа не смогут удовлетворить потребности в строительстве нового жилья для прибывающего населения, как на время строительства Ленинградской АЭС 2, так и после завершения строительства. Непосредственная близость Копорского сельского поселения к Сосновоборскому городскому округу, а также наличие территориальных ресурсов с одной стороны поможет решить проблему размещения трудовых ресурсов, а с другой – стимулирует экономическое развитие Копорского сельского поселения.

В генеральном плане Копорского сельского поселения предусмотрен комплекс мероприятий, способствующих реализации указанных выше задач.

- Предусмотрено создание промышленных и коммунально-складских зон общей площадью 100,5 га за границами населённых пунктов для размещения предприятий стройиндустрии, пищевой промышленности, деревообработки и пр. а также создание промышленных зон на включаемых в границы д. Широково земельных участках общей площадью 32,4 га с общей численностью персонала 2500 человек.

- Для размещения вновь пребывающего персонала создаваемых предприятий и членов их семей, а также создания условий для жилищного строительства местным населением, предусмотрена организация жилых зон индивидуальной жилой застройки общей площадью 100 га.

- Предусмотрено включение в д. Воронкино, д. Ивановское, д. Ломаха, д. Широково и с. Копорье земельных участков площадью 10,93 га, на которых расположены индивидуальные жилые дома и социально значимые объекты.

- Строительство горнолыжного курорта с размещением гостевых домов и баз отдыха на земельных участках, включаемых в границу д. Широково.

- Размещение на включаемых территориях социально-значимых объектов, в том числе частного детского сада с возможностью предоставления бюджетных мест.

- Размещение спортивных и рекреационных объектов и пр.

В общей сложности в границы д. Широково планируется включить 262,72 га земель сельскохозяйственного назначения, из которых 1,0 га занят существующей жилой застройкой. В настоящее время указанные земельные участки не используются. Включение земель в границы д. Широково, а также создание новых рабочих мест увеличит поступления в бюджет Копорского сельского поселения на 33,4 млн. руб., что сделает бюджет поселения независимым от бюджетов других уровней. Поступления в бюджет Ломоносовского муниципального района также значительно вырастут, общий ожидаемый прирост составляет порядка 39 млн. руб. Увеличение налоговых отчислений в бюджет поселения создаст новые возможности для развития инфраструктуры и повышения уровня жизни населения.

Строительство рекреационных объектов на территории поселения позволит развивать туризм, как местного значения, так и межмуниципального. Увеличивающийся поток туристов стимулирует создание новых предприятий по обслуживанию населения, тем самым решается проблема занятости населения.

Таким образом, проект по включению в д. Широково земельных участков является стратегически важным как для экономики Копорского сельского поселения, так и Ломоносовского муниципального района в целом.

### Промышленность

Анализ планировочной структуры населённых пунктов Копорского сельского поселения выявил следующие положительные факторы развития территории: наличие свободных земельных участков, на которых могут быть организованы новые промышленные зоны, а также наличие территорий для жилищной застройки, где могут разместиться трудовые ресурсы.

Схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, согласованной Правительством Ленинградской области (протокол согласования от 6 мая 2013 года № 4), предусмотрено размещение площадок для промышленного освоения на территории Копорского сельского поселения общей площадью 100,5 га, из них 3 участка расположены у пос. ст. Копорье площадью 78 га. Ещё одной зоной промышленного освоения является территория у д. Новосёлки площадью 18 га.

В планируемых границах д. Широково генеральным планом предлагается освоение зоны для размещения промышленных предприятий, размер СЗЗ которых не будет превышать 50 м, общая площадью 32,4 га. на первую очередь (до 2020 г.) планируется освоение 10,5 га промышленной территории, на расчётный срок (до 2035 г.) – 21,9 га.

Реализация мероприятий по организации промышленных зон на территории Копорского сельского поселения позволит создать до 2500 новых рабочих мест. Это позволит повысить уровень занятости населения на первую очередь и расчётный срок.

### 8.5.2. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство, особенно животноводство, является приоритетным видом деятельности на территории Копорского сельского поселения.

К целям развития агропромышленного комплекса на территории поселения можно отнести:

- сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, создание условий для увеличения объемов производства высококачественной продукции сельского хозяйства;

- обеспечение населения доступными по цене и безопасными по качеству продуктами питания;

- достижение стабильного роста производства сельхозпродукции и продукции перерабатывающей промышленности для увеличения и доведения объемов потребления продуктов питания на душу населения до обоснованных норм.

Исходя из приоритетов, изложенных в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120, одной из основных задач является обеспечение населения Российской Федерации доступными по цене и безопасными по качеству продуктами питания.

Одним из критериев, определяющих продовольственную безопасность, является потребление пищевых продуктов в расчете на душу населения. В таблице 8.5.2.1 произведён расчет потребности населения Копорского сельского поселения в продуктах питания в 2020 и 2035 гг.

Таблица 8.5.2.1. Потребность населения Копорского сельского поселения в продуктах питания

| Наименование продуктов питания | Рациональная норма питания на 1 чел. (кг, шт. в год) | Потребность, тыс. т, млн. шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| Хлебопродукты (в пересчёте на зерно) | 105 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Картофель | 100 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
| Овощи и бахчёвые | 140 | 0,3 | 0,5 | 0,7 |
| в том числе местного производства: | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Фрукты, ягоды | 100 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
| Сахар | 28 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Масло растительное | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Молоко и молочные продукты | 340 | 0,8 | 1,2 | 1,7 |
| в том числе: цельное молоко и молочнокислые продукты | 207 | 0,5 | 0,7 | 1,0 |
| из них цельное молоко | 120 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
| Мясо и мясопродукты | 75 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Яйца | 260 | 0,6 | 0,9 | 1,3 |
| Рыба и рыбопродукты | 22 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Справочно: |  |  |  |  |
| Население, тыс. чел. |  | 2,4 | 3,5 | 5,0 |

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации устанавливаются следующие показатели, используемые для оценки состояния продовольственной безопасности: удельный вес сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов, имеющий пороговые значения в отношении:

- зерна - не менее 95 %;

- мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) - не менее 85 %;

- молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) - не менее 90 %;

- картофеля - не менее 95 %.

Минимальная площадь пашни, необходимая для удовлетворения потребностей населения Копорского сельского поселения в продуктах питания в 2020 и 2035 гг., составляет около 195,3 га и 276 га соответственно.

Схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержденной решением совета депутатов Ломоносовского муниципального района от 25 сентября 2013 года № 24, предусмотрены следующие мероприятия:

на первую очередь (до 2020 года):

- реконструкция фермы КРС на 760 голов дойного стада в ЗАО «Копорье» (с. Копорье);

- реконструкция свинарников на ООО «Псофида» (д. Широково) до 25,0 тыс. голов свиней.

В соответствии со Схемой территориального планирования Ленинградской области, утверждённой постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 460, определена проектная специализация территории Копорского сельского поселения – фермерство, производство эко-продукции. Для усилений данной специализации на территории поселения планируется размещение центра административной поддержки для крестьянских (фермерских) хозяйств.

Основные функции центра административной поддержки для крестьянских (фермерских) хозяйств: консультации и помощь в начале (открытии) собственного дела, помощь в подготовке документов (прав на землю, инженерно-изыскательские работы, проектная и сметная документация, создание бизнес-планов). При работе с крестьянско-фермерскими хозяйствами необходимо:

- Обеспечить необходимые условия для создания, расширения и модернизации производственной базы фермерских хозяйств;

- Сформировать возможности для создания дополнительных мер государственной поддержки начинающих фермеров;

- Обеспечить доступность финансовых ресурсов для начинающих фермерских хозяйств;

- Обеспечить возможности создания крестьянских (фермерских) хозяйств из личных подсобных.

Генеральным планом предусмотрено выделение территории для размещения центра административной поддержки для крестьянских (фермерских) хозяйств в юго-западной части с. Копорье в зоне Д.

В соответствии с проектом «Внесение изменений в схему территориального планирования Ленинградской области» на территории Копорского сельского поселения расположена зона преимущественно сельскохозяйственного использования.

К зонам преимущественно сельскохозяйственного использования относятся особо ценные земли продуктивных сельскохозяйственных угодий. Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Ленинградской области, утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 17.08.2011 № 257 «Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Ленинградской области, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается». Территория Ломоносовского муниципального района не включена в утвержденный перечень.

На Карте размещения планируемых зон преимущественно сельскохозяйственного назначения регионального значения в составе проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Ленинградской области» отображены ориентировочные границы зон преимущественно сельскохозяйственного назначения регионального значения, выделенных на основе агропромышленного районирования Ленинградской области. Более детальное определение границ данных зон (с учетом данных государственного кадастра недвижимости, землеустроительных документов и картографических материалов масштаба 1:10000 и крупнее) необходимо произвести в составе генеральных планов муниципальных образований.

Генеральным планом Копорского сельского поселения предлагается корректировка ориентировочных границ зон с учётом границ существующих населённых пунктов, промышленных объектов, дорог - исключение 99,86 га из зон преимущественно сельскохозяйственного назначения на территории Копорского сельского поселения, в том числе:

14,2 га – перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности под строительство автомобильных дорог регионального значения;

74,95 га – земли населённых пунктов в существующих границах, из них – 70,58 га – площадь территории населённого пункта с предлагаемым наименованием д. Куммолово и 4,37 га - населённого пункта с предлагаемым наименованием Готобужи;

10,71 га - перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населённых пунктов, в том числе 0,51 га – в границы д. Воронкино (занятые существующей жилой застройкой), 0,97 га в границы д. Подмошье (занятые существующей жилой застройкой), 9,23 га в границы д. Широково (зона СН2).

Зона преимущественно сельскохозяйственного назначения регионального значения, предлагаемая к размещению в Копорском сельском поселении, отображена на следующих схемах:

1.	Схема функциональных зон поселения. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема планируемого размещения объектов местного значения поселения (социальная, транспортная и инженерная инфраструктура) 1: 25000. Инв. № ГП.04-01.13.

2.	Схема функциональных зон поселения. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема планируемого размещения объектов местного значения поселения (социальная, транспортная и инженерная инфраструктура). д. Ананьино, д. Воронкино, д. Заринское, д. Ивановское д. Ирогощи, д. Климотино, д. Ломаха, д. Маклаково, д. Мустово, д. Систо-Палкино. 1: 5000. Инв. № ГП.04-02.13.

3.	Схема функциональных зон поселения. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема планируемого размещения объектов местного значения поселения (социальная, транспортная и инженерная инфраструктура). д. Кербуково, пос. ст. Копорье, с. Копорье, д. Новосёлки, д. Подмошье, д. Подозванье, д. Широково. 1: 5000. Инв. № ГП.04-03.13.

### 8.5.3. Туризм и рекреация

На основе комплексной оценки территории Копорского сельского поселения, а также проведённого анализа природно-ресурсного потенциала территории, анализа размещения объектов туристического интереса, было выявлено, что поселение обладает значительным туристско-рекреационным потенциалом, который позволяет развивать на его территории различные виды туристско-рекреационной деятельности, в первую очередь это культурно-познавательный, природно-ориентированные, событийный, сельский туризм.

Развитие туризма и рекреации на территории Копорского сельского поселения имеет важное стратегическое значения с точки зрения развития экономики поселения. Основными задачами генерального плана Копорского сельского поселения в сфере туризма и рекреации является объединение объектов туристического интереса в единый туристический комплекс, выявление и создание новых объектов туризма, развитие туристической инфраструктуры и сферы услуг.

Исходя из возможных направлений развития туризма, а также основных мероприятий по развитию туризма запланированных схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального района, генеральным  планом предлагаются следующие направления развития туризма и рекреации на территории поселения:

- культурно-познавательного туризма;

- природно-ориентированного туризма;

- спортивно-оздоровительного туризма.

Культурно-познавательный туризм

На территории поселения Копорского сельского поселения  в с. Копорье расположен основной объект туристического интереса – Копорская крепость. Основная проблема в развитие культурно-познавательного туризма, связанного с посещением крепости – это отсутствие туристической инфраструктуры (мест размещения, пунктов питания, стоянки автомобилей, информационно-справочных пунктов и пр.)

Схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального района предусмотрено развитие инфраструктуры туризма в с. Копорье, в том числе:

- организация стоянки для автомобилей;

- строительство гостиницы на 100 мест;

- организация посёлка «Город Мастеров» – мастерские, пекарни, кузница, сувенирные лавки и т.п.

Генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий:

на первую очередь (до 2020 г.):

- организация зоны Р4 туризма и рекреации в западной части с. Копорье (вдоль южной стороны ул. Благодатная) для размещения на ее территории гостиницы (100 мест), стоянки автомобилей, поселка «Город Мастеров», информационно-справочного бюро, сувенирных лавок и прочих объектов туристической инфраструктуры.

Природно-ориентированный туризм

Основной достопримечательностью Копорского сельского поселения в области природно-ориентированного туризма является уступ Ордовикского плато («Копорский глинт») – уникальный памятник природы. Для учета интересов Ленинградской области в сфере развития памятников природы, в генеральном плане учтено следующее мероприятие:

на расчетный срок (до 2035 г.):

- организация памятника природы регионального значения «Копорский глинт» площадью 4 510 га.

Схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального района предусмотрено развитие пляжного отдыха и природно-ориентированного туризма на территории Копорского сельского поселения. В генеральном плане Копорского сельского поселения учтены следующие мероприятия, предусмотренные схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального района:

на расчетный срок (до 2035 г.):

- организация зоны рекреации на территории памятника природы «Копорский глинт» общей площадью 27,9 га;

- организация рекреационной зоны близ оз. Заозерское площадью 94,78 га для размещения в ней базы отдыха «Озеро Заозерское»;

- организация особо охраняемой природной территории местного значения «Петровицкий валун» на территории памятника природы «Копорский глинт»;

- организация сельского туризма в д. Климотино.

Генеральным планом Копорского сельского поселения в рамках развития природно-ориентированного туризма предлагается развивать зону рекреации в д. Систо-Палкино. Предполагается организовать зону Р4 в северной части деревни на берегу Финского залива. Вновь организуемая зона будет являться частью уже существующей системы зон отдыха на берегу Финского залива и р. Систа. Таким образом, генеральным планом планируются следующие мероприятия:

на первую очередь (до 2020 г.):

- организация зоны Р4 площадью 1,79 га в границах д. Систо-Палкино для развития пляжного отдыха на территории поселения.

Спортивно-ориентированный туризм

Наличие на территории Копорского сельского поселения Копорского глинта обуславливает возможность использования особенностей рельефа в рекреационных целях, в частности, данная территория подходит для размещения  рекреационной зоны для развития зимних видов спорта.

Схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального района предусмотрено на расчётный срок:

- строительство горнолыжного спуска на территории Копорского сельского поселения (от урочища Юрьево до деревни Широково).

Территория планируемого горнолыжного курорта частично располагается в границах планируемой особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения «Копорский глинт», предусмотренной схемой территориального планирования Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 460.

По результатам рабочего совещания 25.08.2014. по вопросу размещения горнолыжного курорта в районе дер. Широково Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, рекомендовано отобразить в генеральном плане Копорского сельского поселения функциональную зону рекреационного назначения с возможностью размещения объектов капитального строительства (с переводом участков из земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов), включив в ее границы территорию спуска планируемого горнолыжного курорта и исключив из ее границ участок ясеневого леса.

Проект создания горнолыжного комплекса в районе дер. Широково отнесен к числу приоритетных проектов на территории поселения, обеспечивающего на базе использования природно-рекреационного потенциала территории создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет, привлечение инвестиций в иные сферы деятельности в связи со строительством комплекса, ожидаемое сокращение (а в последующем прекращение) оттока местного населения, прежде всего, молодежи, улучшение демографической ситуации и в целом социально-экономического положения.

Ломоносовский муниципальный район в настоящее время слабо обеспечен инфраструктурой туризма, при этом обладает хорошим природно-ресурсным потенциалом для развития рекреации (в том числе семейного и детского отдыха). Инфраструктура отдыха на рассматриваемой территории влечет за собой развитие одной из двух основных осей туризма: п. Ропша – д. Гостилицы – Село Копорье (вдоль старинного Копорского тракта), на сегодняшний день развитой очень слабо.

Генеральным планом предусмотрено размещение зоны Р3 общей площадью 36,06 га для организации горнолыжного курорта.

Предусматривается перевод земельных участков сельскохозяйственного назначения, а также лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов для размещения горнолыжного курорта:

- 15,99 га земель сельскохозяйственного назначения;

- 11,32 га сельскохозяйственных лесов, отнесённых к категории земель лесного фонда согласно регистрации права собственности Российской Федерации на лесной участок Ломоносовского лесничества, и по материалам инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения и данным земельного баланса ТУ Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области Ломоносовского района- к категории земель сельскохозяйственного назначения;

- 8,75 га земель лесного фонда.

В соответствии с проектом «Внесение изменений в схему территориального планирования Ленинградской области» территория Копорского сельского поселения входит в планируемую туристско-рекреационную зону регионального значения - Усть-Лужскую туристско-рекреационную зону.

Основные характеристики зоны:

- общая площадь территории: 4623 га (в границах Усть-Лужского, Вистинского, Нежновского сельских поселений Кингисеппского муниципального района, Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района, Сосновоборского городского округа);

- назначение объекта: создание благоприятных условий для развития туризма в Ленинградской области.

Схема территориального планирования Ленинградской области содержит условные границы туристско-рекреационных зон, установленные в целях объединения нескольких туристских ресурсов регионального значения в группы. В дальнейшем уполномоченным органам государственной власти Ленинградской области необходимо определить порядок организации туристско-рекреационных зон посредствам разработки проекта туристско-рекреационной зоны и установления режима использования соответствующей территории. Необходимо также установить более четкие принципы ведения реестра туристских ресурсов регионального значения и отделить данные объекты от объектов туристской индустрии.

Генеральным планом предлагается корректировка границ Усть-Лужской туристско-рекреационной зоны в пределах Копорского сельского поселения с учётом границ существующих населённых пунктов - исключение 13,61 га, в том числе 8,79 га территории д. Систо-Палкино (жилая застройка) и 4,82 га территории населённого пункта с предлагаемым наименованием д. Керново (жилая застройка).

# 9. Планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения

## 9.1. Жилищное строительство

Основными задачами в рамках развития жилищного строительства будут являться:

- выделение жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- поддержание сохраняемого муниципального жилищного фонда в хорошем состоянии путем своевременного проведения капитальных и косметических ремонтов;

- определение и выделение земельных участков заинтересованным лицам для развития жилищного строительства;

- увеличение обеспеченности населения жилищным фондом.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, в зоне жилой застройки сельских населённых пунктах следует предусматривать индивидуальные жилые дома, многоквартирные (2 и более) блокированные дома с земельными участками при квартирах, секционные дома. Преимущественными типами застройки в сельских населенных пунктах являются жилые дома усадебного типа (одноквартирные и двухквартирные блокированные).

Территория Копорского сельского поселения отнесена к зоне В – зоне незначительной урбанизации в системе расселения Ленинградской области. В соответствии с нормативными параметрами застройки сельских населенных пунктов в сельских поселениях, определённых Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, расчётная плотность жилищного фонда составляет 300-1000 м2 общей площади на 1 га территории. Также в соответствии с прогнозом численности населения Копорского сельского поселения на первую очередь и расчётный срок, параметрами функциональных зон территории, установленными в генеральном плане, составлен прогноз жилищного строительства на территории Копорского сельского поселения (таблица 9.1.1).

Таблица 9.1.1. Показатели развития жилищного строительства на территории Копорского сельского поселения

| Показатель | Площадь жилищного фонда (2013 г.), м2 | Новое строительство (2014-2020 гг.), м2 | Площадь жилищного фонда на первую очередь (2020 г.), м2 | Новое строительство (2021-2035 гг.), м2 | Площадь жилищного фонда на расчётный срок (2035 г)., м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Ананьино, всего | 2048 | 1665 | 3713 | 0 | 3713 |
| Индивидуальная застройка | 2048 | 1665 | 3713 | 0 | 3713 |
| д. Воронкино, всего | 5850 | 0 | 5850 | 0 | 5850 |
| Индивидуальная застройка | 5850 | 0 | 5850 | 0 | 5850 |
| д. Заринское, всего | 2604 | 1790 | 4394 | 0 | 4394 |
| Индивидуальная застройка | 2604 | 1790 | 4394 | 0 | 4394 |
| д. Ивановское, всего | 8990 | 700 | 9690 | 0 | 9690 |
| Индивидуальная застройка | 8990 | 700 | 9690 | 0 | 9690 |
| д. Ирогощи, всего | 5656 | 5000 | 10656 | 0 | 10656 |
| Индивидуальная застройка | 5656 | 5000 | 10656 | 0 | 10656 |
| д. Кербуково, всего | 1586 | 685 | 2271 | 0 | 2271 |
| Индивидуальная застройка | 1586 | 685 | 2271 | 0 | 2271 |
| д. Климотино, всего | 9102 | 2930 | 12032 | 0 | 12032 |
| Индивидуальная застройка | 9102 | 2930 | 12032 | 0 | 12032 |
| д. Ломаха, всего | 10048 | 1000 | 11048 | 1500 | 11550 |
| Индивидуальная застройка | 8988 | 1000 | 9988 | 1500 | 10489 |
| Малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | 1060 | 0 | 1060 | 0 | 1060 |
| д. Маклаково, всего | 4346 | 1785 | 6131 | 0 | 6131 |
| Индивидуальная застройка | 4346 | 1785 | 6131 | 0 | 6131 |
| д. Мустово, всего | 15639 | 3725 | 19364 | 0 | 19364 |
| Индивидуальная застройка | 15639 | 3725 | 19364 | 0 | 19364 |
| д. Новосёлки, всего | 120 | 585 | 705 | 0 | 705 |
| Индивидуальная застройка | 120 | 585 | 705 | 0 | 705 |
| д. Подмошье, всего | 10346 | 835 | 11181 | 0 | 11181 |
| Индивидуальная застройка | 9246 | 835 | 10081 | 0 | 10081 |
| Малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 1100 |
| д. Подозванье, всего | 5586 | 0 | 5586 | 0 | 5586 |
| Индивидуальная застройка | 5586 | 0 | 5586 | 0 | 5586 |
| д. Систо-Палкино, всего | 8928 | 1675 | 10603 | 0 | 10603 |
| Индивидуальная застройка | 8928 | 1675 | 10603 | 0 | 10603 |
| д. Широково, всего | 6627 | 0 | 6627 | 49555 | 55851 |
| Индивидуальная застройка | 6627 | 0 | 6627 | 49555 | 55851 |
| п. ст. Копорье , всего | 5822 | 0 | 5822 | 0 | 5822 |
| Индивидуальная застройка | 5822 | 0 | 5822 | 0 | 5822 |
| с. Копорье, всего | 44407 | 3500 | 47907 | 5000 | 52193 |
| Индивидуальная застройка | 10790 | 3500 | 14290 | 5000 | 18576 |
| Малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | 29997 | 0 | 29997 | 0 | 29997 |
| Среднеэтажная многоквартирная застройка ( 5 этажей) | 3620 | 0 | 3620 | 0 | 3620 |
| Итого индивидуальная застройка | 111928 | 25875 | 137803 | 56055 | 191813 |
| Итого малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | 32158 | 0 | 32158 | 0 | 32158 |
| Итого среднеэтажная многоквартирная застройка ( 5 этажей) | 3620 | 0 | 3620 | 0 | 3620 |
| Итого | 147706 | 25875 | 173581 | 56055 | 227591 |

Прирост жилищного фонда произойдёт за счёт развития индивидуального жилищного строительства.

Наиболее активно жилищное строительство будет развиваться в д. Широково, с. Копорье, д. Ирогощи, д. Ломаха.

Предпосылками развития жилищного строительства на территории д. Широково служит предстоящее строительство Ленинградской АЭС 2 и, возможно, ряда других производств, что потребует значительного притока строителей на территорию Сосновоборского городского округа (максимальная численность строительно-монтажного персонала составит 12,4 тыс. чел.). После завершения строительства Ленинградской АЭС 2 часть строителей, как это обычно бывает, останется работать в городе, обзаведется семьями. Однако, территориальные ресурсы Сосновоборского городского округа не смогут удовлетворить потребности в строительстве нового жилья для прибывающего населения, как на время строительства Ленинградской АЭС 2, так и после завершения строительства. Также в настоящее время рассматривается перспектива объединения территории Сосновоборского городского округа и Копорского сельского поселения.

Территория, необходимая для размещения нового жилищного фонда, составляет 163,86 га, из них на первую очередь (до 2020 г.) 51,75 га и на расчётный срок (до 2035 г.) 112,11 га. Таким образом, объём нового жилищного строительства на период первой очереди (2014-2020 гг.) составит 25,87 тыс. м2, темпы жилищного строительства составят 3,69 тыс. м2 ежегодно. Объём нового жилищного строительства на расчётный срок (2020-2035 гг.) составит 56,05 тыс. м2, темпы жилищного строительства – 3,73 тыс. м2 ежегодно.

К 2020 г. жилищная обеспеченность составит 28,72 м2/чел., а к 2035 г. – 30,3 м2/чел.

В настоящее время на учёте по улучшению жилищных условий стоят 20 семей (66 человек). Минимальная норма жилищной обеспеченности в муниципальном жилищном фонде составляет 18 м2 на чел., таким образом, для расселения 66 человек в муниципальном фонде необходимо 1188 м2 жилья. Потребность в социальном жилье может быть удовлетворена за счёт выделения земельных участков в д. Широково (зона Ж1, общая площадь выделяемых участков – 2 га) в соответствии с законом Ленинградской области от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».

Таким образом, первоочередным мероприятием в области жилищного строительство будет обеспечение населения, стоящего на учёте по улучшению жилищных условий, муниципальным жильём.

## 9.2. Развитие социальной инфраструктуры

### 9.2.1. Образование

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района относится к вопросам местного значения муниципального района.

В генеральном плане проведена оценка уровня обеспеченности населения местами и потребности в дошкольных и школьных учреждениях.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, фактическая обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях сельских населённых пунктов должна составлять 33-40 мест на 1000 жителей. Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях должна составлять 61 место на 1000 жителей. В таблице 9.2.1.1 приведён расчёт потребности населения Копорского сельского поселения в образовательных учреждениях на первую очередь и расчётный срок с учётом демографического прогноза.

Таблица 9.2.1.1. Оценка потребности населения в образовательных учреждениях

| Образовательные учреждения | Норматив на 1000 человек | Существующее положение (2013 г.) | Потребность на 2020 г. | Потребность на 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения, мест | 40 | 280 | 141 | 200 |
| Школы, мест | 61 | 660 | 215 | 305 |

Потребность населения в местах в дошкольных образовательных учреждениях на первую очередь и расчётный срок не будет превышать фактическую мощность.

В настоящее время наполняемость школы составляет 21 %, детского сада – 30 %. Согласно демографическому прогнозу на первую очередь и расчётный срок, потребность населения в общеобразовательных учреждениях будет меньше существующей мощности. Таким образом, новое строительство образовательных учреждений не нужно.

### 9.2.2. Здравоохранение

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация оказания на территории муниципального района первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов отнесены к вопросам, находящимся в компетенции субъекта Российской Федерации.

В таблице 9.2.2.1 представлен расчёт потребности населения Копорского сельского поселения в учреждениях здравоохранения в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

В соответствии с демографическим прогнозом на первую очередь и расчётный срок рост численности населения Копорского сельского поселения обусловит повышение нагрузки на учреждения здравоохранения.

В настоящее время на территории поселения отсутствуют лечебно-профилактические учреждения со стационаром. Обслуживание населения, как и в настоящее время, предполагается за счёт ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» в г. Ломоносов.

Таблица 9.2.2.1. Расчёт потребности населения Копорского сельского поселения в учреждениях здравоохранения

| Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измерения | Фактическая обеспеченность 2013 г. | Нормативная обеспеченность 2020 г. | Необходимый прирост к 2020 г. | Нормативная обеспеченность 2035 г. | Необходимый прирост к 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений/ смену | 19 | 64 | 45 | 91 | 27 |
| Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Аптечный пункт | объект на жилую группу | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

### 9.2.3. Культура

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам в области развития культурно-досуговой деятельности, находящимся в компетенции органов местного самоуправления Копорского сельского поселения относятся:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

В таблице 9.2.3.1 представлен расчёт потребности населения Копорского сельского поселения в учреждениях культуры на первую очередь и расчётный срок.

Из приведённых расчётов видно, что нормативная потребность населения Копорского сельского поселения в учреждениях культуры на первую очередь и на расчётный срок меньше существующей мощности учреждений.

Таблица 9.2.3.1. Расчёт потребности населения в объектах культуры

| Вид объекта | Единица измерения | Фактическая обеспеченность 2013 г. | Нормативная обеспеченность 2020 г. | Необходимый прирост к 2020 г. | Нормативная обеспеченность 2035 г. | Необходимый прирост к 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом культуры | м2 | 5100 | 130 | 0 | 144 | 0 |
| Библиотека | тыс. ед. хранения | 8,00 | 15,62 | 7,62 | 17,31 | 1,69 |

Мероприятия в области развития учреждений культуры на первую очередь (до 2020 г.):

- пополнение книжного фонда на 7,62 тыс. единиц хранения.

Мероприятия на расчётный срок (до 2035 г.):

- пополнение книжного фонда на 1,69 тыс. единиц хранения.

### 9.2.4. Физическая культура и спорт

Основными задачами администрации поселения в области развития физической культуры и спорта является привлечение к занятиям спортом как можно большего числа жителей поселения, особенно детей и молодежи. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», основными вопросами, отнесенными к компетенции органов местного самоуправления, являются:

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта,

- организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

В таблице 9.2.4.1 представлен расчёт потребности населения Копорского сельского поселения в объектах физической культуры и спорта на первую очередь и расчётный срок.

Потребность населения в плоскостных спортивных сооружениях на первую очередь и расчётный срок будет значительно превышать фактическую обеспеченность, таким образом, необходимо увеличение площади плоскостных сооружений за счёт строительства стадиона в с. Копорье и размещения спортивных площадок комплексного типа в зонах жилой застройки.

Также необходимо размещение закрытых спортивных сооружений на первую очередь (до 2020 г.) и расчётный срок (до 2035 г.).

Таблица 9.2.4.1. Расчёт потребности населения в объектах физической культуры

| Наименование | Норматив на 1000 жителей, м2 | Фактическая обеспеченность |  |  | Средний стандартный размер объекта, м2 | Нормативное количество на 2020, м2 | Потребность в новом строительстве на 2020 г. |  | Нормативное количество на 2035, м2 | Потребность в новом строительстве на 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м2 | % | Единиц |  |  | Единиц | % |  | Единиц | % к 2020 г. |
| Спортивные залы | 350 | 136 | 38,9 | 1 | 400 | 1236 | 1 | 308,9 | 1750 | 1 | 128,6 |
| Плавательные бассейны | 75 | 0 | 0,0 | 0 | 200 | 265 | 0 | 132,4 | 375 | 1 | 55,1 |
| Плоскостные сооружения | 1950 | 3420 | 66,5 | 1 | 540 | 6884 | 6 | 641,4 | 9750 | 5 | 530,8 |

В настоящее время на территории Копорского сельского поселения отсутствуют плавательные бассейны. Нормативная обеспеченность населения плавательными бассейнами на первую очередь составит 265 м2 зеркала воды, а на расчётный срок – 375 м2 зеркала воды. Таким образом, целесообразно предусмотреть строительство спортивного комплекса с бассейном.

Мероприятия в области физической культуры и спорта на первую очередь (до 2020 г.):

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом (250 м2) и плавательным бассейном (площадь зеркала воды 375 м2) в центральной части с. Копорье в зоне Р3;

- строительство стадиона в с. Копорье в зоне Р3 (9600 м2).

Мероприятия на расчётный срок (до 2035 г.):

- строительство спортивного комплекса в д. Широково (площадь спортивного зала 150 м2).

### 9.2.5. Социальная защита населения

В с. Копорье расположено стационарное отделение для граждан пожилого возраста муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда» на 15 мест.

Нормативы обеспеченности населения объектами социальной защиты установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р «О социальных нормативах и нормах» (в редакции № 923-р) представлены в таблице 9.2.5.1.

Таблица 9.2.5.1. Нормативы обеспеченности населения объектами социальной защиты

| Наименование объекта | Нормативное значение |
| --- | --- |
| Дома-интернаты для детей-инвалидов | 20 мест на 10 тыс. жителей |
| Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 30 мест на 10 тыс. жителей |

Расчёт потребности населения в домах-интернатах для детей-инвалидов и престарелых представлен в таблице 9.2.5.2.

Таблица 9.2.5.2. Потребность населения Копорского сельского поселения в объектах социальной защиты населения

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2013 г. (факт) | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 2411 | 3530 | 5000 |
| 2 | Потребность в домах-интернатах для детей-инвалидов | мест | 5 | 7 | 10 |
| 3 | Потребность в домах-интернатах для престарелых и инвалидов | мест | 7 | 11 | 15 |

Потребность населения в домах-интернатах для престарелых и инвалидов в настоящее время составляет 7 мест, на первую очередь (2020 г.) и расчётный срок (2035 г.) потребность составит 11 и 15 мест соответственно.

По данным администрации Копорского сельского поселения, по инициативе Благотворительного фонда «Связь поколений» на территории с. Копорье запланировано строительство многофункционального центра «Копорская усадьба» для пожилых людей. Комплекс рассчитан на 80 проживающих. Площадь участка под строительство – 9600 м2.

При разработке генерального плана в соответствии с п. 3 ст. 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-105-2002, РДС 35-201-99) необходимо учитывать создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и информации.

### 9.2.6. Молодёжная политика

В настоящее время работа с молодёжью в Копорском сельском поселении проводится на базе дома культуры и школы. Специализированные организации по работе с молодёжью на территории поселения отсутствуют.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, на каждую 1000 жителей городских и сельских поселений должно приходиться 25 м2 общей площади учреждений органов по делам молодежи и 2 рабочих места (педагог, тренер, социальный работник).

Таким образом, в соответствии с прогнозом изменения численности населения, потребность в учреждениях по работе с молодёжью на первую очередь составят 88 м2, на расчётный срок – 125 м2. Необходимо предусмотреть выделение помещений для размещения подростковых клубов.

Мероприятия на первую очередь (до 2020 г.):

- размещение подростковых клубов в здании дома культуры с. Копорье (общая площадь не менее 125 м2).

### 9.2.7. Розничная торговля. Потребительский рынок

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесено к вопросам, находящимся в компетенции органов местного самоуправления поселения.

Генеральным планом определены потребности в предприятиях торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения на первую очередь и расчётный срок (таблица 9.2.7.1).

Согласно нормативам минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по Ленинградской области, установленным Приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20 декабря 2010 года № 20 «О разработке нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области, в том числе входящих в ее состав муниципальных районов, Сосновоборского городского округа и установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области», потребность постоянного населения Копорского сельского поселения в объектах торговли будет составилять: к 2020 г. 436,7 м2 торговой площади магазинов продовольственных товаров и 994 м2 магазинов непродовольственных товаров, к 2035 г. –618,5 м2 и 1408 м2 соответственно.

Необходимо размещение магазинов непродовольственных товаров на территории Копорского сельского поселения в общественно-деловых зонах для обслуживания постоянного населения.

Потребность населения в предприятиях бытового обслуживания определена в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Исходя из норматива, численность занятого населения на предприятиях бытового обслуживания, должна к 2020 г. составлять 25 человек, а к 2035 г. – 35. Увеличение количества мест на предприятиях бытового обслуживания, торговли, возможно за счет развития частных инициатив бизнеса, развития малого и среднего предпринимательства.

Таблица 9.2.7.1. Расчёт потребности населения в предприятиях бытового обслуживания населения

| Объекты социальной инфраструктуры | Единица измерения | Норматив на 1000 человек | Существующее положение 2013 год | Потребность на 2020 год | Необходимый прирост к 2020 году | Потребность 2035 год | Необходимый прирост к 2035 году (для постоянного населения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 123,7 | 592 | 436,7 | 0,0 | 618,5 | 26,5 |
| Магазины непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 281,6 | 142 | 994,0 | 852,0 | 1408,0 | 414,0 |
| Предприятия бытового обслуживания населения | рабочее место | 7 | 0 | 25 | 25 | 35 | 10 |
| Предприятия общественного питания | мест | 40 | 0 | 141 | 141 | 200 | 59 |
| Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг/смену | 20 | 0 | 70,6 | 70,6 | 100,0 | 29,4 |
| Банно-оздоровительный комплекс | 1 помывочное место | 7 | 0 | 25 | 25 | 35 | 10 |

Генеральным планом предусматривается развитие сети предприятий общественного питания. В настоящее время на территории Копорского сельского поселения нет общедоступных предприятий общественного питания. Потребность в местах общественного питания к 2020 г. составит 141 место, к 2035 г. – 200 мест. Предприятия общественного питания планируются к размещению в зоне общественно-деловой застройки, а также могут быть совмещены с предприятиями торговли (создание торгово-развлекательных комплексов).

Иные предприятия бытового обслуживания (парикмахерские, ателье по пошиву и ремонту и другие) не требуют сколько-нибудь значительных земельных участков и их размещение не связано с какими-либо серьезными санитарными или планировочными ограничениями. Такие учреждения могут размещаться непосредственно в жилых и общественных зданиях или комплексно в домах быта, поэтому расчет потребности в них в генеральном плане не приводится.

Мероприятия на первую очередь (до 2020 г.):

- строительство торгово-досугового центра в с. Копорье в зоне Д (размещение магазинов непродовольственных товаров общей площадью не менее 800 м2, кафе на 140 мест, парикмахерских, предприятий бытового обслуживания, мастерских по ремонту одежды и обуви, химчистки, прачечной);

Мероприятия на расчётный срок (до 2035 г.):

- размещение магазинов продовольственных и непродовольственных товаров в общественно-деловых зонах общей площадью не менее 450 м2;

- размещение пожарного депо в зоне П рядом с д. Новосёлки.

Реализация запланированных мероприятий позволит создать новые рабочие места в Копорском сельском поселении, а также обеспечить население объектами бытового обслуживания.

### 9.2.8. Ритуальное обслуживание населения

Потребность в территории кладбищ гражданского захоронения определятся в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» - 0,24 га на 1000 жителей. Потребности населения в объектах ритуального назначения в настоящее время удовлетворяются за счёт 7 кладбищ общей площадью 9,08 га. Норматив обеспеченности населения к 2020 г. составит 0,8 га, к 2035 г. – 1,2 га. Однако из-за близости Сосновоборского городского округа к территории Копорского сельского поселения, а также отсутствия территориальных ресурсов в границах Сосновоборского городского округа, захоронения производятся на территории Копорского сельского поселения. Таким образом, существует потребность в организации нового кладбища на территории Копорского сельского поселения.

По данным администрации Копорского сельского поселения, на период первой очереди (до 2020 г.) запланировано размещение кладбища севернее д. Новосёлки площадью 6 га.

## 9.3. Развитие транспортной инфраструктуры

### 9.3.1. Автомобильные дороги общего пользования

Схемой территориального планирования Ленинградской области предусмотрены следующие мероприятия регионального значения в области развития транспортной инфраструктуры:

На первую очередь (до 2020 г.):

- реконструкция автомобильной дороги «Копорье – Ручьи» на участке 0 – 37,5 км.

Основные характеристики:

  - повышение пропускной способности и категорийности автомобильной дороги;

  - протяженность – 37,5 км;

  - категория –III.

Установление зон с особыми условиями использования территории в соответствии с разработанным проектом санитарно-защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 50 м).

На расчётный срок (до 2035 г.):

- реконструкция автомобильной дороги Петродворец - Кейкино на участке 26 км - Кейкино.

Основные характеристики:

  - протяженность – 70,9 км (по территории Копорского сельского поселения 16 км);

  - категория – II;

Установление зон с особыми условиями использования территории: в соответствии с разработанным проектом СЗЗ (ориентировочный санитарный разрыв: 100 м).

- Строительство автомобильной дороги Объезд города Сосновый Бор от автомобильной дороги «Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново» (Волосово – Гомонтово – Копорье – Сосновый Бор) до автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Ручьи»

Основные характеристики:

  - протяженность – 19,5 км;

  - категория – II.

Установление зон с особыми условиями использования территории: в соответствии с разработанным проектом санитарно-защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 м).

Проектом Предложений по внесению изменений в Схему территориального планирования Ленинградской области выделена первая очередь строительства обхода г. Сосновый Бор:

- Обход города Сосновый Бор от автомобильной дороги «Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново» (Волосово – Гомонтово – Копорье – Сосновый Бор) до автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Ручьи» (строительство)

Основные характеристики:

  - Протяженность – 2,6 км;

  - Категория – II.

Установление зон с особыми условиями использования территории:

В соответствии с разработанным проектом санитарно-защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 м).

Проектом Предложений по внесению изменений в Схему территориального планирования Ленинградской области также предусмотрены мероприятия регионального значения:

На первую очередь:

- Мостовое сооружение через р. Систа (реконструкция) на автомобильной дороге Петродворец - Кейкино (км 71+173)

Основные характеристики:

- длина - 28,4 погонный метр, Г-10

Назначение: обеспечение непрерывной безопасной работы транспортных артерий, обеспечение безопасности движения.

- Мостовое сооружение через р. Воронка (реконструкция) на автомобильной дороге Санкт-Петербург - Ручьи (км 102+886)

Основные характеристики:

- длина - 50 погонный метр, Г-10

Назначение: обеспечение непрерывной безопасной работы транспортных артерий, обеспечение безопасности движения.

- Мостовое сооружение через р. Систа (реконструкция) на автомобильной дороге Санкт-Петербург - Ручьи (км 108+520)

Основные характеристики:

- длина - 55 погонный метр, Г-10

Назначение: обеспечение непрерывной безопасной работы транспортных артерий, обеспечение безопасности движения.

На расчётный срок:

- Автомобильная дорога  Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп - Краколье на участке 236,4-240 км (реконструкция) (Автодорожный маршрут «Петродворец - Кейкино» со строительством моста и мостового перехода)

  - протяженность – 3,6 км;

  - категория – II;

  - придорожная полоса - 75 м.

В сфере развития автомобильного транспорта местного значения муниципального района на территории Копорского сельского поселения запланировано проведение следующих мероприятий:

на 1 очередь (до 2020 года):

- строительство автомобильной дороги местного значения Подмошье – проектируемая промзона – 2,5 км;

на расчетный срок (до 2035 года):

- строительство автомобильной дороги местного значения Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново – проектируемая зона отдыха «Озеро Заозерское» – 2,5 км;

- строительство автомобильной дороги местного значения Копорье – Ручьи – Ивановское –1,2 км.

### 9.3.2. Железнодорожный транспорт

Планируемое развитие железнодорожного транспорта связано с размещением на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской АЭС-2 и необходимостью выноса железнодорожной ветки за пределы территории Сосновоборского городского округа.

В соответствии с требованиями ГО и ЧС линия железной дороги должна проходить на расстоянии 4 км от энергоблоков Ленинградской АЭС-2. По проекту первой очереди строительства Ленинградской АЭС-2 в Сосновоборском городском округе, разработанному ОАО «Атоммаш», запроектированный обход ответвляется от линии Калище - Котлы примерно в 3 км к югу от р. Воронка и примыкает к станции Калище. Проектом ОАО «Атоммаш» предусматривается ликвидация существующего участка железнодорожной линии от места ответвления до места примыкания нового железнодорожного обхода. Протяженность обхода по проекту 15 км. Трасса железнодорожного обхода Сосновоборского городского округа проходит по землям лесного фонда.

### 9.3.3. Улично-дорожная сеть

Формирование улично-дорожной сети в населённых пунктах Копорского сельского поселения на первую очередь и расчетный срок основано на существующем транспортном каркасе, с созданием новых направлений, связывающих территории, планируемые для градостроительного освоения.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, в генеральном плане принимается следующая классификация улично-дорожной сети:

- Главная улица – обеспечивает связь жилых территорий с общественным центром, выходы на поселковую дорогу.

- Основная улица в жилой застройке – обеспечивает вязь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением.

- Второстепенная улица в жилой застройке – обеспечивает вязь между основными жилыми улицами.

Освоение новых территорий в границах населённых пунктов Копорского сельского поселения, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, размещения промышленных, рекреационных объектов, а также объектов социально-культурного и бытового обслуживания населения обуславливают необходимость расширения улично-дорожной сети.

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по развитию улично-дорожной сети на первую очередь (до 2020 г.):

- строительство второстепенной улицы в д. Ананьино в районе новой индивидуальной жилищной застройки протяжённостью 1,01 км;

- строительство основной улицы в д. Воронкино протяжённостью 0,03 км;

- строительство второстепенной улицы в д. Ивановское протяжённостью 0,06 км;

- строительство второстепенных улиц в д. Ирогощи протяжённостью 0,34 км;

- строительство второстепенных улиц в д. Климотино протяжённостью 0,39 км;

- строительство второстепенных улиц в д. Систо-Палкино протяжённостью 0,4 км;

- строительство главной улицы в д. Широково протяжённостью 2,7 км;

- строительство основной улицы в д. Широково протяжённостью 3,7 км;

- строительство второстепенных улиц в д. Широково протяжённостью 3,1 км;

- строительство основной улицы в с. Копорье протяжённостью 0,7 км;

- строительство второстепенных улиц в с. Копорье протяжённостью 1,4 км;

Мероприятия на расчётный срок (до 2035 г.):

- строительство второстепенных улиц в д. Широково протяжённостью 6,28 км;

- строительство улицы в промышленной зоне д. Широково протяжённостью 0,78 км.

### 9.3.4. Транспортное обслуживание населения

Автомобильный транспорт

Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области принимается уровень автомобилизации на расчетный срок до 2015 года - 325 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок до 2025 года – 440 легковых автомобилей. Проектом принимается уровень автомобилизации в соответствии с нормативами на первую очередь (до 2020 г.) – 325 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок до 2035 года – 440 легковых автомобилей.

Места хранения транспорта

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения автотранспортных средств следует определять из расчета на 1000 жителей:

- для хранения легковых автомобилей в частной собственности – 293 на расчетный срок до 2015 года и 396 на расчетный срок до 2025 года;

- для хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности – 7 на расчетный срок до 2015 года и 8 на расчетный срок до 2025 года.

В таблице 9.3.5.1 представлен расчёт нормативного количества мест для хранения легковых автомобилей на территории Копорского сельского поселения.

Таблица 9.3.5.1. Расчёт потребности населения в местах хранения легковых автомобилей

| Показатель | Первая очередь (2020 г.) | Расчётный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- |
| Количество легковых автомобилей, всего | 1147 | 2200 |
| Нормативное количество машино-мест для легковых автомобилей в частной собственности, единиц | 1034 | 1980 |
| Нормативное количество машино-мест для легковых автомобилей ведомственной принадлежности, единиц | 25 | 40 |
| Площадь территории под сооружения для постоянного хранения легковых автомобилей, га | 3,2 | 6,0 |

Хранение личного автотранспорта населения для зон индивидуальной жилой застройки (Ж1) предусматривается на придомовой территории каждого домовладения.

В настоящее время часть населения хранит автомобили в индивидуальных гаражах, расположенных в восточной части с. Копорье (около 2,18 га).

## 9.4. Развитие инженерной инфраструктуры

### 9.4.1. Развитие системы электроснабжения

В соответствии с «Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики на период до 2020 года с перспективой до 2030», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2008г. № 215-р, планируется новое строительство:

- ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС-2 - ПС № 3 «Ленинградская» протяженностью 128 км (по территории поселения около 1,3 км). Данная ВЛ 750 кВ пройдет вдоль существующей ВЛ 750 кВ;

- ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - ПС № 42 «Гатчинская» протяженностью 95 км с целью выдачи мощности блоков № 1 и 2 Ленинградской АЭС-2 (по территории поселения около 0,2 км). Данная ВЛ 330 кВ пройдет вдоль существующей ВЛ 750 кВ и ВЛ 110 кВ;

- ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - проектируемая ПС 330 кВ Усть-Луга по территории поселения около 11 км. Данная ВЛ 330 кВ пройдет севернее существующей ВЛ 110 кВ Ленинградской АЭС - ПС № 242 «Копанское озеро».

Схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на 2015-2019 годы, утвержденной Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 27.07.2015 № 454-рг на территории Копорского сельского поселения запланированы следующие мероприятий регионального значения:

- Реконструкция ВЛ 110 кВ «Копорская-1» (ПС № 203 «Копорье» - ПС № 306 «Велькота»);

- Реконструкция ВЛ 110 кВ «Копорская-2» ПС № 169 «Сосновый бор-2» - ПС № 242 «База отдыха» (с отпайкой на ПС № 353 «Водозабор-2»);

- Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС № 203 «Копорье» – ПС № 169 «Сосновый Бор» (замена провода);

- Реконструкция ПС 110/10 кВ № 203 «Копорье» (установка 2 трансформаторов по 16 МВ∙А).

Согласно схеме территориального планирования Ломоносовского муниципального района в части учета интересов Ленинградской области предусмотрена реконструкция ВЛ 110 кВ ПС № 242 «Копанское озеро» - ПС «Водозабор-2» - Ленинградская АЭС-2.

Согласно инвестиционным программам ОАО «Ленэнерго» годы на территории Копорского сельского поселения на 2012-2017 не планируется новое строительство либо реконструкция существующих объектов электроэнергетики.

Схема развития электрических сетей напряжением 6–10 кВ на территории Ломоносовского муниципального района области не разработана (ОАО «СевЗап НТЦ»).

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Расчетные электрические нагрузки определены в соответствии с РД 34.20.185-94 «Изменения и дополнения к Инструкции по проектированию городских электрических сетей». Расчёт электрических нагрузок на проектируемых территориях жилой застройки производился с учётом пищеприготовления как на электрических плитах мощностью до 10,5 кВт, так и плитах на природном газе в зависимости от планируемой схемы газоснабжения в конкретных населенных пунктах поселения.

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей нового жилищного строительства в разрезе населенных пунктов Копорского сельского поселения на первую очередь и расчетный срок представлен в таблице 9.4.1.1.

Таблица 9.4.1.1. Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей проектируемой жилой застройки

| Населенный пункт | Жилая зона | Площадь, га | Этап реализации | Электрическая нагрузка |  | Источник питания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Активная, кВт | Полная, кВА |  |
| д. Ананьино | Ж1 | 4,0 | первая очередь | 67,2 | 68,6 | ПС 110/10 кВ № 203 «Копорье» |
| д. Заринское | Ж1 | 2,0 | первая очередь | 46,4 | 47,3 |  |
| д. Ирогощи | Ж1 | 10,0 | первая очередь | 104,0 | 106,1 |  |
| д. Климотино | Ж1 | 3,0 | первая очередь | 56,4 | 57,6 |  |
| д. Ломаха | Ж1 | 2,0 | первая очередь | 46,4 | 47,3 |  |
| д. Маклаково | Ж1 | 3,0 | первая очередь | 56,4 | 57,6 |  |
| д. Мустово | Ж1 | 6,0 | первая очередь | 112,8 | 115,1 | ПС 110/10 кВ № 353 «Водозабор-2» |
| д. Подмошье | Ж1 | 2,0 | первая очередь | 46,4 | 47,3 | ПС 110/10 кВ № 203 «Копорье» |
| д. Систо-Палкино | Ж1 | 3,0 | первая очередь | 78,0 | 79,6 | ПС 110/10 кВ № 353 «Водозабор-2» |
| д. Широково | Ж1 | 42,0 | первая очередь | 352,8 | 360,0 | ПС 110/10 кВ № 203 «Копорье» |
|  | Ж1 | 98,0 | расчетный срок | 1019,2 | 1040,0 |  |
| с. Копорье | Ж1 | 7,0 | первая очередь | 86,8 | 88,6 |  |
|  | Ж1 | 10,0 | расчетный срок | 104,0 | 106,1 |  |
| Всего |  |  | первая очередь | 1053,6 | 1075,1 |  |
|  |  |  | расчетный срок | 2176,8 | 2221,2 |  |

Вблизи д. Широково планируется размещение промышленной площадью около 32 га, из них на 12 га первую очередь и 20 га на расчетный срок. Электрическая нагрузка новых промышленных предприятий на первую очередь и расчетный срок определена из расчета средней нагрузки 200 кВт на 1 га промышленной территории. Таким образом, электрическая нагрузка промышленных предприятий на первую очередь и расчетный срок составит: первая очередь - 2,4 МВт, расчетный срок - 4,0 МВт.

На территории с. Копорье Копорского сельского поселения запланировано размещение ряда социально-значимых объектов: на первую очередь запланировано размещение многофункционального центра «Копорская усадьба» для пожилых людей, больницы, торгового центра, базы отдыха и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Необходимая электрическая нагрузка по этим объектам составит: первая очередь – 0,4 МВт, расчетный срок – 0,4 МВт.

Таким образом, общая дополнительная электрическая нагрузка на шинах 10 кВ источников электроснабжения с учетом роста нагрузок в связи с запланированным строительством на территориях указанных выше населенных пунктов составит:

- ПС 110/10 кВ № 203 «Копорье»: первая очередь – 3,69 МВ∙А, расчетный срок – 6,43 МВ∙А;

- ПС 110/10 кВ № 353 «Водозабор-2»: первая очередь – 0,19 МВ∙А, расчетный срок – 0,19 МВ∙А.

С учетом полученных значений электрической нагрузки на источниках электроснабжения, необходимой для реализации запланированного строительства, а также учитывая существующую загрузку источников питания (ПС 110 кВ), заключенные договора на технологическое присоединение, решения «Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2015–2019 годы»,  инвестиционные программам ОАО «Ленэнерго» на 2012-2019 годы генеральным планом дополнительных мероприятий в части реконструкции источников электроснабжения поселения не предлагается.

Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей, предусматривающие электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением, составят: первая очередь – 10,14 млн. кВт∙ч в год, расчетный срок – 12,96 млн. кВт∙ч в год.

Развитие объектов инженерной инфраструктуры в Копорском сельском поселении отображено на следующих схемах: «Карта функциональных зон поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (социальная, транспортная и инженерная инфраструктура) 1: 25000. Инв. № ГП.04-01.13.», «Карта функциональных зон поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (социальная, транспортная и инженерная инфраструктура). д. Ананьино, д. Воронкино, д. Заринское, д. Ивановское д. Ирогощи, д. Климотино, д. Ломаха, д. Маклаково, д. Мустово, д. Систо-Палкино.1: 5000. Инв. № ГП.04-02.13.», «Карта функциональных зон поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения (социальная, транспортная и инженерная инфраструктура). д. Кербуково, пос. ст. Копорье, с. Копорье, д. Новосёлки, д. Подмошье, д. Подозванье, д. Широково. 1: 5000. Инв. № ГП.04-03.13.»

При осуществлении территориального планирования Копорского сельского поселения учтены интересы Российской Федерации и Ленинградской области по развитию объектов капитального строительства федерального и регионального значения на территории поселения.

Мероприятия в сфере электроснабжения федерального значения:

на первую очередь (до 2020 г.):

- ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС-2 - ПС № 3 «Ленинградская» протяженностью 128 км (по территории поселения около 1,4 км). Данная ВЛ 750 кВ пройдет вдоль существующей ВЛ 750 кВ;

- ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - ПС № 42 «Гатчинская» протяженностью 95 км с целью выдачи мощности блоков № 1 и 2 Ленинградской АЭС-2 (по территории поселения около 0,2 км). Данная ВЛ 330 кВ пройдет вдоль существующей ВЛ 750 кВ и ВЛ 110 кВ;

- ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - проектируемая ПС 330 кВ Усть-Луга по территории поселения около 11 км. Данная ВЛ 330 кВ пройдет севернее существующей ВЛ 110 кВ Ленинградская АЭС - ПС № 242 «Копанское озеро».

Мероприятия в сфере электроснабжения регионального значения:

на первую очередь (до 2020 г.):

- Реконструкция ВЛ 110 кВ «Копорская-1» (ПС № 203 «Копорье» - ПС № 306 «Велькота»);

- Реконструкция ВЛ 110 кВ «Копорская-2» ПС № 169 «Сосновый бор-2» - ПС № 242 «База отдыха» (с отпайкой на ПС № 353 «Водозабор-2»);

- Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС № 203 «Копорье» – ПС № 169 «Сосновый Бор» (замена провода);

- Реконструкция ПС 110/10 кВ № 203 «Копорье» (установка 2 трансформаторов по 16 МВ∙А);

- Реконструкция ВЛ 110 кВ «Копорская-5» (ЛАЭС - ПС № 353 «Водозабор-2»), основные характеристики: протяженность линий: 12,2 км.

Для обеспечения электроэнергией коммунально-бытовых потребителей генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий местного значения поселения:

на первую очередь (до 2020 г.):

- реконструкция существующих воздушных линий 10 кВ;

- строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 250 м и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1х63 кВт для обеспечения потребителей на территории новой индивидуальной жилой застройки д. Ананьино;

- строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 440 м и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1х100 кВт для обеспечения потребителей на территории новой индивидуальной жилой застройки д. Ирогощи;

- строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 890 м и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1х100 кВт для обеспечения потребителей на территории новой индивидуальной жилой застройки д. Систо-Палкино;

- строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 380 м и 2 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью 1х160 кВт и 1х250 кВт для обеспечения потребителей на территории новой индивидуальной жилой застройки д. Широково;

- строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 220 м и 2 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью 1х100 кВт для обеспечения потребителей на территории новой индивидуальной жилой застройки и планируемой к размещению больнице и базы отдыха с. Копорье.

на расчетный срок (до 2035 г.):

- строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 2730 м и 4 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью 1х250 кВт для обеспечения потребителей на территории новой индивидуальной жилой застройки д. Широково;

- строительство воздушных линий 10 кВ протяженностью 120 м и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1х100 кВт для обеспечения потребителей на территории новой индивидуальной жилой застройки с. Копорье.

### 9.4.2. Развитие системы газоснабжения

Отсутствие газификации в населенных пунктах существенно влияет на качество жизни населения Копорского сельского поселения.

В 2005 году была разработана «Генеральная схема газоснабжения и газификации Ленинградской области» до 2015 года, согласно которой газоснабжение населенных пунктов Копорского сельского поселения предусматривается от существующей ГРС Копорье.

Технические характеристики ГРС Копорье и газопровода-отвода к ГРС приведены в таблицах 3.9.2.1–3.9.2.2.

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области» до 2015 года планируется газифицировать сетевым природным газом д. Ивановское и д. Подмошье.

Схемой газоснабжения и газификации планируется достижение следующих перспективных показателей в разрезе рассматриваемых населенных пунктов (таблица 9.4.2.1).

Таблица 9.4.2.1. Перспективные показатели газификации

| Населенный пункт | Годовой расход природного сетевого газа, тыс. куб. м в год |  |  | Часовой расход природного сетевого газа, куб. м в час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | население | котельные | всего | население | котельные | всего |
| с. Копорье | 606,8 | 2220,0 | 2826,8 | 316,2 | 944,4 | 1260,6 |
| д. Ивановское | 190,6 | - | 190,6 | 95,0 | - | 95,0 |
| д. Подмошье | 216,1 | - | 216,1 | 107,7 | - | 107,7 |
| Итого | 1013,5 | 2220,0 | 3233,5 | 518,9 | 944,4 | 1463,3 |

В настоящее время эта схема скорректирована до 2025 года и утверждена Председателем Правления ОАО «Газпром». На территории Копорского сельского поселения в дополнение к газификации сетевым природным газом отмеченных выше населенных пунктов решено газифицировать д. Ананьино, д. Воронкино, д. Заринское, д. Ирогощи, д. Кербуково, д. Климотино, пос. ст. Копорье, д. Ломаха, д. Маклаково, д. Новосёлки, д. Подозванье, д. Широково, земельный участок ЗАО «УИМП-Керамика», а также д. Семейское, д. Нежново и д. Павлово на территории Кингисеппского муниципального района.

Схемой территориального планирования Ленинградской области, утверждённой постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 г. № 460, запланировано строительство межпоселковых газопроводов до указанных населенных пунктов на вторую очередь, то есть до 2030 года. При этом в проекте изменений в схему территориального планирования Ленинградской области исключены мероприятия по строительству всех указанных межпоселковых газопроводов, за исключением межпоселкового газопровода ЗАО «УИМП-Керамика» - д. Семейское - д. Нежново - д. Павлово. Исключенные из положений межпоселковые газопроводы отнесены к объектам местного значения Ломоносовского муниципального района.

Также проектом схемы территориального планирования Ленинградской области запланирована на расчетный срок реконструкция ГРС Копорье (Q max = 7 тыс. м3 в час). Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных жилых и общественных зданий: 100 м.

В генеральном плане выполнены расчеты потребления сетевого природного газа населением на первую очередь и расчетный срок.

Проектом предлагается строительство межпоселковых газопроводов к населенным пунктам и строительство внутрипоселковых распределительных сетей газоснабжения от проектируемых ГРП для подачи сетевого природного газа населению внутри населенных пунктов:

на первую очередь (до 2020 г.):

- с. Копорье, д. Подозванье, д. Широково, пос. ст. Копорье, д. Ивановское, д. Подмошье, д. Заринское, д. Ломаха, д. Ананьино, д. Воронкино, д. Новосёлки, д. Кербуково и участок ЗАО «УИМП-Керамика»;

на расчетный срок (до 2035 г.):

- с. Копорье, д. Широково, д. Климотино, д. Ломаха (Куммолово), д. Ирогощи, д. Маклаково

- д. Семейское, д. Нежново и д. Павлово на территории Кингисеппского муниципального района (длина по территории поселения 6,1 км).

Строительство муниципальных котельных, работающих на сетевом природном газе, на территории Копорского сельского поселения не запланировано.

Газоснабжение промышленных предприятий проектируемой производственной зоны не запланировано. Возможность газификации промышленных предприятий должна быть определена на следующих стадиях проектирования при размещении конкретных предприятий.

Увеличение потребления сетевого природного газа котельной с. Копорье с учетом дополнительной выработки тепла для планируемых к размещению многофункционального центра «Копорская усадьба» для пожилых людей, больницы, базы отдыха, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и подключаемых жилых многоквартирных домов (с. Копорье дома 1, 2, 3) к системе централизованного отопления и горячего водоснабжения на первую очередь и расчетный срок составит 692,4 тыс. м3/год.

Объемы газопотребления на территории Копорского сельского поселения определены в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

Показатель потребления газа, м3/год на 1 чел, принят:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

- при отсутствии горячего водоснабжения – 250.

Расчет газопотребления коммунально-бытовых потребителей по населенным пунктам Копорского сельского поселения на 1 очередь и расчетный срок представлен в таблице 9.4.2.2:

Таблица 9.4.2.2. Расчет годового газопотребления коммунально-бытовых потребителей

| Населенный пункт | Потребители | Жилая зона | Существующее положение | Первая очередь, 2020 год | Расчетный срок, 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сетевой природный газ, тыс. м3/год | Сетевой природный газ, тыс. м3/год | Сетевой природный газ, тыс. м3/год |
| с. Копорье | Население, пищеприготовление | Ж2 и Ж3 | 456 | 490,4 | 490,4 |
|  | Население, пищеприготовление | Ж1 | - | 21 | 51 |
|  | Население, индивидуальное отопление | Ж1 | - | 400,3 | 544,5 |
|  | Котельные |  | 1294 | 1986,4 | 1986,4 |
| д. Воронкино | Население, пищеприготовление | Ж1 | - | 11,1 | 11,1 |
|  | Население, индивидуальное отопление | Ж1 | - | 57,7 | 57,7 |
| д. Ивановское | Население, пищеприготовление | Ж1 | - | 18,2 | 18,2 |
|  | Население, индивидуальное отопление | Ж1 | - | 90,1 | 90,1 |
| д. Подмошье | Население, пищеприготовление | Ж2 и Ж1 | - | 26,1 | 26,1 |
|  | Население, индивидуальное отопление | Ж1 | - | 126,2 | 126,2 |
| д. Ананьино | Население, пищеприготовление | Ж1 | - | 15,4 | 15,4 |
|  | Население, индивидуальное отопление | Ж1 | - | 75,7 | 75,7 |
| д. Заринское | Население, пищеприготовление | Ж1 | - | 11,3 | 11,3 |
|  | Население, индивидуальное отопление | Ж1 | - | 57,7 | 57,7 |
| д. Ирогощи | Население, пищеприготовление | Ж1 | - | - | 41,1 |
|  | Население, индивидуальное отопление | Ж1 | - | - | 198,3 |
| д. Кербуково | Население, пищеприготовление | Ж1 | - | 3,2 | 3,2 |
|  | Население, индивидуальное отопление | Ж1 | - | 18,0 | 18,0 |
| д. Климотино | Население, пищеприготовление | Ж1 | - | - | 23,4 |
|  | Население, индивидуальное отопление | Ж1 | - | - | 115,4 |
| пос. ст. Копорье | Население, пищеприготовление | Ж1 | - | 18,9 | 18,9 |
|  | Население, индивидуальное отопление | Ж1 | - | 93,8 | 93,8 |
| д. Ломаха | Население, пищеприготовление | Ж2 и Ж1 | - | 29,7 | 38,7 |
|  | Население, индивидуальное отопление | Ж1 | - | 144,2 | 187,5 |
| д. Маклаково | Население, пищеприготовление | Ж1 | - | - | 17,3 |
|  | Население, индивидуальное отопление | Ж1 | - | - | 82,9 |
| д. Новосёлки | Население, пищеприготовление | Ж1 | - | 0,4 | 0,4 |
|  | Население, индивидуальное отопление | Ж1 | - | 7,2 | 7,2 |
| д. Подозванье | Население, пищеприготовление | Ж1 | - | 17,3 | 17,3 |
|  | Население, индивидуальное отопление | Ж1 | - | 86,5 | 86,5 |
| д. Широково | Население, пищеприготовление | Ж1 | - | 141,2 | 435,2 |
|  | Население, индивидуальное отопление | Ж1 | - | 681,5 | 2095,0 |
| Итого по потребителям | Население, пищеприготовление |  | 456,0 | 814,1 | 1218,9 |
|  | Население, индивидуальное отопление |  | - | 1838,9 | 3836,5 |
|  | Котельные |  | 1294,0 | 1986,4 | 1986,4 |
| Всего |  |  | 1750,0 | 4639,4 | 7041,8 |

Развитие инфраструктуры газового хозяйства (прокладка газопроводов, устройство ГРП\ШРП) должно решаться в увязке со сроками строительства новых объектов.

Охранные зоны для газораспределительных сетей устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878).

Мероприятия в сфере газоснабжения регионального значения:

на расчетный срок (до 2035 г.):

- реконструкция ГРС Копорье (Q max = 7 тыс. м3 в час), рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных жилых и общественных зданий: 100 м;

- строительство межпоселкового газопровода ЗАО «УИМП-Керамика» - д. Семейское - д. Нежново - д. Павлово (Кингисеппский муниципальный район), проходящего по территории поселения 6,1 км.

Мероприятия в сфере газоснабжения местного значения Ломоносовского муниципального района:

на первую очередь (до 2020 г.):

- строительство межпоселкового газопровода длиной 2,5 км до д. Широково со строительством ГРП;

- строительство межпоселкового газопровода длиной 1,8 км до пос. ст. Копорье со строительством ГРП;

- строительство межпоселкового газопровода длиной 0,4 км до земельного участка ЗАО «УИМП-Керамика» со строительством ГРП;

- строительство межпоселкового газопровода длиной 0,1 км до д. Подозванье со строительством ГРП;

- строительство межпоселкового газопровода длиной 1,4 км до д. Новосёлки со строительством ГРП;

- строительство межпоселкового газопровода длиной 0,2 км до д. Кербуково со строительством ГРП;

- строительство межпоселкового газопровода длиной 2,3 км до д. Заринское со строительством ГРП;

- строительство межпоселкового газопровода длиной 1,9 км до д. Ломаха со строительством ГРП;

- строительство межпоселкового газопровода длиной 2,7 км до д. Ананьино со строительством ГРП;

- строительство межпоселкового газопровода длиной 1,3 км до д. Воронкино со строительством ГРП;

- строительство межпоселкового газопровода длиной 2,9 км до д. Ивановское со строительством ГРП;

- строительство межпоселкового газопровода длиной 1,6 км до д. Подмошье со строительством ГРП;

на расчетный срок (до 2035 г.):

- строительство межпоселкового газопровода длиной 1,3 км до д. Климотино со строительством ГРП;

- строительство межпоселкового газопровода длиной 3,1 км до д. Ломаха (Куммолово) со строительством ГРП;

- строительство межпоселкового газопровода длиной 2,1 км до д. Ирогощи со строительством ГРП;

- строительство межпоселкового газопровода длиной 2,0 км до д. Маклаково со строительством ГРП.

Для обеспечения газом коммунально-бытовых потребителей генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий местного значения поселения:

на первую очередь (до 2020 г.):

- разработать схемы газификации газифицируемых населенных пунктов Копорского сельского поселения;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению многоквартирных жилых домов (с. Копорье дома 1, 2, 3) и проектируемой индивидуальной жилой застройки с. Копорье – 8,42 км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Широково – 5,6 км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению существующей индивидуальной жилой застройки пос. ст. Копорье – 1,86 км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению существующей индивидуальной жилой застройки д. Новосёлки – 0,17 км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению существующей индивидуальной жилой застройки д. Кербуково – 0,4 км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Заринское – 0,98 км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Ломаха – 3,8км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Ананьино –1,06 км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению существующей индивидуальной жилой застройки д. Воронкино – 2,54 км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению существующей индивидуальной жилой застройки д. Ивановское – 2,18км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Подмошье – 3,65  км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению существующей индивидуальной жилой застройки д. Подозванье – 2,04 км;

на расчетный срок (до 2035 г.):

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению проектируемой индивидуальной жилой застройки с. Копорье – 0,93 км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Широково – 8,2 км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Климотино – 3,34 км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Ломаха (Куммолово)  – 0,2 км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Ирогощи – 3,2 км;

- строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов для подачи сетевого природного газа населению существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Маклаково – 2,27 км.

### 9.4.3. Развитие системы теплоснабжения

Поскольку основное развитие новых жилых зон планируется в параметрах малоэтажной индивидуальной жилой застройки, предлагается сохранение схемы централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения – обеспечение многоквартирной муниципальной жилой застройки и социально значимых объектов с. Копорье.

Развитие системы централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения связано с запланированным строительством в с. Копорье многофункционального центра «Копорская усадьба» для пожилых людей, больницы, базы отдыха, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, а также с подключаем существующих жилых многоквартирных домов (с. Копорье дома 1, 2, 3). Подключение данных объектов запланировано на первую очередь. Размещение новых объектов в с. Копорье вызвано, в том числе, возможностью обеспечить их подключение к системам инженерной инфраструктуры.

Теплоснабжение жителей индивидуальной жилой застройки с. Копорье и остальных населенных пунктов Копорского сельского поселения на расчетный срок предполагается децентрализовано за счет индивидуальных котлов на сетевом природном газе, жидком и твердом топливе, а также за счет печного отопления.

Выработка тепловой энергии в с. Копорье на первую очередь и расчетный срок предлагается существующей муниципальной котельной, работающей на сетевом природном газе.

На участках тепловой сети, отслуживших срок службы, необходимо предусмотреть мероприятия по текущему ремонту.

Расчетная годовая выработка тепловой энергии котельной с. Копорье счетом дополнительной выработки на подключаемые объекты  составит 15,85 тыс. Гкал.

В сфере теплоснабжения коммунально-бытовых потребителей Копорского сельского поселения генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий местного значения поселения:

на первую очередь (до 2020 г.):

- реконструкция сети централизованного теплоснабжения муниципального жилищного фонда и социально значимых объектов на участках существующей сети, отслуживших срок службы;

- строительство 70 м сети теплоснабжения и горячего водоснабжения для подключения существующих многоквартирных домов (с. Копорье дома 1, 2, 3);

- строительство 470 м сети теплоснабжения и горячего водоснабжения для подключения проектируемого многофункционального центра «Копорская усадьба» для пожилых людей;

- строительство 950 м сети теплоснабжения и горячего водоснабжения для подключения проектируемой больницы и базы отдыха;

- строительство 30 м сети теплоснабжения и горячего водоснабжения для подключения проектируемого физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном;

на расчетный срок (до 2035 г.):

- в связи с отсутствием планов по строительству муниципальных жилых домов и социальных объектов и сохранением схемы централизованного теплоснабжения на расчетный срок предусматривается только текущий ремонт сети централизованного теплоснабжения на участках, отслуживших срок службы.

### 9.4.4. Развитие системы водоснабжения

В качестве основных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения предлагается продолжить эксплуатацию артезианских скважин.

Существующие схемы централизованного водоснабжения многоквартирной жилой застройки с. Копорье предлагается сохранить с учетом развития. Развитие системы централизованного водоснабжения в с. Копорье связано с запланированным строительством многофункционального центра «Копорская усадьба» для пожилых людей, больницы, базы отдыха, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, а также с подключаем существующих жилых многоквартирных домов (с. Копорье дома 1, 2, 3) и проектируемой индивидуальной жилой застройки.

При этом необходима реконструкция сети централизованного водоснабжения муниципального жилищного фонда и социально значимых объектов,  на участках существующей сети, отслуживших срок службы.

Развитие системы централизованного водоснабжения предлагается в д. Широково, д. Подозванье и д. Ломаха, новое строительство в д. Ирогощи, д. Климотино, д. Мустово и д. Систо-Палкино. В отмеченных населенных пунктах предлагается обеспечение питьевой водой существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки на первую очередь и расчетный срок в соответствии с этапами жилищного строительства.

С учетом того, что существующие артезианские скважины пробурены в 1960-1970 годах, выработали свой ресурс и не имеется резервных источников обеспечения водоснабжения, предлагается строительство новых артезианских скважин.

В населенных пунктах, предлагаемых к подключению к системе централизованного водоснабжения (д. Ирогощи, д. Климотино, д. Мустово и д. Систо-Палкино), предлагается строительство новых артезианских скважин со строительством водоочистных сооружений (ВОС). Одновременно должны быть построены накопительные емкости, обеспечивающие нормативный запас питьевой воды.

Водопотребление на расчетный срок на территориях существующей многоквартирной жилой застройки, обеспеченных централизованной системой водоснабжения, принимается на существующем уровне.

Объемы водоснабжения на территории Копорского сельского поселения определены в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

Удельная норма водопотребления по территориям, предлагаемым к подключению к системе централизованного водоснабжения, принимается:

- многоквартирная застройка с. Копорье – 250 л/сут на человека на расчетный срок;

- индивидуальная жилая застройка в c. Копорье, д. Широково, д. Ирогощи, д. Климотино, д. Мустово и д. Систо-Палкино – 200 л/сут на человека на расчетный срок.

Таблица 9.4.4.1. Объемы водопотребления по территориям, предлагаемым к подключению к системе централизованного водоснабжения поселения

| Населенный пункт | Жилая зона | Этап реализации | Удельное водопотребление на одного жителя | Максимальный расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | л/сут | м3/сут | тыс. м3/год |
| c. Копорье | Ж2 | 1 очередь | 250 | 34,25 | 12,5 |
|  | Ж1 | 1 очередь | 200 | 16,8 | 6,1 |
|  | Ж1 | расчетный срок | 200 | 24,0 | 8,8 |
| д. Широково | Ж1 | 1 очередь | 250 | 115,4 | 42,1 |
|  | Ж1 | расчетный срок | 200 | 235,2 | 85,8 |
| д. Подозванье | Ж1 | 1 очередь | 200 | 14,3 | 5,2 |
| д. Ломаха | Ж1 | 1 очередь | 200 | 23,9 | 8,7 |
| д. Ирогощи | Ж1 | 1 очередь | 200 | 41,1 | 15,0 |
| д. Климотино | Ж1 | 1 очередь | 200 | 29,7 | 10,8 |
| д. Мустово | Ж1 | 1 очередь | 200 | 51,5 | 18,8 |
| д. Систо-Палкино | Ж1 | 1 очередь | 200 | 39,7 | 14,5 |

Водоснабжение населения остальных населенных пунктов на расчетный срок планируется за счет индивидуальных или коллективных колодцев.

Объемы хозяйственно-питьевого водопотребления населения составят на первую очередь – 917,5 м3/сут, на расчетный срок 1176,7 м3/сут.

Водопотребление промышленными предприятиями проектируемых промышленных территорий предлагается из собственных источников артезианских скважин. Возможность использования системы централизованного водопотребления промышленными предприятиями должна быть определена на следующих стадиях проектирования и размещения конкретных предприятий.

Прогнозный расход воды проектируемыми социальными объектами составит на первую очередь – 102,6 м3/сут, на расчетный срок 102,6 м3/сут.

Объемы хозяйственно-питьевого водопотребления из систем централизованного водоснабжения Копорского сельского поселения с учетом выполнения запланированных мероприятий составят на первую очередь – 1020,1 м3/сут (372,3 тыс. м3/год), на расчетный срок 1279,3 м3/сут (466,9 тыс. м3/год).

Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды из систем централизованного водоснабжения на 1 человека в целом по поселению составит: на первую очередь – 289,0 м3/сут, на расчетный срок 255,9 м3/сут.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности работы источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, должны быть разработаны проекты зон санитарной охраны (ЗСО) в составе трех поясов.

В сфере развития системы водоснабжения генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий:

на первую очередь (до 2020 г.):

- строительство артезианских скважин в с. Копорье, д. Широково и д. Ломаха  взамен существующих и подлежащих тампонажу по сроку службы;

- реконструкция водоочистных сооружений и накопительных резервуаров, обеспечивающих нормативный запас питьевой воды для размещаемых социальных объектов и проектируемой индивидуальной жилой застройки с. Копорье, д. Широково, д. Подозванье;

- строительство водоочистных сооружений на проектируемом водозаборе д. Ломаха;

- строительство артезианской скважины в д. Ирогощи со строительством водоочистных сооружений и накопительных резервуаров;

- строительство артезианской скважины в д. Климотино со строительством водоочистных сооружений и накопительных резервуаров;

- строительство артезианской скважины в д. Мустово со строительством водоочистных сооружений и накопительных резервуаров;

- строительство артезианской скважины в д. Систо-Палкино со строительством водоочистных сооружений и накопительных резервуаров;

- строительство 7560 м водопроводных сетей для подключения существующих многоквартирных муниципальных жилых домов (с. Копорье дома 1, 2, 3), размещаемых объектов (многофункционального центра «Копорская усадьба» для пожилых людей, базы отдыха, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном) и существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки с. Копорье;

- строительство 5850 м водопроводных сетей для подключения существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Широково;

- строительство 600 м водопроводных сетей для подключения существующей индивидуальной жилой застройки д. Подозванье;

- строительство 3220 м водопроводных сетей для подключения существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Ломаха;

- строительство 2980 м водопроводных сетей для подключения существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Ирогощи;

- строительство 3420 м водопроводных сетей для подключения существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Климотино;

- строительство 4320 м водопроводных сетей для подключения существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Мустово;

- строительство 3560 м водопроводных сетей для подключения существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Систо-Палкино;

на расчетный срок (до 2035 г.):

- строительство 1210 м водопроводных сетей для подключения проектируемой индивидуальной жилой застройки с. Копорье;

- строительство 7750 м водопроводных сетей для подключения проектируемой индивидуальной жилой застройки д. Широково.

### 9.4.5. Развитие системы водоотведения

Развитие системы централизованного водоотведения на расчетный срок на территории рассматриваемых населенных пунктов Копорского сельского поселения планируется только в с. Копорье. Централизованным водоотведением на расчетный срок предлагается полностью обеспечить многоквартирный муниципальный жилищный фонд, проектируемые социально значимые объекты в с. Копорье. Для этого предлагается подключение трех существующих многоквартирных жилых домов (с. Копорье дома 1, 2, 3) и проектируемых объектов в с. Копорье (многофункционального центра «Копорская усадьба» для пожилых людей,  больницы, базы отдыха, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном) к сети централизованного водоотведения.

Для прочих территорий существующей и проектируемой жилой застройки Копорского сельского поселения на расчетный срок предлагается децентрализованная система водоотведения посредством установки локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков на территории каждого домовладения. При этом по мере благоустройства населенных мест следует учитывать возможность уменьшения общих объемов жидких бытовых отходов, вывозимых из не канализованных объектов. Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями п.2.3. СанПиН 42-128-4690-88.

Расчетные объемы сточных вод на первую очередь и расчетный срок приняты в соответствии со СНиП 2.04.03.85* «Канализация. Наружные сети и сооружения». Объем водоотведения от жилой и общественной застройки обеспеченной централизованным водоотведением принят по нормам водопотребления.

Удельная норма водопотребления многоквартирной жилой застройки принимается для с. Копорье – 250 л/сут на человека.

Общий объем водоотведения составит на первую очередь и расчетный срок на канализационные очистные сооружения с. Копорье 666,6 м3/сут (243,4 тыс. м3/год.).

Необходима перекладка сети централизованного водоотведения  на участках существующей сети, отслуживших срок службы.

Существующие канализационные очистные сооружения с. Копорье, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, предлагается реконструировать на первую очередь с учетом строительства блоков доочистки.

Планируемый к размещению физкультурно-оздоровительный комплекс д. Широково предлагается обеспечить локальными очистными сооружениями закрытого типа.

В сфере развития системы водоотведения генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий:

на первую очередь (до 2020 г.):

- реконструкция канализационных очистных сооружений с. Копорье со строительством блока доочистки для достижения эффективной очистки сточных вод;

- реконструкция канализационной насосной станции с. Копорье;

- реконструкция сети централизованного водоотведения муниципального жилищного фонда и социально значимых объектов, на участках существующей сети, отслуживших срок службы;

- строительство 1440 м канализационных сетей для подключения существующих многоквартирных муниципальных жилых домов (с. Копорье дома 1, 2, 3), размещаемых объектов (многофункционального центра «Копорская усадьба» для пожилых людей, больницы, базы отдыха, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном) с. Копорье.

Развитие объектов инженерной инфраструктуры в Копорском сельском поселении отображено на следующих схемах: «Схема функциональных зон поселения. Схема планируемого размещения объектов местного значения поселения (социальная, транспортная и инженерная инфраструктура) 1: 25000. Инв. № ГП.04-01.13.», «Схема функциональных зон поселения. Схема планируемого размещения объектов местного значения поселения (социальная, транспортная и инженерная инфраструктура). д. Ананьино, д. Воронкино, д. Заринское, д. Ивановское д. Ирогощи, д. Климотино, д. Ломаха, д. Маклаково, д. Мустово, д. Систо-Палкино.1: 5000. Инв. № ГП.04-02.13.», «Схема функциональных зон поселения. Схема планируемого размещения объектов местного значения поселения (социальная, транспортная и инженерная инфраструктура). д. Кербуково, пос. ст. Копорье, с. Копорье, д. Новосёлки, д. Подмошье, д. Подозванье, д. Широково. 1: 5000. Инв. № ГП.04-03.13.»

## 9.5. Решения по охране окружающей среды

### 9.5.1. Охрана воздушного бассейна

Для сохранения благоприятных воздушных условий размещение новых производств и площадок возможных источников загрязнения должно проектироваться только с учётом розы ветров. В сфере охраны воздушного бассейна требуется выполнять следующее:

- соблюдение регламентов и режима установленных санитарно-защитных зон;

- регулярный полив улиц в тёплый период года.

### 9.5.2. Охрана поверхностных вод

Состояние водных объектов поселения зависит как от загрязнения воздействия Ленинградской АЭС, так и от местных стоков и сбросов, что актуально в связи с наличием крупного животноводческого хозяйства и недостаточного качества очистки сточных вод. В долгосрочной перспективе следует учитывать необходимость мероприятий по оздоровлению водных экосистем (расчистка русел и берегов, очистка донных отложений - источников вторичного загрязнения поверхностных вод).

В сфере охраны поверхностных вод требуется благоустройство территории водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы как для рек поселения, так и для Финского залива. Особое внимание должно уделяться исследованию проб воды стоков КОС с. Копорье, сбрасываемым в р. Копорка, необходима реконструкция системы очистки стоков.

Среди основных организационно-планировочных мероприятий по охране поверхностных вод от загрязнения, истощения и засорения требуется:

- разработать порядок предоставления сведений об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд;

- вынос в натуру границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы вдоль побережья Финского залива, рек и озёр;

- соблюдение режима на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

### 9.5.3. Охрана подземных вод и почв

Охрана подземных вод в целом включает в себя два аспекта – охрану от истощения и загрязнения. Для решения проблемы истощения подземных вод требуется контроль над сокращением потерь воды при транспортировке потребителям, также необходимо установить зоны санитарной охраны (ЗСО) на всех водозаборах и вокруг скважин, соблюдать режим ЗСО.

В тоже время для осуществления водоснабжения населения качественной питьевой водой, соответствующей микробиологическим показателям на 100 %, на расчётный срок допустимо провести бурение новой артезианской скважины. Таким образом, в сфере охраны подземных вод требуется:

- организация источника водоснабжения, отвечающего санитарным требованиям, с разработкой проекта зон санитарной охраны источников.

При этом в сфере охраны подземных вод на расчётный период рекомендуется реконструкция инженерных сетей водоснабжения и канализации.

В сфере охраны почв необходимы:

- выявление и рекультивация несанкционированных свалок и иных участков нарушенных земель, расчистка кюветов от бытового мусора и других отходов;

- развитие системы использования вторичных ресурсов.

В целях сохранения плодородного слоя почвенного покрова необходимо:

- в проектах прокладки подземных инженерных сетей в зоне зелёных насаждений и на территориях, где имеются плодородный слой, предусматривать мероприятия по восстановлению плодородия почвы;

- производить все земляные работы только после получения разрешения на право производства земляных работ. Работы, производимые после истечения срока, указанного в разрешении, приравнивать к работам, производимым без разрешения;

- срезать, перемещать и складировать в специально выделенных местах растительный грунт, подлежащий снятию с застраиваемых площадей.

Схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального района предусмотрено проведение организационных мероприятий по сохранению эталонного участка почв в Копорском сельском поселении и придания ему статуса местного памятника природы (в границах предлагаемого регионального памятника природы «Копорский глинт»).

Организация санитарной очистки всех населённых пунктов поселения положительным образом скажется на состоянии почвенного покрова, особое внимание также должно быть уделено рекультивации отработанных карьеров и торфоразработок, как мере предотвращения возникновения стихийных свалок.

В связи с высокой закарстованностью грунтов и высокой проницаемостью грунтов необходимо проведение мероприятий по защите почвы и подземного водоносного горизонта.

При проектировании сооружений на закарстованных территориях следует предусматривать мероприятия, снижающие неблагоприятное воздействие карстово-суффозионных процессов на сооружения или исключающие возможность образования карстовых деформаций. К таким мероприятиям относятся:

- конструктивные и водозащитные;

- заполнение (тампонаж) карстовых полостей;

- прорезка закарстованных пород фундаментами, в том числе свайными;

- закрепление закарстованных пород и (или) вышележащих грунтов;

- исключение или ограничение неблагоприятных техногенных воздействий.

Выбор одного или комплекса мероприятий должен производиться с учетом видов возможных карстовых деформаций и их параметров, уровня ответственности и срока эксплуатации сооружения, его конструктивных и технологических особенностей. Принятые мероприятия не должны приводить к активизации карстовых процессов, в том числе на примыкающих территориях.

### 9.5.4. Размещение объектов по санитарной очистке территории

Современное состояние санитарной очистки территории представлено в разделе 5.5 настоящего тома. Для Копорского сельского поселения до сих пор не разработана Генеральная схема санитарной очистки территории. Требуется разработка такого документа в соответствии с «Санитарными правилами содержания территорий населённых мест» (СанПиН 42-128-4690-88).

В целях обеспечения санитарно-гигиенических требований и обеспечения санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия населённого пункта необходимо совершенствование системы сбора и удаления бытовых отходов, как в технологической части, так и в части учёта и контроля над процессом. Для упорядочения процесса сбора и удаления отходов требуется:

- организация мест для сбора ТБО и КГО в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 п. 2.2., обустройство контейнерных площадок;

- обеспечить периодичность вывоза ТБО и КГО от населения, в соответствии с требованием СанПиН 42-128-4690-88 п. 2.2.1.;

- 100 % охват населения системой сбора и вывоза ТБО, а также крупногабаритных и жидких бытовых отходов в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПиН 42-128-4690-88 п.2.1.;

- организация механизированной летней и зимней уборки населённых пунктов в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПиН 42-128-4690-88 п.4.;

- реконструкция дорожного покрытия с одновременным благоустройством придорожной территории;

- обеспечение необходимой уборочной техникой для выполнения работ по летней и зимней уборке автодорог.

Нормы накопления бытовых отходов на 1 человека представлены в таблице 9.5.4.1.

Таблица 9.5.4.1. Нормы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов на 1 человека в год в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |
| Твёрдые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190–225 | 900–1000 |
| от прочих жилых зданий | 300–450 | 1100–1500 |
| Общее количество по населённому пункту с учётом общественных зданий | 280–300 | 1400–1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000–3500 |
| Смёт с 1 м2 твёрдых покрытий улиц, площадей и парков | 5–15 | 8–20 |

По каждому из населённых пунктов на 2020 и 2035 годы произведён расчёт необходимого количества контейнеров для ТБО (таблице 9.5.4.2.). Данные расчёты учитывают только потребности постоянно проживающего населения. С учётом неуклонного роста потребления количество человек, приходящихся на 1 контейнер, при установке контейнера в районах с благоустроенным жилищным фондом, к 2020 г. должно составить не более 220 человек, а к 2035 г. – до 200 человек. В районах с неблагоустроенным жилищным фондом и в частном секторе количество человек, приходящихся на 1 контейнер к 2020 г. должно составить 25 человек, а к 2035 г. – до 20 человек.

Таблица 9.5.4.2. Прогнозируемое количество контейнеров для ТБО

| Населённый пункт | Рекомендуемая система сбора ТБО на 2020 г., с использованием контейнеров: да (тип) / нет | Рекомендуемая система сбора КГО, с использованием контейнеров: да (тип) / нет | Необходимое количество контейнеров объёмом 0,75 м3 на 2020 г., шт. | Необходимое количество контейнеров объёмом 0,75 м3 на 2035 г., шт. | Необходимое количество контейнерных площадок к 2035 г., шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Ананьино | да (КК-0,75) | нет | 1 | 2 | 1 |
| д. Воронкино | нет | нет | 0 | 0 | 0 |
| д. Заринское | да (КК-0,75) | нет | 2 | 2 | 1 |
| д. Ивановское | да (КК-0,75) | нет | 1 | 2 | 1 |
| д. Ирогощи | да (КК-0,75) | нет | 4 | 6 | 2 |
| д. Кербуково | нет | нет | 0 | 1 | 1 |
| д. Климотино | да (КК-0,75) | нет | 2 | 3 | 1 |
| д. Ломаха | да (КК-0,75) | нет | 2 | 5 | 1 |
| д. Маклаково | да (КК-0,75) | нет | 1 | 2 | 1 |
| д. Мустово | да (КК-0,75) | нет | 4 | 5 | 1 |
| д. Новосёлки | да (КК-0,75) | нет | 0 | 0 | 0 |
| д. Подмошье | да (КК-0,75) | нет | 1 | 2 | 1 |
| д. Подозванье | да (КК-0,75) | нет | 1 | 2 | 1 |
| д. Систо-Палкино | да (КК-0,75) | нет | 2 | 3 | 1 |
| д. Широково | да (КК-0,75) | да | 6 | 10 | 2 |
| пос. ст. Копорье | да (КК-0,75) | нет | 2 | 2 | 1 |
| с. Копорье | да (КК-0,75) | да | 15 | 20 | 4 |
| Всего: | Контейнерная и бесконтейнерная | Контейнерная и бесконтейнерная | 44 | 67 | 20 |

Бесконтейнерный способ предусматривает накопление отходов на площадке для временного хранения и вывоз их мусоровозом. Для сбора ТБО населения, в том числе и сезонного, преимущественно рекомендуется контейнерная система сбора отходов с установкой контейнеров типа КК-0,75 (объёмом 0,75 м3 с металлической крышкой) или аналогичных. Увеличение числа контейнеров необходимо осуществить одновременно с переоборудованием существующих контейнерных площадок путём организации твёрдого покрытия и постепенной замены старых контейнеров на новые по (10 - 20 % от общего числа контейнеров в год).

Затраты на транспортировку отходов могут достигать 80 % от общих затрат на сбор, вывоз, утилизацию и захоронение отходов. Сбор и удаление отходов от населения должно осуществляться в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населённых мест. Рекомендуется предусмотреть в соответствии с техническими возможностями обслуживающей организации использование не менее одного нового мусоровоза типа КО-415, КО-440-4 или аналогичного, оборудованного системой взвешивания и системой идентификации контейнеров КК-0,75.

При наличии технической возможности на расчётный срок рекомендуется организация раздельного сбора двух потоков (в отдельные контейнеры):

  - «сухих» вторичных ресурсов (изделия из стекла, пластика, бумаги или металлов) на промышленную переработку в специализированные закрытые контейнеры типа КК-0,75;

  - «прочих» отходов (включая пищевые и упаковочные материалы) в имеющиеся контейнеры различного объёма.

Селективный сбор ТБО от населения и разделение отходов организаций на раздельные потоки в настоящее время нецелесообразно. Так, любой компонент «сухих» отходов требует профессиональной дополнительной сортировки по сортам с одновременным удалением остаточных загрязняющих фракций, что делает бессмысленным их раздельный вывоз. Выделение потока «влажных» отходов на биологическую переработку не рекомендуется, в связи с активным использованием компостирования населением неблагоустроенного фонда.

Наиболее оптимизированным на расчётный срок является вариант вывоза «прочих» отходов 3 раза в неделю (в зимнее время, с увеличением периодичности в «дачный сезон» до 5 раз в неделю) и сигнальная система вывоза «сухих» отходов (раз в 1-3 недели по мере наполнения контейнера).

При изначально небольшом уровне участия населения в раздельном сборе заполнение контейнера вторичными ресурсами будет происходить достаточно долго – одну, две недели или даже более. Столь редкий вывоз «сухих» отходов не ухудшит санитарной обстановки на контейнерной площадке, поскольку доля фракций, подверженных гниению, в этих контейнерах минимальна. Селективный сбор ТБО может быть наиболее успешно внедрён в районах новой застройки, в которых ранее контейнерная система отсутствовала.

Установка больших контейнеров К-20 или К-27 для крупногабаритных отходов (КГО) рациональна только при организации достаточного пространства на контейнерных площадках, как для контейнера, так и для удобного подъезда специализированных транспортных средств в любое время года. Для вывоза КГО населения с. Копорье и д. Широково потребуется использование одного мусоровоза типа МСК-16 или аналогичной машины.

Рекомендуется заключить договор на сбор и транспортировку ТБО и КГО на лицензированный полигон с лицензированной организацией, которая уже обладает необходимым парком коммунальных машин. В перспективе в качестве такой организации может выступить и управляющая новым полигоном компания. Графики работы мусоровозов должны вывешиваться обслуживающей организацией на каждой их остановке с указанием телефонов ответственных за перевозку отходов лиц.

Для сбора ТБО организаций и учреждений рекомендуется контейнерная система сбора отходов. Организации обязаны заключать договоры со специализированными предприятиями по вывозу твёрдых бытовых отходов.

Также желательно способствовать организации передвижных или стационарных пунктов по приёму вторичного сырья (сбор макулатуры, стекла, металлов) потребителями данных вторичных ресурсов.

Жидкие бытовые отходы (ЖБО) от всех неканализированных домовладений следует вывозить на очистные сооружения поселения, поля ассенизации или специализированные сливные станции. Для сбора ЖБО в не канализируемых домовладениях устраиваются дворовые помойницы со съёмной или открывающейся крышкой (не ближе 50 м от источников водоснабжения). Таким образом, для вывоза ЖБО можно рекомендовать заключение договоров с населением с использованием одной вакуумной машины типа КО-520-1 или аналогичной техники (КО-522Б, КО-503В-2, КО-515А, и другие).

Размещение урн следует организовать как у входов строений общественного пользования, так и у многоквартирных домов, а также на участках зелёных насаждений.

Согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 16 августа 2011 года № 610 (во исполнение поручения Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Трутнева Ю.П. от 14 июля 2011 г. № 01-15/50-пр о разработке комплекса мер с целью недопущения накопления экологического ущерба на территориях субъектов Российской Федерации и о предупреждении несанкционированного размещения твёрдых бытовых отходов на территории субъектов Российской Федерации) на территории поселения на первую очередь необходимо выявить и ликвидировать любые имеющиеся несанкционированные свалки.

Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относятся к вопросам местного значения Ломоносовского муниципального района согласно ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

На первую очередь (до 2020 г.) мероприятия поселения в сфере санитарной очистки должны включать в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88:

- создание новых контейнерных площадок в д. Ананьино, д. Заринское, д. Ивановское, д. Ирогощи, д. Климотино, д. Маклаково, д. Мустово, д. Подмошье, д. Подозванье, д. Систо-Палкино, пос. ст. Копорье;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки территории поселения, доукомплектование контейнерами контейнерных площадок в соответствии с рекомендациями данной генеральной схемы;

- обеспечение необходимой уборочной техникой для выполнения работ по летней и зимней механизированной уборке населённых пунктов.

На расчётный срок (до 2035 г.):

- реконструкция контейнерных площадок с установкой контейнеров для селективного сбора ТБО в с. Копорье и д. Широково;

- организация (с привлечением предпринимателей) сбора потенциальных вторичных ресурсов на последующую переработку.

Мероприятия в течение расчётного срока:

- ликвидация несанкционированных свалок на территории Копорского сельского поселения в случае их образования.

Контейнерные площадки на первую очередь должны быть оборудованы ограждением, препятствующим проникновению на территорию животных, навесами для защиты от влаги, твёрдым покрытием и удобными подъездами для мусоровозного транспорта в любое время года.

### 9.5.5. Планируемые особо охраняемые природные территории

Размещение регионального памятника природы «Копорский глинт» запланировано на территории Копорского сельского поселения в соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области. Основной целью организации особо охраняемой природной территории является сохранение участков ясеневых лесов и прилегающих лугов, редких видов флоры и фауны. В таблице 9.5.5.1 представлена характеристика памятника природы.

Таблица 9.5.5.1. Планируемые ООПТ регионального значения на территории Копорского сельского поселения

| Категория, название, плановый срок образования ООПТ | Площадь ООПТ в границах Копорского сельского поселения, га | Местоположение ООПТ | Краткая информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятник природы «Копорский глинт», вторая очередь (до 2025 года) | 2996,7 | Копорское и Лопухинское сельские поселения (Ломоносовский муниципальный район), Бегуницкое сельское поселение (Волосовский муниципальный район) | Цель создания ООПТ: сохранение участков ясеневых лесов и прилегающих лугов, редких видов флоры и фауны. До организации ООПТ целесообразно избегать преобразования ландшафта и смены типа землепользования и других видов деятельности, делающих невозможным создание ООПТ в соответствии с заявленными целями; рекомендуется резервирование земель. Рекомендуемый режим охраны: предусмотреть запрет рубок, выпас скота, сенокошение, устройство свалок, разработка полезных ископаемых. |

Памятник природы охватывает часть Балтийско-Ладожского уступа (глинта), который служит границей двух различных геоморфологических структур: Предглинтовой низменности и Ижорской возвышенности. В районе пос. ст. Копорье глинт довольно круто обрывается к низменности, склон его прорезан многочисленными глубокими оврагами, часто напоминающими узкие, с отвесными стенами каньоны, по дну которых нередко протекают ручьи, обнажающие древние коренные породы. В бортах р. Копорка, прорезающей глинт у Копорской крепости, имеются обнажения известняков нижнего ордовика. Долина представляет собой V-образный каньон глубиной до 25-30 м. Видимая мощность ордовикских пород – до 2 м.

К прирусловой части ручьев и их склонам приурочены 17 участков широколиственных лесов. Особый интерес представляют редкие для области ясеневые рощи. Ясени здесь достигают 20-метровой высоты (при диаметре стволов около 60 см) и возраста 80-100 лет. Ясеневые леса, а также леса из клёна, липы, вяза, дуба, отличаются разнообразием подлеска и травяного покрова. Здесь произрастают многие раноцветущие виды растений: волчеягодник обыкновенный, печёночница благородная, медуница лекарственная, встречается жимолость балтийская, колокольчик широколистный. На прилегающих к уступу суходольных лугах обычны горечавка крестообразная и башмачок настоящий. Общее число видов сосудистых растений, отмеченных на территории проектируемого памятника природы, составляет около 300, из них примерно десятая часть – виды, подлежащие охране.

Фауна наземных позвоночных отличается богатством редких видов, приуроченных к широколиственным лесам. Среди них отмечены заяц-русак, косуля, кабан, садовая соня сизоворонка, поползень, болотная гаичка, чёрный дрозд, щегол.

Зафиксирована редкая для Ленинградской области почва, включённая в Красную книгу почв Ленинградской области: бурозём тёмный глинисто-иллювиированный глееватый на илюво-делювии известняков. Ареал охраняемой почвы расположен в 3 км к северо-востоку от пос. ст. Копорье на террасированной площадке в средней части северного склона глинта; рельеф: трасса в средней части эрозионной ложбины, прорезающей северный склон глинта, почвообразующая порода: элюво-делювий ордовикских известняков; растительность: вязово-ясеневый пролеско-снытевый лес.

Особо охраняемые объекты: участки ясеневых лесов и прилегающих лугов, редкие виды растений и животных – башмачок настоящий, волчеягодник обыкновенный, колокольчик широколистный, горечавка крестообразная, сизоворонка, садовая соня, заяц-русак, косуля.

Также в соответствии со Схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального района на первую очередь предусмотрена организация рекреационных зон в районе д. Систо-Палкино и особо охраняемой природной территории местного значения ледниковый валун «Русич». Валун диаметром 5 м и высотой 3 м находится на берегу р. Копорка вблизи д. Ломаха.

С учётом планируемого включения в границу д. Широкого 262,72 га земель сельскохозяйственного назначения, по результатам рабочего совещания по вопросу размещения горнолыжного курорта в районе д. Широково Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, рекомендовано отобразить в генеральном плане Копорского сельского поселения функциональную зону рекреационного назначения с возможностью размещения объектов капитального строительства (с переводом участков из земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов), включив в ее границы территорию спуска планируемого горнолыжного курорта и исключив из ее границ участок ясеневого леса, выявленного по результатам выезда 7 августа 2014 года.

Рисунок 18. Схема расположения спуска планируемого горнолыжного курорта по материалам генерального плана Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

↑ С

Рисунок 19. Участок территории, обследованный 7 августа 2014 года (сплошной линией показана ориентировочная граница спуска планируемого горнолыжного курорта; пунктирной линией показана примерная граница восточной (занятой ясеневым лесом) и западной частей обследованного участка)

Строительство рекреационных объектов на территории поселения позволит развивать туризм, как местного значения, так и межмуниципального. Увеличивающийся поток туристов стимулирует создание новых предприятий по обслуживанию населения, тем самым решается проблема занятости населения.

Таким образом, проект по включению в д. Широково земельных участков является стратегически важным как для экономики Копорского сельского поселения, так и Ломоносовского муниципального района в целом.

В проекте генерального плана границы планируемой особо охраняемой природной территории «Копорский глинт» на территории Копорского сельского поселения отображены в соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области с учетом уточнения границ в районе населенного пункта деревня Широково, с исключением из территории планируемой особо охраняемой природной территории существующей и планируемой застройки д. Широково. Площадь планируемой особо охраняемой природной территории в пределах Копорского сельского поселения составляет ориентировочно 2996,7 га.

Границы планируемой ООПТ памятник природы «Копорский глинт» отображены на схемах: «Схема функциональных зон поселения. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема планируемого размещения объектов местного значения поселения (социальная, транспортная и инженерная инфраструктура) 1: 25000. Инв. № ГП.04-01.13» и «Схема функциональных зон поселения. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема планируемого размещения объектов местного значения поселения (социальная, транспортная и инженерная инфраструктура). д. Кербуково, пос. ст. Копорье, с. Копорье, д. Новосёлки, д. Подмошье, д. Подозванье, д. Широково. 1: 5000. Инв. № ГП.04-03.13».

### 9.5.6. Характеристика негативного воздействия планируемых объектов капитального строительства местного значения на окружающую среду

Согласно Федеральному закону от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, должна быть проведена оценка воздействия на окружающую среду с целью выявления, анализа и учёта прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду.

Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.

Негативное воздействие на природную среду в период строительства запланированных генеральным планом объектов жилищного строительства и инфраструктуры обусловлено воздействием на воздушный бассейн производством строительных работ и работы строительной техники и автотранспорта. В воздух будет поступать строительная пыль, углерода окись, двуокись азота, сернистый газ, углеводороды. Воздействие на землю обусловлено производством земельных работ при строительстве, а также потерями земельного фонда, занимаемого под размещение новых наземных сооружений. Воздействие на почву – в результате образования строительных отходов и уплотнения грунта. Воздействие на воды – в результате водопользования. Воздействие не растительность выражается угнетением окружающего растительного покрова в результате уменьшения освещённости. Строительство может вызвать увеличение объёма ТБО и КГО, что потребует организации дополнительной контейнерной площадки с установкой контейнеров как для ТБО, так и для крупногабаритных строительных отходов. Строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий и сооружений хозяйственного назначения в большинстве случаев негативно влияют на водные биоресурсы и среду их обитания. В соответствии с законодательством, при проектировании и работе на данных объектах предусматриваются мероприятия, максимально предотвращающие последствия вредного воздействия.

## 9.6. Охрана и сохранение объектов культурного наследия

Охранная зона объектов культурного наследия — территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии, обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде. Границы зон охраны объекта культурного наследия могут не совпадать с границами территориальных зон и границами земельных участков.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия согласно «Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315).

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия проводится по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков или по решению суда, может проводиться также по инициативе юридических лиц, общественных и религиозных объединений, уставная деятельность которых направлена на сохранение объектов культурного наследия. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия может включаться в соответствующие федеральные и региональные целевые программы сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия документы генерального плана подлежат корректировке с внесением изменений и дополнений.

В целях обеспечения сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории Копорского сельского поселения необходимо учитывать ограничения их использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия.

Использование территорий объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ необходимо учитывать:

- проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ может осуществляться при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия (пункт 2 статьи 35 Федерального закона № 73-ФЗ);

- при обнаружении на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения вышеперечисленных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном федеральным законодательством;

- в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включённых в реестр, и выявленных объектов культурного наследия, землеустроительные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия, или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

В соответствии со статьей 14 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 2 ноября 2013 г.) к вопросам местного значения поселения отнесены:

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения;

- охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде, необходимо:

  - Установление зон охраны объекта культурного наследия на сопряженной с ним территории в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статьи 12 закона Ленинградской области от 23 августа 2006 г. № 105-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Ленинградской области».

  - Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и закона Ленинградской области от 23 августа 2006 г. № 105-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Ленинградской области».

  - Документация по планировке территорий не должна предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния объектов культурного наследия. Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

Согласование любых видов деятельности (строительных, земляных, дорожных и других работ) на территории, прилегающей к объектам культурного наследия, с госорганом по охране памятников согласно Федеральному закону от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

# 10. Предложения по изменению границ земель различных категорий

Проектом предполагается изменение границ земель различных категорий в том числе (таблица 10.1):

- сельскохозяйственного назначения;

- населенных пунктов;

- лесного фонда;

- промышленности, транспорта, энергетики, связи, и иного специального назначения;

- особо охраняемых территорий и объектов;

- запаса.

Таблица 10.1. Предложения по изменению границ земель различных категорий, га

| Категории земель |  | Современное состояние | Первая очередь |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов |  | 1012,99 | 1288,35 |
| Земли лесного фонда | согласно регистрации права собственности Российской Федерации на лесной участок Ломоносовского лесничества | 23723,56 | 23606,7 |
|  | по данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, Ломоносовский район | 21484,49 | 21385,32 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | по данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, Ломоносовский район | 7545,68 | 7156,34 |
|  | согласно регистрации права собственности Российской Федерации на лесной участок Ломоносовского лесничества | 5306,61 | 4934,92 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  | 337,06 | 525,51 |
| Земли водного фонда |  | 9926,65 | 9926,65 |
| Земли запаса |  | 543,71 | 479,02 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов |  | 5,47 | 94,85 |
| Итого земель в границах поселения |  | 40856,05 | 40856,05 |

Земли сельскохозяйственного назначения

Генеральным планом предлагается сокращение площади земель сельскохозяйственного назначения на 371,69 га на первую очередь с 5306,61 га до 4934,92 га (таблица 10.2):

- 80,53 га планируется включить в земли промышленности в соответствии с предложениями схемы территориального планирования Ломоносовского муниципального района;

- 15,99 га - в земли особо охраняемых территорий и объектов в соответствии с предложениями схемы территориального планирования Ломоносовского муниципального района по размещению рекреационной зоны в границах планируемой ООПТ регионального значения для размещения горнолыжного курорта;

- 275,17 га – в границы населённых пунктов для размещения жилых зон, а также объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры (таблица 10.3).

Таблица 10.2. Баланс земель различных категорий Копорского сельского поселения, га

| Категория земель | Площадь земель существующая (га) | Изменение за счет земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь земель на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сельскохозяйственного назначения |  | Сельхозлес |  | Промышленности, энергетики, транспорта,… |  | Населенных пунктов |  | Лесного фонда |  | Водного фонда |  | Особо охраняемых территорий и объектов |  | Запаса |  |  |
|  |  | Увеличение (га) | Уменьшение (га) | Увеличение (га) | Уменьшение (га) | Увеличение (га) | Уменьшение (га) | Увеличение (га) | Уменьшение (га) | Увеличение (га) | Уменьшение (га) | Увеличение (га) | Уменьшение (га) | Увеличение (га) | Уменьшение (га) | Увеличение (га) | Уменьшение (га) |  |
| Сельскохозяйственного назначения | 5306,61 |  |  |  |  |  | 80,53 |  | 275,17 |  |  |  |  |  | 15,99 |  |  | 4934,92 |
| Сельхозлес22 | 2239,07 |  |  |  |  |  | 8,9 |  |  |  |  |  |  |  | 8,75 |  |  | 2221,42 |
| Площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения… | 337,06 | 80,53 |  | 8,9 |  |  |  |  | 0,16 | 87,85 |  |  |  |  |  | 11,33 |  | 525,51 |
| Населенных пунктов | 1012,99 | 275,17 |  |  |  | 0,16 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,03 |  | 1288,35 |
| Лесного фонда | 21484,49 |  |  |  |  |  | 87,85 |  | 0 |  |  |  |  |  | 11,32 |  |  | 21385,32 |
| Водного фонда | 9926,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9926,65 |
| Особо охраняемых территорий и объектов | 5,47 | 15,99 |  | 8,75 |  |  |  |  |  | 11,32 |  |  |  |  |  | 53,33 |  | 94,85 |
| Запаса | 543,71 |  |  |  |  |  | 11,33 |  | 0,03 |  |  |  |  |  | 53,33 |  |  | 479,02 |
| ИТОГО | 40856,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40856,05 |

Таблица 10.3. Использование территории включаемых в границы населённых пунктов участков земель сельскохозяйственного назначения

| Населённый пункт | Перечень и площади функциональных зон, организуемых на вновь включаемых в границы населённых пунктах территориях из состава земель сельскохозяйственного назначения, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ж1 |  | Ж4 | И | Д | П | УДС |  | Р2 | Р3 | С3 | СН2 | Итого |  | Итого включаемых земель |
|  | застроенные | незастроенные | незастроенные | незастроенные | незастроенные | незастроенные | застроенные | незастроенные | незастроенные | незастроенные | застроенные | незастроенные | застроенные | незастроенные |  |
| д. Воронкино | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0,51 |
| д. Ивановское | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,24 | 0 | 0,24 |
| д. Ломаха | 6,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,14 | 0 | 7,14 |
| д. Подмошье | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,96 | 0,01 | 0,97 |
| д. Широково | 0,99 | 149,61 | 0,98 | 1,08 | 1,02 | 32,51 | 0 | 17,92 | 4,94 | 7,6 | 0 | 46,1 | 0,99 | 261,73 | 262,72 |
| с. Копорье | 1,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,97 | 0 | 0 | 1,27 | 0 | 0 | 2,32 | 1,27 | 3,59 |
| Итого | 10,84 | 149,61 | 0,98 | 1,08 | 1,02 | 32,51 | 1,32 | 17,92 | 4,95 | 8,87 | 0 | 46,1 | 12,16 | 263,01 | 275,17 |

Земли населённых пунктов

На период первой очереди предлагается увеличение площади земель населённых пунктов с 1012,99 га до 1288, 35 га на 275,36 га, из которых:

- 275,17 га – земли сельскохозяйственного назначения, занятые существующей застройкой, а также планируемые к освоению;

- 0,16 га – земли промышленности, включаемые в границу с. Копорье;

- 0,03 га – земли запаса, занятые существующей жилой застройкой (д. Ивановское).

Включение в границы населённых пунктов земель лесного фонда не предусмотрено.

Земли лесного фонда

Планируется сокращение площади земель лесного фонда:

- 87,85 га - в земли промышленности, энергетики, транспорта, и иного специального назначения для размещения объектов, запланированных схемой территориального планирования Ленинградской области и схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального района (таблица 10.3);

- 11,32 га - в земли особо охраняемых территорий и объектов в соответствии с предложениями схемы территориального планирования Ломоносовского муниципального района по размещению рекреационной зоны в границах планируемой ООПТ регионального значения для размещения горнолыжного курорта.

Планируется перевод сельскохозяйственных лесов, отнесённых к категории земель лесного фонда согласно регистрации права собственности Российской Федерации на лесной участок Ломоносовского лесничества, и по материалам инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения и данным земельного баланса ТУ Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области- к категории земель сельскохозяйственного назначения:

- 8,91 га – в земли промышленности - в соответствии с предложениями схемы территориального планирования Ломоносовского муниципального района;

- 8,75 га – в земли особо охраняемых территорий и объектов в соответствии с предложениями схемы территориального планирования Ломоносовского муниципального района по размещению рекреационной зоны в границах планируемой ООПТ регионального значения для размещения горнолыжного курорта.

Таблица 10.3. Земли лесного фонда, предназначенные для перевода в земли промышленности, энергетики, транспорта, и иного специального назначения

| № п/п | Наименование лесничества | Наименование участкового лесничества | № лесного квартала | Площадь, га | Категория лесов | Планируемое использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ломоносовское лесничество | Копорское участковое лесничество | 1 | 0,63 | Защитные леса | строительство автодорожного обхода г. Сосновый Бор в Ломоносовском муниципальном районе, в том числе на территории Копорского сельского поселения со строительством транспортной развязки с автомобильной дорогой регионального значения Санкт-Петербург – Ручьи |
| 2 | Ломоносовское лесничество | Копорское участковое лесничество | 8 | 1,27 | Защитные леса |  |
| 3 | Ломоносовское лесничество | Копорское участковое лесничество | 12 | 2,17 | Защитные леса |  |
| 4 | Ломоносовское лесничество | Копорское участковое лесничество | 13 | 2,3 | Защитные леса |  |
| 5 | Ломоносовское лесничество | Копорское участковое лесничество | 14 | 2,2 | Защитные леса |  |
| 6 | Ломоносовское лесничество | Копорское участковое лесничество | 15 | 1,68 | Защитные леса, эксплуатационные леса |  |
| 7 | Ломоносовское лесничество | Копорское участковое лесничество | 26 | 1,33 | Защитные леса |  |
| 8 | Ломоносовское лесничество | Сосновоборское участковое лесничество | 212 | 1,43 | Защитные леса, эксплуатационные леса |  |
| 9 | Ломоносовское лесничество | Сосновоборское участковое лесничество | 213 | 2,3 | Эксплуатационные леса |  |
| 10 | Ломоносовское лесничество | Сосновоборское участковое лесничество | 214 | 1,68 | Эксплуатационные леса |  |
| 11 | Ломоносовское лесничество | Копорское участковое лесничество | 40 | 0,3 | Защитные леса |  |
| 12 | Ломоносовское лесничество | Копорское участковое лесничество | 40 | 3,74 | Эксплуатационные леса | строительство железнодорожного обхода Сосновоборского городского округа |
| 13 | Ломоносовское лесничество | Копорское участковое лесничество | 52 | 6,33 | Защитные леса, эксплуатационные леса |  |
| 14 | Ломоносовское лесничество | Копорское участковое лесничество | 53 | 1,04 | Эксплуатационные леса |  |
| 15 | Ломоносовское лесничество | Сосновоборское участковое лесничество | 215 | 4,36 | Эксплуатационные леса |  |
| 16 | Ломоносовское лесничество | Сосновоборское участковое лесничество | 216 | 4,81 | Эксплуатационные леса |  |
| 17 | Ломоносовское лесничество | Сосновоборское участковое лесничество | 217 | 6,38 | Эксплуатационные леса |  |
| 18 | Ломоносовское лесничество | Сосновоборское участковое лесничество | 218 | 5,5 | Эксплуатационные леса |  |
| 19 | Ломоносовское лесничество | Ломоносовское участковое лесничество | 313 | 3,2 | Защитные леса |  |
| 20 | Ломоносовское лесничество | Копорское участковое лесничество | 103 | 2,94 | Защитные леса | строительство автомобильной дороги местного значения муниципального района Подмошье – проектируемая промзона |
| 21 | Ломоносовское лесничество | Копорское участковое лесничество | 104 | 0,77 | Защитные леса |  |
| 22 | Ломоносовское лесничество | Копорское участковое лесничество | 113 | 20,12 | Защитные леса |  |
| 23 | Ломоносовское лесничество | Копорское участковое лесничество | 115 | 0,21 | Защитные леса |  |
| 24 | Ломоносовское лесничество | Копорское участковое лесничество | 123 | 11,5 | Защитные леса |  |
| 25 | Ломоносовское лесничество | Копорское участковое лесничество | 124 | 0,04 | Эксплуатационные леса | строительство автомобильной дороги местного значения Копорье – Ручьи – Ивановское |
| 26 | Ломоносовское лесничество | Копорское участковое лесничество | 144 | 0,12 | Защитные леса | строительство автомобильной дороги местного значения муниципального района Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново – проектируемая зона отдыха «Озеро Заозерское» |
| 27 | Ломоносовское лесничество | Копорское участковое лесничество | 149 | 0,97 | Защитные леса, эксплуатационные леса |  |
| 28 | Ломоносовское лесничество | Копорское участковое лесничество | 150 | 0,19 | Защитные леса, эксплуатационные леса |  |
| 29 | Ломоносовское лесничество | Ломоносовское участковое лесничество | 313 | 0,8 | Защитные леса |  |
| 30 | Ломоносовское лесничество | Копорское участковое лесничество | 167 | 1,54 | Защитные леса, эксплуатационные леса | реконструкция автомобильной дороги Петродворец - Кейкино на участке 26 км - Кейкино |
| 31 | Ломоносовское лесничество | Ломоносовское участковое лесничество | 315 | 2,1 | Защитные леса |  |
| 32 | Ломоносовское лесничество | Ломоносовское участковое лесничество | 314 | 2,8 | Защитные леса | размещение промышленных зон в соответствии со Схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального района |
| 33 | Ломоносовское лесничество | Копорское участковое лесничество | 104 | 4,54 | Защитные леса, эксплуатационные леса | размещение горнолыжного курорта в соответствии со Схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального района |
| 34 | Ломоносовское лесничество | Копорское участковое лесничество | 98 | 6,78 | Защитные леса, эксплуатационные леса |  |
| 35 | Ломоносовское лесничество | Ломоносовское участковое лесничество | 301 | 8,75 | Эксплуатационные леса |  |
| Итого |  |  |  | 116,83 |  |  |

Земли промышленности, энергетики, транспорта, и иного специального назначения

Проектом планируется увеличение площади земель промышленности  на 188,45 га за счёт:

- 80,53 га земель сельскохозяйственного назначения - в соответствии с предложениями схемы территориального планирования Ломоносовского муниципального района;

8,9 га сельскохозяйственных лесов, отнесённых к категории земель лесного фонда согласно регистрации права собственности Российской Федерации на лесной участок Ломоносовского лесничества, и по материалам инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения и данным земельного баланса ТУ Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области - к категории земель сельскохозяйственного назначения – для размещения промышленных площадок в соответствии с предложениями схемы территориального планирования Ломоносовского муниципального района;

- 87,85 га – земель лесного фонда для размещения объектов, запланированных семой территориального планирования Ленинградской области и схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального района (таблица 10.3);

- 11,33 га земель запаса – также для размещения промышленных объектов, запланированных схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального района.

Также планируется уменьшение площади земель промышленности на 0,16 га за счёт включения в границу с. Копорье.

Таким образом, площадь земель промышленности составит 525,51 га.

Земли особо охраняемых территорий и объектов

Планируется увеличение площади земель особо охраняемых территорий и объектов с 5,47 га до 94,85 га за счёт перевода:

- 53,33 га земель запаса - для размещения рекреационных зон в соответствии со схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального района;

- 15,99 га земель сельскохозяйственного назначения - в соответствии с предложениями схемы территориального планирования Ломоносовского муниципального района по размещению рекреационной зоны в границах планируемой ООПТ регионального значения для размещения горнолыжного курорта;

8,75 га сельскохозяйственных лесов, отнесённых к категории земель лесного фонда согласно регистрации права собственности Российской Федерации на лесной участок Ломоносовского лесничества, и по материалам инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения и данным земельного баланса ТУ Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области  - к категории земель сельскохозяйственного назначения – в соответствии с предложениями схемы территориального планирования Ломоносовского муниципального района по размещению рекреационной зоны в границах планируемой ООПТ регионального значения для размещения горнолыжного курорта;

- 11,32 га земель лесного фонда - в соответствии с предложениями схемы территориального планирования Ломоносовского муниципального района по размещению рекреационной зоны в границах планируемой ООПТ регионального значения для размещения горнолыжного курорта.

Земли запаса

Планируется сокращение площади земель запаса на 64,69 га за счёт перевода:

- 53,33 га в земли особо охраняемых территорий и объектов - для размещения рекреационных зон в соответствии со схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального района;

- 11,33 га в земли промышленности – для размещения промышленных объектов, запланированных схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального района;

- 0,03 га в земли населённых пунктов, занятые существующей жилой застройкой.

# 10. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории

При реализации мероприятий и предложений, обозначенных в генеральном плане, а также мероприятий, учтенных в Схеме территориального планирования Ломоносовского муниципального района и схеме территориального планирования Ленинградской области применительно к территории Копорского сельского поселения, к 2035 году уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры будет иметь положительную динамику относительно существующего положения.

В сфере демографического развития

Рост численности населения Копорского сельского поселения с 2411 человек в 2013 году до 3530 человек к 2020 году, до 5000 человек к 2035 году, за счет стабильного миграционного прироста на уровне 65 человек в год на период первой очереди с последующим снижением механического прироста населения до уровня 30 человек в год.

Проведение мероприятий по снижению заболеваемости населения, снижению инвалидности и смертности за счёт улучшения оказываемых услуг и повышения социального уровня жизни населения позволит стимулировать процессы естественного прироста населения.

В целом в Копорском сельском поселении улучшение половозрастной структуры населения будет связано с выравниваем естественных демографических процессов: снижение смертности населения и увеличение рождаемости.

В сфере жилищного строительства

Рост общей площади жилищного фонда со 147,7 тыс. м2 до 227,6 тыс. м2 за счет освоения свободных территорий в границах населенных пунктов, а также освоения новых территорий. Прирост жилищного фонда будет происходить за счёт малоэтажного строительства.

К 2020 году будет полностью удовлетворена потребность в социальном жилье за счёт выделения земельных участков в д. Широково (зона Ж1, общая площадь выделяемых участков – 2 га) в соответствии с законом Ленинградской области от 14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».

В сфере социальной инфраструктуры

До 2035 года население Копорского сельского поселения будет удовлетворять потребности в объектах образования, здравоохранения и культуры за счёт существующих объектов.

На период первой очереди планируется строительство стадиона в с. Копорье площадью 9600 м2, а также строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом (250 м2) и плавательным бассейном (площадь зеркала воды 375 м2) в центральной части с. Копорье, что позволит увеличить количество населения, занимающегося физической культурой, что в свою очередь, положительно скажется на здоровье населения. Будут созданы условия для развития физкультуры и спорта, проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, вовлечения большей доли молодёжи в спортивную жизнь поселения. На расчётный срок предусмотрено строительство спортивного комплекса в д. Широково (площадь спортивного зала 150 м2), что позволит обеспечить население в новой жилой застройке спортивными объектами повседневного обслуживания.

Также на период первой очереди запланировано строительство многофункционального центра «Копорская усадьба» для пожилых людей в с. Копорье на 80 проживающих. Данное мероприятие является актуальным для Копорского сельского поселения из-за высокой доли населения старше трудоспособного возраста (более 37 % от общей численности населения).

Предусмотрены площадки под размещение объектов розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания. На первую очередь запланировано строительство торгово-досугового центра в с. Копорье в зоне Д (размещение магазинов непродовольственных товаров общей площадью не менее 800 м2, кафе на 140 мест, парикмахерских, предприятий бытового обслуживания, мастерских по ремонту одежды и обуви, химчистки, прачечной). Это позволит не только обеспечить население товарами первой необходимости, но также и положительно скажется на занятости населения, что, в свою очередь, позволит закрепить население и снизить трудовые миграции.

Размещение кладбища севернее д. Новосёлки площадью 6 га позволит решить существующую проблему с местами захоронения в поселении, которые в настоящее время переполнены. Из-за близости Сосновоборского городского округа к территории Копорского сельского поселения, а также отсутствия территориальных ресурсов в границах Сосновоборского городского округа, захоронения производятся на территории Копорского сельского поселения.

В сфере обеспечения пожарной безопасности:

На расчётный срок запланировано размещение пожарного депо в зоне П рядом с д. Новосёлки, что позволит значительно сократить время прибытия пожарных частей.

В сфере развития экономики поселения

В целях диверсификации экономики поселения, а также повышения собственных доходов бюджета муниципального образования, в генеральном плане Копорского сельского поселения предусмотрен комплекс мероприятий:

- Предусмотрено создание промышленных и коммунально-складских зон общей площадью 100,5 га за границами населённых пунктов для размещения предприятий стройиндустрии, пищевой промышленности, деревообработки и пр. а также создание промышленных зон на включаемых в границы д. Широково земельных участках общей площадью 32,4 га с общей численностью персонала 2500 человек.

- Для размещения вновь пребывающего персонала создаваемых предприятий и членов их семей, а также создания условий для жилищного строительства местным населением, предусмотрена организация жилых зон индивидуальной жилой застройки общей площадью 100 га.

- Предусмотрено включение в д. Воронкино, д. Ивановское, д. Ломаха, д. Широково и с. Копорье земельных участков площадью 10,93 га, на которых расположены индивидуальные жилые дома и социально значимые объекты.

- Строительство горнолыжного курорта с размещением гостевых домов и баз отдыха на земельных участках, включаемых в границу д. Широково.

- Размещение на включаемых территориях социально-значимых объектов, в том числе частного детского сада с возможностью предоставления бюджетных мест.

- Размещение спортивных и рекреационных объектов и пр.

В общей сложности в границы д. Широково планируется включить 262,72 га земель сельскохозяйственного назначения, из которых 1,0 га занят существующей жилой застройкой. В настоящее время указанные земельные участки не используются. Включение земель в границы д. Широково, а также создание новых рабочих мест увеличит поступления в бюджет Копорского сельского поселения на 33,4 млн. руб., что сделает бюджет поселения независимым от бюджетов других уровней. Поступления в бюджет Ломоносовского муниципального района также значительно вырастут, общий ожидаемый прирост составляет порядка 39 млн. руб. Увеличение налоговых отчислений в бюджет поселения создаст новые возможности для развития инфраструктуры и повышения уровня жизни населения.

Строительство рекреационных объектов на территории поселения позволит развивать туризм, как местного значения, так и межмуниципального. Увеличивающийся поток туристов стимулирует создание новых предприятий по обслуживанию населения, тем самым решается проблема занятости населения.

В сфере инженерной инфраструктуры

Реализация мероприятий федерального и регионального значения в сфере электроснабжения на территории поселения позволит в целом повысить надёжность энергосистемы поселения.

Для электроснабжение новой жилой застройки и общественных зданий планируется строительство новых ВЛ 10 кВ и  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью от1х63 кВт до 1х250 кВт.

Отсутствие газификации в населенных пунктах негативно влияет на качество жизни населения Копорского сельского поселения. Реконструкция ГРС Копорье, строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов позволит обеспечить население природным газом. Строительство межпоселковых газопроводов до промышленных площадок, расположенных за границами населённых пунктов, будет стимулировать развитие на территории поселения промышленности.

Реконструкция и новое строительство сетей теплоснабжения позволит усовершенствовать теплоснабжение муниципальных жилых домов и социальных объектов, а также обеспечит население многоквартирной жилой застройки горячим водоснабжением. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки по-прежнему сохранится от автономных источников теплоснабжения.

Для водоснабжения населения существующей и планируемой жилой застройки предусмотрено строительство новых артезианских скважин в с. Копорье, д. Широково, д. Подозванье и д. Ломаха взамен существующих и подлежащих тампонажу по сроку службы, реконструкция водоочистных сооружений и накопительных резервуаров, обеспечивающих нормативный запас питьевой воды для размещаемых социальных объектов и проектируемой индивидуальной жилой застройки с. Копорье, д. Широково, д. Подозванье, строительство водоочистных сооружений на проектируемом водозаборе д. Ломаха, строительство артезианских скважин в д. Ирогощи, д. Климотино, д. Систо-Палкино со строительством водоочистных сооружений и накопительных резервуаров, строительство водопроводных сетей для подключения существующих многоквартирных муниципальных жилых домов (с. Копорье дома 1, 2, 3), индивидуальных жилых домов и размещаемых объектов (многофункционального центра «Копорская усадьба» для пожилых людей, базы отдыха, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном).

В целях обеспечения бесперебойной работы системы водоотведения предусмотрена реконструкция существующих канализационных очистных сооружений, канализационной насосной станции, существующих сетей канализации, а также новое строительство сетей для присоединения муниципальных жилых домов и социально значимых объектов к общим сетям водоотведения.

В сфере транспортной инфраструктуры:

Реализация мероприятий Схемы территориального планирования Ломоносовского муниципального района и Схемы территориального планирования Ленинградской области по совершенствованию транспортной инфраструктуры позволит укрепить существующий транспортный каркас территории, повысить надёжность пассажирских и грузоперевозок на территории поселения. Это позволит, во-первых, снизить аварийность на дорогах, а во-вторых, сделать территорию Копорского сельского поселения более инвестиционно-привлекательной с точки зрения транспортной доступности.

Протяженность улично-дорожной сети в населённых пунктах Копорского сельского поселения увеличится с 87,51 км до 110,02 км, что обеспечит более удобные транспортные связи функциональных зон.

В сфере охраны окружающей среды

Снижение негативного воздействия процессов хозяйственной деятельности на окружающую среду и оздоровление компонентов окружающей среды, в том числе: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, за счет перевода котельной на экологически более безопасное топливо – природный газ, разработки проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и других мероприятий.

Улучшение санитарной очистки территории, рекультивация несанкционированных свалок.

Организация памятника природы «Копорский глинт» позволит сохранить участки ясеневых лесов и прилегающих лугов, редких видов флоры и фауны на территории Копорского сельского поселения.

В сфере культурного наследия

Сохранение объектов культурного наследия для настоящего и будущих поколений.

# 11. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в мирное время рассматриваются чрезвычайные ситуации техногенного характера и чрезвычайные ситуации, вызываемые опасными природными процессами.

В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера рассматриваются:

- пожары (природные и техногенные);

- аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения;

- аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте;

- аварии на потенциально опасных объектах.

Наиболее опасными природными процессами, характерными для рассматриваемой территории, способными стать источниками чрезвычайных ситуаций, являются:

- природные пожары;

- грозы;

- сильные ветры;

- сильные морозы;

- снегопады;

- ливни;

- подтопление (затопление) территории.

# 12. Основные технико-экономические показатели

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2020 год | 2035 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 40856,05 | 40856,05 | 40856,05 |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в т.ч.: | га | 1012,99 | 1288,35 | 1288,35 |
| 1.1.1. | д. Ананьино | га | 14,09 | 14,09 | 14,09 |
| 1.1.2. | д. Воронкино | га | 43,26 | 43,77 | 43,77 |
| 1.1.3. | д. Заринское | га | 16,96 | 16,96 | 16,96 |
| 1.1.4. | д. Ивановское | га | 49,81 | 50,08 | 50,08 |
| 1.1.5. | д. Ирогощи | га | 38,56 | 38,56 | 38,56 |
| 1.1.6. | д. Кербуково | га | 6,73 | 6,73 | 6,73 |
| 1.1.7. | д. Климотино | га | 52,55 | 52,55 | 52,55 |
| 1.1.8. | д. Ломаха | га | 127,79 | 134,93 | 134,93 |
| 1.1.9. | д. Маклаково | га | 39,02 | 39,02 | 39,02 |
| 1.1.10. | д. Мустово | га | 153,72 | 153,72 | 153,72 |
| 1.1.11. | д. Новосёлки | га | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 1.1.12. | д. Подмошье | га | 71,98 | 72,95 | 72,95 |
| 1.1.13. | д. Подозванье | га | 43,05 | 43,05 | 43,05 |
| 1.1.14. | д. Систо-Палкино | га | 48,18 | 48,18 | 48,18 |
| 1.1.15. | д. Широково | га | 63,87 | 326,59 | 326,59 |
| 1.1.16. | пос. ст. Копорье | га | 37,33 | 37,33 | 37,33 |
| 1.1.17. | с. Копорье | га | 203,54 | 207,29 | 207,29 |
| 1.2. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения | га |  |  |  |
| 1.2.1. | по данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, Ломоносовский район | га | 7545,68 | 7156,34 | 7156,34 |
| 1.2.2. | согласно регистрации права собственности Российской Федерации на лесной участок Ломоносовского лесничества | га | 5306,61 | 4934,92 | 4934,92 |
| 1.3. | Площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения | га | 337,06 | 525,51 | 525,51 |
| 1.4. | Площадь земель запаса | га | 543,71 | 479,02 | 479,02 |
| 1.5. | Площадь земель особо охраняемых территорий и объектов | га | 5,47 | 94,85 | 94,85 |
| 1.6. | Площадь земель лесного фонда: | га |  |  |  |
| 1.6.1. | по данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, Ломоносовский район | га | 21484,49 | 21385,32 | 21385,32 |
| 1.6.2. | согласно регистрации права собственности Российской Федерации на лесной участок Ломоносовского лесничества | га | 23723,56 | 23606,74 | 23606,74 |
| 1.7. | Площадь земель водного фонда | га | 9926,65 | 9926,65 | 9926,65 |
| 2. | Общая площадь земель в границах застройки | га | 1525,76 | 2113,23 | 2113,23 |
|  |  | % | 3,73 | 5,17 | 5,17 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | Жилые зоны | га | 492,79 | 660,49 | 660,49 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах муниципального образования | 1,21 | 1,62 | 1,62 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 480,39 | 647,09 | 647,09 |
|  |  | % | 1,18 | 1,58 | 1,58 |
| 2.1.2. | Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж2 | га | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.1.3. | Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки Ж3 | га | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Зона размещения объектов дошкольного и общего образования Ж4 | га | 3,02 | 4,02 | 4,02 |
|  |  | % | 21,43 | 28,53 | 28,53 |
| 2.2. | Зона всех видов общественно-деловой застройки Д | га | 7,01 | 12,48 | 12,48 |
|  |  | % | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 2.3. | Производственные зоны | га | 14,58 | 147,59 | 147,59 |
|  |  | % | 0,04 | 0,36 | 0,36 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Зона промышленных предприятий (размер СЗЗ до 100 м) П | га | 7,81 | 140,82 | 140,82 |
|  |  | % | 0,02 | 0,34 | 0,34 |
| 2.3.2. | Зона коммунально-складских объектов ПК | га | 6,77 | 6,77 | 6,77 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.4. | Зона объектов инженерной инфраструктуры И | га | 49,99 | 55,08 | 55,08 |
|  |  | % | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
| 2.5. | Зоны объектов транспортной инфраструктуры | га | 357,94 | 467,63 | 467,63 |
|  |  | % | 0,88 | 1,14 | 1,14 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 93,48 | 121,19 | 121,19 |
|  |  | % | 0,23 | 0,30 | 0,30 |
| 2.5.2. | Зона автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта Т1 | га | 153,08 | 195,76 | 195,76 |
|  |  | % | 0,37 | 0,48 | 0,48 |
| 2.5.3. | Зона объектов железнодорожного транспорта Т2 | га | 111,38 | 150,68 | 150,68 |
|  |  | % | 0,27 | 0,37 | 0,37 |
| 2.6. | Рекреационные зоны | га | 6,79 | 534,15 | 534,15 |
|  |  | % | 0,02 | 1,31 | 1,31 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Зона зелёных насаждений общего пользования Р1 | га | 0,00 | 27,86 | 27,86 |
|  |  | % | 0,00 | 0,07 | 0,07 |
| 2.6.2. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 260,88 | 260,88 |
|  |  | % | 0,00 | 0,64 | 0,64 |
| 2.6.3. | Зона спортивных объектов Р3 | га | 0,00 | 98,26 | 98,26 |
|  |  | % | 0,00 | 0,24 | 0,24 |
| 2.6.4. | Зона размещения гостевых домов и баз отдыха Р4 | га | 6,79 | 147,15 | 147,15 |
|  |  | % | 0,02 | 0,36 | 0,36 |
| 2.7. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 157,95 | 152,03 | 152,03 |
|  |  | % | 0,39 | 0,37 | 0,37 |
| 2.7.1. | Зона сельскохозяйственных предприятий С1 | га | 67,19 | 67,33 | 67,33 |
|  |  | % | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 2.7.2. | Зона садоводческих некоммерческих товариществ С2 | га | 67,90 | 64,90 | 64,90 |
|  |  | % | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
| 2.7.3. | Зона огородов С3 | га | 22,86 | 19,80 | 19,80 |
|  |  | % | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| 2.8. | Зоны специального назначения | га | 63,81 | 119,84 | 119,84 |
|  |  | % | 0,16 | 0,29 | 0,29 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Зона объектов ритуального назначения СН1 | га | 26,07 | 32,07 | 32,07 |
|  |  | % | 0,06 | 0,08 | 0,08 |
| 2.8.2. | Зона зелёных насаждений специального назначения СН2 | га | 0,00 | 50,03 | 50,03 |
|  |  | % | 0,00 | 0,12 | 0,12 |
| 2.8.2. | Зона военных объектов СН3 | га | 37,74 | 37,74 | 37,74 |
|  |  | % | 267,85 | 267,85 | 267,85 |
| 2.9. | Неиспользуемые территории | га | 374,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 0,92 | 0,00 | 0,00 |
| Общая площадь земель в границах населенных пунктов: |  |  |  |  |  |
| 3. | Общая площадь земель в границах д. Ананьино | га | 14,09 | 14,09 | 14,09 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилые зоны | га | 9,48 | 11,54 | 11,54 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах населённого пункта | 67,28 | 81,90 | 81,90 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 9,48 | 11,54 | 11,54 |
|  |  | % | 67,28 | 81,90 | 81,90 |
| 3.2. | Зоны объектов транспортной инфраструктуры | га | 1,57 | 2,55 | 2,55 |
|  |  | % | 11,14 | 18,10 | 18,10 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 1,57 | 2,55 | 2,55 |
|  |  | % | 11,14 | 18,10 | 18,10 |
| 3.3. | Неиспользуемые территории | га | 3,04 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 21,58 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Общая площадь земель в границах д. Воронкино | га | 43,26 | 43,77 | 43,77 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.1. | Жилые зоны | га | 30,38 | 30,86 | 30,86 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах населённого пункта | 70,23 | 70,50 | 70,50 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 30,38 | 30,86 | 30,86 |
|  |  | % | 70,23 | 70,50 | 70,50 |
| 4.2. | Зоны объектов транспортной инфраструктуры | га | 3,31 | 3,34 | 3,34 |
|  |  | % | 7,65 | 7,63 | 7,63 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 3,31 | 3,34 | 3,34 |
|  |  | % | 7,65 | 7,63 | 7,63 |
| 4.3. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 9,36 | 9,36 |
|  |  | % | 0,00 | 21,38 | 21,38 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 9,36 | 9,36 |
|  |  | % | 0,00 | 21,38 | 21,38 |
| 4.4. | Зоны специального назначения | га | 0,15 | 0,21 | 0,21 |
|  |  | % | 0,35 | 0,48 | 0,48 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Зона объектов ритуального назначения СН1 | га | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | % | 0,35 | 0,34 | 0,34 |
| 4.4.2. | Зона зелёных насаждений специального назначения СН2 | га | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | % | 0,00 | 0,14 | 0,14 |
| 4.5. | Неиспользуемые территории | га | 9,42 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 21,78 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Общая площадь земель в границах д. Заринское | га | 16,96 | 16,96 | 16,96 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 5.1. | Жилые зоны | га | 11,18 | 14,77 | 14,77 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах населённого пункта | 65,92 | 87,09 | 87,09 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 11,18 | 14,77 | 14,77 |
|  |  | % | 65,92 | 87,09 | 87,09 |
| 5.2. | Зоны объектов транспортной инфраструктуры | га | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
|  |  | % | 11,97 | 11,97 | 11,97 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
|  |  | % | 11,97 | 11,97 | 11,97 |
| 5.3. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
|  |  | % | 0,00 | 0,94 | 0,94 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
|  |  | % | 0,00 | 0,94 | 0,94 |
| 5.4. | Неиспользуемые территории | га | 3,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 22,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Общая площадь земель в границах д. Ивановское | га | 49,81 | 50,08 | 50,08 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.1. | Жилые зоны | га | 28,53 | 32,64 | 32,64 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах населённого пункта | 57,28 | 65,18 | 65,18 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 28,53 | 32,64 | 32,64 |
|  |  | % | 57,28 | 65,18 | 65,18 |
| 6.2. | Зоны объектов транспортной инфраструктуры | га | 3,84 | 3,88 | 3,88 |
|  |  | % | 7,71 | 7,75 | 7,75 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 3,84 | 3,88 | 3,88 |
|  |  | % | 7,71 | 7,75 | 7,75 |
| 6.3. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 12,44 | 12,44 |
|  |  | % | 0,00 | 24,84 | 24,84 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 12,44 | 12,44 |
|  |  | % | 0,00 | 24,84 | 24,84 |
| 6.4. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
|  |  | % | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
| 6.4.1. | Зона огородов С3 | га | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
|  |  | % | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
| 6.5. | Зоны специального назначения | га | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  |  | % | 2,09 | 2,08 | 2,08 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Зона объектов ритуального назначения СН1 | га | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  |  | % | 2,09 | 2,08 | 2,08 |
| 6.6. | Неиспользуемые территории | га | 16,4 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 32,93 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Общая площадь земель в границах д. Ирогощи | га | 38,56 | 38,56 | 38,56 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 7.1. | Жилые зоны | га | 19,81 | 28,91 | 28,91 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах населённого пункта | 51,37 | 74,97 | 74,97 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 19,81 | 28,91 | 28,91 |
|  |  | % | 51,37 | 74,97 | 74,97 |
| 7.2. | Зона объектов инженерной инфраструктуры И | га | 0,00 | 0,88 | 0,88 |
|  |  | % | 0,00 | 2,28 | 2,28 |
| 7.3. | Зоны объектов транспортной инфраструктуры | га | 4,15 | 4,49 | 4,49 |
|  |  | % | 10,76 | 11,64 | 11,64 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 4,15 | 4,49 | 4,49 |
|  |  | % | 10,76 | 11,64 | 11,64 |
| 7.4. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 3,61 | 3,61 |
|  |  | % | 0,00 | 9,36 | 9,36 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 3,61 | 3,61 |
|  |  | % | 0,00 | 9,36 | 9,36 |
| 7.5. | Зоны специального назначения | га | 0,43 | 0,67 | 0,67 |
|  |  | % | 1,12 | 1,74 | 1,74 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 7.5.1. | Зона объектов ритуального назначения СН1 | га | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  |  | % | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 7.5.2. | Зона зелёных насаждений специального назначения СН2 | га | 0,00 | 0,24 | 0,24 |
|  |  | % | 0,00 | 0,62 | 0,62 |
| 7.6. | Неиспользуемые территории | га | 14,17 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 36,75 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Общая площадь земель в границах д. Кербуково | га | 6,73 | 6,73 | 6,73 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 8.1. | Жилые зоны | га | 4,47 | 5,84 | 5,84 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах населённого пункта | 66,42 | 86,78 | 86,78 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 4,47 | 5,84 | 5,84 |
|  |  | % | 66,42 | 86,78 | 86,78 |
| 8.2. | Зоны объектов транспортной инфраструктуры | га | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
|  |  | % | 13,22 | 13,22 | 13,22 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 8.2.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
|  |  | % | 13,22 | 13,22 | 13,22 |
| 8.3. | Неиспользуемые территории | га | 1,37 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 20,36 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Общая площадь земель в границах д. Климотино | га | 52,55 | 52,55 | 52,55 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 9.1. | Жилые зоны | га | 28,55 | 33,93 | 33,93 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах населённого пункта | 54,33 | 64,57 | 64,57 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 28,55 | 33,93 | 33,93 |
|  |  | % | 54,33 | 64,57 | 64,57 |
| 9.2. | Зона объектов инженерной инфраструктуры И | га | 0,00 | 0,49 | 0,49 |
|  |  | % | 0,00 | 0,93 | 0,93 |
| 9.3. | Зоны объектов транспортной инфраструктуры | га | 5,03 | 5,93 | 5,93 |
|  |  | % | 9,57 | 11,28 | 11,28 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 9.3.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 5,03 | 5,93 | 5,93 |
|  |  | % | 9,57 | 11,28 | 11,28 |
| 9.4. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 7,70 | 7,70 |
|  |  | % | 0,00 | 14,65 | 14,65 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 9.4.1. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 7,70 | 7,70 |
|  |  | % | 0,00 | 14,65 | 14,65 |
| 9.5. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 0,00 | 2,34 | 2,34 |
|  |  | % | 0,00 | 4,45 | 4,45 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 9.5.1. | Зона огородов С3 | га | 0,00 | 2,34 | 2,34 |
|  |  | % | 0,00 | 4,45 | 4,45 |
| 9.6. | Зоны специального назначения | га | 0,82 | 2,16 | 2,16 |
|  |  | % | 1,56 | 4,11 | 4,11 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 9.6.1. | Зона объектов ритуального назначения СН1 | га | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
|  |  | % | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 9.6.2. | Зона зелёных насаждений специального назначения СН2 | га | 0,00 | 1,34 | 1,34 |
|  |  | % | 0,00 | 2,55 | 2,55 |
| 9.7. | Неиспользуемые территории | га | 18,15 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 34,54 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Общая площадь земель в границах д. Ломаха | га | 127,79 | 134,93 | 134,93 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 10.1. | Жилые зоны | га | 32,01 | 43,98 | 43,98 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах населённого пункта | 25,05 | 32,59 | 32,59 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 10.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 31,72 | 43,69 | 43,69 |
|  |  | % | 24,82 | 32,38 | 32,38 |
| 14.1.2. | Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж2 | га | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  |  | % | 0,23 | 0,21 | 0,21 |
| 10.2. | Зона объектов инженерной инфраструктуры И | га | 0,00 | 0,65 | 0,65 |
|  |  | % | 0,00 | 0,48 | 0,48 |
| 10.3. | Зоны объектов транспортной инфраструктуры | га | 8,52 | 11,37 | 11,37 |
|  |  | % | 6,67 | 8,43 | 8,43 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 10.3.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 8,52 | 11,37 | 11,37 |
|  |  | % | 6,67 | 8,43 | 8,43 |
| 10.4. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 75,86 | 75,86 |
|  |  | % | 0,00 | 56,22 | 56,22 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 10.4.1. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 75,86 | 75,86 |
|  |  | % | 0,00 | 56,22 | 56,22 |
| 10.5. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 3,22 | 1,67 | 1,67 |
|  |  | % | 2,52 | 1,24 | 1,24 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 10.5.1. | Зона огородов С3 | га | 3,22 | 1,67 | 1,67 |
|  |  | % | 2,52 | 1,24 | 1,24 |
| 10.6. | Зоны специального назначения | га | 0,00 | 1,40 | 1,40 |
|  |  | % | 0,00 | 1,04 | 1,04 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 10.6.1. | Зона зелёных насаждений специального назначения СН2 | га | 0,00 | 1,40 | 1,40 |
|  |  | % | 0,00 | 1,04 | 1,04 |
| 10.7. | Неиспользуемые территории | га | 84,04 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 65,76 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Общая площадь земель в границах д. Маклаково | га | 39,02 | 39,02 | 39,02 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 11.1. | Жилые зоны | га | 26,18 | 29,75 | 29,75 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах населённого пункта | 67,09 | 76,24 | 76,24 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 26,18 | 29,75 | 29,75 |
|  |  | % | 67,09 | 76,24 | 76,24 |
| 11.2. | Зоны объектов транспортной инфраструктуры | га | 5,89 | 5,89 | 5,89 |
|  |  | % | 15,09 | 15,09 | 15,09 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 11.2.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 5,89 | 5,89 | 5,89 |
|  |  | % | 15,09 | 15,09 | 15,09 |
| 11.3. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 1,45 | 1,45 |
|  |  | % | 0,00 | 3,72 | 3,72 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 11.3.1. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 1,45 | 1,45 |
|  |  | % | 0,00 | 3,72 | 3,72 |
| 11.4. | Зоны специального назначения | га | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
|  |  | % | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 11.4.1. | Зона объектов ритуального назначения СН1 | га | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
|  |  | % | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| 11.5. | Неиспользуемые территории | га | 5,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 12,87 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Общая площадь земель в границах д. Мустово | га | 153,72 | 153,72 | 153,72 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 12.1. | Жилые зоны | га | 74,13 | 81,51 | 81,51 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах населённого пункта | 48,22 | 53,02 | 53,02 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 12.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 74,13 | 81,51 | 81,51 |
|  |  | % | 48,22 | 53,02 | 53,02 |
| 12.2. | Зона объектов инженерной инфраструктуры И | га | 0,01 | 0,70 | 0,70 |
|  |  | % | 0,01 | 0,46 | 0,46 |
| 12.3. | Зоны объектов транспортной инфраструктуры | га | 10,23 | 10,24 | 10,24 |
|  |  | % | 6,65 | 6,66 | 6,66 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 12.3.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 10,23 | 10,24 | 10,24 |
|  |  | % | 6,65 | 6,66 | 6,66 |
| 12.4. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 61,27 | 61,27 |
|  |  | % | 0,00 | 39,86 | 39,86 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 12.4.1. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 61,27 | 61,27 |
|  |  | % | 0,00 | 39,86 | 39,86 |
| 12.5. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 12.5.1. | Зона садоводческих некоммерческих товариществ С2 | га | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6. | Неиспользуемые территории | га | 66,35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 43,16 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Общая площадь земель в границах д. Новосёлки | га | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 13.1. | Жилые зоны | га | 1,28 | 2,45 | 2,45 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах населённого пункта | 50,20 | 96,08 | 96,08 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 13.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 1,28 | 2,45 | 2,45 |
|  |  | % | 50,20 | 96,08 | 96,08 |
| 13.2. | Зоны объектов транспортной инфраструктуры | га | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | % | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 13.2.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | % | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
| 13.3. | Неиспользуемые территории | га | 1,17 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 2,35 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Общая площадь земель в границах д. Подмошье | га | 71,98 | 72,95 | 72,95 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 14.1. | Жилые зоны | га | 39,41 | 41,95 | 41,95 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах населённого пункта | 54,75 | 57,51 | 57,51 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 14.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 38,99 | 41,53 | 41,53 |
|  |  | % | 54,17 | 56,93 | 56,93 |
| 14.1.2. | Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж2 | га | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  |  | % | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 14.2. | Зоны объектов транспортной инфраструктуры | га | 7,04 | 7,14 | 7,14 |
|  |  | % | 9,78 | 9,79 | 9,79 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 14.2.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 7,04 | 7,14 | 7,14 |
|  |  | % | 9,78 | 9,79 | 9,79 |
| 14.3. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 22,73 | 22,73 |
|  |  | % | 0,00 | 31,16 | 31,16 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 14.3.1. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 22,73 | 22,73 |
|  |  | % | 0,00 | 31,16 | 31,16 |
| 14.4. | Зоны специального назначения | га | 0,62 | 1,13 | 1,13 |
|  |  | % | 0,86 | 1,55 | 1,55 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 14.4.1. | Зона объектов ритуального назначения СН1 | га | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
|  |  | % | 0,86 | 0,85 | 0,85 |
| 14.4.2. | Зона зелёных насаждений специального назначения СН2 | га | 0,00 | 0,51 | 0,51 |
|  |  | % | 0,00 | 0,70 | 0,70 |
| 14.5. | Неиспользуемые территории | га | 24,91 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 34,61 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Общая площадь земель в границах д. Подозванье | га | 43,05 | 43,05 | 43,05 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 15.1. | Жилые зоны | га | 22,35 | 22,35 | 22,35 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах населённого пункта | 51,92 | 51,92 | 51,92 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 15.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 22,35 | 22,35 | 22,35 |
|  |  | % | 51,92 | 51,92 | 51,92 |
| 15.2. | Зона объектов инженерной инфраструктуры И | га | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
|  |  | % | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 15.3. | Зоны объектов транспортной инфраструктуры | га | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
|  |  | % | 13,96 | 13,96 | 13,96 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 15.3.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 5,66 | 5,66 | 5,66 |
|  |  | % | 13,15 | 13,15 | 13,15 |
| 15.3.2. | Зона автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта Т1 | га | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  |  | % | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 15.4. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 4,01 | 4,01 |
|  |  | % | 0,00 | 9,31 | 9,31 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 15.4.1. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 4,01 | 4,01 |
|  |  | % | 0,00 | 9,31 | 9,31 |
| 15.5. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 10,22 | 9,91 | 9,91 |
|  |  | % | 23,74 | 23,02 | 23,02 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 15.5.1. | Зона сельскохозяйственных предприятий С1 | га | 9,91 | 9,91 | 9,91 |
|  |  | % | 23,02 | 23,02 | 23,02 |
| 15.5.2. | Зона огородов С3 | га | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6. | Неиспользуемые территории | га | 3,7 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 8,59 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Общая площадь земель в границах д. Систо-Палкино | га | 48,18 | 48,18 | 48,18 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 16.1. | Жилые зоны | га | 25,88 | 29,23 | 29,23 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах населённого пункта | 53,72 | 60,67 | 60,67 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 16.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 25,88 | 29,23 | 29,23 |
|  |  | % | 53,72 | 60,67 | 60,67 |
| 16.2. | Зона всех видов общественно-деловой застройки Д | га | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
|  |  | % | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| 16.3. | Зона объектов инженерной инфраструктуры И | га | 0,00 | 0,51 | 0,51 |
|  |  | % | 0,00 | 1,06 | 1,06 |
| 16.4. | Зоны объектов транспортной инфраструктуры | га | 5,08 | 5,55 | 5,55 |
|  |  | % | 10,54 | 11,52 | 11,52 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 16.4.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 5,08 | 5,55 | 5,55 |
|  |  | % | 10,54 | 11,52 | 11,52 |
| 16.5. | Рекреационные зоны | га | 1,32 | 11,52 | 11,52 |
|  |  | % | 2,74 | 23,91 | 23,91 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 16.5.1. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 8,45 | 8,45 |
|  |  | % | 0,00 | 17,54 | 17,54 |
| 16.5.2. | Зона размещения гостевых домов и баз отдыха Р4 | га | 1,32 | 3,07 | 3,07 |
|  |  | % | 2,74 | 6,37 | 6,37 |
| 16.6. | Зоны специального назначения | га | 0,00 | 0,41 | 0,41 |
|  |  | % | 0,00 | 0,85 | 0,85 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 16.6.1. | Зона зелёных насаждений специального назначения СН2 | га | 0,00 | 0,41 | 0,41 |
|  |  | % | 0,00 | 0,85 | 0,85 |
| 16.7. | Неиспользуемые территории | га | 14,94 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 31,01 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Общая площадь земель в границах д. Широково | га | 63,87 | 326,59 | 326,59 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 17.1. | Жилые зоны | га | 42,91 | 142,61 | 142,61 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах населённого пункта | 67,18 | 43,67 | 43,67 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 17.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 42,85 | 141,57 | 141,57 |
|  |  | % | 67,09 | 43,35 | 43,35 |
| 17.1.2. | Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж2 | га | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | % | 0,09 | 0,02 | 0,02 |
| 17.1.3. | Зона размещения объектов дошкольного и общего образования Ж4 | га | 0,00 | 0,98 | 0,98 |
|  |  | % | 0,00 | 0,30 | 0,30 |
| 17.2. | Зона всех видов общественно-деловой застройки Д | га | 1,18 | 2,20 | 2,20 |
|  |  | % | 1,85 | 0,67 | 0,67 |
| 17.3. | Производственные зоны | га | 0,00 | 32,51 | 32,51 |
|  |  | % | 0,00 | 9,95 | 9,95 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 17.3.1. | Зона промышленных предприятий (размер СЗЗ до 100 м) П | га | 0,00 | 32,51 | 32,51 |
|  |  | % | 0,00 | 9,95 | 9,95 |
| 17.4. | Зона объектов инженерной инфраструктуры И | га | 0,00 | 1,08 | 1,08 |
|  |  | % | 0,00 | 0,33 | 0,33 |
| 17.5. | Зоны объектов транспортной инфраструктуры | га | 8,21 | 26,13 | 26,13 |
|  |  | % | 12,85 | 8,00 | 8,00 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 17.5.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 8,21 | 26,13 | 26,13 |
|  |  | % | 12,85 | 8,00 | 8,00 |
| 17.6. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 75,99 | 75,99 |
|  |  | % | 0,00 | 23,27 | 23,27 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 17.6.1. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 16,50 | 16,50 |
|  |  | % | 0,00 | 5,05 | 5,05 |
| 17.6.2. | Зона спортивных объектов Р3 | га | 0,00 | 59,49 | 59,49 |
|  |  | % | 0,00 | 18,22 | 18,22 |
| 17.7. | Зоны специального назначения | га | 0,00 | 46,07 | 46,07 |
|  |  | % | 0,00 | 14,11 | 14,11 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 17.7.1. | Зона зелёных насаждений специального назначения СН2 | га | 0,00 | 46,07 | 46,07 |
|  |  | % | 0,00 | 14,11 | 14,11 |
| 17.8. | Неиспользуемые территории | га | 11,57 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 18,11 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Общая площадь земель в границах пос. ст. Копорье | га | 37,33 | 37,33 | 37,33 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 18.1. | Жилые зоны | га | 17,02 | 17,02 | 17,02 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах населённого пункта | 45,59 | 45,59 | 45,59 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 18.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 17,02 | 17,02 | 17,02 |
|  |  | % | 45,59 | 45,59 | 45,59 |
| 18.2. | Зоны объектов транспортной инфраструктуры | га | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
|  |  | % | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 18.2.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
|  |  | % | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
| 18.3. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 18,39 | 18,39 |
|  |  | % | 0,00 | 49,26 | 49,26 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 18.3.1. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 18,39 | 18,39 |
|  |  | % | 0,00 | 49,26 | 49,26 |
| 18.4. | Неиспользуемые территории | га | 18,39 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 49,26 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Общая площадь земель в границах с. Копорье | га | 203,54 | 207,29 | 207,29 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 19.1. | Жилые зоны | га | 68,30 | 91,15 | 91,15 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах населённого пункта | 33,56 | 43,97 | 43,97 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 19.1.1. | Зона индивидуальной жилой застройки Ж1 | га | 56,67 | 79,50 | 79,50 |
|  |  | % | 27,84 | 38,35 | 38,35 |
| 19.1.2. | Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж2 | га | 8,26 | 8,26 | 8,26 |
|  |  | % | 4,06 | 3,98 | 3,98 |
| 19.1.3. | Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки Ж3 | га | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  |  | % | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 19.1.4. | Зона размещения объектов дошкольного и общего образования Ж4 | га | 3,02 | 3,04 | 3,04 |
|  |  | % | 1,48 | 1,47 | 1,47 |
| 19.2. | Зона всех видов общественно-деловой застройки Д | га | 4,87 | 9,32 | 9,32 |
|  |  | % | 2,39 | 4,50 | 4,50 |
| 19.3. | Производственные зоны | га | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
|  |  | % | 1,07 | 1,05 | 1,05 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 19.3.1. | Зона коммунально-складских объектов ПК | га | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
|  |  | % | 1,07 | 1,05 | 1,05 |
| 19.4. | Зона объектов инженерной инфраструктуры И | га | 2,36 | 3,15 | 3,15 |
|  |  | % | 1,16 | 1,52 | 1,52 |
| 19.5. | Зоны объектов транспортной инфраструктуры | га | 20,01 | 24,08 | 24,08 |
|  |  | % | 9,83 | 11,62 | 11,62 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 19.5.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 20,01 | 24,08 | 24,08 |
|  |  | % | 9,83 | 11,62 | 11,62 |
| 19.6. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 53,58 | 53,58 |
|  |  | % | 0,00 | 25,85 | 25,85 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 19.6.1. | Зона зелёных насаждений общего пользования Р1 | га | 0,00 | 27,86 | 27,86 |
|  |  | % | 0,00 | 13,44 | 13,44 |
| 19.6.2. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р2 | га | 0,00 | 18,95 | 18,95 |
|  |  | % | 0,00 | 9,14 | 9,14 |
| 19.6.3. | Зона спортивных объектов Р3 | га | 0,00 | 2,71 | 2,71 |
|  |  | % | 0,00 | 1,31 | 1,31 |
| 19.6.4. | Зона размещения гостевых домов и баз отдыха Р4 | га | 0,00 | 4,06 | 4,06 |
|  |  | % | 0,00 | 1,96 | 1,96 |
| 19.7. | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 26,50 | 23,02 | 23,02 |
|  |  | % | 13,02 | 11,11 | 11,11 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 19.7.1. | Зона сельскохозяйственных предприятий С1 | га | 7,17 | 7,31 | 7,31 |
|  |  | % | 3,52 | 3,53 | 3,53 |
| 19.7.2. | Зона огородов С3 | га | 19,33 | 15,71 | 15,71 |
|  |  | % | 9,50 | 7,58 | 7,58 |
| 19.8. | Зоны специального назначения | га | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
|  |  | % | 0,40 | 0,39 | 0,39 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 19.8.1. | Зона объектов ритуального назначения СН1 | га | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
|  |  | % | 0,40 | 0,39 | 0,39 |
| 19.9. | Неиспользуемые территории | га | 78,51 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 38,57 | 0,00 | 0,00 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | Общая численность постоянного населения по муниципальному образованию всего | чел. | 2 411 | 3 530 | 5 000 |
|  |  | % от существующей численности постоянного населения муниципального образования | 100 | 100 | 100 |
|  | в том числе по населённым пунктам: |  |  |  |  |
| 1.1. | д. Ананьино | чел. | 2 | 42 | 42 |
|  |  | % | 0,1 | 1,2 | 0,8 |
| 1.2. | д. Воронкино | чел. | 5 | 5 | 5 |
|  |  | % | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 1.3. | д. Заринское | чел. | 7 | 50 | 50 |
|  |  | % | 0,3 | 1,4 | 1,0 |
| 1.4. | д. Ивановское | чел. | 20 | 37 | 37 |
|  |  | % | 0,8 | 1,0 | 0,7 |
| 1.5. | д. Ирогощи | чел. | 3 | 123 | 123 |
|  |  | % | 0,1 | 3,5 | 2,5 |
| 1.6. | д. Кербуково | чел. | 4 | 20 | 20 |
|  |  | % | 0,2 | 0,6 | 0,4 |
| 1.7. | д. Климотино | чел. | 3 | 71 | 74 |
|  |  | % | 0,1 | 2,0 | 1,5 |
| 1.8. | д. Ломаха | чел. | 48 | 72 | 108 |
|  |  | % | 2,0 | 2,0 | 2,2 |
| 1.9. | д. Маклаково | чел. | 3 | 46 | 46 |
|  |  | % | 0,1 | 1,3 | 0,9 |
| 1.10. | д. Мустово | чел. | 14 | 100 | 103 |
|  |  | % | 0,6 | 2,8 | 2,1 |
| 1.11. | д. Новосёлки | чел. | 1 | 15 | 15 |
|  |  | % | 0,0 | 0,4 | 0,3 |
| 1.12. | д. Подмошье | чел. | 24 | 44 | 44 |
|  |  | % | 1,0 | 1,2 | 0,9 |
| 1.13. | д. Подозванье | чел. | 43 | 43 | 43 |
|  |  | % | 1,8 | 1,2 | 0,9 |
| 1.14. | д. Систо-Палкино | чел. | 37 | 77 | 77 |
|  |  | % | 1,5 | 2,2 | 1,5 |
| 1.15. | д. Широково | чел. | 24 | 528 | 1836 |
|  |  | % | 1,0 | 15,0 | 36,7 |
| 1.16. | пос. ст. Копорье | чел. | 54 | 54 | 54 |
|  |  | % | 2,2 | 1,5 | 1,1 |
| 1.17. | с. Копорье | чел. | 2119 | 2203 | 2323 |
|  |  | % | 87,9 | 62,4 | 46,5 |
| 2. | Плотность населения по муниципальному образованию всего | чел. на га | 0,06 | 0,09 | 0,12 |
|  | в том числе по населённым пунктам: |  |  |  |  |
| 2.1. | д. Ананьино | чел. на га | 0,14 | 0,08 | 0,06 |
| 2.2. | д. Воронкино | чел. на га | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
| 2.3. | д. Заринское | чел. на га | 0,41 | 2,95 | 2,95 |
| 2.4. | д. Ивановское | чел. на га | 0,40 | 0,73 | 0,73 |
| 2.5. | д. Ирогощи | чел. на га | 0,08 | 3,19 | 3,19 |
| 2.6. | д. Кербуково | чел. на га | 0,59 | 3,04 | 3,04 |
| 2.7. | д. Климотино | чел. на га | 0,06 | 1,35 | 1,41 |
| 2.8. | д. Ломаха | чел. на га | 0,38 | 0,53 | 0,80 |
| 2.9. | д. Маклаково | чел. на га | 0,08 | 1,17 | 1,17 |
| 2.10. | д. Мустово | чел. на га | 0,09 | 0,65 | 0,67 |
| 2.11. | д. Новосёлки | чел. на га | 0,39 | 5,90 | 5,90 |
| 2.12. | д. Подмошье | чел. на га | 0,33 | 0,60 | 0,60 |
| 2.13. | д. Подозванье | чел. на га | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.14. | д. Систо-Палкино | чел. на га | 0,77 | 1,60 | 1,60 |
| 2.15. | д. Широково | чел. на га | 0,38 | 1,62 | 5,62 |
| 2.16. | пос. ст. Копорье | чел. на га | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 2.17. | с. Копорье | чел. на га | 314,86 | 327,34 | 345,17 |
| 3. | Возрастная структура населения по муниципальному образованию: |  |  |  |  |
| 3.1. | Население младше трудоспособного возраста | чел. | 203 | 275 | 610 |
|  |  | % | 8,4 | 7,8 | 12,2 |
| 3.2. | Население в трудоспособном возрасте | чел. | 1 310 | 2359 | 3381 |
|  |  | % | 54,4 | 66,8 | 67,6 |
| 3.3. | Население старше трудоспособного возраста | чел. | 898 | 896 | 1009 |
|  |  | % | 37,2 | 25,4 | 20,2 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 1. | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда в целом по поселению | м2/чел. | 30,0 | 28,7 | 30,3 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда по населённым пунктам | м2 | 147706 | 173581 | 227591 |
| 2.1. | д. Ананьино | м2 | 2048 | 3713,0 | 3713,0 |
| 2.2. | д. Воронкино | м2 | 5850 | 5850,0 | 5850,0 |
| 2.3. | д. Заринское | м2 | 2604 | 4394,0 | 4394,0 |
| 2.4. | д. Ивановское | м2 | 8990 | 9690,0 | 9690,0 |
| 2.5. | д. Ирогощи | м2 | 5656 | 10656,0 | 10656,0 |
| 2.6. | д. Кербуково | м2 | 1586 | 2271,0 | 2271,0 |
| 2.7. | д. Климотино | м2 | 9102 | 12032,0 | 12032,0 |
| 2.8. | д. Ломаха | м2 | 10048 | 11048,4 | 11549,6 |
| 2.9. | д. Маклаково | м2 | 4346 | 6131,0 | 6131,0 |
| 2.10. | д. Мустово | м2 | 15639 | 19364,0 | 19364,0 |
| 2.11. | д. Новосёлки | м2 | 120 | 705,0 | 705,0 |
| 2.12. | д. Подмошье | м2 | 10346 | 11181,0 | 11181,0 |
| 2.13. | д. Подозванье | м2 | 5586 | 5586,0 | 5586,0 |
| 2.14. | д. Систо-Палкино | м2 | 8928 | 10603,0 | 10603,0 |
| 2.15. | д. Широково | м2 | 6627 | 6627 | 55851 |
| 2.16. | пос. ст. Копорье | м2 | 5822 | 5822,0 | 5822,0 |
| 2.17. | с. Копорье | м2 | 44407 | 47907,2 | 52193 |
| 3. | В общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |
| 3.1. | Индивидуальная жилая застройка | м2 | 111928,0 | 137803 | 191813 |
|  |  | % от общего объема жилфонда | 75,8 | 79,4 | 84,3 |
| 3.2. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (1-4 этажей) | м2 | 32157,6 | 32157,6 | 32157,6 |
|  |  | % | 21,8 | 18,5 | 14,7 |
| 3.3. | Среднеэтажная жилая застройка (5 этажей) | м2 | 3620,0 | 3620,0 | 3620,0 |
|  |  | % | 2,5 | 2,1 | 1,6 |
| 3.4. | Общий объём убыли жилищного фонда | площадь общая, м2 | 0,0 | 0,0 | 3094,7 |
|  |  | % от общего объема жилфонда | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
|  | В том числе от общего объёма убыли жилищного фонда по типу застройки |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Индивидуальная жилая застройка | м2 | 0,0 | 0,0 | 3094,7 |
|  |  | % от общего объёма убыли жилищного фонда | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3.5. | Общий объем нового жилищного строительства | м2 | 0 | 25875 | 56055 |
|  |  | % | 0,0 | 14,9 | 24,6 |
|  | в том числе из общего объема нового жилищного строительства по типу застройки: |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Индивидуальная жилая застройка | м2 | 0,0 | 25875 | 56055 |
|  |  | % от общего объема жилфонда | 0,0 | 14,9 | 24,6 |
| 3.4.2. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (1-3 этажей) | м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.3. | Среднеэтажная жилая застройка (5 этажей) | м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО- И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальному образованию |  |  |  |  |
| 1. | Объекты учебно-образовательного назначения | Объекты местного значения муниципального района |  |  |  |
| 1.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 280 | 280 | 280 |
| 1.2. | Учреждения школьного образования | мест | 660 | 660 | 660 |
| 1.3. | Учреждения дополнительного образования детей | мест | 30 | 30 | 30 |
| 2. | Объекты здравоохранения | Объекты регионального значения |  |  |  |
| 2.1. | Стационары | коек | 0 | 215 | 215 |
| 2.2. | Амбулатории | пос./смену | 19 | 64 | 91 |
|  | ФАП | объектов | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | Объекты местного значения поселения |  |  |  |
| 3.1. | Спортивные залы | м2 | 139 | 389 | 539 |
| 3.2. | Открытые спортивные площадки | тыс. м2 | 3,42 | 13,02 | 13,02 |
| 3.3. | Бассейны | объектов | 0 | 1 | 1 |
| 4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
| 4.1. | Клубные учреждения | м2 | 5100 | 5100 | 5100 |
| 4.2. | Библиотеки | тыс. экз. | 8,00 | 15,62 | 17,31 |
| 4.3. | Учреждения по работе с молодёжью | м2 | 0 | 125 | 125 |
| 5. | Объекты торгового назначения | м2 | 734,0 | 1430,7 | 2026,5 |
| 6. | Объекты социального обеспечения | объектов | 1 | 2 | 2 |
| 7. | Объекты общественного питания | мест | 0 | 140 | 140 |
| 8. | Объекты бытового обслуживания | рабочих мест | 0 | 25 | 35 |
| 9. | Объекты специального назначения | га | 16,94 | 22,94 | 22,94 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (по муниципальному образованию) |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность железных дорог | км | 17,1 | 23,33 | 23,33 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 74,57 | 98,9 | 98,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | федерального значения | км | 0 | 7,96 | 7,96 |
| 2.2. | регионального значения | км | 57,49 | 65,56 | 65,56 |
| 2.3. | местного значения | км | 17,08 | 25,38 | 25,38 |
| 3. | Плотность автодорожной сети | км/км² | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 87,51 | 110,02 | 110,02 |
| 5. | Количество мостов | ед. | 16 | 18 | 18 |
| 5.1. | из них пешеходных | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Транспортная инфраструктура по д. Ананьино |  |  |  |  |
| 6.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,62 | 2,63 | 2,63 |
| 6.1.1. | Основная улица в жилой застройке | км | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 6.1.2. | Второстепенная улица в жилой застройке | км | 0,73 | 1,74 | 1,74 |
| 7. | Транспортная инфраструктура по д. Воронкино |  |  |  |  |
| 7.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 3,74 | 3,78 | 3,78 |
| 7.1.1. | Основная улица в жилой застройке | км | 2,55 | 2,59 | 2,59 |
| 7.1.2. | Второстепенная улица в жилой застройке | км | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| 8 | Транспортная инфраструктура по д. Заринское |  |  |  |  |
| 8.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 8.1.1. | Основная улица в жилой застройке | км | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 8.1.2. | Второстепенная улица в жилой застройке | км | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| 9 | Транспортная инфраструктура по д. Ивановское |  |  |  |  |
| 9.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 3,32 | 3,38 | 3,38 |
| 9.1.1. | Главная улица | км | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 9.1.2. | Второстепенная улица в жилой застройке | км | 2,17 | 2,23 | 2,23 |
| 10 | Транспортная инфраструктура по д. Ирогощи |  |  |  |  |
| 10.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 4,32 | 4,66 | 4,66 |
| 10.1.1. | Основная улица в жилой застройке | км | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 10.1.2. | Второстепенная улица в жилой застройке | км | 3,25 | 3,59 | 3,59 |
| 11. | Транспортная инфраструктура по д. Кербуково |  |  |  |  |
| 11.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 11.1.1. | Главная улица | км | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 12 | Транспортная инфраструктура по д. Климотино |  |  |  |  |
| 12.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 5,34 | 5,99 | 5,99 |
| 12.1.1. | Главная улица | км | 0,00 | 0,26 | 0,26 |
| 12.1.2. | Основная улица в жилой застройке | км | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 12.1.3. | Второстепенная улица в жилой застройке | км | 3,62 | 4,01 | 4,01 |
| 12.1.4. | Улица в промышленной зоне | км | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 13 | Транспортная инфраструктура по д. Ломаха |  |  |  |  |
| 13.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 6,44 | 7,74 | 7,74 |
| 13.1.1. | Главная улица | км | 2,41 | 3,32 | 3,32 |
| 13.1.2. | Основная улица в жилой застройке | км | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 13.1.3. | Второстепенная улица в жилой застройке | км | 3,73 | 4,12 | 4,12 |
| 14 | Транспортная инфраструктура по д. Маклаково |  |  |  |  |
| 14.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
| 14.1.1. | Основная улица в жилой застройке | км | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 14.1.2. | Второстепенная улица в жилой застройке | км | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
| 15 | Транспортная инфраструктура по д. Мустово |  |  |  |  |
| 15.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 9,98 | 9,98 | 9,98 |
| 15.1.1. | Главная улица | км | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 15.1.2. | Основная улица в жилой застройке | км | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| 15.1.3. | Второстепенная улица в жилой застройке | км | 5,82 | 5,82 | 5,82 |
| 16 | Транспортная инфраструктура по д. Новосёлки |  |  |  |  |
| 16.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 16.1.2. | Главная улица | км | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 17 | Транспортная инфраструктура по д. Подмошье |  |  |  |  |
| 17.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 6,59 | 6,59 | 6,59 |
| 17.1.1. | Основная улица в жилой застройке | км | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 17.1.2. | Второстепенная улица в жилой застройке | км | 5,74 | 5,74 | 5,74 |
| 18 | Транспортная инфраструктура по д. Подозванье |  |  |  |  |
| 18.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| 18.1.1. | Главная улица | км | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 18.1.2. | Основная улица в жилой застройке | км | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 18.1.3. | Второстепенная улица в жилой застройке | км | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| 19 | Транспортная инфраструктура по д. Систо-Палкино |  |  |  |  |
| 19.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 5,20 | 5,59 | 5,59 |
| 19.1.1. | Основная улица в жилой застройке | км | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 19.1.2. | Второстепенная улица в жилой застройке | км | 3,94 | 4,33 | 4,33 |
| 20 | Транспортная инфраструктура по д. Широково |  |  |  |  |
| 20.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 6,75 | 23,28 | 23,28 |
| 20.1.1. | Главная улица | км | 1,02 | 3,72 | 3,72 |
| 20.1.2. | Основная улица в жилой застройке | км | 0,00 | 3,62 | 3,62 |
| 20.1.3. | Второстепенная улица в жилой застройке | км | 5,73 | 15,16 | 15,16 |
| 20.1.4. | Улица в промышленной зоне | км | 0,00 | 0,78 | 0,78 |
| 21 | Транспортная инфраструктура по пос. ст. Копорье |  |  |  |  |
| 21.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 21.1.1. | Второстепенная улица в жилой застройке | км | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 22 | Транспортная инфраструктура по с. Копорье |  |  |  |  |
| 22.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 19,47 | 21,66 | 21,66 |
| 22.1.1. | Главная улица | км | 3,13 | 3,19 | 3,19 |
| 22.1.2. | Основная улица в жилой застройке | км | 2,48 | 3,19 | 3,19 |
| 22.1.3. | Второстепенная улица в жилой застройке | км | 8,31 | 9,73 | 9,73 |
| 22.1.4. | Улица в промышленной зоне | км | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление |  |  |  |  |
|  | Всего | тыс. м³/сут | 201,1 | 1020,1 | 1279,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1. | На хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м³/сут | 201,1 | 1020,1 | 1279,3 |
| 1.1.2. | На производственные нужды | тыс. м³/сут | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м³/сут | 2,2 |  |  |
|  | В т.ч. водозаборов подземных вод | тыс. м³/сут | 2,2 |  |  |
| 1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л. в сутки на чел. | 228,5 | 289,0 | 255,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | На хозяйственно-питьевые нужды | л. в сутки на чел. | 228,5 | 289,0 | 255,9 |
| 1.4. | Протяженность сетей | км | 12,83 | 36,94 | 52,72 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс. м³/сут | 0,26 | 0,67 | 0,67 |
| 2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м³/сут | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2.3. | Протяженность сетей | км | 5 | 6,35 | 6,35 |
| 3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 3.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт∙ч/ год | 7,96 | 10,14 | 12,96 |
| 3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. на коммунально-бытовые нужды в год | кВт∙ч | 2170 | 2170 | 2170 |
| 3.3. | Источники покрытия электронагрузок | наименование | ПС 110/10 кВ № 203 «Копорье» ПС 110/10 кВ № 353 «Водозабор-2» |  |  |
| 3.4. | Протяженность сетей 10 кВ на территории поселения | км | 84,54 | 86,85 | 89,58 |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1. | Расход тепла на теплоснабжение | тыс. Гкал/ год | 10,35 | 15,85 | 15,85 |
| 4.2. | Мощность централизованных муниципальных источников теплоснабжения всего | Гкал/ч | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 4.3. | Протяженность сетей | км | 2,05 | 3,49 | 3,49 |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе поселения (применительно к котельным) | % | 100 | 100 | 100 |
| 5.2. | Потребление сетевого природного газа всего | млн. м³/год | 1,75 | 4,64 | 7,04 |
| 5.3. | Источники подачи газа | наименование | ГРС Копорье |  |  |

Методические рекомендации по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утверждённые Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244

Название для вновь образуемых населённых пунктов может быть определено позднее, при подготовке предложения о присвоении наименования вновь образуемым населённым пунктам в соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов».

В соответствии с областным законом от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения». На картографических материалах генерального плана территория урочища Юрьево обозначена, как часть д. Широково, территория вновь образуемых населённых пунктов Готобужи, д. Керново, д. Куммолово, Пярнушки – как территория вновь образуемых населённых пунктов с предлагаемыми наименованиями Готобужи, д. Керново, д. Куммолово, Пярнушки.

Более детальный анализ животного и растительного мира на территории Копорского сельского поселения будет проводиться при разработке документации планируемой особо охраняемой природной территории регионального значения памятник природы «Копорский глинт», целью создания которого является сохранение участков ясеневых лесов и прилегающих лугов, редких видов флоры и фауны.

До присвоения наименования в соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» территория урочища Пярнушки и деревни Керново учитываются за д. Мустово, территория урочища Готобужи – за д. Ширково, территория деревни Куммолово – за д. Ломаха (предлагаемые наименования Пярнушки, д. Керново, Готобужи, д. Куммолово).

Волосовско–Гатчинская зона агропромышленного районирования отображена на схемах: «Схема границ поселения. Схема использования территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. 1: 25000. Инв. № ГП.04-10.13.», «Схема использования территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории д. Ананьино, д. Воронкино, д. Заринское, д. Ивановское д. Ирогощи, д. Климотино, д. Ломаха, д. Маклаково, д. Мустово, д. Систо-Палкино. 1: 5000. Инв. № ГП.04-11.13.» «Схема использования территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории д. Кербуково, пос. ст. Копорье, с. Копорье, д. Новосёлки, д. Подмошье, д. Подозванье, д. Широково. 1: 5000. Инв. № ГП.04-12.13.»

Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области

По территории Копорского сельского поселения проходит участок дороги III технической категории

Том 2 Исходно-разрешительная документация

Источники информации:

- http://www.spb.mts.ru/mobil_inet_and_tv/help/mts/gsm/ - официальный сайт ОАО «Мобильные ТелеСистемы»;

- http://spb.megafon.ru/help/coverage/ - официальный сайт ОАО «Мегафон»;

- http://maps.beeline.ru/spb/3g - официальный сайт ОАО «Билайн»;

- http://www.spb.tele2.ru/coverage_region.html - официальный сайт ОАО «Теле-2»;

- http://www.skylink.ru/spb/main/coverage/ - официальный сайт ОАО «Скайлинк».

Местоположение объекта культурного наследия требует уточнения

В настоящее время д. Широково

Не введена в эксплуатацию

- III категория в границах Копорского сельского поселения.

- 2013 год, материалы по объекту «Заглублённый пункт захоронения радиоактивных отходов низкого и среднего уровня активности  ФГУП «РосРАО»».

Мероприятие запланировано в рамках строительства Ленинградской АЭС-2 на расчётный срок (до 2035 г.), в том числе на территории Копорского сельского поселения со строительством транспортной развязки с автомобильной дорогой регионального значения Санкт-Петербург – Ручьи

Данный участок расположен за пределами МО Копорское сельское поселение, необходимо внесение изменений в Положение об изменениях в схему территориального планирования Ленинградской области в части уточнения местоположения объекта

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 2 августа 2010 г. № 593н г. Москва «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания»

Копия протокола совещания от 25.08.2014 г по вопросу размещения горнолыжного курорта в районе дер. Широково Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области - в Томе 2 Исходно разрешительная документация.

Отображена на схемах: «Схема функциональных зон поселения. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема планируемого размещения объектов местного значения поселения (социальная, транспортная и инженерная инфраструктура) 1: 25000. Инв. № ГП.04-01.13.», «Схема функциональных зон поселения. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема планируемого размещения объектов местного значения поселения (социальная, транспортная и инженерная инфраструктура). д. Ананьино, д. Воронкино, д. Заринское, д. Ивановское д. Ирогощи, д. Климотино, д. Ломаха, д. Маклаково, д. Мустово, д. Систо-Палкино. 1: 5000. Инв. № ГП.04-02.13.»

С учётом сезонного населения

Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области

Нормативная обеспеченность населения закрытыми спортивными сооружениями и спортивными залами рассчитана на основе Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области. Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями определена в соответствии с Социальными нормативами и нормами (одобрены распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р) (с изменениями и дополнениями от 13 июля 2007 г.)

Мероприятие запланировано в рамках строительства Ленинградской АЭС-2 на расчётный срок (до 2035 г.), в том числе на территории Копорского сельского поселения со строительством транспортной развязки с автомобильной дорогой регионального значения Санкт-Петербург – Ручьи

Данный участок расположен за пределами МО Копорское сельское поселение, необходимо внесение изменений в Положение об изменениях в схему территориального планирования Ленинградской области в части уточнения местоположения объекта

При разработке генеральной схемы санитарной очистки территории Копорского сельского поселения необходимо учесть положения Комплексной стратегии обращения с твёрдыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утверждённой приказом Минприроды России от 14.08.2013 № 298.

Перечень кадастровых номеров земельных участков, планируемых к включению в границу д. Широково, представлен в разделе 8.4. Планируемые границы населённых пунктов

В томе 2 «Исходно-разрешительная документация» представлены письма комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, администрации Копорского сельского поселения, администрации Ломоносовкого муниципального района по согласованию включения земельных участков сельскохозяйственного назначения в границу д. Широково, а также протокол согласования размещения горнолыжного курорта в границах планируемой ООПТ регионального значения (том 2/ходатайство Широково).

Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения, включаемых в границы населённых пунктов, приведён в разделе 8.4. Планируемые границы населенных пунктов.

Здесь и далее по тексту: 2239,07 га относятся к категории земель лесного фонда согласно регистрации права собственности Российской Федерации на лесной участок Ломоносовского лесничества;  по материалам инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения и данным земельного баланса ТУ Росреестра Ленинградской области по Ломоносовскому району 2239,07 га относится к категории земель сельскохозяйственного назначения. В скобках указана площадь земель данной категории, планируемая к переводу в земли других категорий.

Планируется перевод 8,9 га земель Ломоносовского участкового лесничества в земли промышленности (303, 313, 314, 315 кварталы). Данные земли по данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области отнесены к землям сельскохозяйственного назначения, согласно регистрации права собственности Российской Федерации на лесной участок  Ломоносовского лесничества – к землям лесного фонда

Здесь и далее указана площадь территории в границах д. Ломаха с учётом территории вновь образуемого населённого пункта с предлагаемым наименованием д. Куммолово площадью 70,58 га. До присвоения наименования в соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» областным законом от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» территория вновь образуемого населённого пункта с предлагаемым наименованием д. Куммолово учитывается за д. Ломаха.

Здесь и далее указана площадь территории в границах д. Мустово с учётом территории вновь образуемого населённого пункта с предлагаемым наименованием д. Керново площадью 16,05 га и территории вновь образуемого населённого пункта с предлагаемым наименованием Пярнушки площадью 22,62 га. До присвоения наименований в соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» областным законом от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» территории вновь образуемых населённых пунктов с предлагаемыми наименованиями д. Керново и Пярнушки учитываются за д. Мустово.

Здесь и далее указана площадь территории в границах д. Широково с учётом территории вновь образуемого населённого пункта с предлагаемым наименованием Готобужи площадью 4,37 га. До присвоения наименования в соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» областным законом от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» территория вновь образуемого населённого пункта с предлагаемым наименованием Готобужи учитывается за д. Широково